Memoriu de prezentare

- conf. Legii 292/2018 Anexa 5E -

- DENUMIREA PROIECTULUI

“CONSTRUIRE SERVICE AUTO, SPĂLĂTORIE, VULCANIZARE, SPAȚIU ADMINISTRATIV CU BIROU, SALĂ DE AȘTEPTARE ȘI VESTIAR ANGAJAȚI“

- TITULAR

2.1. Denumirea titularului	: S.C. SMX AUTO ROMANIA S.R.L., reprezentat legal Stănescu  Marius

2.2. Adresa poştală		: Orașul Găești, Strada 1 Decembrie, Nr. 132, Judeţul Dâmboviţa

2.3. Numărul de telefon	: 0767 119 977

2.4. Adresa de e-mail	: smxauto@yahoo.com

2.5. Numele persoanei 	: Stănescu Marius

2.6. Număr cadastral	: 74174

2.7. Proiectant general	: Cabinet Arhitectură “SELTEA I. FLORINEL“ - Târgovişte

- DESCRIEREA  CARACTERISTICILOR FIZICE ALE  INTREGULUI  PROIECT

  - Rezumatul proiectului

Tema-program întocmita de către beneficiar și elaboratorul proiectului vizează construirea a două construcţii cu regim și structuri diferite, astfel:

- corp 1 – service auto, spălătorie, vulcanizare cu regim de înaltime parter (tip hală) și structura de rezistență realizată din metal;

- corp 2 – spatiu administrativ cu regim de înaltime P+1E (corp alocat în mare parte personalul angajat) ce cuprinde birouri, sală de mese, vestiar cu grupuri sanitare pentru angajați și sală de așteptare cu grup sanitar pentru clienți, având structura de rezistență din zidărie de cărămidă portantă.

Investiţia va fi realizată pe un teren în suprafaţă de 1 473 mp, teren proprietate privată a soţilor Stănescu Marius și Stănescu Ionela  conform Act de dezmembrare - încheiere de autentificare nr. 5992/15.11.2022 emisă de Societate Profesională Notarială ”NEAGU”, cu drept de superficie în favoarea societății SMX AUTO ROMANIA SRL conform Contract privind constituirea dreptului de superficie - încheiere de autentificare nr. 343 din 25.01.2023 emisă de Societate Profesională Notarială ”NEAGU”.

Indicatori urbanistici

- Suprafaţă curţi construcţii				: 1473,00 mp

- Suprafaţă construită					: 238,58 mp

- Suprafaţă construită desfășurată			: 325,80 mp

- Suprafaţă carosabilă, pietonală, alte amenajări	: 831,30 mp

- Suprafaţă spaţii verzi 		  			: 403,20 mp

- P.O.T. propus						: 16,19 %

- C.U.T. propus						:   0,22

Regim de înălțime

-   P - service auto, spălătorie, vulcanizare

-   P+1E - corp administrativ

Retrageri față de limita de proprietate (minim)

- Spatiu administrativ :

- Nord	: 6,62 m de la construcţie până la aliniament Strada 1 Decembrie;

- Est		: 2,03 m de la construcţie până la limita de proprietate (NC 74175);

- Sud		: 85,59 m de la construcţie până la limita de proprietate (NC 74175);

- Vest		: 10,35 m de la construcţie până la limita de proprietate, respectiv 11,35 ml până la

locuința d-lui Moldovenu Dan.

- Service auto, spălătorie, vulcanizare :

- Est	: pe limita de hotar cu acord notarial al vecinului (NC 74175);

- Sud	: 15,45 m de la construcţie până la limita de proprietate (NC 74175);

- Vest	: 4,09 m, respectiv 6,39 m de la construcţie până la limita de proprietate (propr.

Moldovenu Dan).

Încadrarea în clase și categorii

- Categoria de importanță	: “C”  - conform HGR 766/1997;

- Clasa de importanțăa	: “III” - conform P100-1/2013

- Grad de reazistență la foc	: ‘’II‘’ - conform Normativ P 118/99

  - Justificarea necesităţii proiectului

Obiectivul “CONSTRUIRE SERVICE AUTO, SPĂLĂTORIE, VULCANIZARE, SPAȚIU ADMINISTRATIV CU BIROU, SALĂ DE AȘTEPTARE ȘI VESTIAR ANGAJAȚI“, propus spre realizare, va contribui pentru îmbunătățirea servirii populației și agenților economici din zonă.

Prin investiția propusă, beneficiarul își dorește creșterea capacității de servicii pentru locuitorii din zonă, dar și crearea unor noi locuri de muncă.

  - Valoarea investiţiei

- 391 248,00 Lei  fără TVA

  - Perioada de implementare propusă

Durata de realizare a investiției este defalcată după cum urmează:

Etapa I  - este de aproximativ 90 de zile de la emiterea Certificatului de Urbanism și cuprinde:

- Documentații pentru obținere avize, acorduri, autorizatii;

- Obținerea Autorizației de Construire.

Etapa II - Execuția lucrărilor

Durata estimată de realizare a obiectivului de investiție este de 12 luni.

  - Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Anexe la documentaţie – Planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate / Planul de situaţie / Planul de încadrare în zonă şi Extras de plan cadastral vizat OCPI Dâmboviţa.

  - Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

    - Profilul

Investiția va fi realizată pe persoană juridică, S.C. SMX AUTO ROMANIA S.R.L., Cod CAEN 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor.

Destinația  de  bază  a  investiței - service auto, spălătorie, vulcanizare, spațiu administrativ cu birou, sală de așteptare și vestiar angajați.

Solutii constructive și de finisaje

- Service auto, spălătorie, vulcanizare

Beneficiarul a dorit realizarea unui imobil format din două corpuri de înălţimii diferite (fără rost de tasare între ele), astfel :

- service auto cu dimensiunile în plan de 9,30 m x 7,20 m și înălțimea la streașină de +6,10 faţă de cota ± 0.00 m, condiționată de utilajele din dotare;

- spălătorie și vulcanizare cu dimensiunile în plan de 11,70 m x 7,20 m și înălţimea la streaşină de +3,20 m, faţă de cota ± 0.00 m, executată pe latura de sud a service-ul auto, în continuarea acestuia, fiecare spațiu avand acces independent din exterior.

Structura de rezistenţă a clădirii (service auto, spălătorie, vulcanizare) va fi metalică alcătuită din stâlpi metalici (HEA 200 europrofile), contravântuiri de fațade, grinzi și pane metalice.

Închiderile exterioare şi compartimentările interioare ale clădirii se vor realiza din panouri metalice tip «sandwich» cu termoizolaţie având grosimea de 10 cm.

Șarpanta este propusă a se realiza din grinzi și pane metalice, iar invelitoarea din panouri tablă tip «sandwich» cu termoizolatie. Grinzile vor fi de tip IPE 280. Panele vor fi din profil UPN 140. Rigidizarea panelor se va face cu contravântuiri din țeavă de Ø 60.

Apele pluviale sunt preluate de pe învelitoare prin sistem de jgheaburi/burlane şi evacuate la nivelul terenului.

Infrastructura este alcătuită din fundaţii izolate, tip bloc şi cuzinet armat, cu grinzi de fundare turnate monolit pentru închiderile perimetrale. Cadrele metalice reazemă şi sunt ancorate de fundaţiile izolate prin intermediul buloanelor de ancoraj fixate în carcasa metalică.

Placa pardoselii va avea grosimea de 15 cm armată cu STNB 2Ø5/100/100.

Finisaje exterioare : panouri tip «sandwich», ferestre din profil PCV cu geam termoizolant, uși sectionale (conform dimensiunilor indicate în planuri) și usă pietonală din profil PCV cu geam termoizolant.

Funcţional, construcţia se va compune din service auto (s = 63,70 mp), vulcanizare (s = 41,30 mp) şi spălătorie auto (s = 39,20 mp).

Date privind construcţia proiectată

Regim de înălţime 		: P

Lungimea construcţiei 	: 21,00 m

Laţimea construcţiei	:   7,20 m

###### Înălţimea maximă		: +6,97 m (de la cota +0,00)

###### Înălţimea streaşina/ornişă	: +3,20 m (de la cota +0,00)

Suprafaţă construită	: 151,20 mp

Suprafaţă utilă 		: 144,20 mp

Volum			: 750,00 mc

- Spatiu administrativ :

În plan construcția are forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 12,75 x 6,85 m, regim de înălțime P + 1E (cu termoizolaţie) și este alocată în mare parte personalului angajat.

Structura clădirii va fi din zidărie de cărămidă portantă, tip GVP, întărită cu sâmburi din beton armat la colțuri și intersecţia principalelor ziduri, centuri din beton armat peste ziduri, planșee din beton armat monolit.

Secţiunea stâlpilor va fi de 30 x 30 cm,  iar la intersecţia zidurilor de compartimentare, precum şi la bordarea golurilor mari, au fost prevăzuţi sâmburi cu secţiunea de 30x25 cm, 25x25 cm cu încastrare în centura superioara a fundaţiilor.

Pereții de închidere se vor executa din elemente de zidărie de 30 cm placați la exterior cu termosistem. Pereții interiori de compartimentare vor avea grosimea de 25 cm și executați din elemente de zidărie.

În afara zidăriilor portante, compartimentarile interioare se vor realiza din pereţi gips carton pe structura metalică având grosimea de 10 cm.

Accesul la etaj se va realiza printr-o scară beton armat dispusă între Ax C - D şi se va turna odată cu placa.

Structura de rezistenţă a şarpantei se va realiza din lemn de brad sau molid calitatea I, alcătuită din popi, pană, coamă, cosoroabă, cleşti, căpriori, tălpi. Toate elementele șarpantei se vor ignifuga conform normelor în vigoare.

Învelitoarea se va realiza din țiglă metalică prevăzută cu parazăpezi (opritori de zăpadă), iar pe trei laturi având un atic din plăci alucobond (placi aluminiu compozit Bond).

Apele pluviale sunt preluate de pe învelitoare prin sistem de jgheaburi/burlane şi evacuate la nivelul terenului.

Infrastructura clădirii va fi alcătuită din fundaţii de tip continue sub zidurile de structură din beton armat.

În jurul construcției sunt prevăzute trotuare etanșe, rostuite cu bitum, având lățimea de 1,00 m și pantă (de min. 3 %) spre exterior pentru a împiedica accesul apelor din precipitații la talpa fundației.

Pentru asigurarea confortului termic necesar în construcţia propusă şi diminuarea pierderilor de căldură  s-au prevăzut următoarele măsuri de protecţie termică în concordanţă cu prevederile Auditului Energetic:

- polistiren extrudat la pardoseala de la parter;

- termoizolarea planșeului de la etaj cu saltele din vată minerală de 20 cm grosime;

- termoizolarea clădirii la exterior cu plăci vata minerală bazalticaă de 10 cm grosime.

Finisaje interioare :

• vopsea lavabilă pe glet de ipsos la pereți și tavane;

• placaje din faianta la peretii (h=2,10 m) la grupuri sanitare și vestiar;

• pardoselă parchet laminat prevăzut cu plinte în birouri, hol etaj;

• pardoseli gresie antiderapantă trafic intens pentru zone de circulație, sală așteptare;

• pardoseli gresie ceramică în grupurile sanitare, vestiar, sala de mese;

• tâmplărie interioara din lemn celular și PVC (după caz).

Finisaje exterioare :

• tencuieli impermebile decorative la soclu;

• plăci alucobond (placi aluminiu compozit Bond);

• tâmplarie exterioara din profile PVC și geam termoizolant;

• gresie antiderapantă rezistentă la înghet pentru scările de acces.

Funcţional, spațiul administrativ se compune din :

Parter	: sală așteptare (s = 36,60 mp), hol+casa scării (s = 9,40 mp),  grup sanitar clienți                     (s = 2,90 mp), vestiar (s = 7,40 mp), două grupuri sanitare angajați (s = 2 x 2,40 mp), sală de mese (s = 7,20 mp);

Etaj	: hol (s = 6,80 mp), contabilitate + anexă (s = 10,20 + 4,10 mp), grup sanitar pe sexe                 (s = 5,40 mp), sas (s = 2,00 mp), birou director (s = 15,60 mp), birou administrație                    (s = 17,80 mp).

Date privind spațiu administrativ

Regim de înălţime 		: P+1E

Lungimea construcţiei 	: 12,75 m

Laţimea construcţiei	:   6,85 m

###### Înălţimea maximă		: +7,60 m (de la cota +0,00)

###### Înălţimea streaşina/cornişă	: +6,054,24 m (de la cota +0,00)

Suprafaţă construită	:  87,30 mp

Suprafaţă desfășurată	: 174,60 mp

Suprafaţă utilă 		: 130,20 mp

Volum			: 600,00 mc

Se dorește, în măsura posibilităților, utilizarea surselor regenerabile de energie prin montarea unor panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirilor și a unei instalații de preparare apă caldă menajeră cu panouri solare (ACM).

    - Descrierea funcţională

Activitatea specifică care se va desfășura în cadrul construcțiilor prezentate constă în repararea autovehiculelor (cu capacitate maximă 2 maşini), spălătorie, vulcanizare și spațiu administrativ.

a)	Service auto cu suprafaţa utilă de 63,70  mp

În cadrul atelierului propus se vor desfăşura reparaţii ale autovehiculelor, dupa cum urmează :

* reparaţii mecanice;

* reparaţii electrice şi ale farurilor; lămpi de poziţie şi de gabarit, lămpi de frânare, lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie, faruri şi lămpi de ceaţă, catadioptri, martori luminoşi, cablaje electrice;

* repararea sistemelor electronice;

* repararea scaunelor din autovehicule;

* montarea sau înlocuirea anvelopelor;

* instalarea de piese şi accesorii optionale care nu fac parte din procesul de fabricaţie, etc.

* schimb de ulei;

* schimbarea acumulatorilor (cu acumulatori noi);

* demontare subansamblelor uzate şi montarea subansamblelor noi uşi,  faruri, anvelope, bare de protecţie, jante, etc;

* revizii tehnice curente;

* revizii generale (la un număr de km):

* verificarea şi repararea mecanismului de direcţie;

* verificarea şi repararea stemului de frânare;

* verificarea şi repararea instalaţiei electrice.

În cadru spațiului se vor folosi utilaje specifice activităţii de reparaţii auto (compresor aer, elevator, aparat de sudura prin puncte in mediu protector (CO2), aparat de sudura oxiacetilenica, aparat echilibrat roţi, aparat demontat anvelope, scule speciale pentru mecanică auto, etc.).

Reparaţii ale caroseriei autovehiculelor, spălarea, lustruirea, respectiv vopsirea autovehiculelor, dar şi alte activităţi care pot afecta negativ mediul înconjurător,  nu fac obiectul activităţii desfăşurate în cadrul atelierului de reparaţii auto propus.

b)	Vulcanizare cu suprafaţa utilă de 41,30 mp

Atelierul de vulcanizare va fi dotat cu : aparat dejantat, banc lucru, aparat echilibrat, compresor.

Activitate desfăşurata

Vulcanizarea va avea în dotare un dispozitiv de dejantat anvelope, un dispozitiv de echilibrat roţi, cric hidraulic, trusă cu chei, pistol pneumatic, banc de lucru şi un compresor de aer.

Activitatea de vulcanizare constă în următoarele lucrări :

- introducere presiune pneuri;

- aplicare petece pe camere, dar şi pe anvelope, atât la rece cât şi la cald;

- echilibrare roti;

- aplicare şnur în anvelope;

- schimburi de anvelope.

Operaţiile de vulcanizare şi echilibrare roţi se va efectua de către personal calificat.

c)	Spălătorie auto cu suprafaţa utilă de 39,20  mp (1 post)

Spaţiul pentru întreţinerea autoturismelor va fi dotat cu pompă de spălat sub presiune, rigola scurgere, rafturi produse cosmetică auto, perii textile, detergent auto, spumă activă, polish, şampoane, soluţie pentru curăţat jenţi, detergent puternic cu putere mare de curăţare pentru jenti auto, aspirator aspirator pentru mediu umed/uscat, rigolă scurgere.

Activitate desfăşurata

Circuite funcţionale

În activitatea unei spălătorii auto exista doar cicluri de spalare - curăţare - cosmetizare.

Recepţia autoturismelor

Un ciclu durează de la introducera autoturismului în boxa de spălare, până la terminarea programului de spălare - curăţat şi cosmetizat de către angajat.

Spălarea / curăţarea autoturismelor

Autoturismul este preluat, apoi condus în spaţul pentru spălat - curăţat - cosmetizat. Aici se va realiza o curăţire preliminară cu apă, spumarea şi apoi curăţirea finala cu jet de apă a autoturismelor (folosind pompa cu presiune şi dozatorul de curăţare/spumare).

După realizarea spălării exterioare se curăţa interiorul autoturismului prin aspirare cu aspirator industrial şi ştergere cu lavete PVA. La final se va şterge exteriorul autoturismului şi se vor curăța geamurile.

În cadrul procesului se folosesc următoarele maşini, instalaţii şi aparate :

- instalaţie de spălat cu înaltă presiune = 1 buc

- aspirator industrial = 1 buc

- compresor aer = 1 buc

Materialele folosite sunt :

- detergenţi biodegradabili fără fosfaţi şi cu alcalinitate redusă;

- produse de intretinere

- ceară lichidă, silicon de anvelope, soluţie polish lichid, etc;

- produse de curăţtat;

- soluţie curăţare jante, soluţie curăţare geamuri, etc.

Principala sursa de aprovizionare a materialelor de curăţat este fie de la producători agreaţi, fie  de la importatorii şi distribuitorii specializaţi pe acest tip de produse.

Utilajele folosite în procesul de producţie utilizează pentru a funcţiona în exclusivitate energia electrică.

După terminarea ciclului de spălare autoturismul va fi scos în exterior pentru a fi şters cu lavete.

Circuitul personalului

Persoana angajată are acces în spălătorie prin zona de sud a clădirii, astfel acesta se va echipa  cu echipamentul individual de lucru şi de protecţie compus din cizme, şalopetă, ochelari de protecție, antifoane sau dopuri urechi, halat sau şorţ şi mănuşi de lucru.

În timpul programului personalul va asigura spălarea autoturismului cu utilaje de produs spumă şi instalaţii de spălat sub presiune. Curăţirea interioara a autoturismului se va realiza cu aspiratoar industrial.

Produsele folosite la spălarea autoturismelor vor fi produse aprobate de către Ministerul Sănătăţii fără riscuri asupra clienţilor.

Activitatea ce se va desfăşura în cadrul spălătoriei este considerată activitate cu efort fizic mediu, fapt ce nu implică dotări şi măsuri suplimentare.

Dotări clădire administrativă

•	sală așteptare în suprafață de 36,60 mp va fi dotată cu banchete/scaune specifice unei săli de aşteptare, birou, scaun, dulap stocare documente, calculator, telefon/fax, imprimantă, casă de marcat, recipient cu pedală şi capac pentru colectare deşeuri.

•	grup sanitar clienți în suprafață de 2,90 mp va fi dotat cu 1 wc si 1 lavoar, oglindă, etajeră, suport pentru hârtie igienică, sifon de pardoseală, recipient cu pedală şi capac pentru colectare deşeuri.

•	vestiarul în suprafață de 7,40 mp va fi dotat cu 4 dulapuri vestiar + cuier + bancă.

•	grup sanitar angajați 1 în suprafață de 2,40 mp va fi dotat cu 1 lavoar, wc și duș (1 cabină).

•	grup sanitar angajați 2 în suprafață de 2,40 mp va fi dotat cu 1 lavoar, wc și duș (1 cabină), oglindă, etajeră, suport pentru hârtie igienică, boiler electric pentru preparare apă caldă, sifon de pardoseală, recipient cu pedală şi capac pentru colectare deşeuri.

•	sală de mese  în suprafață de 7,20 mp va fi dotată cu 1 spălător, masa + 4 scaune, recipient cu pedală şi capac pentru colectare deşeuri.

•	birou director  în suprafață de 15,60 mp va fi dotat cu 1 birou, 3 scaune, 2 fisete metalice pentru stocare, computer + monitor, tefefon, birotica, recipient cu pedală şi capac pentru colectare deşeuri.

•	birou administrație în suprafață de 17,80 mp va fi dotat cu 1 birou, 2 scaune, 4 fisete metalice pentru stocare, computer + monitor, tefefon, birotica, recipient cu pedală şi capac pentru colectare deşeuri.

•	birou contabilitate în suprafață de 10,20 mp va fi dotat cu 1 birou, 2 scaune, 6 fisete metalice pentru stocare, computer + monitor + soft, multifunctională, tefefon, birotica, recipient cu pedală şi capac pentru colectare deşeuri.

•	grup sanitar personal în suprafață de 5,40 mp va fi dotat cu wc (2 buc) și lavoar (2 buc), oglindă, etajeră, suport pentru hârtie igienică, boiler electric pentru preparare apă caldă, sifon de pardoseală, recipient cu pedală şi capac pentru colectare deşeuri.

    - Materile prime, energia şi combustibili utilizaţi, modul de asigurare a acestora

Echipamentele și materialele necesare efectuării lucrarilor de investiții vor fi puse la dispozitie de contractant, toate costurile aferente fiind incluse în ofertă.

Toate materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi de bună calitate și vor corespunde standardelor aprobate î Româia sau unor standard internaționale acceptabile.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va asigura în locuri autorizate.

Utilajele necesare execuției lucrarilor vor fi aduse în șantier în stare bună de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa după fiecare sezon de lucru.

În cazul în care vor fi necesare operații de intreținere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa într-un atelier specializat, unde se vor efectua și schimburile de anvelope.

Persoana responsabila cu gestiunea materiilor prime și materialelor va ține evidența substanselor și preparatelor chimice periculoase folosite în perioada de execuție a lucrărilor (motorina utilizată de către utilajele care vor funcționa în incintă și al căror rezervor va fi umplut prin tranzvazare, din rezervoare metalice umplute la operatori autorizați, pe covor din cauciuc, în incinta organizării de șantier și va verifica necesarul zilnic pentru e evita stocarea pe amplasamentul organizării de șantier).

    - Racordare la reţele utilitare

- Apa - alimentarea cu apă rece pentru nevoile obiectivului și pentru prepararea apei calde va fi preluată de la reţeaua stradală printr-un branşament cu conductă montată îngropat. În incintă                 s-a prevazut executarea unui branșament de apă rece, în care se va instala un contor de apă, să asigure distribuția la toate punctele de consum.

- Evacuarea apelor uzate  –  se va realiza prin intermediul unei reţele exterioare care va deversa în rețeaua publică de canalizarea existentă pe strada 1 Decembrie.

- apele uzate menajere de la grupurile sanitare se va face prin ţevi din polipropilenă (coloanele) şi ţevi din PVC tip SNE4 cu Dn 110 mm - conducte care conduc apa uzată către căminul de canalizare din incintă, acesta fiind racordat la canalizarea stradală din zonă.

- apele uzate tehnologice se vor colecta prin intermediu canalelor de colectare apa murdară (aflate în spațiul unde se realizează spălărea maşinilor), la un cămin de canalizare din care se vor scurge către separatorul de nisip și hidrocarburi, după care vor deversa în rețeaua de canalizare publică.

- apele pluviale colectate de pe învelitoarea clădirilor proiectate vor fi evacuate la canalizarea din incintă prin intermediul receptorilor de tersasă sau a unor conducte de canalizare și vor fi deversate în rețeaua publică.

- evacuarea apelor meteorice de pe platforma betonata din incintă se va realiza prin pantele căilor de circulaţie şi ale platformelor de parcare în general. În punctele de racordare ale acestora cu aleea carosabilă, precum şi în lungul acesteia se vor amplasa guri de scurgere stradale (gaigare) racordate la conducta subterană din PE Dn 300 mm montata cu pantă de minim3% spre căminul de canalizare din incintă racordat la canalizare stradală, după ce si vor fi trecute prin separatoarul de hidrocarburi.

- s-a propus realizarea unui separator de nisip și hidrocarburi (1,00x1,00x2,50) montat îngropat, înainte de golire în sistemul de canalizare, care periodic va fi curăţat, iar suspensiile de ulei uzat şi nisipul depus pe fundul decantorului, vor fi colectate în recipienti de metal în vederea predării unei societăţi autorizate.

•	Energia electrică – se va proiecta şi realiza de către DEER SA – sucursala Târgovişte din reţeaua electrică de joasă tensiune a orașului aflată în zonă în urma unei cereri depusă de beneficiar. Se va realiza ți un iluminat exterior cu proiectoare echipate cu surse LED, cu grad de protecție ridicat, eficiență energetic și nivel de iluminat mare.

- Gazele naturale – se vor asigura de la reţeaua existentă în zonă printr-un contract încheiat cu Distrigaz Sud Rețele.

- Încălzirea – agentul termic pentru încălzire și pentru prepararea apei calde menajere, este asigurat de centrala termica proprie ce functioneaza cu combustibil gazos.

- Depozitarea deşeurilor

- deşeurile menajere vor fi depozitate în pubele destinate fiecărui tip de deşeu, fiind transportate la platforma de gunoi a localităţii prin intermediul firmelor specializate pentru aceasta pe baza de contract;

- deşeurilor tehnologice vor fi depozitate în container metalic şi apoi predate unităţilor specializate în vederea reciclării.

    - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției vor consta din:

îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime și materiale auxiliare, precum și îndepărtarea eventualelor deșeuri, generate, pe durata realizării investiției;

- îndepărtarea eventualelor deșeuri, generate pe amplasament;

- îndepărtarea tuturor materialelor periculoase, după caz;

- demolarea/îndepărtarea structurilor aferente perioadei de santier, cu garantarea protecției mediului;

- utilizarea pământului excavat la realizarea fundațiilor, în perioada realizării lucrărilor pentru nivelarea terenului și amenajarea spațiilor verzi.

La finalizarea lucrărilor de construire aferente investiției, zonele în care s-au realizat săpături, excavații și orice alte lucrări necesare organizării de șantier se vor realiza lucrări necesare readucerii terenului la starea inițiala (din momentul începerii execuției lucrărilor).

Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza exclusiv utilaje și echipamente noi, care respectă standardele din punct de vedere al normelor de zgomot și vibrații acceptate.

Toate activitățile cuprinse în planul de închidere vor avea drept scop reconstrucția amplasamentului afectat datorită lucraăilor propuse.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele legi și regulamente:

-	 Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

-	 Norme  metodologice de  aplicare a Lg.319/2006;

-	 Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii – ed. 1995;

-	 Ordinul MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individual;

-	 Ordinul MMPS 235/1995 privin norme specifice de securitate a muncii la înălțime;

-	 Normative generale de prevenire și stingere incendii aprobate prin ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- 	Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 și normativ C300/1994.

    - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Având în vedere că obectiul este amplasat în interiorul indicatoarelor de intrare/ieșire din localitate, accesul rutier pe parcelă se va realiza cu racordare directă din strada 1 Decembrie - la nord de parcelă.

Amenajarea accesului se va realiza cu raze de racord prin arce de cerc având raza R = 12,00 m.

Accesul în incintă se va amenaja cu lățimea de 4,00 m.

Masa maximă admisă în incintă nu va depăși 3,5 t/axă (osie).

La la ieșirea din incintă, la limita de proprietate, se va monta indicatorul rutier ”OPRIRE”.

Platforma betonată din incintă va deservi întreaga activitate propusă (s = 681,30 mp).

În incintă s-au propus realizarea a 12 locuri de parcare cu dimensiunile de 2,50 m x 5,00 m                 (s = 150.00 mp).

Terenul va fi împrejmuit pe toate cele 4 laturi - gard din plasa de sârmă zincată bordurată pe stâlpi metalici, dublat cu gard viu în zonele în care nu se realizeaza accese carosabile.

    - Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare.

Resursele naturale ce vor fi folosite în timpul construcţiei includ apa, materialele inerte, materialele de construcție, dispozitive de fixare și altele.

Se vor folosi de asemenea combustibil şi energie electrică, precum şi materiale auxiliare deservite.

Pentru constructie sunt necesare materiale precum:

• apa - folosită în construcţie la prepararea betoanelor şi a altor materiale, iar în functionare la asigurarea apei potabile pentru angajaţi cât şi a apei menajere în grupurile sanitare pentru igienizare;

• curent - folosit în construcţie la alimentarea cu energie electrică a sculelor/uneltelor şi alte echipamente utilizate, iar în funcţionare la alimentarea cu energie electrică a utilajelor;

• balast - folosit în construcţie ca strat suport pentru placa de beton precum şi la realizarea platformelor/trotuarelor/aleilor betonate din incintă;

• nisip - folosit în construcţie la prepararea diverselor materiale precum şi ca strat filtrant;

• beton - folosit în construcţie la realizarea infrastructurii clădirii şi a platformelor, trotuarelor, aleelor;

• fier beton - folosit în construcţie la armarea fundaţiilor;

• metal - folosit în construcție la realizarea structurii de rezistenţă a clădirii;

• europrofile si alte confectii metalice;

• tabla - utilizata pentru închiderile perimetrale si compertimetarile de la corp 1, precum și la învelitoare (ambele construcții);

• cărămizi - utilizate pentru închidereile şi compartimentările interioare la corp 2;

• lemn - utilizat în construcţie la realizarea cofrajelor, șarpantei.

• combustibili: motorină folosită pentru funcționarea utilajelor la executarea construcțiilor;

• lubrefianti, lichid de frână, baterii și acumulatori care intră componența autovehiculelor.

Pentru realizarea investiţiei se vor folosi materii prime şi materiale avizate de la distribuitori autorizaţi.

Realizarea categoriilor de lucrări implicate de proiect constă în :

• 	Excavaţii şi lucrări de execuţie fundaţii;

- Executarea de elemente structurale;

• 	Finisaje interioare;

• 	Lucrări de instalaţii (sanitare, electrice, termice);

• 	Racorduri la reţelele de utilităţi;

- Lucrări de amenajări exterioare şi realizare infrastructură;

Toate lucrările se vor realiza cu respectarea conditiilor impuse de legislaţia specifică de mediu şi sănătatea şi securitatea în muncă.

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

- 	în faza de realizare : nu se cunosc, întrucât acest lucru depinde de necesitatea constructorului.

-	în faza de operare : 6 angajaţi.

- Regimul de lucru :

- luni ÷ vineri - 8 ore pe zi,

- sâmbăta - 4 ore pe zi,

- duminica şi sarbatorile legale - liber.

    - Metode folosite în construcţie

La executarea construcţiei se vor folosi metode avansate ca tehnologie de punere în opera, la standarde europene.

La realizarea lucrărilor de construcţie se vor folosi numai materiale agrementate conform Reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţia şi standardele naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene.

La executarea lucrărilor propuse se vor respecta normele de tehnică a securității muncii specifice lucrărilor ce se executa.

Toate lucrările se vor executa numai de personal calificat special instruit pentru aceste tipuri de operații. Se verifică efectuarea, însusirea și perioada de valabilitate a instructajului general. La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare vizuala.

Obiectivele proiectate nu se vor pune în funcție, parțial sau total, nici măcar pe timp limitat, înainte de executarea întegrală a tuturor instalațiilor sau construcțiilor și fără asigurarea tuturor măsurilor de tehnica, securității și igienei muncii.

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele și mijloacele de protecția muncii prevăzute în normativele în vigoare.

Toate echipamentele vor corespunde legislatiei de protecție a muncii.

    - Planul de execuţie, cuprizând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare,

refacere şi folosire ulterioară

| NR. CRT. | ETAPE | NR. LUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRIM. I |  |  | TRIM II |  |  | TIM III |  |  | TRIM IV |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Execuția lucrărilor, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Asistentă tehnica, diverse și neprevăzute | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | - organizare de șantier | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - lucrări de construcții + instalații, asigurări utilității | 11 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | - amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea intțială | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | Procurare de utilaje, dotări, recepția | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

    - Relaţii cu alte proiecte existente sau planificate

Parcela de teren cu Nr. Cadastral 74174 a fost studiată în cadrul documentaţiei de urbanism            PUZ - “Construire service auto, spălătorie, vulcanizare, spațiu administrativ cu birou, sală de așteptare și vestiar angajați“ întocmită de ADDA SRL - Târgoviște .

În urma documetaţie de urbanism PUZ aprobată prin H.C.L. Găeşti nr. 107 din 29.09.2023 parcela a fost reglementată ca fiind IS - Zonă pentru instituţii publice și servicii de interes general.

Zona pentru instituţii publice și servicii de interes general se compune din următoarele subzone funcționale :

ISc - Subzona instituțiilor comerciale (comerț în legătură cu activitatea de bază)

ISps – sunzona unități de prestări servicii (service auto, spălătorie, vulcanizare, birouri, etc.)

    - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul

    - Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Nu este cazul.

    - Alte autorizaţii cerute prin proiect

În vederea realizării proiectului propus a fost emis de Primăria Orașului Găești Certificatul de Urbanism nr. 168 din 05.10.2023 cu următoarele avize :

- Aviz apă/canalizare

- Aviz energie electrică

- Aviz gaze naturale

- Aviz D.S.P.

- Aviz securitatea la incendiuA.

- Aviz CNAIR

- DESCRIEREA  LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA  AMPLASĂRII   PROIECTULUI

Conform PUG şi RLU aprobat prin H.C.L. Găești nr. 84/26.10.2016 terenul este situat în intravilanul aprobat al orașului Găești - UTR 8, iar în urma documetaţie de urbanism PUZ aprobată prin H.C.L. Găeşti nr. 107 din 29.09.2023 parcela a fost reglementată ca fiind IS - Zonă pentru instituţii publice și servicii de interes general.

Terenul în suprafaţă de 1 473 mp este proprietate privată, aparţine soţilor Stănescu Marius și Stănescu Ionela  conform Act de dezmembrare - încheiere de autentificare nr. 5992/15.11.2022 emisă de Societate Profesională Notarială ”NEAGU”, cu drept de superficie în favoarea societății SMX AUTO ROMANIA SRL conform Contract privind constituirea dreptului de superficie - încheiere de autentificare nr. 343 din 25.01.2023 emisă de Societate Profesională Notarială ”NEAGU”.

Terenul în suprafaţă de 1 473 mp este format din două subparcele :

- CC (curţi construcţii) cu suprafaţa de 857 mp;

- A (arabil intravilan) cu suprafaţa de 616 mp (propus pentru curţi construcţii).

Conform planului de amplasament şi delimitare al imobilului, nr. cadastral 74174, terenul are următoarele vecinătăţi și lungimi :

-	la nord	:  Strada 1 Decembrie pe lungimea de 22,92 ml;

- 	la est	:  Nr. Cadastral 74175 (propr. Tonea Valentin-Marian) pe lungimea de 99,06 ml;

-	la sud	:  Nr. Cadastral 74175 (propr. Tonea Valentin-Marian) pe lungimea de 9,70 ml

-	la vest	: Propr. Moldovenu Dan pe lungimea de 94,47 ml.

  - Distanţa faţă de graniţe pentru proiecte care cad sub incindenţa convenţiei privind evaluarea impactului asupre mediului în context transfontalier

Nu este cazul întrucât proiectul nu intra sub incidenţă Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, rectificată prin Legea nr. 22/2001.

  - Localizarea amplasamentuli în raport cu Patrimoniul Cultural potrivit listei monumentelor istorice, actualizată, prin Ordinul Ministerului Culturii şi a Cultelor nr. 2314/2004, cu modificare ulterioară

Conform Certificatului de Urbanism nr. 168 din 05.10.2023 eliberat de Primaria Orașului Găești, imobilul nu este monument istoric, nu se află în zona protejata a unui monument istoric, nu sunt instituite alte restricții de către Ministerul Culturii, nu este construcție cu valoare arhitecturală sau istorica deosebită stabilită prin documentații de urbanism legal aprobate.

  - Hărţi fotografii ale amplasamentului care pot oferii informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât natural cât şi artificial

  - Cordonate geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital, în sistem de proiecţie naţională stereo 70

| Punct | 25033’45.65’’ E | 44072’16.85’’ N |
| --- | --- | --- |

- Coordonatele stereo 70 Coordonate puncte pe contur (Stereo 70)

Parcelă

| Număr punct | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35038.715 | 526604.944 |
| 2 | 358042.309 | 526618.371 |
| 3 | 358044.063 | 526626.719 |
| 4 | 357999.598 | 526627.811 |
| 5 | 357945.025 | 526629.099 |
| 6 | 357945.396 | 526619.408 |
| 7 | 357978.482 | 526615.024 |
| 8 | 357991.261 | 526613.198 |
| 9 | 358006.400 | 526611.326 |
| 10 | 358019.174 | 526608.755 |
| Suprafaţa = 1 473 mp |  |  |

  - Detalii privind orice variant de amplasament care a fost luata în cosiderare

Nu este cazul

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

- PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

În perioada de construire

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprefaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduri sau substanţe chimice fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane.

În perioada de construire (șantier), apele uzate de pe șantier vor proveni de la facilitățile igienico-sanitare amenajate pentru muncitori și de la instalația de spălare a roților autovehiculelor la iesirea de pe șantier.

Pe timpul organizării de șantier se preved toaletă ecologică, cabină simpla independentă. Vidanjarea se va face de către prestatorii de servicii de vidanjare din cadrul Companiei de Apă D-ța.

În perioada de constructie se vor respecta urmatoarele masuri:

- se va respecta strict proiectul de executie aprobat;

- impermeabilizarea suprafetei solului din interiorul careului;

- toate echipamentele necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului se vor aseza strict in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate, careul forajului in perioada de executie;

- montarea de toalete ecologice mobile, cu neutralizare chimica. Acestea vor fi intretinute corespunzator;

- aprovizionarea cu carburant a mijloacelor de transport auto se va face numai la statii

autorizate (furnizori – statii de distributie carburant amplasate in afara  amplasamentului); in cazul utilajelor care functioneaza la fronturile de lucru, alimentarea se va realiza cu autocisterne, in locuri ferite de emisii de praf;

- utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti;

- transportul cu autocisterne va fi strict controlat pentru a putea preveni in totalitate deversarea accidentala pe traseu si spalarea benei si evacuarea continutului lor in perimetrul lucrarilor de constructie sau pe drumurile publice;

- nu vor fi afectate zone de protectie sanitara pentru captari de ape subterane si/sau de suprafata, izvoare geotermale.

În perioada de funcţionare

Prin natura construcţiei şi a activităţilor desfăşurate acestea nu constitue surse de poluanţi.

-	 apele uzate menajere de la grupurile sanitare se va face prin ţevi din polipropilenă (coloanele) şi ţevi din PVC tip SNE4 cu Dn 110 mm - conducte care conduc apa uzată către căminul de canalizare din incintă, acesta fiind racordat la canalizarea stradală din zonă.

- 	apele uzate tehnologice se vor colecta prin intermediu canalelor de colectare apa murdară (aflate în spațiul unde se realizează spălărea maşinilor), la un cămin de canalizare din care se vor scurge către separatorul de nisip și hidrocarburi, după care vor deversa în rețeaua de canalizare publică.

-    apele pluviale colectate de pe învelitoarea clădirilor proiectate vor fi evacuate la canalizarea din incintă prin intermediul receptorilor de tersasă sau a unor conducte de canalizare și vor fi deversate în rețeaua publică.

-	evacuarea apelor meteorice de pe platforma betonata din incintă se va realiza prin pantele căilor de circulaţie şi ale platformelor de parcare în general. În punctele de racordare ale acestora cu aleea carosabilă, precum şi în lungul acesteia se vor amplasa guri de scurgere stradale (gaigare) racordate la conducta subterană din PE Dn 300 mm montata cu pantă de minim3% spre căminul de canalizare din incintă racordat la canalizare stradală, după ce si vor fi trecute prin separatoarul de hidrocarburi.

-	s-a propus realizarea unui separator de nisip și hidrocarburi (1,00x1,00x2,00) montat îngropat, înainte de golire în sistemul de canalizare, care periodic va fi curăţat, iar suspensiile de ulei uzat şi nisipul depus pe fundul decantorului, vor fi colectate în recipienti de metal în vederea predării unei societăţi autorizate.

- PROTECTIA AERULUI

În perioada de construcţie

– transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuiţe;

Sursele de poluarea aerului în faza de construcţie sunt cele specifice tuturor şantierelor, respectiv:

– gaze de combustie (NOx, SO2, CO) rezultate de la rularea autovehiculelor ţi combustia carburanţilor în motoarele vehiculelor transportoare sau a utilajelor;

– pulberele în suspensie antrenate de circulaţia autovehiculelor şi de activităţile de excavare, transvazare şi depozitare a pământului.

Formele de impact asupra aerului asociate etapei de construire a pensiunii sunt reprezentate de:

– cresterea concentratiei de NOx, SO2 şi CO în aer datorită arderii combustibililor;

– creşterea concentraţiei de materii solidei în aer ca rezultat al antrenării acestora de circulaţia autovehiculelor şi utilajelor.

Măsurile propuse de reducere a impactului în faza de construire a imobilului sunt:

– stropirea cu apa prin intermediul camioanelor cisterna a depozitelor de materiale (pământ, agregate minerale) şi a drumurilor de acces la amplasament;

– impunerea unor limitari de viteză a vehiculelor de tonaj mare;

– utilizarea unor vehicule şi utilaje performante;

– utilizarea unor carburanţi cu continut redus de sulf;

– adoptarea unor proceduri pentru întreţinerea adecvată a vehiculelor şi utilajelor, respectiv verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora şi intervenţia în vederea remedierii eventualelor disfuncţii identificate.

În perioada de funcţionare

În această fază sunt generate în aer urmatoarele emisii de poluanţi :

- emisii de poluanţi specifici traficului rutier din incinta,  constituite de gazele de eşapament de la autovehiculele care vin la service-ul auto, spălătorie, vulcanizare. Având în vederea fluenţa relativ redusă a acestora şi nefunctionarea motoarelor în timpul staţionării, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie o sursă importantă de impurificare a atmosferei.

Impactul asupra calităţii atmosferei generat de sursele din amplasamentul obiectivului analizat este strict local şi se estimează încadrarea în limitele prevăzute de STAS 12574 -87 şi Ordinului 592/2002 al MAPPM, cu modificările şi completările ulterioare, pentru toţi poluanţii.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă - Nu este cazul.

- PROTECTIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTELOR ŞI VIBRAŢIILOR

În faza de executie

Pe perioada desfasurarii lucrarilor va creste nivelul de zgomot si vibratii in zona datorita functionarii utilajelor si circulatiei mijloacelor de transport.

Zgomotele rezultate in urma activitatii desfasurate in perioada de implementare a investitiei in cadrul obiectivului au un efect local si nu afecteaza semnificativ potentialii receptori sensibili, datorita metodei si tehnologiilor de exploatare folosite, precum si a distantei mari fata de receptorii protejati.

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua urmatoarele masuri:

- mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametri cat mai apropiati de cei indicati in cartile tehnice;

- reducerea la minim a timpilor de functionare a utilajelor;

- dotarea cu amortizoare de zgomot a utilajelor folosite.

La aparitia oricarui zgomot suspect si deranjant, se vor lua masurile necesare de oprire a utilajelor si de remediere a defectiunilor si a surselor de zgomot.

Pentru minimizarea efectului vibratiilor cauzate de mijloacele de transport se vor adopta urmatoarele masuri:

- se va impune o limita de viteza de 5 km/ora;

- transportul materialelor se va realiza doar in timpul zilei, in perioada cand rezidentii localitatilor tranzitate sunt angrenati in activitati economico-sociale.

În timpul execuţiei şi funcţionării

- Sursele de zgomot

- activitatea desfășurată în cadrul investiției

- parcaje auto, deplasarea autovehiculelor

Nu vor exista surse de zgomot care să perturbe în mod deosebit proprietăţile vecine, activitățile desfăşurându-se în interiorul clădirilor proiectate astfel fiind limitată propagarea zgomotelor în exterior.

Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia împotriva zgomotului sau vibraţiilor pe timpul execuţiei, iar în exploatare funcţiunea construcţiei se va încadra în limitele normale ale zonei.

- Masuri de protecție

Prin proiectare s-au prevazut soluții tehnice și alcătuiri constructive care să îndeplinească normele de  acustică urbană  (STAS  10009/88).

S-a  urmărit  realizarea  unor  izolații  acustice  adecvate, realizându-se astfel:

a) Izolarea față de zgomotele aeriene

*între două compartimente:

- izolarea acustică în zgomot roz R80dB (A)

Dn=65dB(A) din care

- în acțiune 125 Hz			Dn=50dB(A) ;

b) Izolarea interioară la zgomotul de impact

*între toate compartimentele	Dn=50 dB(A)

c) Izolarea la fațadă

- între spațiul interior și exterior 	Dn=50 dB(A) roz

- la acoperiș			Dn=50 dB(A) roz

S-a urmărit realizarea unor instalatii acustice adecvate, astfel :

- la  executare a  pereților  despărțitori  sau  a  placajelor  realizate  din  gips  carton,  pentru  a corespunde  cerințelor  menționate  mai  sus,  structura  metalică  este  desolidarizată  prin  benzi reziliante din vată minerală.

- în cazul pereților despărțitori executați din gips carton, este prevăzută înterpunerea unui strat termoizolant din vată minerală bazaltică.

- pentru  pereții exterior și acoperire (învelitoare)   s-a   prevăzut   o   alcătuire   complexă   în   care   stratul termoizolator are dublu rol, de izolare termică și fonică.

- în ceea ce privește izolarea acustica a lucrărilor de tâmplărie exterioara, ea este alcătuită pentru un zgomot exterior de 29 dB(A).

Activitatea  desfășurata  nu  constituie  sursă  de  poluare  zonală  care  să  producă stare  de disconfort.

- Nivel zgomot

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele admise conform :

- STAS 10009/88 – Acustică în construcții. Acustică urbană

- STAS 6156/86 - Protecția impotriva zgomotului în construcții civile și socio-culturale.

- Ordinul  Ministerului  Sănătății nr.  536/97

- Norme  de  igienă  privind  mediul  de  viață  al populației.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor - Nu este cazul

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Activităţile de execuţie a lucrărilor se desfăşoară cu utilaje şi echipamente care nu utilizează surse de radiaţii. De asemenea, lucrările propuse nu constituie surse de radiaţii ionizante.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor - Nu este cazul.

- PROTECŢIA SOLULUI ŞI SUBSOLULUI

În perioada de execuţie se vor efectua lucrări care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, se considera ca impactul asupra solului este unul redus.

In faza de execuţi vor fi prevăzute amenajări cu un caracter temporar, afectând solul doar local.

După terminarea executării construcţiilor din cadrul obiectivului terenul urmează a fi refăcut.

Ca surse potenţiale de poluare a solului pe durata execuţiei pot fi :

- depozitarea materialelor folosite, carburanţi, lubrifianti;

- depozitarea deşeurilor.

Amenajări şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului :

- pe durata executiei lucrărilor, pentru a preveni poluarea solului si subsolului (inclusiv a

apelor subterane), se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor folosite, iar ca măsură

de protectie suplimentară se recomandă impermeabilizarea suprafeţelor destinate depozitării

materialelor  utilizate, a recipienţilor pentru carburanţi, a deşeurilor şi a accesului şi stationării

utilajelor (folie de polietilenă);

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi deseurilor rezultate direct pe sol, în spaţii neamenajate corespunzator;

- amenajarea provizorie a unui grup sanitar corespunzator (toaletă ecologică);

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

- în perioada execuţiei se vor utiliza materiale de construcţii preambalate, betonul se va aduce preparat din staţiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatră în vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului.

În perioada executării lucrărilor, sursele de poluare identificate pot fi:

- înlăturarea stratului de sol vegetal și construirea unui profil artificial prin lucrările executate pe amplasament. Pentru ca stratul de sol vegetal decopertat să fie refolosit, acesta se va depozita în vecinătatea șantierului pe zone destinate special acestui scop. Decopertarea solului vegetal se va face strict pe ampriza proiectului. Rolul stratului vegetal este acela de a filtra poluanții care ajung să se depună pe sol, în drumul acestora către straturile inferioare. Prin decapararea stratului vegetal, pe zona amprizei proiectului, pe perioada execuției lucrărilor poate crește vulnerabilitatea la poluare a solului și a apelor subterane în zonele unde se execută lucrări. Aceste efecte sunt însă temporare, după punerea în operă a clădirii și a straturilor rutiere ce alcătuiesc structura rutiera a drumului de acces si a platformei parcărilor, zona ocupata de proiect devenind impermeabila pe toate aceste suprafețe.

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil în cazul depozitării neadecvate a deșeurilor sau a diferitelor subtante, materiale;

- modificarea posibilă a calității solului prin deversări accidentale ale unor substante/compuși direct pe sol. Un astfel de tip de impact poate apărea în cazul unor scurgeri accidentale de uleiuri sau motorină în zona fronturilor de lucru, în timpul funcționării utilajelor în fronturile de lucru sau rulării vechiculelor de șantier;

- modificări calitative ale solului sub influenta poluanților prezenți în aer (modificări calitative și cantitative ale circuitelor geochimice locale).

- circulația utilajelor grele și mijloacelor de transport dinspre și în bazele de producție, organizările de șantier, gropile de împrumut. Rezultă poluanți atât de la arderea combustibililor (NOx, S02, CO, pulberi), cât și de la funcționarea utilajelor în fronturile de lucru (NOx, S02, CO, Pb, pulberi), poluanți care prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților din aer, se pot depune pe suprafața solului.

- defectiuni tehnice ale utilajelor, reparatii utilaje, accidente ce pot genera scurgeri de combustibili și ulei care se depun pe sol, conducând de asemenea la modificări structurale ale solului.

- deșeurile rezultate atât în procesele tehnologice, cât și cele menajare prin depunerea pe suprafața solului pot conduce la contaminarea acestuia.

- apele meteorice care provin din ploi sau topirea zăpezilor de pe invelitoarea cladirilor care spală platforma organizării de șantier și drumurile de acces, apele menajere sau tehnologice uzate daca nu sunt colectate și epurate corespunzător se pot infiltra în sol, conducând la încărcarea cu poluanți a acestuia.

Impactul asupra solului si subsolului pentru perioada de executie este caracterizat ca fiind negativ moderat, pe termen scurt, local ca arie de manifestare cu efecte reversibile.

În perioada de funcţionare

În fază de exploatare investiţia nu va avea impact asupra solului şi subsolului.

Protecţia solului şi a subsolului se va realiza prin betonarea în proporţie de 55 % a incintei şi amenajarea cailor de acces şi a parcării (s = 831,30 mp) .

Pentru depozitarea deşeurilor menajere se vor utiliza containere etanse, amplasate într-o zona special amenajată (s = 8,00 mp).

Desfăşurarea activităţii pe amplasament în conformitate cu regulamentul de funcţionare precum şi cu respectarea condiţiilor impuse în autorizaţii nu se poate produce o poluare semnificativa a solului.

Lucrările şi dotările pentru protectia solului şi a subsolului - Nu este cazul.

- PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Atât  lucrările  de  construcție  care  se  vor  efectua,  cât  și  activitatea  generata  de noua investiție nu vor afecta ecosistemele terestre și acvatice

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de  restricție, zone de interes tradițional și altele;

Beneficiarul  și  constructorul  se  angajează  pe  perioada  de  execuție  la  menținerea ecosistemului existent prin măsuri de protecție și se obligă la respectarea normelor în vigoare în privința protecției asezărilor umane.

• Program de lucru adecvat;

• Tehnologie și utilaje cu poluare admisă în privința protecției apei, aerului, solului și zgomotului.

Faţă de vecinătăţi, construcţiile vor fi amplasate conform planului de situaţie din documentaţie (planşa A02) astfel :

- Spatiu administrativ :

- Nord	: 6,62 m de la construcţie până la aliniament Strada 1 Decembrie; construcţia proiectată aflându-se la distanţă de cca. 44,70 față de construcția cu locuințe colective si 47,30 m față de locuința de pe parcela cu N.C. 70584.

- Est	: 2,03 m de la construcţie până la limita de proprietate (NC 74175 - teren fără construcţii); prima prima locuință se află la o distanță de 9,00 m - propr. Soloman Gheorghița și Mihail.

- Sud	: 85,59 m de la construcţie până la limita de proprietate (NC 74175 - teren fără construcţii); pe o distanță de 500 m nu se afla construcții.

- Vest	: 10,35 m de la construcţie până la limita de proprietate, respectiv 11,35 ml până la locuința propr. Moldovenu Dan.

- Service auto, spălătorie, vulcanizare :

- Nord	: 62,61 m de la construcţie până la aliniament Strada 1 Decembrie; construcţia proiectată aflându-se la distanţă de cca. 44,70 m față de locuința propr. Soloman Gheorghița și Mihail și 27,40 m față de locuința propr. Moldovenu Dan.

- Est	: pe limita de hotar cu acord notarial al vecinului (NC 74175 - propr. Tonea Valentin), teren liber în dreptul construcţiei.

- Sud	: 15,45 m de la construcţie până la limita de proprietate (NC 74175 - propr. Tonea Valentin - teren fără construcţii); pe o distanță de 500 m nu se afla construcții.

- Vest	: 4,09 m, respectiv 6,39 m de la construcţie până la limita de proprietate (propr. Moldovenu Dan), teren liber în dreptul construcţiei.

În zona nu există monumente istorice și nici alte obiective care să necesite regim de restricție.

Nu sunt necesare măsuri pentru protecția asezărilor umane și a obiectivelor protejate si/sau de interes public; efectul realizării obiectivului de investitii asupra factorului sociouman va fi pozitiv (benefic) contribuind la dezvoltarea economică a zone.

- PREVENIREA ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR GENERALE DE AMPLASAMEN

Deseurile rezultate în urma lucrărilor de execuţie sunt următoarele:

- Pământ, pietre (cod 17 05  / 17 05 04 - HG 856/2002)

- Beton ( cod 17 01 – HG  856/2002)

- Moloz, Deșeuri de piatră și spărturi de piatră, amestecuri de beton, cărămizi, altele decât cele specificate la 17 01 06 (cod 17 01 07 - HG  856/2002)

- Lemn, sticlă și materiale plastice ( cod 17 02 - HG 856/2002)

- Amestecuri bituminoase (cod 17 03 - HG 856/2002)

- Metale  (inclusiv aliajele lor) (cod 17 04 - HG 856/2002)

- Materiale izolante (cod 17 06 - HG 856/2002)

- Materiale de construcție pe baza de gips (cod 17 08 - HG 856/2002)

- Piese de schimb metalice (cod 16 01 17 / cod 16 01 18 - HG 856/2002)

- Anvelope uzate (cod 16 01 03 - HG 856/2002)

- Alte deșeuri de la construcții și demolări (cod 17 09 - HG 856/2002) către platforme de depozitare și reciclare a deșeurilor

- Deșeuri menajere (cod 20 03 01 - HG 856/2002)

- Ambalaje hârtie și carton (cod 15 01 01 - HG 856/2002)

- Ambalaje amestecate (cod 15 01 06 - HG 856/2002)

Materialele rezultate din lucrările de construcții propuse ce nu pot fi reciclate sunt colectate, stocate pe suprafețe betonate și transportate prin grija beneficiarului la depozitul de gunoi autorizat al localității, inlaturând astfel posibilele riscuri de disconfort ce se pot crea.

Deșeurile reciclabile vor fi colectate selectiv pe tipuri de recipiente sau stocate temporar pe suprafețe betonate, spre a fi predate la societăți autorizate în vederea valorificării prin societăți specializate.

Deșeuri generate în perioada de funcționare

| Deșeu | Cantitate (kg) | Colectare | Transport |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 01 99 alte deşeuri nespecificate | 10 | Saci |  |
| 15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton 15 01 02 ambalaje de materiale plastice 15 01 04 ambalaje metalice 15 01 06 ambalaje amestecate 15 01 07 ambalaje de sticlă 15 01 09 ambalaje din materiale textile 20 03 01 deşeuri municipale amestecate (menajere) 02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) | 5 5 3 5 3 2 10 3 | Precolectare separată, în saci, colectare ulterioară în containere metalice amplasaţi pe domeniul beneficiarulu | Mijloace de transport autorizate |
| 05 01 03* şlamuri din rezervoare | 30 | Titularul asigură colectarea în recipienţi |  |
| 16 01 07* filtre de ulei 16 01 11* plăcuţe de frână cu conţinut de azbest 16 01 12 plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 16 01 13* lichide de frână 16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 16 01 17 metale feroase 16 01 18 metale neferoase 16 01 19 materiale plastice 16 01 20 sticlă 16 01 99 alte deşeuri nespecificate | 10 5 3 10 10 5 5 10 5 10 | Filtre auto precolectate în saci şi containere metalice | Mijloace de transport autorizat |

Deseuri stocate temporar

Deseurile colectate si produse conform codificarii de la pct. 1 si 2 in limita spatiului de stocare. Stocare temporara in spatii special amenajate.

Deseuri valorificate

Deşeurile colectate selectiv sunt predate spre valorificare unui operator autorizat.

Modul de transport al deșeurilor

Colectarea şi transportul în vederea valorificării sau eliminării a deşeurilor periculoase şi nepericuloase se face pe bază de contract de prestări servicii pentru tipurile de deșeuri specificate mai sus.

Deşeurile colectate sunt transportate cu mijloacele auto ale societăţii, specifice fiecărui tip de deşeu, asigurate corespunzător și cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, privind regimul deşeurilor, HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase și nepericufoase pe teritoriul României, HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase in România.

Transportul deseurilor se va realiza cu autocamioane și autoutilitare tip IVECO care dețin licente de transport pentru transport mărfuri periculoase, astfel încât să nu rezulte impact de mediu pe căile rutiere, excepție făcând deșeurile feroase și neferoase, precum și deșeurile inerte.

Colectarea deşeurilor se efectuează cu ajutorul unor vehicule echipate în mod adecvat pentru transportul unor asemenea deşeuri.

Vehiculele se încărcarcă astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu se verse pe drumurile publice. Fiecare vehicul are personal suficient pentru ca operaţiunile specifice să fie efectuate în condiţii de eficienţă şi siguranţă. Deşeurile se încarcă direct din recipientele aprobate. După golire, recipientele aprobate sunt aduse în poziţia normală. Toate operaţiunile se efectuează astfel încât să se evite producerea de zgomote sau de orice alte inconveniente. In cazul deteriorării recipientelor, fapt ce va provoca scurgeri în timpul operaţiunii de golire a acestora, echipa de colectare va curaţa materialele deversate şi le va încarca în vehicul, lăsând locul curat. De asemenea recipientele deteriorate vor fi înlocuite de către operator.

Nu exista efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum si ale HG 621/2005.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

În incinta amplasamentului for fi amenajate platforme de beton prevazute cu sifon de scurgere, unde se vor amplasa "europubele" pentru colectarea deşeurilor menajere, separate pentru cele biodegradabile și pentru cele nedegradabile.

Pubelele de gunoi vor fi de tip EUROPUBELE cu capacitatea de 110 litri.

Platforma va fi prevăzută și cu robinet cu furtun pentru spălarea pubelelor.

Distanta platformelor de deșeuri față de cea mai apropiata clădire va fi de cel puţin 10 m.

Planul de gestionare a deșeurilor

Beneficiarul are obligatia sa depună selectiv deșeurile pe tipuri în pubele și valorificate prin firme autorizate.

Evidenta gestionării deșeurilor la punerea în funcțiune se va face de către beneficiar, conform HGR 856/2002, anexele nr. 1 (cap. 1 – generarea deșeurilor, cap. 2 – stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 – valorificarea deșeurilor, cap. 4 – eliminarea deșeurilor), acesta având obligația ținerii acestor evidente precum și raportarea acestora organelor abilitate (APM Dâmbovița). Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și completată prin H.G. nr. 1872/2006.

- GOSPODARIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse.

Pentru realizarea obiectivul analizat nu se folosesc substante și preparate chimice periculoase.

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Având în vedere că nu se folosesc substante toxice și periculoase în perioada de operare pe amplasamentul studiat, nu sunt necesare masuri de gospodarire a acestora.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populaţiei, sănătaţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu – natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efecte de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimonului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente, natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul asupra factorul de mediu apa

Nu sunt afectate apele freatice, acestea fiind la mare adâncime.

Impactul asupra factorului de mediu sol

Stratul de pământ vegetal va fi decopertat pe suprafetele ce vor fi ocupate de cladiri și pavaje. O parte din pământul rezultat va fi folosit pentru umpluturi de aducere la cotă, iar restul va fi transportat în zone unde este necesar.

Riscul de poluare pe timpul execuției poate să apară de la utilajele cu care se vor executa terasamentele, pierderi de hidrocarburi sau ulei de motor.

Pentru perioada de exploatare, riscul de poluare a solului este foarte mic, întrucât zona fiind împrejmuită, nu pot avea acces persoane străine sau mașini.

Impactul asupra factorului de mediu aer

Calitatea aerului nu este influențată semnificativ de noxele de eșapament de la utilaje.

Impactul asupra populației

Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția acestor obiective.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Nu este cazul

Posibilitatea impactului

Nu este cazul.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semmnificativ asupra mediului

Din activitaţile desfăşurate în cadrul investiţiei, nu rezultă noxe ca elemente reziduale, nefiind necesare instalații de neutralizat sau de protejare a mediului inconjurator, cantitaţile evidenţiate fiind foarte mici.

Natura transformării a impactului

Nu este cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pe timpul desfășurării lucrărilor de implementare a proiectului se va avea în vedere monitorizarea gestiunii deșeurilor, solului, produse conform legislației în vigoare. Emisiile de pulberi în suspensie sunt cele mai ridicate în fazele de construcție. Reducerea cantităților de pulberi în suspensie se poate face prin umectarea periodică a suprafeţelor de lucru și a suprafețelor de legătură din incintă șantierului. Reducerea cantităților de noxe provenite de la motoarele cu aprindere prin compresie cu care sunt echipate utilajele de lucru și de transport se realizeaza prin reglarea corespunzătoare. Pentru utilajele care își desfășoara activitatea doar în şantier este necesară verificarea şi reglarea periodică a circuitelor de alimentare și evacuare a gazelor arse pentru încadrarea în prevederile legii privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate.

În cazul transportului de pământ se vor prevedea pe cât posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel îcât pe de o parte să se obțină o compactare suplimentara, iar pe de altă parte pentru a restrange aria de emisii de praf și gaze de esapament.

Transportarea pământului excavat trebuie efectuată în mijloace de transport acoperite de prelate.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Directiva IPPC

Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cunoscută sub denumirea de directiva IPPC, au fost transpuse, în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 152/2005 privind prevenirea , reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobata prin Legea nr. 84/2006. Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în anexa I a Directivei 96/61/CE.

Această anexă nu menţionează proiecte de tipul  celui prezentat în acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala prin HG nr. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, a accidentelor majore produse etc.

Proiectul nu se încadrează în domeniul avut în vedere de HG nr. 804/2007.

Directiva COV

Prevederile directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţionala prin Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea , încărcarea , descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţii  de benzină, modificată şi completată prin HG nr. 893/2005.

Proiectul nu intra sub incidenţa acestei directive.

Directiva LPC

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislatia naţionala prin HG nr. 440/ 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale unumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul nu intra în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva – cadru apa

Directiva cadru privind apa ( 2006/60/CE) a fost transpusă în legislaţia naţionala prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107/1996- Legea Apelor. Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Legea nr. 107/1996 cu modificările ţi completările ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate în perioada de construcţie şi prevenirea scurgerilor de poluanti în timpul construcţiei şi exploatării astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – cadru aer

Directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului încojurător.

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar influenţa temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva – cadru deşeuri

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi abrogarea unor directive a fost transpusa în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenta deşeurilor se realizeaza în conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestionării

Deşeurile rezultate în perioada de construcţie şi funcţionare vor fi colectate deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, separat şi transportate de pe amplasament de către o firma specializată.

X.  LUCRĂRI  NECESARE  ORGANIZĂRII  DE  ŞANTIER

Pe acest teren constructorul va executa lucrări de organizare provizorii, numai cele strict necesare șantierului, impuse de execuția lucrărilor de bază, cât și de necesitățile șantierului. Pentru lucrările provizorii, respectiv organizarea de șantier se vor estima tipuri de lucrări, având în vedere că prin natura intervențiilor propuse nu sunt necesare lucrări de eliberare de amplasament.

Materialele de construcții cum ar fi: nisipul, lemnul, elementele metalice, tabla, etc., se vor depozita numai în incinta beneficiarului, materialele de constructii mărunte se depozitează în baraca de depozitare materiale, iar deșeurile vor fi depozitate în containar/cuvă metalică pentru depozitare deșeuri construcții.

Toate operațiile de execuție a construcțiilor se vor desfășura numai în incinta beneficiarului.

Accesul muncitorilor sau depozitarea de materiale în afara acestui perimetru este strict interzisă.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu etc.

Pentru efectuarea operațiilor de manipulare, transport și depozitare, conducătorul locului de muncă, care conduce operațiile, stabilește măsurile de securitate necesare și supraveghează permanent desfășurarea acestora. Operațiunile de încărcare-descărcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil instruit și cunoscător al măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

Perimetrul șantierului se va asigura cu plasă protecție construcții (camuflaj) peste împrejmuirea existentă astfel încât vecinatățile să nu fie deranjate pe toata durata execuției.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

În incinta beneficiarului vor fi organizate minimum următoarele lucrări provizorii:

- zonă descarcare şi depozitare marfă;

- baracă (birou) utilată cu telefon, masă de scris, dulap unde vor fi păstrate desenele de execuţie, caietele de observaţie, dispoziţiile de şantier, echipamentul muncitorilor;

- tablou electric;

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă);

- un grup sanitar ecologic;

- 1 container gunoi (ambalaje, materiale de construcţii) şi 1 pubela închisă pentru resturi alimentare şi gunoi menajer;

- zonă amenajată pentru masa muncitorilor;

- zonă delimitată clar pentru fumat.

În incinta şantierului se va purta permanent echipamentul individual de protecţie.

Întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate.

Alimentarea cu energie electrică pentru organizare de şantier se propune a se realiza de către DEER	 SA – sucursala Târgovişte;

Aprovizionarea cu apa potabilă se va face din reţeaua stradală, în baza unui contract încheiat cu Compania de Apă.

La finalizarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de şantier, readucându-se terenul la starea iniţială.

- LUCRĂRI  DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI  LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, în caz de accidente şi/sau la incetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Reconstrucția ecologică reprezintă procesul de recreere sau de refacere a unui ecosistem aflat în curs de regresiune și care constă în refacerea în forma originală a structurii și funcțiilor pe care le-a avut anterior. Se va reabilita corespunzător suprafața utilizată pentru desfășurarea lucrărilor.

Dezafectarea obiectivului.

Lucrările de dezafectare constau în:

- demontarea instalațiilor;

- dezmembrarea fundațiilor de beton armat;

- îndepărtarea/eliminarea tuturor deăeurilor rezultate din demolare;

- refacerea terenului prin umpluturi și nivelări;

- refacerea covorului vegetal cu speciile existente în zonele adiacente.

Lucrările menționate vor face obiectul unui proiect de dezafectare și vor fi realizate în conformitate cu cerințele autorităților competente, pe baza respectării normelor în vigoare.

MENŢIUNI PRIVIND ÎNCADRAREA PROIECTULUI

- Proiectul nu intră sub incidenţa  prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor natural protejate.

- Proiectul nu intră sub incidenta prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Alimentarea cu apa se va realiza din reţeaua stradală (pe amplasament există cămin apometru racordat la reţeaua stradală).

Întocmit,

Arh. Florin Seltea