MEMORIU DE PREZENTARE

NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU

CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE si

MAGAZIN DESFACERE P+1E

Beneficiar:	S.C. ONLINE MARKETING CENTER S.R.L.

# Amplasament:          	Sat Branistea, nr. 1087, Com. Branistea,

# Jud. Dambovita

Proiectant general:	B.I.A. Arh. Ana-Irina MATEI-CONTESCU

Numar proiect:	555/2023

Faza de proiectare:	DTAC

Acest Memoriu de Prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu a fost realizat în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului – Anexa 5 E – Continutul cadru al memoriului de prezentare.

# DENUMIREA PROIECTULUI:

# CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE si MAGAZIN DESFACERE P+1E

- TITULAR:

Numele beneficiarului:	S.C. ONLINE MARKETING CENTER S.R.L.

# Adresa postala:		Str. Ion Barbu, nr. 6, Sat 1 Decembrie, Com. 1 Decembrie, Jud. Ilfov

Telefon:		0734 582 277

Adresa e-mail:		_________________________________

Persoana de contact:	_________________________________

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

- Rezumatul proiectului

Terenul in suprafata de 1400 mp din acte si 1462 din masuratorile cadastrale (din care 700 mp din acte si 815 mp din masuratorile cadastrale – teren intravilan curti-constructii), este amplasat in comuna Branistea, satul Branistea, nr. 1087, judet Dambovita si este proprietatea d-nei Draghici Iulia-Cristiana, administrator la societatea comerciala Online Marketing Center S.R.L.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

N – DC 6 - 14.5 m pana la limita terenului (nu exista locuinte pe aceasta vecinatate);

E – Alexandrescu Gheorghe Gabriel  - 7 m pana la limita terenului (nu exista locuinte pe aceasta vecinatate); Ipate Aneta – 15 m pana la ferestrele locuintei amplasate pe  aceasta vecinatate;

S – DCL 89 - 5 m pana la limita terenului (nu exista locuinte pe aceasta vecinatate);

V – DC 6 - 11.5 m pana la limita terenului (nu exista locuinte pe aceasta vecinatate).

Categoria de folosinta a terenului este curti constructii.

Terenul este liber de constructii.

Beneficiarul propune construirea unei hale de depozitare si a unui magazin de desfacere P+1E.

Caracteristicile constructiei

S teren:				1462 mp

Regim de inaltime:		P+1E

SC propusa:			360 mp

SD propusa:			468 mp

POT propus:			24.6 %

CUT propus:			0.32

Suprafata spatii verzi:		800 mp

Constructia proiectata se incadreaza la categoria C de importanta (conform HGR nr. 766/1997) si la clasa III de importanta (conform Normativului P100/2006).

- Justificarea necesitatii proiectului

Beneficiarul dorește implementarea proiectului cu scopul de a crește gradul de deservire a populației, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor oferite către populație precum și crearea de noi locuri de muncă.

- Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de 280 800 lei.

- Perioada de implementare propusa

Beneficiarul doreste sa obtina autorizatia de construire, sa finalizeze constructia si sa obtina autorizatiile de functionare pentru a putea incepe activitatea in decurs de cca 12 - 18 luni. Activitatea comerciala din cadrul constructiei propuse se va desfasura pe o perioada nelimitata, atata timp cat serviciile vor fi solicitate si vor aduce beneficii pe plan local.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

La prezentul memoriu au fost anexate planul de incadrare in zona (U01) si planul de amplasament al imobilului (U02).

- Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

Infrastructura

Infrastructura constructiei este de tip fundatii izolate din beton simplu dispuse sub elementele verticale ale structurii peste care este realizata o retea de grinzi din beton armat dispuse ortogonal intre elementele verticale si placa din beton armat cu grosimea de 20 cm la cota ±0,00 m.

Suprastructura

Sistemul structural de rezistenta principal este constituit din cadre din profile metalice dispuse ortogonal pe cele doua directii principale.

Acoperisul este de tip sarpanta realizata din profile metalice.

Inchideri, compartimentari, finisaje

Pereti exteriori: panouri tip sandwich.

Compartimentari interioare: sisteme de închideri ușoare cu pereți de gipscarton.

Pardoseli: beton sclivisit.

Tamplarii: tamplarii PVC si aluminiu cu geam termopan.

Invelitoare: panouri tip sandwich.

Din punct de vedere functional, constructia este compusa din urmatoarele incaperi:

- Parterul va fi situat la cota (finita) +/-0,00 si va avea SC = 360 mp. Va contine un magazin de desfacere, o camera de ambalare, un grup sanitar si o hala de depozitare.

- Etajul va fi situat la cota (finita) +3.40 si va avea SC = 108 mp. Va contine un open space, o bucatarie, un birou si un grup sanitar.

Profilul si capacitatile de productie :

Obiectul principal de activitate îl constituie „Activitati ale agentiilor de publicitate”, cod CAEN 7311.

Descrierea instalaţiei, a fluxurilor de producţie şi a proceselor de producţie:

Activitatea de comert se face exclusiv in magazinul de desfacere cu suprafata de 48 mp.

In depozit se depozitează, se sortează si se dezambalează paleții cu marfă.

Nu se realizeaza activitati de productie de nici un tip.

Racordarea la retelele de utilitati:

Sistemul de alimentare cu apă:

Bransament la reteaua stradala.

Sistemul de evacuare a apelor uzate:

Bransament la un bazin etans vidanjabil amplasat in incinta proprie.

Alimentarea cu energie electrică:

Obiectivul va fi conectat la sistemul de alimentare cu energie electrică existent in zona.

Alimentarea cu energie termică

Incalzirea si racirea spatiului se va face cu echipamente de climatizare. Sistemele de aer conditionat vor utiliza un agent frigorific ecologic ce nu afecteaza mediul inconjurator.

Deșeurile menajere rezultate, sortate pe categorii, se vor depozita in recipiente speciale, in pubele amplasate in exterior in incinta proprie, si vor fi colectate de catre o firma de salubritate.

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului – nu este cazul, nu sunt necesare lucrari de demolare;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului – nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz – nu este cazul, nu se fac cai noi de acces si nici nu se modifica caile actuale de acces;

- metode folosite în demolare – nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare – nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor) – nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare – nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

-  folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

-  politici de zonare și de folosire a terenului;

-  arealele sensibile;

La prezentul memoriu s-a anexat planul de incadrare (U01) in teritoriu.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 – s-a anexat planul de amplasament si delimitare a bunului imobil;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare – nu este cazul.

VI. 	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Etapa de implementare a proiectului

În această etapă nu se pune problema unor surse care să poată genera o poluare a apelor de suprafață deoarece obiectivul analizat nu se află situat în proximitatea unor corpuri de apă. Există totuși posibilitatea (redusă) ca anumite evenimente să poată genera o poluare a apelor din primul strat freatic din zonă.

Sursele care pot genera o potențială situație de poluare a apelor din primul freatic sunt:

        - pierderi accidentale de carburanți de la mijloacele auto și/sau utilajele care participă la activitățile de execuție a lucrărilor

        - pierderi accidentale de lubrefianți de la mijloacele auto și/sau utilajele care participă la activitățile de execuție a lucrărilor

Măsuri pentru prevenirea posibilelor poluări ale stratului freatic:

- se va asigura la termen verificarea funcționalității motoarelor și a altor instalații din dotare

- se va asigura permanent verificarea rezervoarelor de combustibil a mijloacelor auto și a utilajelor care deservesc activitatea

- interzicerea amenajării unor depozite de carburanți și uleiuri în alte locuri decât cele care îndeplinesc normele de protecție a mediului;

- lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor și mijloacelor de transport se vor efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara zonei de construire;

- este interzisă spălarea utilajelor în cadrul amplasamentului

- alimentarea cu motorină și cu lubrifianți se va face cu asigurarea tuturor condițiilor de evitare a pierderilor accidentale și de protecție a mediului;

- dotarea șantierului cu absorbanți biodegradabili și folosirea acestora imediat ce se observă cele mai mici pierderi de carburanți și/sau lubrefianți. După utilizare absorbanții se vor depozita în recipiente dedicate și transportați în zone autorizate

Etapa exploatării obiectivului

La fel în această etapă nu se pune problema poluării unor ape de suprafață.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Pentru perioada de execuție a lucrărilor de construire nu se pune problema existenței       	unor astfel de dotări.

Evacuarea apelor uzate de la wc-urile si lavoarele din grupurile sanitare se va face la un bazin etans vidanjabil amplasat in incinta proprie. La instalarea bazinului vidanjabil s-a respectat posibilitatea de acces a utilajelor de vidanjare.

Ermetizarea bazinului vidanjabil impiedica degajarea mirosurilor si infiltratiile de apa poluanta in sol.

Amplasarea bazinului vidanjabil realizeaza urmatoarele performante:

- diminuarea materiilor organice pana la 40%;

- diminuarea materiilor sedimentabile pana la 30% din volumul initial.

Bazinul vidanjabil va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri - principalele surse de poluare a aerului pe perioada de funcţionare sunt surse mobile de emisie: autovehiculele care vor tranzita incinta obiectivului.

Emisiile de poluanţi ale autovehiculelor prezintă doua mari particularităţi:

In primul rând eliminarea se face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentraţii ridicate la înălţimi foarte mici, chiar pentru gazele cu densitate mică şi mare capacitate de difuziune în atmosferă.

În al doilea rând emisiile se fac pe întreaga suprafaţă a localităţii, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului şi posibilităţile de ventilaţie a străzii.

Ca substanţe poluante, formate dintr-un număr foarte mare (sute) de substanţe, pe primul rând se situează gazele de eşapament. Volumul, natura, şi concentraţia poluanţilor emişi depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului şi de condiţiile tehnice de funcţionare. Se ştie ca toţi combustibilii de origine petroliera produc prin ardere CO, CO2, H2O, oxizi de azot (NOx), iar in cazul arderii incomplete si unele hidrocarburi (HC).

Alte substanţe poluante provenite de la autovehicule sunt: particulele în suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compuşii organici volatili (benzenul), azbestul, metanul şi altele.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă - pentru diminuarea poluării din surse mobile datorata traficului autovehiculelor, vor fi stabilite trasee clare de circulaţie in interiorul incintei si de asemenea se vor gestiona locurile de parcare, astfel încât, sa se reducă timpul de manevra pentru parcarea propriu-zisa. In acest mod se poate realiza o diminuare a noxelor rezultate din gazele de eşapament si deci o diminuare a poluării din surse mobile.

Pentru protecţia factorului de mediu aer nu se impun instalatii sau alte măsuri speciale pentru controlul emisiilor.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații - având în vedere că activitatea comerciala se va desfăşura in interior si materialele folosite sunt fonoizolante, apreciem că faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor din incinta atelierelor este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor - nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații - prin functiunea propusa, cladirea nu este sursa de poluare cu radiatii;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor – nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime - pe perioada de functionare a obiectivului nu va exista o sursă permanentă de poluarea a solului, deoarece nu utilizează substanţe entomologice, parazitologice, microbiologice sau surse de radiaţii ionizate.

Sursele posibile de poluare a solului sunt: scurgerile accidentale de carburanți sau lubrifianți în timpul funcționării  mijloacelor auto și a utilajelor care deservesc activitățile de construire, scurgerile accidentale de carburanți sau lubrifianți în timpul funcționării                	mijloacelor auto și a utilajelor care deservesc obiectivul și ale clientilor, deșeurile de orice fel depozitate necorespunzător, direct pe sol.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

Măsuri pentru prevenirea posibilelor poluări ale stratului freatic:

- identificarea clara, betonarea si bordurarea spatiilor de depozitare a deşeurilor si construirea lor astfel încât sa se prevină împrăştierea deşeurilor din cauza vântului;

- verificarea atentă a stării tehnice a mijloacelor de transport care participă la activitățile de aprovizionare

- dotarea magazinului cu absorbanți biodegradabili și folosirea acestora imediat ce se observă cele mai mici pierderi de carburanți și/sau lubrefianți. După utilizare absorbanții se vor depozita în recipiente dedicate și transportați în zone autorizate

- parcarea magazinului și căile de acces sunt pavate și realizate în  sistem impermeabil, nu sunt zone în care pot exista infiltrații direct pe sol

Reţelele interne de canalizare vor fi realizate din conducte PE-HD şi PVC, cu îmbinări etanşe, eliminându-se astfel exfiltraţiile de ape uzate în subteran.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect - investiţia propusă pentru realizare este amplasată în intravilanul comunei Branistea. Pe amplasament nu există grupuri de plante sau animale cu structură genetică;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate - in zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate şi nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie. Constructia executata nu prezinta un impact semnificativ negativ asupra florei si faunei din zona, deoarece:

- reprezintă o construcţie nouă cu un proces tehnologic cu grad mic de poluare

- nu sunt afectate mlaştini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protecţiei conform prevederilor OUG 195/2005 modificata şi completată prin OUG 164/2008;

- nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante incluse in Cartea Roşie.

- nu se modifica prin lucrările executate compoziţia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

Fiind o zona cu elemente puternic antropizate si cu trafic intens, prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale sălbatice sau a rutelor de migrare. Impactul noxelor emise de obiectivul studiat în orice situaţie meteorologică posibilă, se înscrie în limitele stabilite prin normativele în vigoare, concentraţiile rezultate în zonele de interes (care trebuie protejate) fiind mult mai mici decât concentraţiile maxime admise prin reglementările în vigoare;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele - construcţia proiectată este amplasată în satul Branistea, comuna Branistea, judetul Dambovita si are ca vecini:

N – DC 6;

E – Alexandrescu Gheorghe Gabriel; Ipate Aneta;

S – DCL 89;

V – DC 6.

Accesul pe teren se realizează direct din DC 6.

Amplasamentul fiind situat intravilan, în zonă se află locuinţe. Prin realizarea proiectului se creează noi locuri de munca in zona. Nu se pune problema unor masuri speciale pentru protecţia aşezărilor umane, deoarece societatea va desfăşura activitatea într-o unitate modernă din punct de vedere constructiv si funcţional. În concluzie, impactul socio - economic al noii investiţii este pozitiv.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public - prin măsurile de protecţie a muncii şi mediului, obiectivul nu se va constitui în sursă de poluare ce ar putea afecta mediul social şi economic din zonă;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

In faza de executie:

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deseuri inerte precum:

- material lemnos, metalic, plastic, etc. (aprox. 1 mc);

- ambalaje din hartie, carton si material plastic (aprox. 1.5 mc)

Colectarea si depozitarea deseurilor se va face controlat, in containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmand a fi colectate periodic de catre o firma specializata, in baza unui contract.

Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la depozitarea deseurilor - vor fi respectate prevederile urmatoarelor acte legislative:  - vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 426/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

In faza de functionare:

Cantitatile de deseuri rezultate din activitatea de vanzare variaza functie de volumul de vanzari existente, astfel companiile de salubritate vor ridica zilnic deseurile sau dupa necesitati.

Reziduurile produse sunt de doua tipuri:

a) ape uzate cu caracter menajer - acestea vor fi evacuate la bazinul etans vidanjabil;

b) reziduuri solide menajere - colectate periodic de o societate autorizata specializata. Pubelele se vor dispune in exterior pe o platforma special amenajata si vor permite colectarea deseurilor pe sortimente. Deseurile vor fi sortate pe categorii:

- ambalajele – carton, paleti din lemn sau plastic, folii de polietilena, rezultate din desfacerea marfurilor descarcate vor fi depozitate in interiorul spatiului de manipulare a marfii sau in zona special amenajata, pana la ridicarea lor de catre agentii interesati in refolosire sau reciclare sau de catre firma de salubritate cu care s-a facut contract.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației - nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Apa curenta va fi furnizata prin bransament la reteaua stradala de apa prin intermediul unui camin de bransament dotat cu apometru. Apa se va utiliza pentru alimentarea obiectelor sanitare din grupurile sanitare si din bucatarie.

Pe perioada de functionare a obiectivului nu va exista o sursă permanentă de poluarea a solului, deoarece nu utilizează substanţe entomologice, parazitologice, microbiologice sau surse de radiaţii ionizate.

In zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate şi nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie. Constructia executata nu prezinta un impact semnificativ negativ asupra florei si faunei din zona.

VII. 	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ) - investiţia propusă pentru realizare este amplasată în intravilanul satului Branistea. Pe amplasament nu există grupuri de plante sau animale cu structură genetică. Fiind o zona cu elemente puternic antropizate si cu trafic intens, prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale sălbatice sau a rutelor de migrare. Impactul noxelor emise de obiectivul studiat în orice situaţie meteorologică posibilă, se înscrie în limitele stabilite prin normativele în vigoare, concentraţiile rezultate în zonele de interes (care trebuie protejate) fiind mult mai mici decât concentraţiile maxime admise prin reglementările în vigoare. Prin natura functiunii nu exista nici un impact asupra populatiei sau a sanatatii umane;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) – nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului – nu este cazul;

- probabilitatea impactului - nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – nu este cazul, nu exista un impact semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

După realizarea obiectivului si darea lui in folosinţă se vor monitoriza factorii de mediu: apa, aer, conform următorului plan de monitorizare a mediului:

| Factor de mediu | Sursa | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Apa | Apa uzata - înainte de vidanjare | trimestrial |
| Aer | La limita de proprietate | anual |
| Sol | - | - |

Suprafeţele de teren din jurul clădirii vor fi betonate, împiedicându-se astfel, pătrunderea in sol a substanţelor periculoase si deci, poluarea solului si a subsolului. In acest sens consideram ca nu este necesara monitorizarea factorului de mediu sol.

- LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier se va face exclusiv in incinta. Se va realiza un bransament electric provizoriu pentru fuctionarea santierului pana la finalizarea lucrarilor. Se va amenaja accesul in incinta, prin realizarea racordului la drumul public, pentru a nu cara pamant sau mal in drumul public, pana la finalizarea lucrarilor.

Localizarea organizarii de santier

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public exterior parcelei studiate si numai cu personal calificat. Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa în interiorul incintei.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Exista riscul unor poluari accidentale asupra apelor daca nu se respecta tehnologia de executie a obiectivului.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier

În perioada de executie a lucrarilor, sursele de poluare a apelor pot fi legate de executia propriu-zisa a lucrarilor si traficul de santier. Astfel, lucrarile de terasamente determina antrenarea unor particule fine de pamânt care pot ajunge în apele de suprafata. Manipularea si punerea în opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate, etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în aproprierea cursurilor de apa pot conduce la producerea unor deversari accidentale în acestea.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu

Se va urmari atent de catre responsabilul tehnic al lucrarii a transportului si manipularii materialelor in incinta, impiedicarea pierderilor de materiale si a emisiilor specifice fiecarui material de constructii pus in opera, precum si realizarea racordului la drumul public.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității – nu este cazul;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale - nu este cazul;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației - nu este cazul;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului - nu este cazul.

În situaţia încetării activităţii secţiei, dezafectarea, postutilizarea şi refacerea amplasamentului se va face în conformitate cu OUG 195/2005 - Legea Protecţiei Mediului (aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată şi completată prin OUG 164/2008).

XII. 	Anexe - piese desenate

1. la prezentul memoriu a fost anexat planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare – nu este cazul;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor – nu este cazul;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului – nu este cazul.

XIII. 	Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970 – nu este cazul;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar – nu este cazul;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului – nu este cazul;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar - nu este cazul;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar - nu este cazul;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare - nu este cazul.

XIV. 	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Proiectul nu se realizeaza pe apa si nici nu are legatura cu apele.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă – nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz – nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV – nu este cazul.

Semnatura titularului

Intocmit,

Arh. Ana-Irina MATEI-CONTESCU