Studiu de Evaluare Adecvată a Amenajamentului Silvic al

UP  III Raciu

Județul Argeș

2020

Județul Argeș

2020

COMISIA DE ÎNREGISTRARE

REGISTRUL NAŢIONAL

AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI***

***EXTRAS ***

| Nr. crt. | Nume şi date de contact ale PERSOANEI JURIDICE/ PERSOANEI FIZICE | Localitatea | Judetul | Tipul de studii pentru protectia mediului pentru care este înregistrată persoana fizică/persoana juridică RM , RIM, BM, RA, RS, EA | Tipul Certificatului de înregistrare emis şi valabilitatea acestuia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602 | POPOVICI TURNEA MIHAI BUCURESTI, Șoseaua Gh.Ionescu Sisești, Nr 258A, Sector 1 | București | Ilfov | RM, RIM, EA | 02.03.2021 Certificat de înscriere este valabil până în 02.03.2022 |

Autor: ing. POPOVICI TURNEA MIHAI

La baza acestui studiu au stat cercetările în teren desfăşurate în cadrul planului: AMENAJAMENTUL SILVIC U.P. III RACIU, cât şi informaţii din alte lucrări de specialitate în domeniu.

Se face mențiunea că, prin acest Amenajament Silvic, nu se implementează viitoare proiecte, așa cum sunt ele definite conform anexelor 1 și 2 ale Directivei EIA (anexele 1 și 2 ale HG nr. 445/ 2009)

Fotografii:

Diverse lucrări de specialitate în domeniu de interes public.

Autor: ing. POPOVICI TURNEA MIHAI

La baza acestui studiu au stat cercetările în teren desfăşurate în cadrul planului: AMENAJAMENTUL SILVIC U.P. III RACIU, cât şi informaţii din alte lucrări de specialitate în domeniu.

Se face mențiunea că, prin acest Amenajament Silvic, nu se implementează viitoare proiecte, așa cum sunt ele definite conform anexelor 1 și 2 ale Directivei EIA (anexele 1 și 2 ale HG nr. 445/ 2009)

Fotografii:

Diverse lucrări de specialitate în domeniu de interes public.

# Cuprins

Cuprins	7

A.	Informatii Privind Planul Supus  Aprobării	11

1. Informatii Privind Planul	11

1.1. Denumirea planului	11

1.2. Descrierea planului	11

1.2.1. Constituirea  unităţii  de  protecţie  şi  producţie	11

1.2.2. Constituirea  şi  materializarea  parcelarului  şi  subparcelarului	11

1.2.3. Situatia bornelor	12

1.2.4. Obiectivele ecologice, economice și sociale	12

1.2.5. Funcțiile pădurii	13

1.2.6. Subunităţii de producţie sau protecţie constituite	14

1.2.7. Ţeluri de gospodărire (Baze de amenajare)	14

1.2.7.1. Regimul	15

1.2.7.2. Compoziţia ţel	16

1.2.7.3. Tratament	16

1.2.7.4. Exploatabilitatea	17

1.2.7.5. Ciclul	18

1.2.8. Instalațiile de transport	18

1.2.9. Construcții forestiere	19

1.3. Suprafetele și volumele de extras prin lucrări silvice	19

1.3.1. Posibilitatea de produse principale	20

1.3.2. Posibilitatea de produse secundare, tăieri de igienă	20

1.3.3. Posibilitatea de extras prin tăieri de conservare........................................................................20

1.4. Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate	21

2. Localizarea Geografică Și Administrativă	22

2.1. Localizarea planului – Situaţia teritorial-administrativă	22

2.1.1. Elemente de identificare a unităţii de protecție și producţie	22

2.1.2. Vecinătăţi, limite, hotare	22

2.1.3. Bazinete componente	23

2.1.4. Vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului  forestier naţional	23

2.1.5. Enclave	23

2.1.6. Administrarea  fondului  forestier	23

2.1.7. Organizarea administrativă	23

2.2. Cadrul natural	23

2.2.1. Aspecte generale	23

2.2.2. Geologia	24

2.2.3. Geomorfologie	24

2.2.4. Hidrologie	25

2.2.5. Climatologie	26

2.2.5.1. Regimul termic	26

2.2.5.2. Regimul pluviometric	26

2.2.5.3. Regimul eolian	26

2.2.6. Soluri	27

2.2.7. Tipuri de staţiune	28

2.2.8. Tipuri de pădure	30

3. ModificĂrile Fizice Ce Decurg Din Plan	31

4. Resursele Naturale Necesare ImplementĂrii Planului	31

5. Resursele  Naturale  Ce  Vor  Fi  Exploatate  Din  Cadrul  Ariei  Naturale  Protejate  De  Interes  Comunitar  Pentru  A  Fi  Utilizate  La Implementarea  Planului	32

6. Emisii Și DeȘeuri Generate De Plan Și Modalitatea De Eliminare A Acestora	38

6.1. Prognoza impactului asupra implementarii planului asupra factorului de mediu aer................38

6.2. Prognoza impactului asupra implementarii planului asupra factorului de mediu apă...............39

6.3. Prognoza impactului asupra implementarii planului asupra factorului de mediu sol................39

6.4. Zgomot și vibrații	41

7.Cerințe legale de utilizarea terenului necesare pentru execuția planului.......................................41

7.1 Categoria de folosință a terenului .................................................................................................42

7.1.1. Utilizarea fondului forestier	42

7.1.2. Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători	42

7.1.3. Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii	44

7.2. Suprafatele de teren ocupate temporar/permanent de plan	44

8. Serviciile  Suplimentare  Solicitate  De  Implementarea  Planului	45

9. Durata De Proiectare, Aplicabilitate, Revizuire A Planului	45

9.1. Durata de proiectare	45

9.2. Durata de aplicabilitate	45

9.3. Controlul  și  revizuirea  planului	46

10. Activităti Care Vor Fi Generate Ca Rezultat Al Implementării Planului	48

11. Descrierea Proceselor Tehnologice Ale ActivitaȚilor/LucrĂrilor Generate de Plan	48

11.1. Fluxul Tehnologic Al Lucrărilor De Implementat	48

11.2. Procesele tehnologice aferente lucrarilor propuse de plan	51

12. Caracteristicile Planului Ce Pot Genera Impact Cumulativ Cu Planurile Existente Și Care Pot Afecta Aria NaturalĂ ProtejatĂ De Interes Comunitar	59

B.	Informații  Privind  Ariile  Protejate  Afectate  De Implementarea  Amenajamentului  Silvic	62 B.1. Situl De Importanță Comunitară ROSCI0013 Bucegi 	62

1.1.Suprafaţa ariei protejate	62

1.2. Regiunea biogeografică	62

1.3.Tipuri de habitate în Situl De Importanță Comunitară - ROSCI0013 Bucegi	62

1.4.Speciile existente în sit care pot fi afectate prin implementarea necorespunzatoare a planului	63

B.2 Parcul Natural Bucegi...................................................................................................................68

2.1. Descrierea mediului biologic........................................................................................................70

B.3. Date Despre PrezenȚa, Localizarea, PopulaȚia Și Ecologia Speciilor/Habitatelor  De  Interes  Comunitar  Prezente  Pe  SuprafaȚa  Și  În  Imediata  VecinĂtate  A  Amenajamentului  Silvic	855

3.1.Tipuri de habitate	85

3.1.1. Tipuri de habitate Habitate prezente pe suprafața Amenajamentului Silvic	85

3.1.2. Localizarea și suprafața habitatelor de interes comunitar din situl ROSCI0013 Bucegi  de pe suprafața amenajamentului silvic........................................................................................................86

3.2. Specii de interes comunitar prezente pe suprafata și în imediata vecinătate a amenajamentului silvic	87

3.2.1. ROSCI0013 Bucegi	87

3.2.1.1 Specii de mamifere prezente pe suprafața amenajamentului silvic.........................................87

3.2.1.2 Specii de amfibieni și reptile prezente pe suprafața amenajamentului silvic..........................87

3.2.1.3 Specii de pești prezente pe suprafața amenajamentului silvic...............................................101

3.2.1.4.Specii de nevertebrate prezente pe suprafata Amenajamentului Silvic.................................102

B.4Descrierea FuncȚiilor Ecologice Ale Speciilor Și Habitatelor De Interes Comunitar Afectate113

4.1. Descrierea tipului de habitat	113

4.1.1 91V0 – Păduri dacice de fag - Symphyto- Fagion...................................................................113

4.1.2 Habitatul 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană..................................113

B.5. Statutul De Conservare A Speciilor Și Habitatelor De Interes Comunitar	115

5.1. Habitatele  Prezente În Situl ROSCI0013 Bucegi	115

5.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din ROSCI0013 Bucegi în momentul laborării amenajamentului silvic......................................................................................................115

5.1.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere de interes conservativ	121

5.1.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile de interes conservativ	106

5.1.1.3  Evaluarea stării de conservare a speciilor de pești de interes conservativ...........................106

5.1.1.4. Evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de interes conservativ	106

5.2 Date privind structura și dinamica populațiilor de specii afectate..............................................123

6. Obiectivele De Conservare A Ariei Naturale Protejate De Interes Comunitar, Acolo Unde Au Fost Stabilite Prin Planuri De Management	127

7. Descrierea Stării De Conservare A Ariei Naturale Protejate De Interes Comunitar	128

8. Alte InformaȚii Relevante Privind Conservarea Ariei Naturale Protejate De Interes Comunitar, Inclusiv Posibile SchimbĂri În EvoluȚia NaturalĂ  A Ariei Protejate De  Interes Comunitar	132

C.	Identificarea Și Evaluarea Impactului	133

C.1. Identificarea Impactului	133

1.1. Prevederi ale planului de amenajare silvică ce pot afecta semnificativ starea de conservare a habitatelor..........................................................................................................................................136

1.1.1. Tipurile de lucrări și intensitatea intervențiilor stabilite..........................................................137

1.1.2. Repartiția arboretelor pe clase de vârstă situate în unitățile amenajistice din cadrul ROSCO0013 Bucegi................................................................................................................................................139

1.1.3 Structura arboretelor din cadrul UP III Raciu ce se suprapun cu ROSCI0013 Bucegi............139

1.2. Analiza impactului în perioada de execuție a lucrărilor în situl ROSCI0013 Bucegi................140

1.3. Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi	143

1.3.1 Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor care fac obiectul conservării sitului Natura 2000.................................................................................................................................................. 143

1.3.2 Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor de mamifere pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi............................................................................................146

1.3.3 Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor de amfibieni pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi............................................................................................147

1.3.4 Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor de pești pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi....................................................................................................147

1.3.5 Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor de insecte pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi............................................................................................148

1.3.6 Concluzii ale analizei impactului prevederilor amenajamentului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar..........................................................................................................................148

C.2. Evaluarea semnificației impactului ( concluziile analizelor anterioare)	149

D.	Măsuri De Reducere A Impactului	153

1.1 Măsuri De Reducere A Impactului Cu Caracter General	153

1.2 Măsuri propuse pentru gospodărirea durabilă a habitatelor și speciilor de interes comunitar din perimetrul amenajamentului..............................................................................................................154

1.2.1 Măsuri de reducere a impactului  pentru habitatul 9410.................................   ......................156

1.2.2 Măsuri de reducere a impactului pentru habitatul 91V0..............................  ..........................157

1.2.3 Măsuri de reducere a impactului pentru carnivore mari urs brun........................................... 158

1.2.4 Măsuri de reducere a impactului pentru speciile de amfibieni Tristurus cristatus și Bombina variegata...........................................................................................................................................156

1.2.5 Măsuri de reducere a impactului pentru speciile de pești Cottus gobio și Barbus meridionalis.......................................................................................................................................159

1.2.6 Măsuri de reducere a impactului pentru speciile de coleoptere xilofile Lucanus cervus, Rosalia alpina.................................................................................................................................................159

1.2.7 Măsuri de reducere a impactului pentru speciile de plante......................................................159

1.2.8 Măsurile necesare pentru refacerea fondului forestier în cazul arboretelor calamitate............160

C.2. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer....................................161

C.3. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă...................................162

C.4 Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu sol......................................162

C.5 Monitorizare măsuri de conservare ..........................................................................................163

E.	Metode Utilizate Pentru Culegerea Informațiilor Privind Speciile Și Habitatele De Interes Comunitar Afectate	165

E.1. Habitate forestiere	165

E.2. Mamifere	171

E.3. Amfibieni	171

E.4. Nevertebrate	172

E.5. Plante	172

F.	Concluzii	173

G.	Index De Termeni Tehnici	176

H.	Bibliografie	182

I. Anexe - Piese Desenate	185

1. Harta Lucrărilor Propuse Cu EvidenȚierea Ariilor Protejate Pe Care Se Suprapun	185

2  Harta de distributie a habitatelor forestiere...................................................................................188

3.Obiective specifice de conservare ale speciilor si habitatelor de interes comunitar .....................189

4. Listă Abrevieri.	18690

5. Certificat de Atestare.	189

6. Listă semnături	190

# Informatii Privind Planul Supus  Aprobării

# 1. Informatii Privind Planul

## 1.1. Denumirea planului

Amenajamentul Silvic al Unităţii de Producţie şi Protecţie (U.P.): III RACIU – proprietate privată aparținând SC Wildland SRL, administrată prin Ocolul Silvic Carpathia , jud. Brașov.

## 1.2. Descrierea planului

Amenajamentul silvic este un proiect tehnic, prin care gospodărirea silvică își asigură în pădure condiții organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei.

Amenajamentul silvic este un proiect tehnic, prin care gospodărirea silvică își asigură în pădure condiții organizatorice proprii pentru realizarea sarcinilor ei.

Gospodărirea fondului forestier naţional este supusă regimului silvic (= un sistem de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier naţional, având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere) şi se face prin planurile de amenajament silvic elaborate după norme unitare la nivel naţional (indiferent de natura proprietăţii şi de forma de administrare).

Acestea sunt verificate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, fiind aprobate prin ordin de ministru.

Întocmirea amenajamentului este obligatorie fiind reglementată de legislația în vigoare (Legea 46/2008 – Codul Silvic și actele subsecvente acesteia).

Întocmirea amenajamentului este obligatorie fiind reglementată de legislația în vigoare (Legea 46/2008 – Codul Silvic și actele subsecvente acesteia).

### 1.2.1. Constituirea  unităţii  de  protecţie  şi  producţie

Fondul forestier proprietate privată aparţinând SC Wildland SRL,  organizat în U.P. III Raciu, judeţul Dâmbovița, a făcut parte, înainte de retrocedare, din punct de vedere al administraţiei silvice de stat, conform actelor de proprietate, din U.P. III Raciu din cadrul Ocolului Silvic Moroeni. Acesta este situat pe raza comunei Moroeni din judeţul Dâmbovița.

### 1.2.2. Constituirea  şi  materializarea  parcelarului  şi  subparcelarului

La actuala amenajare, parcelarul existent s-a păstrat ca limite, în cazul în care se suprapunea peste parcele întregi, fiind modificat în cazurile în care în urma procesului de retrocedare s-au dat părţi din vechile parcele (conform suprapunerii peste vechile numere cadastrale).

Limitele parcelare sunt artificiale (semne convenţionale cu vopsea pe arborii de limită) si naturale ( culmi, văi, liziera pădurii).

Materializarea parcelarului a fost realizată de către administratorul unităţii procedându-se la reîmprospătarea vechilor limite sau, în cazul în care s-au retrocedat doar parţi din fostele parcele, la materializarea limitei dintre proprietatea persoanelor fizice şi cea a vecinilor.

Subparcelarul a suferit modificări datorită lucrărilor executate în ultimul deceniu şi a analizei mai atente a situaţiilor din teren. Indicativele subparcelelor au fost pe cât posibil menţinute. Materializarea subparcelarului s-a realizat de către personalul de proiectare conform normelor tehnice în vigoare, privind amenajarea pădurilor.

S-au materializat pe teren 5 parcele si 14 subparcele.

### 1.2.3. Situatia bornelor

Punctele de intersecție a limitelor parcelare precum și schimbările principale de aliniament sunt materializate cu 13 borne confecționate din piatră.

S-a păstrat numerotarea bornelor de la fostele unități de producție, ceea ce explică discontinuitatea în numerotarea acestora. În plus s-au mai aplasat o serie de borne  în parcelele din care s-au preluat numai părți pentru o mai bună delimitare între fondul forestier analizat și vecini.

Numărul de identificare al bornelor s-a scris cu vopsea roşie pe fond alb, atât pe bornă, cât şi pe un arbore din imediata apropiere.

Tabelul 1: Situația bornelor

| Nr. crt. | Denumirea trupului de pădure | Numerotarea bornelor | Nr. borne | Felul bornelor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raciu | 201-211, 201/1, 202/1 | 13 | Piatră naturală |
| TOTAL BORNE |  | - | 13 | - |

Recondiţionarea bornelor precum şi înlocuirea celor dispărute se va face de către personalul de teren al ocolului silvic ori de câte ori este necesar.

### 1.2.4. Obiectivele ecologice, economice și sociale

În conformitate cu cerinţele social – economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul actual îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Obiectivele urmărite sunt:

Ecologice - protejarea şi conservarea mediului:

  - Protecţia apelor

  - Protectia terenurilor contra eroziunii

  - Protecţia contra factorilor climatici dăunători

  - Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii

  - Echilibrul hidrologic

  - Conservarea pădurilor virgine și cvasivirgine

  - Asigurarea stării favorabile de conservare a habitatelor și a speciilor de importanță comunitară din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi (încadrate în secundar în categoria funcţională 1.5Q)

  - Ocrotirea vânatului

  - Menţinerea nealterată a peisajului şi a climatului zonei

Sociale - realizarea cadrului natural:

  - Recreere, destindere

  - Valorificarea forței de muncă locală

Economice  - optimizarea producției pădurilor :

  - Producția de lemn gros și foarte gros necesar nevoilor proprietarilor

### 1.2.5. Funcțiile pădurii

În funcţie de prevederiile legale în vigoare s-a analizat încadrarea funcţională a fiecărei unităţi amenajistice, astfel:

În U.P. III Raciu, parcelele ce se suprapun cu situl Natura 2000  sunt încadrate în secundar în categoria 15Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI)  ( T IV )

În U.P. III Raciu, parcelele ce se suprapun cu situl Natura 2000  sunt încadrate în secundar în categoria 15Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI)  ( T IV )

Corespunzător obiectivelor ecologice, sociale şi economice în amenajament se precizează funcțiile pe care trebuie să le îndeplineasca fiecare arboret și pădurea în ansamblul ei. În acest scop, arboretele au fost încadrate pe grupe, subgrupe și categorii funcționale menționate în continuare:

Tabelul 2 : Grupe, subgrupe și categorii funcționale

| Grupa, subgrupa şi categoria funcţională |  |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumirea |  | ha | % |
| Grupa I – Păduri cu funcţii speciale de protecţie |  |  |  |  |
| 1.2A |  | Păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune in adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g (TII) | 90.08 | 75 |
| 1.2C |  | Arboretele/benzile de pădure din jurul golurilor alpine (TII) | 11.43 | 10 |
| 1.6H |  | Arboretele incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale (T III); | 18.03 | 15 |
| TOTAL U.P. III Raciu |  |  | 119.54 | 100 |

Tabelul 3 : Repartiția suprafețelor din grupa I pe categorii funcționale

| RepartiŢia suprafeȚelor din grupa I pe categorii funcŢionale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria | 2A | 2C | 6H |
| ha | 90.08 | 11.43 | 18.03 |

Tabelul 4 : Subunități de gospodărire

| SUBUNITĂŢI DE GOSPODĂRIRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNITATEA | “A” | “M” | TOTAL |
| SUPRAFAŢA (ha) | 18.03 | 101.51 | 119.54 |
| CICLU | 110 |  |  |

### 1.2.6. Subunităţii de producţie sau protecţie constituite

În vederea  gospodăririi  diferențiate, eficientă şi durabilă a fondului forestier, pentru realizarea obiectivelor social-economice și a îndeplinirii funcțiilor atribuite, arboretele au fost constituite în următoarele subunități de gospodărire:

U.P. III Raciu:

- - S.U.P. “A” - codru regulat, sortimente obişnuite pe  18.03 ha în care s-au inclus arboretele din categoriile funcţionale 1.6H.

- - S.U.P. “M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită pe 101.51 ha, în care s-au inclus arboretele din categoriile funcţionale 1.2A, 2C

U.P. III Raciu:

- - S.U.P. “A” - codru regulat, sortimente obişnuite pe  18.03 ha în care s-au inclus arboretele din categoriile funcţionale 1.6H.

- - S.U.P. “M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită pe 101.51 ha, în care s-au inclus arboretele din categoriile funcţionale 1.2A, 2C

Compoziţia-ţel finală pe subunităţi de gospodărire şi pe total unitate de producţie/protecţie este de forma:

- pentru S.U.P. “A”: 40FA 30MO 30BR

- pentru S.U.P. “M”: 19FA 31BR  40MO 10PAM

- pentru U.P. III Raciu : 22FA 38MO 31BR 8PAM

### 1.2.7. Ţeluri de gospodărire (Baze de amenajare)

Fond  de  producţie – totalitatea arborilor şi arboretelor unei păduri, în măsura în care îndeplinesc rolul de mijloc de producţie sau exercită funcţii de protecţie.

Fond  de  producţie – totalitatea arborilor şi arboretelor unei păduri, în măsura în care îndeplinesc rolul de mijloc de producţie sau exercită funcţii de protecţie.

Fondul de producţie diferă de la o pădure la alta. În fiecare caz el se caracterizează printr-o anumită stare, adică printr-o anumită structură, ţeluri de gospodărire  (baze de amenajare) şi o anumită mărime. Acestea, variează, ca efect al condiţiilor staţionale, al dezvoltării arborilor şi al acţiunilor gospodăreşti, făcând ca şi starea fondului de producţie să varieze.

Există totuşi pentru orice pădure  o starea a fondului de producţie, la care eficienţa lui sau a pădurii în funcţia sau funcţiile ce i-au fost atribuite  este maximă.

Starea de maximă eficacitate a fondului de producţie se numeşte stare normală, iar fondul de producţie respectiv se numeşte şi el  normal. De asemenea, se numesc normale şi caracteristicile acestuia: mărime, structura, etc..

Starea de maximă eficacitate a fondului de producţie se numeşte stare normală, iar fondul de producţie respectiv se numeşte şi el  normal. De asemenea, se numesc normale şi caracteristicile acestuia: mărime, structura, etc..

Există totuşi pentru orice pădure  o starea a fondului de producţie, la care eficienţa lui sau a pădurii în funcţia sau funcţiile ce i-au fost atribuite  este maximă.

Fondul de producţie existent la un moment dat într-o pădure, se numeşte  real. Acesta poate fi normal sau anormal, după cum structura şi mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate normale.

Pentru îndeplinirea în condiţii corespunzătoare a funcţiilor atribuite (obiectivelor ecologice, sociale şi economice), atât arboretele luate individual cât şi pădurea în ansamblul ei, trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de structură.

Amenajamentul silvic  urmăreşte aducerea fondului de producţie  real  în starea considerată ca fiind cea mai bună – stare normală.

Amenajamentul silvic  urmăreşte aducerea fondului de producţie  real  în starea considerată ca fiind cea mai bună – stare normală.

Starea normală (optimă) a fondului de producţie, se defineşte prin stabilirea ţelurilor de gospodărire: regim, compoziţia – ţel, tratament, exploatabilitate, ciclu.

Situația structurii fondului forestier analizat pe clase de vârstă se prezintă în graficul următor:

Tabelul 5 : Evoluția claselor de vârstă

| Anul amenajarii | Suprafața fond forestier | I | II | III | IV | V | VI > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 119.54 | 1.81 | - | - | 58.04 | 50.25 | 9.44 |
|  | 100 | 1 | - | - | 49 | 42 | 8 |

Astfel se observă un deficit un deficit însemnat de arborete în clasele I, a II a și a III a și VI-a  practic sunt absente arboretele din aceste clase și  un excedent major în clasa a IV-a și a V-a de vârstă.

### 1.2.7.1. Regimul

Regimul silvic al unei păduri reprezintă modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânţă sau pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de vedere.

Regimul silvic al unei păduri reprezintă modul general în care se asigură regenerarea unei păduri (din sămânţă sau pe cale vegetativă), defineşte structura pădurii din acest punct de vedere.

Pentru realizarea funcţiilor ecologice şi social-economice stabilite în cadrul Amenajamentului Silvic s-a prevăzut sa se aplice următorul regim silvic:

- codru, regim bazat pe regenerarea pădurii din sămânța și conducerea acesteia până la vârsta la care își îndeplinește în mod eficient funcțiile social-economice și ecologice atribuite.

Acest regim stabilit asigura conservarea genofondului și realizarea de arborete stabile și valoroase, precum și exercitarea funcțiilor de protecție a mediului.

### 1.2.7.2. Compoziţia ţel

Compoziţia ţel reprezintă combinaţia de specii din cadrul unui arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil, atât prin proporţia cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele social-ecologice şi economice, în orice moment al existenţei lui.

Compoziţia ţel reprezintă combinaţia de specii din cadrul unui arboret, care îmbină în modul cel mai favorabil, atât prin proporţia cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele social-ecologice şi economice, în orice moment al existenţei lui.

La stabilirea compoziţiei viitoarelor arborete s-a urmărit cu prioritate asigurarea stabilităţii ecologice prin menţinerea nealterată atât a biocenozelor natural valoroase cât şi a biotipurilor corespunzătoare, precum şi prin promovarea unor specii şi compoziţii natural – potenţiale cât mai apropiate de cele ale ecosistemelor naturale.

Pentru arboretele exploatabile în prezent şi pentru subparcelele în care se vor executa lucrări de împădurire, a fost stabilită compoziţia-ţel de regenerare. Pentru restul arboretelor s-a  indicat compoziţia-ţel la exploatabilitate.

Tabel 6: Compoziţia-ţel U.P. III Raciu

| Amenajament | ##### Specii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### FA | ##### MO | ##### BR | ##### PAM |
| ##### 2020 | ##### 22 | ##### 38 | ##### 31 | ##### 8 |

### 1.2.7.3. Tratament

Ca bază de amenajare, tratamentul  definește  structura  arboretelor din punctul de vedere al repartiției arborilor pe categorii de diametre și al etajării populațiilor de arbori.

Ca bază de amenajare, tratamentul  definește  structura  arboretelor din punctul de vedere al repartiției arborilor pe categorii de diametre și al etajării populațiilor de arbori.

Ca bază de amenajare, tratamentul  definește  structura  arboretelor din punctul de vedere al repartiției arborilor pe categorii de diametre și al etajării populațiilor de arbori.

Structura exprimă modul de constituire a arboretelor din punct de vedere al variaţiei vârstei elementelor din care se compun. Se disting următoarele tipuri:

- Echienă – toţi arborii au practic aceeaşi vârstă, sau diferă cu cel mult 5 ani;

- Relativ echienă – vârsta arborilor diferă cu peste 5 ani, dar nu cu mai mult de 30 ani;

- Relativ plurienă – arborii fac parte din 2-3 generaţii, prezentând 2-3 stadii de dezvoltare care se dispun în mod natural în etaje;

- Plurienă – există arborii din toate categoriile de diametre şi vârste,  prezentând toate stadiile de dezvoltare şi în care nu se pot identifica etaje distincte.

Figura 1 - Structura echienă

Figură 2 - Structura plurienă

Tratamentul silvic, în sens larg, reprezintă întreg complexul de măsuri silvo-tehnice prin care o pădure este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare, în conformitate cu țelurile fixate.

Tratamentul silvic, în sens larg, reprezintă întreg complexul de măsuri silvo-tehnice prin care o pădure este condusă de la întemeiere până la exploatare şi regenerare, în conformitate cu țelurile fixate.

Fondul de producţie existent la un moment dat într-o pădure, se numeşte  real. Acesta poate fi normal sau anormal, după cum structura şi mărimea lui corespund sau nu cu cele considerate normale.

În raport cu condițiile de structura care se cer realizate, în cadrul Amenajamentului Silvic s-au adoptat următoarele tratamente:

U.P. III Raciu:

În deceniul 2020-2029 nu sunt prevăzute tăieri de produse principale.

U.P. III Raciu:

În deceniul 2020-2029 nu sunt prevăzute tăieri de produse principale.

### 1.2.7.4. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin diametre limită, în cazul structurilor de codru grădinărit, şi prin diametrele medii de realizat, respectiv prin vârsta exploatabilităţii, în cazul structurilor de codru regulat.

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin diametre limită, în cazul structurilor de codru grădinărit, şi prin diametrele medii de realizat, respectiv prin vârsta exploatabilităţii, în cazul structurilor de codru regulat.

În raport cu caracteristicile arboretelor şi funcţiile atribuite acestora, s-a adoptat expoatabilitatea de protecţie, arboretele fiind încadrate in grupa I funcţională.

- Vârsta exploatabilităţii de protecţie pentru S.U.P. ”A” este de 110 ani – U.P. III Raciu.

Pentru arboretele încadrate în S.U.P. M - conservare deosebită, pentru care funcţia principală este cea de protecţie, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilităţii, ele urmând să fie gospodărite prin lucrări speciale de conservare.

### 1.2.7.5. Ciclul

Ciclul condiţionează structura pe clase de vârstă a unei păduri de codru regulat, el determinând mărimea şi structura pădurii în ansamblul ei.

Ciclul condiţionează structura pe clase de vârstă a unei păduri de codru regulat, el determinând mărimea şi structura pădurii în ansamblul ei.

Ciclul s-a stabilit pe baza vârstei medii a exploatabilităţii, ţinându-se seama de  structura actuală a fondului de producţie pe clase de vârstă:

- Ciclul adoptat – 110 ani - S.U.P. A  – U.P. III Raciu

Acesta este justificat din punct de vedere economic, ecologic şi silvicultural:

- Economic: asigură stabilitatea şi mobilitatea economică, influenţează pozitiv întregul ansamblu de indicatori economici;

- Ecologic: asigură echilibrul hidrologic şi climatic, este favorabil dezvoltării faunei naturale de interes cinegetic, sporeşte potenţialul estetic, măreşte diversitatea naturală, măreşte posibilitatea de evoluţie favorabilă a ecosistemelor de pădure spre structuri optime;

- Silvicultural: sporeşte şansa de succes a regenerării naturale şi de realizare a arboretelor amestecate, permite aplicarea tratamentului stabilit.

### 1.2.8. Instalațiile de transport

Arboretele fondului forestier proprietate privată a SC Wildland SRL - U.P. III Raciu sunt deservite de un singur drum forestier în lungime totală de 2.8 km. Situaţia instalaţiilor de transport existente este următoarea:

Tabel 7: Instalaţii de transport U.P. III Raciu

| Nr. crt. | Indicativ drum | Denumirea drumului | Lungime (km) |  |  | Suprafaţa deservită ha | Volumul decenal de recoltat deservit mc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | In fond forest. | In afara f. f. | Total |  |  |
| Drumuri forestiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FE001 | Raciu | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 119.54 | 1413 |
| Total drumuri forestiere existente |  |  | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 119.54 | 1413 |
| TOTAL GENERAL |  |  | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 119.54 | 1413 |

Densitatea actuală a instalaţiilor de transport este de 11.2 m/ha, densitatea fiind calculată pentru întreaga suprafață a unității de protecție și producție.

Accesibilitatea fondului de protecție și producție și a posibilității este de 100%.

Nu s-a propus construirea de noi drumuri forestiere.

Starea actuală a drumurilor forestiere existente este in general bună, necesitând unele reparaţii curente.

Tabelul 8: Categorii de distanțe de colectare

### 1.2.9. Construcții forestiere

În cuprinsul acestui fond forestier nu există construcţii  silvice şi nici nu sunt propuneri în acest sens.

## 1.3. SUPRAFETELESI VOLUMUL DE EXTRAS PRIN LUCRĂRI SILVICE

În procesul de normalizare a fondului de producţie al unei păduri (fond de producţie real), planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie  modalitatea de conducere a acestui proces.

În procesul de normalizare a fondului de producţie al unei păduri (fond de producţie real), planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie  modalitatea de conducere a acestui proces.

Prin amenajamentul  U.P. III Raciu s-au propus următorii indicatori de recoltare a masei lemnoase:

Tabelul 9: Indicatorii de plan propuşi U.P. III Raciu

| U.P. | Anul de amenajare | Posibilitatea de produse principale | Posibilitatea de produse secundare |  |  |  | Degajări | Tăieri de igiena |  | Tăieri de conservare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | curățiri |  | rărituri |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUP A mc/an | ha/an | mc/an | ha/an | mc/an | ha | ha | mc/an | ha/an | mc/an |
| I | 2020 | - | - | - | - | - | - | 107.07 | 94 | 1.25 | 48 |

### 1.3.1. Posibilitatea de produse principale

Produsele principale sunt cele ce rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare potrivit tratamentelor silvice aplicate.

Produsele principale sunt cele ce rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare potrivit tratamentelor silvice aplicate.

În cadrul unității de producție III Raciu nu s-a prevăzut recoltarea de produse principale în deceniul 2020 – 2029.

### 1.3.2. Posibilitatea de produse secundare, tăieri de igienă

Produsele secundare sunt cele ce rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Produsele secundare sunt cele ce rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Defalcarea posibilităţii de produse secundare pe lucrări propuse şi specii este prezentată tabelar  în continuare:

Tabelul 10: Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe lucrări propuse şi specii U.P. III Raciu

| Specificări | Suprafaţa (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (mc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | DT |
| Rărituri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produse secundare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tăieri de igienă | 107.07 | 107.07 | 935 | 94 | 53 | 23 | 17 | 2 |

Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 94 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,88 m3/an/ha. În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile, în funcţie de necesităţile impuse de starea acestora, indiferent dacă acestea au fost parcurse sau nu cu lucrări de îngrijire sau cu tăieri de regenerare;

### 1.3.2. Posibilitatea de extras prin tăieri de conservare

Cu lucrări speciale de conservare se va parcurge in acest deceniu o suprafaţă de 12.47 ha si se va extrage un volum de cca. 478 m3. Având în vedere zonarea funcţională actuală a arboretelor din cadrul SUP M, lucru care exprimă condiţii grele de regenerare si funcţii speciale de protecţie, intervenţiile propuse sunt reduse ca intensitate si corelate cu capacitatea arboretelor de îndeplinire a funcţiilor de protecţie si starea regenerării.

Tabelul 11: Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe specii prin lucrări de conservareU.P. III Raciu

| S.U.P | Grupa funcţ. | Suprafaţa (ha) |  | Volum (mc) |  | Posibilitatea anuală pe specii (mc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | DT |
| “M” | I | 12.47 | 1.25 | 478 | 48 | 9 | 9 | 30 | - |

Prin tăieri de conservare se prevăd a se extrage 48 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 3.8 m3/an/ha.

În vederea realizării funcţiilor atribuite, arboretelor li se vor aplica si alte măsuri de gospodărire diferenţiate, urmărindu-se optimizarea structurii sub aspectul compoziţiei, distribuţiei pe verticală si desimii arborilor.

## 1.4. Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate

Implementarea planului  nu  necesită  preluare  de  apă  pe  durata  execuției lucrărilor. Nu necesită consum de gaze naturale și de energie electrică.

# 2. Localizarea Geografică Și Administrativă

## 2.1. Localizarea planului – Situaţia teritorial-administrativă

### 2.1.1. Elemente de identificare a unităţii de protecție și producţie

Prezentul studiu are ca obiect unitatea de producţie III Raciu, din cadrul Ocolului Silvic Carpathia, ocol ce administrează fondul forestier proprietate privată aparținând SC Wildland SRL. Suprafaţa unităţii de producţie III Raciu este de 119.54 ha.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul unităţii de producţie este situat în ținutul Carpaților Meridionali, mai precis în Masivul Leaota, Muntele Rătuneiu. Suprafaţa U.P. III Raciu este de 119.54 ha şi se află în raza teritorială a comunei Moroeni județul Dâmbovița.

Tabel 11: Elemente de identificare în coordonate STEREO 70

| X | Y |
| --- | --- |
| 529218,210 | 418260,324 |
| 529505,350 | 419076,350 |
| 529602,660 | 418864,118 |
| 530041,949 | 418826,836 |
| 530074,853 | 418640,417 |
| 530320,376 | 418921,357 |
| 530790,305 | 418338,508 |
| 530920,510 | 418227,872 |
| 530398,938 | 417849,364 |
| 529795,198 | 417942,679 |
| 529579,869 | 418084,530 |

### 2.1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Vecinătăţile,  limitele şi hotarele unităţii de protecţie şi producţie analizate în studiu sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 12: Vecinătăţi, limite, hotare U.P. III Raciu

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Hotare | Denumirea |
| NORD | Gol alpin muntele Raciu | artificială | - | Liziera fond forestier |
| SUD | Fond forestier propritate stat O.S. Pucioasa | naturală | Valea Raciu | Parau |
| EST | Pădure particulară | artificială | - | Semne convenționale |
| VEST | Pădure particulară | artificială | - | Semne convenționale |

Toate hotarele sunt clare şi sunt materializate cu semnele uzuale folosite la delimitarea fondului forestier, precum şi cu borne de hotar.

### 2.1.3. Bazinete componente

Bazinetele componente  ale  unităţii de protecţie şi producţie analizate sunt evidenţiate în cele ce urmează:

Tabel 13: Bazinete componente U.P. III Raciu

| Nr. crt. | Denumirea trupului | Parcele componente | Suprafața (ha) | U.A.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raciu | 71-74 | 119.54 | Moroeni |
| Total U.P. |  | - | 119.54 | - |

### 2.1.4. Vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului  forestier naţional

Vegetația forestieră din afara fondului forestier este formată din pâlcuri de arbori de pe pășunile cu arbori. Speciile care formează pășunile cu arbori sunt molidul, fagul, mesteacănul.

### 2.1.5. Enclave

În cadrul unității de producție III Raciu  nu au fost identificate enclave.

Administrarea fondului forestier din U.P. III RACIU, se face prin Ocolul Silvic Carpathia. Ocolul silvic Carpathia are sediul în loc. Brașov, jud. Brașov.

Administrarea fondului forestier din U.P. III RACIU, se face prin Ocolul Silvic Carpathia. Ocolul silvic Carpathia are sediul în loc. Brașov, jud. Brașov.

2.1.6. Administrarea  fondului  forestier

### 2.1.7. Organizarea administrativă

Pentru asigurarea pazei şi administrarea în bune condiţii a fondului forestier, se recomandă a se menține arondarea existentă pe districte şi cantoane din cadrul Ocolului Silvic Carpathia.

Tabel 14 Organizarea administrativă

| O.S. | District |  | Canton silvic |  | Parcele componente | Suprafaţa -ha- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Denumire | Nr. | Denumire |  |  |
| CARPATHIA | II | Leaota | 7 | Runcu | 71-74 | 119.54 |
| Total |  |  |  |  |  | 119.54 |

## 2.2. Cadrul natural

### 2.2.1. Aspecte generale

Dimensiunile relative restrânse ale arealului ce face subiectul prezentului studiu, precum și lipsa unor elemente concrete legate în special de alcătuirea geologică, elementele majore de relief și clima, strict de acesta, obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unități teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără  însă a omite particularitățile locale.

### 2.2.2. Geologia

În urma observațiilor din teren și ținând seama de hărțile geologice existente, s-a constatat că pe raza UP III Raciu formațiile geologice care alcătuiesc substratul litologic sunt reprezentate de șisturi cristaline peste care se dispun discordant depozite sedimentare jurasice și cretasice  ( gresii calcaroase cenușii, calcare).

Aceste roci prin caracteristicile  lor au influiențat 	indirect vegetația forestieră determinând un potențial stațional mijlociu. Înclinarea mare a versanților impune necesitatea evitării despăduririi acestora, iar arboretele situate pe versanți cu înclinări mai mari de 35 grade au fost încadrate în grupa I funcțională, subgrupa 2A cu rol de pretecție a solului.

### 2.2.3. Geomorfologie

Din punct de vedere geografic, unitatea de pretecție și producție se încadrează în ținutul Carpaților Meridionali, mai precis în Masivul Leaota, Muntele Rătuneiu.

Unitatea de relief predominantă este versantul, cu diferite înclinări, de la mediu la puternic înclinate. Repatiția suprafețelor pe altitudini, înclinări și expoziții este redată în tabelele următoare.

Tabelul 15: Repartiția suărafețelor pe categorii de înclinare

| Panta (g) |  | 0-15 | 16-30 | 31-40 | ˃40 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafața | ha | - | 8.40 | 111.14 | - | 119.54 |
|  | % | - | 7 | 93 | - | 100 |

Majoritatea versanţilor au înclinări repezi si foarte repezi (93% din suprafaţă).

În ceea ce priveşte expoziţia, s-a făcut o cartare prezentată mai jos, în care se observă că ponderea cea mai mare o au expoziţiile parţial însorite şi anume 46% din totalul suprafeţei.

Tabelul 17: Expoziția

| Expoziţia |  | Însorită | Parţial însorită | Umbrită | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa | ha | 92.80 | 26.74 | - | 119.54 |
|  | % | 78 | 22 | - | 100 |

Din punct de vedere altitudinal, majoritatea suprafeței este situată între 1200-1400m (70%), altitudinea minimă fiind înregistrată în ua 74A (920m), iar cea maximă în ua 71B (1450m). Repartiţia pe paliere altitudinale este prezentată in tabelul următor:

Tabelul 18: Altitudinea

| Altitudine (hm) |  | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţă | ha | - | 35.52 | 79.96 | 4.06 | 119.54 |
|  | % | - | 30 | 67 | 3 | 100 |

Amplitudinea mare în ceea ce priveşte altitudinea oferă o diversitate bogată în ceea ce priveşte condiţiile de vegetaţie din cadrul fondului forestier al U.P. III Raciu.

Formele de relief au influenţă hotărâtoare asupra factorilor climatici (căldura, umiditate, etc.) creând topoclimate specifice, determinând în acelaşi timp şi profunzimea solului, grosimea orizontului de humus, etc. Aceste influenţe se concretizează în bonitatea staţională care determină în final productivitatea arboretelor

Formele de relief au influenţă hotărâtoare asupra factorilor climatici (căldura, umiditate, etc.) creând topoclimate specifice, determinând în acelaşi timp şi profunzimea solului, grosimea orizontului de humus, etc. Aceste influenţe se concretizează în bonitatea staţională care determină în final productivitatea arboretelor.

Distribuția speciilor pe categorii de altitudine este cea normală, cele două specii de bază (molidul și fagul) fiind bine reprezentate pe tot ecartul altitudinal.

Formele de relief au influenţă hotărâtoare asupra factorilor climatici (căldura, umiditate, etc.) creând topoclimate specifice, determinând în acelaşi timp şi profunzimea solului, grosimea orizontului de humus, etc. Aceste influenţe se concretizează în bonitatea staţională care determină în final productivitatea arboretelor.

În concluzie, geomorfologia exercită pe ansamblu o influență favorabilă asupra factorilor climatici , implicit și asupra răspândirii și dezvoltării vegetației forestiere.

### 2.2.4. Hidrologie

UP III Raciu este situată în treimea superioară a Râului Ialomița. Râul Ialomița are ca afluent secundar Valea Raciu.

Regimul hidrografic este echilibrat, iar bilanțul hidrologic este ușor excedentar, cu ape mari primăvara și cu acumulări pluvio-nivale moderate. În perioadele sărace în precipitații debitele pâraielor scad vizibil, iar unele pâraie mai mici seacă.

Scurgerea medie minimă are loc la sfârșitul verii – începutul toamnei (august – septembrie) și iarna. Debitele maxime se înregistrează primăvara în perioada topirii zăpezilor coroborată cu ploile de primăvară.

Densitatea rețelei hidrografice este de cca 20m/ha.

Apa freatică influențează direct și pozitiv dezvoltarea vegetației forestiere în sensul că este la adâncime favorabilă asigurându-se necesarul de apă în perioadele cu precipitații scăzute. Apa din zonă nu prezintă nici un grad de mineralizare fiind de calitate superioară, favorabilă vegetației forestiere.

La rândul ei. Vegetația forestieră are o influență pozitivă asupra rețelei hidrografice prin favorizarea infiltrării apei în sol, împiedicând astfel eroziunea solului și implicit colmatarea pâraielor.

### 2.2.5. Climatologie

Climatul teritoriului unităţii de producţie constituie rezultanta interacţiunii complexe dintre radiaţia solară, circulaţia atmosferică şi particularităţile reliefului.

Conform raionării climatice după Koppen, suprafața UP III Raciu este încadrată în tipul de climat Dfbx, caracterizat printr-un climat ploios, boreal, cu ierni reci și precipitații în tot cursul anului, cu temeperaturi în luna cea mai caldă sub 220, cu maximum de precipitații la sfârșitul primăverii și minimum de ploaie la sfârșitul iernii.

După M.Stoenescu, suprafața studiată este caracterizată printr-o climă temperat – continental, fiind încadrat în sectorul climei munților mijlocii, favorabil dezvoltării speciilor forestiere, sector localizat, intre 960 – 1480m altitudine. Clima din zonă este rece și umedă, puternic influențată de expoziție și mai ales de altitudine, prezintă variații locale pe verticală.

### 2.2.5.1. Regimul termic

Regimul termic este caracterizat printr-o temperatură medie anuală în jurul valorii de +9.90C, valoarea medie minima înregistrându-se în luna ianuarie (-10C - -30C) iar temepratura medie maxima în luna iulie (+190 - +230C), amplitudinea anuală fiind în jur de 20-230C.

Data medie a primului îngheț este 17.X iar ultimul îngheț 17.IV.

Temperatura medie anuală, implicit temperaturile medii lunare, sunt influențate de expoziția versanților, astfel că la aceeași altitudine, temperaturile pe versanții însoriți sunt cu 1-20C mai mari decât pe versanții umbriți, aceasta influențând distribuția vegetației forestiere.

Înghețurile timpurii și târzii sunt destul de frecvente, cele târzii fiind cele mai periculoase pentru culturile forestier deoarece se prelungesc, uneori până în luna mai. Acestea împreună cu gerurile și insolațiile pot provoca vătămări grave vegetației forestiera. De asemenea pe culmi și versanți umbriți, atât toamna cât și primavara, plantațiile tinere suferă din cauza fenomenului de inversiune termică. Pot apărea vătămări și la arborii puși brusc în lumină prin pârlirea scoarței, iar la puieții de pe versanți cu expoziție sudică insolația produce arsura scoarței și a cambiului la colet.

### 2.2.5.2. Regimul pluviometric

Precipitațiile medii anuale variază între 700-800mm, cantitatea medie de precipitații fiind de 774mm, maximul se înregistrează în sezonul cald ( cu maximul în iulie), iar minimile în lunile de iarnă ( minimul în ianuarie). Primele zăpezi cad, în medie, în jumătatea a doua a lunii octombrie iar ultimile la începutul lunii aprilie, aceste precipitațiifiind bogate și de lungă durată. Stratul de zăpadă care protejează solul de îngheț în profunzime are o grosime medie de 40cm și se mențineuneori peste 150zile.

Perioadele de secetă se înregistrează la începutul toamnei și iarna. Ploile torențiale însoțite de descărcări electrice cad mai ales în lunile iulie – august.

Umezeala relativă are valori ridicate: 84%

a) Precipitaţii atmosferice, medii lunare şi anuale:

Tabel 19 Regimul Pluviometric

| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitaţii (mm) | 37.3 | 39.1 | 45.3 | 62.2 | 88.1 | 98.6 | 111.4 | 88.8 | 52.6 | 59.7 | 42.4 | 44.5 | 774.0 |

### 2.2.5.3. Regimul eolian

În general, vânturile predominante în zonă bat din direcţia nord – vest însă datorită orografiei terenului capătă direcţia sud – est. Astfel, orientarea şi desfăşurarea culmilor, precum şi văile din interior, schimbă local direcţia vânturilor canalizând curenţii de aer.

Vântul cel mai important este Crivăţul care bate de la NE şi E. În ceea ce priveşte intensitatea medie a vântului (viteza), aceasta creşte cu altitudinea, variind funcţie de direcţia lui. Vitezele medii anuale sunt mai mici în zonele mai joase (între 1,6 şi 3,2 m/s) comparativ cu cele de pe munţii înalţi (între 4,0 şi 7,0 m/s). Cu toate acestea, în zonă pot să apară şi zile cu vânturi tari (v>11 m/s) şi chiar cu furtuni (v>16 m/s).

Intensităţile mari ale vântului asociate cu zăpada moale, produc fie rupturi izolate de vârfuri sau ramuri, fie doborâturi izolate sau în masă, fenomene frecvente în zonă.

### 2.2.6. Soluri

Situaţia solurilor din cadrul acestei unităţi de producţie pe clase, tipuri şi subtipuri, precum şi suprafaţa ocupată de acestea, este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 20: Situația solurilor din U.P. III Raciu

| Nr. crt | Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ha | % |
| 1 | Cambisoluri | Eutricambosol | tipic | 3101 | Ao-Bv-C | 9.44 | 8 |
| Total clasa cambisoluri |  |  |  |  |  | 9.44 | 8 |
| 2 | Spodisoluri | Prepodzol | tipic | 4101 | Aou –Bs –R(C) | 110.10 | 92 |
| Total clasa spodisoluri |  |  |  |  |  | 110.10 | 92 |
| Total |  |  |  |  |  | 119.54 | 100 |

În cadrul teritoriului studiat au fost determinate două clase de soluri si anume: Cambisoluri si Spodisoluri. Cele mai raspândite tipuri de sol sunt:

- eutricambosol tipic – 8%;

- prepodzol tipic – 92%.

Eutricambosolul tipic ocupă 8% din suprafaţa unităţii de producţie.

Are un profil de tipul Ao – Bv – C . Apare la altitudini cuprinse între 800 şi 1400m, pe versanţi cu expoziţii şi înclinări variate. Substratul litologic este format, în special, din gresii cu ciment calcaros.

Datorită materialelor parentale bogate, cu tot caracterul umed al climatului, dabazificarea este slabă, fapt care împiedică migrarea coloizilor organo-minerali şi diferenţierea texturală pe profil. Procesul pedogenetic dominant este cel de argilizare.

Resturile organice se descompun, în cea mai mare parte, până la mineralizarea totală. Acizii huminici nou formaţi sunt alcătuiţi, mai ales, din acizi fulvici. Aceştia sunt neutralizaţi de cationii de calciu, magneziu şi potasiu, care rezultă din hidroliză acidă a silicaţilor primari şi din mineralizarea substanţelor organice.

Orizontul Ao – orizontul ocric are grosimi cuprinse între 5 – 20 cm, culori predominat închise, brune sau brune cenuşii şi o structură granulară clar sau moderat definită. Este argilos sau luto – argilos, mai rar lutos şi relativ afânat. Uneori conţine o cantitate redusă de schelet provenit, în general, din aportul de pe versanţii învecinaţi, constituiţi în conglomerate. Trecerea spre orizontul B se face fie treptat printr-un scurt orizont de A/B (10 – 15 cm), fie direct.

Orizontul Bv – orizont cambic rezultat din alterarea materialului parental, exprimată morfologic printr-o schimbare a culorii sau a structurii acestui material. Se mai caracterizează prin spălarea totală a sărurilor uşor solubile şi a carbonaţilor, grosimea acestui orizont variază între 25 – 60 cm, culoarea este brună sau brună cenuşie, frecvent marmorat, în pete cenuşii şi brune gălbui ca urmare a prezenţei unei pânze acvifere permanente sau temporare la baza profilului de sol. Este argilos şi are o structură subpoliedrică mică sau mijlocie, moderat sau clar definită, de regulă, este jilav la umed şi este moderat compact sau compact. Trecerea spre orizontul C se face treptat.

Orizontul C – orizontul parental format din roca mamă în curs de alterare (roci sedimentare, eruptive, metamorfice, bazice, carbonatice, mai rar intermediare) se găseşte la 50 – 90 cm şi apare frecvent marmorat.

De regulă, nu face efervescenţă, uneori materialul argilos din substrat este amestecat cu cantităţi variate de pietriş provenit din conglomerate din zonele învecinate.

Humusul este de tip mull-moder. Conţinutul de humus în orizontul Ao este foarte ridicat. Gradul de saturaţie în baze este la nivel mezobazic în orizontul Ao şi mezo-sau subazic în orizontul Bv. Aciditatea este moderată sau puternică la suprafaţă şi moderată sau slabă în profunzime. Profunzimea variază de la mijlocie la foarte profundă. Conţinutul de schelet poate fi de la slab la ridicat. Aprovizionarea cu substanţe nutritive şi activitatea microbiologică sunt favorabile. Fertilitatea este superioară dacă grosimea fiziologică este cel puţin mijlocie. Bonitatea este superioară pentru molid, brad şi fag, dacă volumul edafic util este satisfăcător.

Prepodzolul tipic (92%) apare pe versanţi cu expoziţii şi pante variabile. Substratul litologic este format din gresii silicioase, cuarţoase şi feruginoase.	 Datorită climatului umed, răcoros şi cu precipitaţii abundente, alterarea mineralelor primare este intensă, ajungând până la distrucţia silicaţilor primari şi migrarea oxizilor de fier şi de aluminiu, sub acţiunea acizilor fulvici uşor solubili în sol. Oxizii liberi se acumulează în orizontul B unde datorită reacţiei acide are loc şi o alterare intensă a silicaţilor primari, astfel încât orizontul B este un orizont humico-alumino-feriiluvial cât şi un orizont de alterare pe loc a mineralelor primare. Orizontul Aou are grosimi de 10 - 15 cm şi este de culoare cenuşiu - negricioasă, prezentând grăunţi de cuarţ lipsiţi de pelicule de humus. Orizontul Bs are grosimi de 55 - 80 cm, culoare brun - ruginie spre partea superioară şi ruginiu - gălbuie spre partea inferioară. Textura este mijlocie către grosieră, slab diferenţiată pe profil. Structura este slabă, sunt permeabile şi bine aerisite, sunt biologic mai active decât podzolurile. Humusul este de tip brut, conţinutul de humus în orizontul Aou este ridicat. Gradul de saturaţie în baze este la nivel oligo-oligomezobazic, mai ridicat în orizonturile inferioare. Aciditatea este foarte puternică în orizontul Ao şi puternică în partea de jos a orizontului Bs. Sunt soluri mijlociu profunde şi profunde, slab scheletice sau semischeletice. Aprovizionarea cu azot total este foarte bună. Fertilitatea lor este cel mult mijlocie. Bonitatea este mijlocie spre superioară pentru molid şi brad şi inferioară pentru fag. Factorii limitativi sunt aciditatea ridicată şi troficitatea submijlocie.

### 2.2.7. Tipuri de staţiune

Factorii ecologici nu acţionează în mod independent asupra vegetaţiei forestiere, ci prin rezultanta lor. De multe ori apare o compensare a factorilor, dar aceasta nu se poate produce decât între anumite limite de toleranţă. Atunci când aceste praguri sunt depăşite, atât în plus cât şi în minus, factorii respectivi devin limitativi pentru productivitatea şi chiar răspândirea speciilor forestiere. În alte cazuri factorii de stres îşi pot conjuga acţiunea negativă.

Studiul condițiilor de relief , de rocă, de pedogeneză și evoluție a solurilor, al condițiilor generale climatice și al topoclimatului precum și al vegetației, atât din punct de vedere al repartiției speciilor în diferite unități de suprafață, al păstrării capacității silvoproductive și ridicării valorii economice ale arboretelor, face posibilă constituirea și caracterizarea tipurilor de stațiuni forestiere din această unitate.

În tabelul 21 sunt prezentate tipurile de staţiuni intâlnite în unitatea de producţie III Raciu, suprafaţa ocupată de acestea precum şi categoriile de bonitate în care se încadrează.

Tabelul 21 : Tipuri de stațiuni din U.P. III Raciu

| Nr. crt. | Tipul de staţiune |  |  | Suprafaţa |  | Categoria de bonitate (ha) |  |  |  | Tipuri şi subtipuri de sol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Diagnoza |  | Ha | % | Super. | Mijl. | Inf. |  |  |
| Etajul montan de molidişuri (FM3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.3.2.2 | Montan de molidişuri Bm, brun podzolic – podzol brun, edafic mijlociu, cu Luzula silvatica |  | 11.43 | 9 | - | 11.43 |  | - | 4101 |
| Total FM3 |  |  |  | 11.43 | 9 | - | 11.43 |  | - |  |
| Etajul montan de amestecuri (FM2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.3.3.2 | Montan de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula Dentaria |  | 98.67 | 83 | - | 98.67 |  | - | 4101 |
| 3 | 3.3.3.3 | Montan de amestecuri Bs brun edafic mare, cu Asperula Dentaria |  | 9.44 | 8 | 9.44 | - |  | - | 3101 |
| Total FM2 |  |  |  | 108.11 | 91 | 9.44 | 98.67 |  | - |  |
| TOTAL UP III |  |  | Ha | 119.54 |  | 9.44 | 110.10 |  | - |  |
|  |  |  | % | 100 | 100 | 8 | 92 |  | - |  |

Din punct de vedere al bonităţii pe 92% din suprafaţă se gasesc staţiuni de bonitate mijlocie și pe 8% stațiuni de bonitate superioară.

Etajul cu ponderea cea mai mare este FM2 – Montan de amestecuri – 91% din suprafața unității, în cadrul căruia și la nivel de unitate de producție domină stațiunea 3.3.3.2 - Montan de amestecuri Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula Dentaria (83%).

### 2.2.8. Tipuri de pădure

Analizând răspândirea naturală a speciilor forestiere şi unităţile zonale de vegetaţie rezultă că în zona studiată sunt caracteristice următoarele tipuri de pădure (tabelul 22):

Tabelul 22: Tipuri de pădure

| Nr. crt. | Tipul de statiune | Tipul de pădure |  |  | Suprafaţa |  | Productivitatea naturală |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Codul | Diagnoza |  | ha | % | Sup. (ha) | Mijl. (ha) | Inf. (ha) |
| 1 | 2.3.2.2 | 114.1 | Molidiş cu Luzula silvatica(m) |  | 11.43 | 10 | - | 11.43 | - |
| 2 | 3.3.3.2 | 132.1 | Amestec de răşinoase şi fag pe soluri scheletice (m) |  | 98.67 | 82 | - | 98.67 | - |
| 3 | 3.3.3.3 | 221.1 | Brădeto-făget normal cu floră de mull -s |  | 9.44 | 8 | 9.44 | - | - |
| TOTAL UP III |  |  |  | ha | 119.54 |  | 9.44 | 110.1 | - |
|  |  |  |  | % | 100 |  | 8 | 92 | - |

După cum se observă din tabelul anterior, cea mai mare pondere din suprafaţa unităţii de producţie III Raciu o are tipul de pădure:  Amestec de răşinoase şi fag pe soluri scheletice (m)” care ocupă 98.67 ha (82%).

Tipurile de pădure de productivitate mijlocie ocupă 92% din suprafaţa, cele de productivitate superioară 8% din suprafață.

# 3. ModificĂrile Fizice Ce Decurg Din Plan

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu presupune realizarea de modificări ale configuratiei actuale a terenului.

Reţeaua instalaţiilor de transport însumează 2.8 km şi asigură accesibilitatea fondului forestier în proporţie de 100%.  Densitatea reţelei instalaţiilor de transport este de 11.2 m/ha

Drumurile auto forestiere sunt în stare proastă şi necesită reparaţii capitale și întrețineri curente.

În timpul realizării tratamentelor silvice propuse, se vor produce modificari fizice ale terenului, de mică amploare, reversibile, cauzate de doborârea arborilor și transportul acestora (șleauri, șanțuri).

Amenajamentul  silvic menţine sau reface starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor, altfel spus va avea un impact cumulativ neutru asupra peisajului.

# 4. Resursele Naturale Necesare ImplementĂrii Planului

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic presupune si exploatarea unui volum de masa lemnoasă, calculat astfel încât să nu afecteze menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor si speciilor de interes comunitar/național.

Bilanțul masei lemnoase recoltate pe durata de aplicare a Amenajamentului silvic este prezentată în tabelul următor:

Tabel 23: Bilanţul masei lemnoase propuse a se recoltata pe durata de aplicare a Amenajamentului Silvic U.P III Raciu

| Specificări | Suprafaţa (ha) |  | Volum (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (mc/an) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | DT |
| Produse principale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tăieri de conservare | 12.47 | 1.25 | 478 | 48 | 9 | 9 | 30 | - |
| Produse secundare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tăieri de igienă | 107.07 | 107.07 | 935 | 94 | 53 | 23 | 17 | 2 |
| Total U.P. | 119.54 | 108.32 | 1413 | 142 | 62 | 32 | 47 | 2 |

Volumul total anual de masă lemnoasă posibil de recoltat este de 1413 m3, din care volumul de recoltat prin tăieri de igienă este orientativ. Indicele total de recoltare este de 1.2 m3/an/ha, mai mic decât indicele de creştere (5.5 m3/an/ha).

Volumul total anual de masă lemnoasă posibil de recoltat este de 1413 m3, din care volumul de recoltat prin tăieri de igienă este orientativ. Indicele total de recoltare este de 1.2 m3/an/ha, mai mic decât indicele de creştere (5.5 m3/an/ha).

# 5. Resursele  Naturale  Ce  Vor  Fi  Exploatate  Din  Cadrul  Ariei  Naturale  Protejate  De  Interes  Comunitar  Pentru  A  Fi  Utilizate  La

# 5. Implementarea  Planului

Așa cum este prezentat în capitolul anterior singura resursă naturală utilizată în implementarea planului este masa lemnoasă.

Scopul amenajamentului este organizarea pădurilor prin măsuri silvotehnice concretizate în planuri, în vederea dirijării lor către structuri normale.

### Organizarea actuală a fondului forestier proprietate privată aparținând SC Wildland SRL, concretizată în structură (compoziţie, distribuţie supraterană, repartiţie spaţială a diametrelor) este apropiată  de  cea a modelului normal.

### Soluţiile silvotehnice prevăzute prin actuala amenajare urmăresc dirijarea organizării pădurilor  spre structura normală corespunzatoare funcţiilor atribuite şi în concordanţă cu cerinţele ecologice ale speciilor forestiere.

Pentru evidenţierea evoluţiei producţiei şi productivităţii pădurilor sub raport cantitativ şi valoric s-au întocmit în partea a II-a a amenajamentului Dinamica dezvoltării fondului forestier (Tabelul 23) şi grafic (Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă – Tabelele 26-29).

Tabel 24: Dinamica dezvoltării fondului forestier  U.P. III Raciu

| Anul amenaj | Regim S.U.P. | Suprafaţa |  |  | Proporţia speciilor | Vârs ta medie ani | Fond lemnos mii mc | Creşt. curentă mc | Posibilitatea anuală |  | Volum mediu recoltat anual |  | Terenuri de reîmpădurit - ha - |  |  | Dens. reţelei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Pădure | Ter. de împăd. |  |  |  |  | Prod. princ. | Prod. secund | Prod. princ. mc % | Prod. secund mc % | Total | Din care |  | Indicele de creşt. indicat |
|  |  |  |  | Alte Terenu ri | Clasa de producţie | Cons. me die | Volum mediu la ha -mc- | Indice crest. mc/an/-ha- | Indice recolt mc/an/-ha- | Indice recolt mc/an/-ha- |  |  |  | cu raşi-noase | in arborete de refăcut | Sporul pro-ductiv păd.- % |
| 2020 | SUP “A” Codru regulat | 18.03 | 18.03 | - | 72fa24mo4br 3.1 3.0 3.0 | 94 | 7.166 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.80 | 397 | 6.0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | SUP “M” Conservare deosebită | 101.51 | 101.51 | - | 47fa26mo26br1an 3.1 2.7 3.0 3.0 | 106 | 43.170 | 543 | 48 |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.76 | 425 | 5.3 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Fond forestier | 119.54 | 119.54 | - | 51fa26mo23br 3.1 3.1 2.8 | 94 | 50.336 | 652 | 48 |  | - | - | - | - | - | 11.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.77 | 421 | 5.5 | 0.5 |  | - | - |  |  |  |  |

Tabel 25: Dinamica dezvoltării fondului forestier  U.P. III Raciu

| Anul amenaj | Regim S.U.P. | Suprafaţa |  |  | Proporţia speciilor | Vârs ta medie ani | Fond lemnos mii mc | Creşt. curentă mc | Posibilitatea anuală |  | Volum mediu recoltat anual |  | Terenuri de reîmpădurit - ha - |  |  | Dens. reţelei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Pădure | Ter. de împăd. |  |  |  |  | Prod. princ. | Prod. secund | Prod. princ. mc % | Prod. secund mc % | Total | Din care |  | Indicele de creşt. indicat |
|  |  |  |  | Alte Terenu ri | Clasa de producţie | Cons. me die | Volum mediu la ha -mc- | Indice crest. mc/an/-ha- | Indice recolt mc/an/-ha- | Indice recolt mc/an/-ha- |  |  |  | cu raşi-noase | in arborete de refăcut | Sporul pro-ductiv păd.- % |
| 2030 | SUP “A” Codru regulat | 18.03 | 18.03 | - | 72fa24mo4br 3.1 3.0 3.0 | 96 | 7.7 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.80 | 427 | 6.5 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | SUP “M” Conservare deosebită | 101.51 | 101.51 | - | 47fa26mo26br1an 3.1 2.7 3.0 3.0 | 108 | 46.2 | 581 | 51 |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.78 | 455 | 5.7 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Fond forestier | 119.54 | 119.54 | - | 51fa26mo23br 3.1 3.1 2.8 | 96 | 53.9 | 698 | 51 |  | - | - | - | - | - | 11.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.79 | 451 | 5.8 | 0.5 |  | - | - |  |  |  | 2 |

Tabel 26: Dinamica dezvoltării fondului forestier  U.P. III Raciu

| Anul amenaj | Regim S.U.P. | Suprafaţa |  |  | Proporţia speciilor | Vârs ta medie ani | Fond lemnos mii mc | Creşt. curentă mc | Posibilitatea anuală |  | Volum mediu recoltat anual |  | Terenuri de reîmpădurit - ha - |  |  | Dens. reţelei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Pădure | Ter. de împăd. |  |  |  |  | Prod. princ. | Prod. secund | Prod. princ. mc % | Prod. secund mc % | Total | Din care |  | Indicele de creşt. indicat |
|  |  |  |  | Alte Terenu ri | Clasa de producţie | Cons. me die | Volum mediu la ha -mc- | Indice crest. mc/an/-ha- | Indice recolt mc/an/-ha- | Indice recolt mc/an/-ha- |  |  |  | cu raşi-noase | in arborete de refăcut | Sporul pro-ductiv păd.- % |
| 2040 | SUP “A” Codru regulat | 18.03 | 18.03 | - | 72fa24mo4br 3.1 3.0 3.0 | 96 | 7.7 | 117 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.80 | 427 | 6.5 | 4.5 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | SUP “M” Conservare deosebită | 101.51 | 101.51 | - | 47fa26mo26br1an 3.1 2.7 3.0 3.0 | 108 | 46.2 | 581 | 55 | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.78 | 455 | 5.7 | 0.5 | - | - |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Fond forestier | 119.54 | 119.54 | - | 51fa26mo23br 3.1 3.1 2.8 | 96 | 53.9 | 698 | 137 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.79 | 451 | 5.8 | 1.1 | - | - | - |  |  |  | 3 |

Tabel 27: Dinamica dezvoltării fondului forestier  U.P. III Raci

| Anul amenaj | Regim S.U.P. | Suprafaţa |  |  | Proporţia speciilor | Vârs ta medie ani | Fond lemnos mii mc | Creşt. curentă mc | Posibilitatea anuală |  | Volum mediu recoltat anual |  | Terenuri de reîmpădurit - ha - |  |  | Dens. reţelei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Pădure | Ter. de împăd. |  |  |  |  | Prod. princ. | Prod. secund | Prod. princ. mc % | Prod. secund mc % | Total | Din care |  | Indicele de creşt. indicat |
|  |  |  |  | Alte Terenu ri | Clasa de producţie | Cons. me die | Volum mediu la ha -mc- | Indice crest. mc/an/-ha- | Indice recolt mc/an/-ha- | Indice recolt mc/an/-ha- |  |  |  | cu raşi-noase | in arborete de refăcut | Sporul pro-ductiv păd.- % |
| PERSPECTIVĂ | SUP “A” Codru regulat | 18.03 | 18.03 | - | 40fa30mo30br 3.0 3.0 3.0 | 55 | 8.0 | 124 | 82 |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.80 | 443 | 6.9 | 4.5 |  | - | - |  |  |  |  |
|  | SUP “M” Conservare deosebită | 101.51 | 101.51 | - | 19fa40mo31br10pam 3.0 2.7 3.0 3.0 | 65 | 48 | 581 | 55 |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.80 | 472 | 5.7 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Fond forestier | 119.54 | 119.54 | - | 22fa38mo31br8pam 3.0 3.0 2.8 3.0 | 60 | 56 | 705 | 137 |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |  | 0.80 | 48 | 5.9 | 1.1 |  | - | - |  |  |  |  |

Tabelul 28: Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă

| VECHIUL AMENAJAMENT | SUPRAFAŢA (ha) | NOUL AMENAJAMENT | SUPRAFAŢA (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pădure in producţie | 18.3 | Pădure in producţie | 18,03 |
| Terenuri destinate împăduririi | - | Terenuri destinate împăduririi | - |
| Total | 18.3 | Total | 18.03 |
| Scara 1 cm = | 1.4 | Scara 1 cm = | 1.3 |

Tabelul 29:Clasele de vârstă actuale

| Clasa | IV | V |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţa | 10.54 | 7.49 |

Tabelul 30: Clasele  de  vârstă  normale

| Clasa | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 4.91 |

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 110 ani pentru SUP A, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor existente sau îmbunătăţirea lor.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 110 ani pentru SUP A, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor existente sau îmbunătăţirea lor.

# 6. Emisii Și DeȘeuri Generate De Plan Și Modalitatea De Eliminare A Acestora

6.1. Prognoza impactului implementării planului asupra factorului de mediu aer

Prin implementarea amenajamentului silvic propus de titular, vor rezulta emisii de poluanți în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservi amenajamentului silvic. Cantitatea de gaze de eșapament este în concordanță cu mijloacele de transport folosite și de durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament.

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la utilajele care vor deservi activitatea din cadrul amenajamentului silvic (TAF – uri, tractoare, etc.);

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a amenajamentului silvic;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităților de doborâre, curățare, transport și încărcare masă lemnoasă. Conform Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 972/30.08.2005 ”Cadrul metodologic pentru statistica emisiilor de poluanți în atmosferă” și a metodologiei AP 2 dezvoltată de United States Environmental Protection Agency (USEPA) emisiile de suspensii rezultate pe durata lucrărilor în cadrul unui amenajament silvic pot fi apreciate la 0,8 t/ha/lună. Cantitatea de particule în suspensie este proporțională cu aria terenului pe care se desfășoară lucrările. Deoarece într-o etapă (in funcție de tipul de intervenții) lucrările de execuție nu se desfășoară pe o suprafață mai mare de 10 – 20 ha, cantitatea de emisii de particule în suspensie pe lună va fi de 8 – 16 t/lună.

Emisiile în aer rezultate în urma funcționării motoarelor termice din dotarea utilajelor și mijloacelor auto folosite în cadrul amenajamentului silvic nu sunt monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui ordin. Se poate considera, că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limite maxime admise și că efectul acestora este anihilat de vegetația din pădure.

Măsuri pentru diminuarea impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

-  evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;

- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora;

- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse ( max.20 ha) de pădure.

6.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra factorului de mediu apă

În urma desfășurării activităților de exploatare forestieră, solul poate fi mobilizat, rezultând încărcarea cu sedimente a apelor de suprafață, mai ales în timpul precipitațiilor abundente. Totodată mai pot apare pierderi accidentale de carburanți și lubrefianți de la utilajele și mijloacele auto care acționează pe locație.

Măsuri pentru diminuarea impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean;

- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure sau in albiile raurilor;

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;

- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți , albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

6.3. Prognoza impactului implementării proiectului asupra factorului de mediu sol

În activitățile de exploatare forestieră solul poate să fie poluat ca urmare a:

- tasării solului datorită deplasării utilajelor pe căile provizorii de acces, alegerea inadecvată a traseelor căilor provizorii de acces;

- pierderii accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră

- depozitării și/sau stocării temporare necorespunzătoare a deșeurilor;

- eroziunii de suprafață în urma transportului necorespunzător (prin târâire sau semi-târâire) a buștenilor.

O atenție deosebită trebuie acordată fenomenului de eroziune datorat apelor de suprafață. Fluctuațiile resurselor de apă ale râurilor se desfășoară între două momente extreme sunt reprezentate prin viituri și secete.

Măsuri pentru diminuarea impactului

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să evite, pe cât posibil, coborâri pe pante de lungime și înclinație mari;

- drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;

- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;

- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.);

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie conduse pe teren pietros sau stâncos și evitarea acelor porțiuni de sol care au portanță redusă;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20% (mai ales pe versanți);

- adoptarea unui sistem adecvat de transport a masei lemnoase, cel puțin acolo unde solul are compoziție de consistență ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF – uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;

- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare;

-nu se vor face gropi si sanțuri în interiorul trupurilor;

-utilajele care lucrează in padure, se verifică zilnic din punct de vedere tehnic

- reparatiile sunt planificate, la toate utilajele, în perioada de iarnă; în acest scop, utilajele vor fi retrase la un atelier (garaj) de profil;

- refacerea căilor provizorii de acces când aceste se deteriorează sau modificarea traseului acestora;

- evitarea blocării căilor de scurgere a apelor torențiale pentru a nu se determina crearea altora noi pe zone de sol mai puțin stabile;

- evitarea formării de ”șleauri” pe căile provizorii de acces da către utilajele de exploatare;

- refacerea stării inițiale a solului unde au fost formate căi provizorii de acces după terminarea exploatării fiecărei parcele.

6.4. Zgomot și vibrații

Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea și nivelul zgomotului și al vibrațiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetație) va contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare.

Pentru reducerea actiunii potentiale negative a zgomotului si vibratiilor sunt obligatorii masuri tehnice care vizeaza:

- reducerea zgomotului la sursa prin modificari constructive aduse echipamentului tehnic sau adaptarea de dispozitive atenuatoare;

- masuri de izolare a surselor de zgomot.

Se recomandă de asemenea, ca lucrările de exploatare a pădurilor să se facă doar pe timpul zilei.

# 7. CerinȚele Legale De Utilizarea Terenului Necesare Pentru ExecuȚia Planului

## 7.1. Categoria de folosință a terenului

Teritoriul pentru care a fost realizat amenajamentul forestier analizat cuprinde păduri aflate în  proprietate privată, aparținând SC Wildland SRL. Amenajamentul forestier a fost realizat pentru o suprafață de 119.54ha. Suprafața ocupată cu pădure în cuprinsul proprietății este de 119.54 ha, adică 100% din proprietate.

Suprafața de pădure proprietate privată aparținând  SC Wildland SRL pentru care a fost realizat amenajamentul forestier -  119.54 ha se suprapune integral cu Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi.

### 7.1.1. Utilizarea fondului forestier

În tabelul de mai jos se prezinta modul de utilizare al fondului forestier:

Tabelul 31: Folosințe terenuri din U.P. III Raciu

| FF | Simbol | Denumirea indicatorului | Suprafaţa(ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
|  | P | Fond forestier total | 119.54 | 100 |
| 1 | PD | Terenuri acoperite de pădure | 119.54 | 100 |
| 101 | ##### PDr | ##### Raşinoase | 57.58 | 48 |
| 102 | ##### PDf | ##### Foioase | 61.96 | 52 |
| 3 | ##### PS | ##### Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică | - | - |
| 302 | ##### PSv | ##### Terenuri pentru hrana vânatului | - | - |
| 4 | ##### PA | ##### Terenuri care servesc nevoilor de administraţie forestieră | - | - |
| 401 | ##### PAs | ##### Spaţii de producţie silvică şi cazare pers. silvic |  |  |
| 403 | ##### PAd | ##### Drumuri forestiere | - | - |
| 408 | ##### PAA | ##### Alte terenuri |  |  |
| 5 | ##### PI | ##### Terenuri afectate împăduririi | - | - |
| 501 | ##### PIR | ##### Clasă de regenerare | - | - |
| 6 | ##### PN | ##### Terenuri neproductive | - | - |
| 601 | ##### PNS | ##### Stâncării, abrupturi | - | - |
| 801 | ##### PT | ##### Ocupaţii şi litigii | - | - |

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic se va realiza fără modificări ale suprafețelor destinate diferitelor categorii de folosință forestieră, incluse în aria protejată ROSCI0013 Bucegi.

### 7.1.2. Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători

Evidența fondului forestier pe destinații și deținători este prezentată sintetic în tabelul următor:

Tabel 32: Evidența fondului forestier pe destinații și deținători U.P. III Raciu

### 7.1.3. Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii

Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii este redată în tabelul următor:

Tabelul 33: Structura și mărimea fondului forestier pe categorii și specii

## 7.2. Suprafatele de teren ocupate temporar/permanent de plan

Studiul de amenajare a pădurilor proprietate privată aparţinând SC Wldland SRL s-a elaborat pentru o suprafaţă  119.54 ha.

Terenurile din fondul forestier au următoarele folosinţe stabilite prin amenajament:

- terenuri acoperite cu padure: 119.54 ha;

Prin gruparea arboretelor în cadrul aceluiaşi tip de categorii funcţionale, pentru care sunt indicate măsuri silviculturale similare, au rezultat tipurile funcţionale prezentate în tabelul 34:

Tabelul 34: Categorii funcționale

| Tip funcţional | Categorii funcţionale | Ţeluri de gospodărire | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| T II | 1.2A | ##### Ţeluri de conservare deosebită | 101.51 | 85 |
|  | 1.2C |  |  |  |
| T III | 6H | ##### Ţeluri de protecţie şi producţie | 18.03 | 15 |
| TOTAL U.P. |  |  | 119.54 | 100 |

T II – păduri cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare;

T III, IV – păduri cu funcţii speciale de protecţie pentru care sunt admise pe lângă grădinărit şi  cvasigrădinărit şi alte tratamente, cu impunerea unor restricţii speciale de aplicare.

Schimbarea  destinaţiei  acestor categorii de folosinţă, în timpul aplicării amenajamentului, se face numai cu aprobarea autorităţii publice centrale ce răspunde de silvicultură.

# 8. Serviciile  Suplimentare  Solicitate  De  Implementarea  Planului

Implementarea planului nu necesită servicii suplimentare cum sunt: dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, modificări/construire traseu căi ferate sau drumuri, mijloace de construcție, etc.

Se vor folosi drumurile forestiere existente.

# 9. Durata De Proiectare, Aplicabilitate, Revizuire A Planului

## 9.1. Durata de proiectare

Faza de proiectare a Amenajamentului Silvic U.P. III Raciu a început în data de 04.07.2019 odată cu semnarea conferintei a I-a de amenajare a pădurilor.

## 9.2. Durata de aplicabilitate

Amenajament Silvic U.P. III Raciu  a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2020 şi are durata de valabilitate de 10 ani (până la 31.12. 2029).

Pe durata de aplicabilitate Ocolul Silvic având obligaţia de a înregistra, în formularele speciale existente în Amenajamentul Silvic, pe baza realizărilor din anul respectiv, elemente referitoare la:

- mişcările de suprafaţă din fondul forestier, cu indicarea suprafeţei şi unităţilor amenajistice în cauză;

- suprafeţele arboretelor parcurse cu tăieri de regenerare, pe unităţi amenajistice;

- volumele rezultate din aplicarea tăierilor de regenerare pe unităţii amenajistice, specii şi sortimente primare;

- suprafeţele arboretelor parcurse cu lucrări de îngrijire;

- volumele rezultate din aplicarea lucrărilor de îngrijire, pe unităţi amenajistice, specii şi sortimente primare;

- stadiul regenerării naturale în arboretele prevăzute şi parcurse cu tăieri de regenerare în cursul deceniului;

- realizări în dotarea cu drumuri forestiere;

- realizări în dotarea cu construcţii silvice;

- menţionarea unităţilor amenajistice în care au avut loc fenomene deosebite cauzate de factori destabilizatori şi limitativi.

La finele fiecărui an de aplicare se face totalizarea pe unitate de protecție și producţie a elementelor cumulabile înregistrate în evidenţa anuală a aplicării amenajamentului.

## 9.3. Controlul  și  revizuirea  planului

În  concepția  actuală,  din  necesități  reale,  pădurea  şi  amenajamentul  sunt înțelese ca subsisteme ale gospodăriei silvice, în cadrul căreia amenajării pădurilor îi revine rolul de a organiza şi conduce pădurea spre starea de maximă eficacitate în raport cu obiectivele ecologice, economice şi sociale, respectiv cu funcțiile atribuite. Cum această stare nu este în totalitate cunoscută, ea poate fi realizată numai prin încercări succesive, respectiv pe etape, cu obligația de a analiza de fiecare dată rezultatele obținute. Astfel, revizuirile se încheie de fiecare dată cu întocmirea unui nou amenajament. Amenajarea succesivă dobândeşte un caracter de experiment, prin care atât pădurea, cât şi amenajamentul însuşi, sunt supuse unui control continuu.

Controlul se referă atât la amenajamentul silvic în sine, cât şi la activitatea desfăşurată  în  procesul  aplicării  lui.  Acest  control  se  realizează  în  principal  la sfârşitul fiecărei perioade de amenajament, în scopul optimizării deciziilor de luat pentru următoarea  perioadă,  odată cu întocmirea  unui nou amenajament.  În acest scop, controlul se extinde pe o perioadă anterioară mai îndelungată.

În  baza  unor  analize  multilaterale  se  va  stabili:  în  ce  măsură  bazele  de amenajare  au  fost corect  stabilite  în  raport  cu  cerințele  ecologice,  economice  şi sociale, cu nivelul cunoştințelor  ştiințifice din domeniul amenajării pădurilor, în special, şi al silviculturii, în general; care sunt învățămintele dobândite din analiza amenajamentului expirat şi a rezultatelor obținute în urma aplicării lui, pentru îndrumarea pădurii spre starea ei de maximă eficacitate, învățăminte ce trebuie avute în vedere la întocmirea noului amenajament.

Pentru ca acest control să se poată realiza în condiții  corespunzătoare,  sunt necesare: organizarea şi ținerea corectă a evidențelor amenajistice; actualizarea şi corectarea  pe  parcurs  a  unor  planuri  de  amenajament,  în  raport  cu  modificări importante intervenite în sistemul condițiilor staționale sau în ansamblul obiectivelor ecologice, economice şi sociale. În asemenea situații se va proceda chiar şi la unele revizuiri intermediare.

Pentru obiectivizarea controlului pe ansamblul pădurii, va trebui ca acesta să fie corelat cu acțiunea de monitorizare a parametrilor de stare ai pădurii, valorificând informațiile oferite de rețeaua suprafețelor de probă incluse în sistemul general de supraveghere a calității factorilor de mediu.

Aşadar, prin control trebuie să se stabilească dacă amenajamentul anterior a fost corespunzător, dacă principiile şi măsurile preconizate prin ultimul amenajament au fost aplicate şi dacă mai sunt actuale în raport cu politica forestieră în vigoare, cu obiectivele ecologice, economice şi sociale date, cu prevederile prezentelor norme tehnice pentru amenajarea pădurilor şi ale altor norme tehnice din silvicultură în vigoare.

Se va evidenția efectul măsurilor gospodăreşti aplicate de la data elaborării ultimului   amenajament asupra productivității pădurilor, folosind  metodologii adecvate,  bazate  pe  înlăturarea  efectului  înaintării  în  vârstă  a  arboretelor.  De asemenea, se va evidenția efectul unor eventuale calamități survenite de la ultima amenajare (doborâturi şi rupturi produse de vânt şi zăpadă, poluare, fenomene de uscare, păşunat, vânat, rezinaj).

În baza constatărilor desprinse din această analiză, se vor stabili schimbările, adaptările şi perfecționările ce trebuie să se aducă în amenajament, în concordanță cu prevederile prezentelor norme tehnice. În cazuri justificate prin rezultatele bune obținute pe o perioadă îndelungată de aplicare a prevederilor cuprinse în amenajamentele anterioare, se vor putea face abateri şi completări față de normele tehnice menționate. Necesitatea unor asemenea adaptări şi decizii derivă din însuşi conceptul de control.

Controlul situației constă dintr-o analiză amănunțită a tuturor elementelor amenajamentului, începând cu organizarea teritoriului şi continuând cu obiectivele ecologice,   economice   şi  sociale,   zonarea funcțională, țelurile de gospodărire,tratamentele, posibilitatea, planurile de amenajament, precum şi cu alte aspecte ale amenajamentului expirat. Analiza se face cu luarea în considerare şi a prevederilor amenajamentelor elaborate în deceniile anterioare, pe o perioadă cât mai lungă pentru care se dispune de informațiile necesare (amenajamente vechi, rezultate ale aplicării lor, informații din “cronica ocolului”, lucrări publicate sau aflate în manuscris referitoare la pădurile respective etc.).

Analiza atentă a modului de organizare a teritoriului, a îmbunătățirilor aduse zonării funcționale, a respectării posibilității de produse principale şi secundare, precum şi a bazelor de amenajare,  va furniza  elementele  necesare  pentru  compararea  soluțiilor  adoptate  în  noul amenajament cu soluțiile  din amenajamentul expirat şi cu rezultatele obținute  prin aplicarea lor.

Amenajamentele se revizuiesc de regulă din 10 în 10 ani, iar în cazuri excepționale (calamități, depăşiri mari ale posibilității etc.) şi mai devreme.

# 10. Activităti Care Vor Fi Generate Ca Rezultat Al Implementării Planului

Activitățiile care vor fi generate ca rezultat al implementării planurilor sunt cele specifice silviculturii și exploatării forestiere, precum şi a transportului tehnologic. Activităţi rezultate prin implementarea planurilor:

- Împăduriri și îngrijirea plantaţiilor/regenerărilor naturale,

- Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor,

- Protecţia pădurilor,

- Lucrări de punere în valoare,

- Exploatarea lemnului.

Pentru aceste activități se va folosi pe cât este posibil forța de muncă locală.

# 11. Descrierea Proceselor Tehnologice Ale Activitaților/lucrărilor Generate de plan

## 11.1. Fluxul Tehnologic Al Lucrărilor De Implementat

Arboretele, pe parcursul creşterii şi dezvoltării lor de la instalare până la vârsta exploatabilităţii, îşi modifică permanent structura, ceea ce atrage după sine şi modificarea tehnicii de lucru, acţionându-se într-un fel sau altul în funcţie de stadiul de dezvoltare al arboretului cu diferite tipuri de lucrări.

De la apariţia plantulelor şi până la îmbătrânirea arborilor, în arboretele echiene (arborii au aproximativ aceeaşi vârstă) şi relativ echiene (arborii diferă între ei cu cel mult 20 ani) se disting următoarele stadii de dezvoltare: seminţiş, desiş, nuieliş, prăjiniş, păriş, codrişor-codru mijlociu, codru bătrân.

- Stadiul de seminţiş (plantaţie, lăstăriş) este stadiul pe care arboretul îl străbate de la instalare şi până la realizarea stării de masiv. El se caracterizează prin lupta individuală pe care exemplarele o dau cu factorii mediului înconjurător (vântul, insolaţia, dăunătorii etc.), fapt ce determină uscarea a numeroase exemplare.

- Stadiul de desiş se consideră de când arboretul a format starea de masiv până când începe elagajul natural. Se caracterizează prin lupta comună pe care arborii o dau cu factorii vătămători ai mediului extern. În acest stadiu, de cele mai multe ori se stabileşte compoziţia viitorului arbore.

Figură 6: Fazele de dezvoltare desiș - nuieliș

Figură 6: Fazele de dezvoltare desiș - nuieliș

- Stadiul de nuieliş-prăjiniş se consideră din momentul în care trunchiul se curăţă în mod natural de ramurile de la baza trunchiului (elagaj natural) până când creşterea în înălţime devine foarte activă, iar diametrul mediu al arboretului atinge 10 cm. Se caracterizează prin activarea creşterii arborilor în înălţime, prin producerea elagajului natural şi a procesului natural de eliminare, fenomene care au avut loc în proporţie neînsemnată în stadiul precedent.

- Stadiul de păriş începe atunci când creşterea în înălţime a devenit foarte activă şi durează până când arboretul fructifică abundent. Diametrul mediu al arboretului este cuprins între 11 şi 20 cm. Se caracterizează prin realizarea creşterii maxime în înălţime, prin producţia anuală de litieră la hectar cea mai mare şi prin energia maximă a procesului natural de eliminare. Pentru arboretele  situate  în  staţiuni  puţin  favorabile,  acesta  este  stadiul  critic.  Numărul  de  arbori eliminaţi anual la hectar este mai mic decât în celelalte stadii, dar procentul pe care îl reprezintă din numărul total al arborilor existenţi este maxim.

Figură 7: Fazele de dezvoltare prăjiniș - păriș

- Stadiul de codrişor-codru mijlociu  se consideră de când arboretul fructifică abundent, până când începe scăderea vitalităţii lui. Diametrul mediu al arborilor este cuprins între 21 şi 50 cm. Creşterea în înălţime se reduce simţitor, iar fructificaţia devine abundentă, favorizând regenerarea din sămânţă. Arboretul se luminează, cantitatea de litieră devine mai redusă. Exigenţele arborilor faţă de lumină sunt mai mari decât în celelalte stadii.

Figură 8: Fazele de dezvoltare codrișor – codru mijlociu

- Codrul bătrân este ultimul stadiu de dezvoltare a arboretului, care începe să se usuce  şi să se rărească puternic, ca urmare a scăderii vitalităţii lui. În locul vechiului arboret se instalează o generaţie nouă

Figură 9: Fazele de dezvoltare codru bătrân

a)Lucrari de ajutorare a regenerării naturale şi de împădurire

b) Lucrari de îngrijire și conducere aarboretelor

c)Lucrari de recoltare a produselor principale sau d) Lucrari de conservare

a)Lucrari de ajutorare a regenerării naturale şi de împădurire

b) Lucrari de îngrijire și conducere aarboretelor

c)Lucrari de recoltare a produselor principale sau d) Lucrari de conservare

Figură 10 – Stadiile de dezvoltare a arboretelor și categoria de lucrări aplicată

Principalele activități/lucrări ce trebuie desfășurate  pentru implementarea planului, în raport cu stadiul de dezvoltare a arboretelor, sunt următoarele:

- Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor,

- Lucrările de recoltare a produselor principale, tratamente silvice

- Lucrări de ajutorare a regenerării naturale şi de împădurire,

## 11.2. Procesele tehnologice aferente lucrarilor propuse de plan

Descrierea proceselor tehnologice aferente activitățiilor generate prin implementarea planului sunt prezentate mai jos:

- Lucrări de ingrijire şi conducere a arboretelor:

Suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire, precum și volumele ce se vor extrage sunt evidențiate pe unități amenajistice,  în Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor.

Tabel 35. Lucrări de îngrijire

| Specificări | Suprafaţa (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (mc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | DT |
| Rărituri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produse secundare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tăieri de igienă | 107.07 | 107.07 | 935 | 94 | 53 | 23 | 17 | 2 |

Pentru planul analizat sunt prevăzute în deceniul următor doar tăieri de igienă în cadrul tăierilor de îngrijire.

Tăieri de igienă: această lucrare urmăreşte asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare a arboretelor prin extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, bolnavi sau atacaţi de insecte. Identificarea, inventarierea, colectarea şi valorificarea lemnului rezultat din tăieri de igienă se execută potrivit instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport ale materialului lemnos din păduri. Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 94 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,87 m3/an/ha.

Prin executarea tăierilor de îngrijire se vor favoriza speciile principale autohtone (molid, fag, brad), realizându-se o proporţie convenabilă între ele în raport cu staţiunea. Concomitent se vor menţine în amestec şi alte specii valoroase (paltin de munte), atât pentru ameliorarea arboretelor, cât şi a solului. În plantaţiile tinere de răşinoase se vor promova în cea mai mare măsură foioasele valoroase pentru îmbunătăţirea compoziţiei şi creşterea stabilităţii arboretelor.

Ţinând seama de faptul că există arborete neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire, primele intervenţii vor avea caracter de selecţie negativă, extrăgându-se cu precădere exemplarele rău conformate, bolnave, rupte, rănite, uscate, dar şi preexistenţii care dăunează dezvoltării exemplarelor din noua generaţie. La următoarele intervenţii aspectul selecţiei pozitive va trece treptat pe primul plan.

b) Tratamente silvice

Tratamentul reprezintă modul special in care se face exploatarea si se asigură regenerarea pădurii in vederea asigurării regenerării noii păduri. Tratamentul include întreg complexul de măsuri silvotehnice prin care o pădure este condusă de la întemeiere până la exploatare și regenerare, în conformitate cu structura și țelurile fixate.

Aplicarea tratamentului se bazează pe exploatarea arboretelor sau arborilor ajunsi la varsta exploatării (stabilită confor țelului de gospodărire), urmărind metoda optimă de regenerare a pădurii in funcție de compoziția si funcțiile arboretului. Masa lemnoasă care rezultă in urma aplicării tratamentelor este incadrată in grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă denumirea de tăiere de produse principale.

Amenajamentul forestier analizat prevede următoarele tratamente:

Tăieri de conservare (pentru sup „M”)

Prin lucrări speciale de conservare se înțelege ansamblul de intervenții necesare a se aplica în arborete de vârste înaintate, exceptate definitiv sau temporar de la tăieri de produse principale, în scopul asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție. La S.U.P. M s-au prevăzut conservare, cu extrageri procentuale corelate cu vârsta și consistența arboretelor.

În acest deceniu sunt prevăzute cu lucrări de conservare 12.47ha (ua 71B, 74A), volumul preconizat a fi extras fiind de 48mc/an.

Din această categorie se pot realiza lucrări de igienă, extragerea arborilor accidentați și a celor de calitate scăzută (rău conformați sau cu defecte tehnologice evidente), crearea condițiilor de dezvoltare a semințisurilor existente sau care se vor instala în diferite puncte de intervenție, precum și a grupurilor de arbori din interiorul arboretului, afișate în diferite stadii de dezvoltare.

Lucrărilor speciale de conservare urmăresc

- ameliorarea compoziției arboretelor;

- asigurarea reînnoirii și permanenței pădurii;

- revenirea, dacă este posibil și justificat ecologic, la tipul natural de pădure și chiar de structură.

Se are în vedere promovarea și punerea treptată în valoare a nucleelor de regenerare existente, crearea de noi nuclee de regenerare în care se va urmări instalarea semințișului, îngrijirea ochiurilor sau porțiunilor de semințiș, până ce acesta ajunge la independența biologică și constituie starea de masiv.

c)Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

Cel mai important factor destabilizator și limitativ întânit în această unitate de producție este roca la suprafață. Unităţile amenajistice cu rocă la suprafaţă sunt situate pe terenuri cu înclinare mare şi sunt încadrate în S.U.P. ,,M’’, îndeplinind funcţia de protecţie a solului şi terenurilor.

Arboretele afectate de acest factor destabilizator ocupă 85.27 ha  vor fi parcurse tăieri de igienă pe 75.83 ha și tăieri de conservare pe 9.44ha.

Un alt factor destabilizator întâlnit în această unitate şi a cărui cauză sunt rupturile de vânt şi de zăpadă, este uscarea arborilor. Acest fenomen se manifestă cu intensitate slabă, vor fi parcurse în acest deceniu cu tăieri igienă pentru a nu favoriza răspândirea şi instalarea dăunătorilor de natură biotică 8.40 ha și tăieri conservare pe 3.04ha.

Doborâturile de vânt afectează arboretele de pe 70.65 ha. Arboretele afectate vor fi parcurse în deceniu în principal cu tăieri de conservare pe 3.03 ha, tăieri de igienă 67.62ha.

Restul factorilor destabilizatori şi limitativi identificaţi în această unitate precum fenomenele de alunecare, eroziune în suprafaţă şi tulpinile nesănătoase, se manifestă cu totul izolat şi pe suprafeţe prea mici pentru a ridica probleme de gospodărire. Totuşi măsurile de prevenire a acestor fenomene, sub raport amenajistic şi silvotehnic sunt cele referitoare la menţinerea şi realizarea unor arborete cu consistenţă şi stabilitate ridicată. Alături de acestea, un rol deosebit îl au lucrările de consolidare a reţelei hidrografice torenţializate şi cele de drenare a excesului de apă din zonele predispuse la alunecări de teren.

Cu ocazia lucrărilor de teren au fost identificate atacuri de insecte, dar acestea se încadrează în limitele normalului. Această activitate trebuie continuată şi pe viitor chiar dacă în prezent starea sanitară a pădurii este bună. Pentru prevenirea acţiunii factorilor dăunători este nevoie de desfăşurarea unei activităţi permanente de depistare a bolilor şi a dăunătorilor, iar prin lucrări specifice (curăţiri, rărituri, tăieri de igienă şi de regenerare), exemplarele bolnave trebuie să fie extrase cu prioritate.

În continuare, prezentăm câteva măsuri pentru asigurarea unei stări sanitare corespunzătoare a arboretelor:

- anual se vor executa lucrări de depistare şi prognoză a dăunătorilor forestieri, în funcţie de care se vor stabili lucrările de prevenire şi combatere;

- la exploatarea pădurilor este obligatorie cojirea cioatelor la pin şi molid în întregime, iar la brad şi celelalte răşinoase prin curelare. Lemnul doborât nu poate fi menţinut în pădure necojit în intervalul 1 aprilie – 1 octombrie;

- o atenţie deosebită se va acorda măsurilor ecologice menite să ocrotească şi să promoveze duşmanii naturali ai insectelor dăunătoare;

- în activitatea de protecţie a pădurilor şi a culturilor forestiere se va pune accentul pe lucrări de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor. De asemenea, se vor extinde metodele moderne de combatere biologică, folosirea cu precădere a substanţelor chimice biodegradabile selective şi mai puţin poluante.

Pentru realizarea acestor deziderate se va asigura o consistenţă convenabilă care să permită instalarea subarboretului, interzicerea păşunatului în pădure, combaterea gaiţelor şi coţofenelor, montarea de cuiburi artificiale pentru păsările folositoare, etc.

Tabel 35. Măsuri de gospodărire arborete afectate

| Natura si gradul de afectare | Supraf. afectată (ha) | Lucrări prevăzute (ha) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fără lucrare | Rărituri | Tăieri progre-sive | Tăieri succe-sive | Tăieri rase | Tăieri de igienă | Tăieri de conser -vare | Impăd. Compl. |
| Doborâturi izolate (V1) | 62.25 | - | - | - | - | - | 59.22 | 3.03 | - |
| Doborâturi izolate (V2) | 8.40 | - | - | - | - | - | 8.40 | - | - |
| Uscare slabă (U1) | 11.43 | - | - | - | - | - | 8.40 | 3.03 | - |
| Rocă la suprafaţă R1 | 47.28 | - | - | - | - | - | 47.28 | - | - |
| Rocă la suprafaţă R2 | 11.25 | - | - | - | - | - | 1.81 | 9.44 | - |
| Rocă la suprafaţă R3 | 26.74 | - | - | - | - | - | 26.74 | - | - |
| TOTAL | 99.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

Protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt şi zăpadă se realizează printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenţei individuale a arboretelor periclitate, cât şi asigurarea unei stabilităţi cât mai mari a întregului fond forestier.

În cadrul fondului forestier studiat nu au fost observate astfel de fenomene cu ocazia desfăşurării lucrărilor de teren, doar doborâturi izolate pe  62.25ha.

Pentru menţinerea echilibrului ecologic al arboretelor trebuie luate o serie de măsuri începând de la crearea arboretelor şi continuând cu lucrările de îngrijire şi aplicarea tratamentelor. Măsurile legate de crearea arboretelor constă în: alegerea speciilor folosite la împăduriri, amestecul şi desimea culturilor. Se recomandă introducerea in compoziţiile de împădurire a speciilor de amestec (larice, scoruş de munte, paltin de munte).

Legat de desimea culturilor, cercetările în acest domeniu au aratăt că exemplarele cu o coroană mai dezvoltată sunt mai rezistente, deci scheme mai largi ar fi mai convenabile.

De asemenea s-a constatat că exemplarele rezultate din regenerare naturală sunt mult mai rezistente comparativ cu cele introduse pe cale artificială.

Se mai menţionează faptul ca realizarea unei margini de masiv nepenetrabile la vânt diminuează efectul dăunător al vântului. Realizarea acesteia presupune crearea unor arbori cu o coroană dezvoltată până la sol pe o înălţime de 15-30m. Întărirea marginii masivului se va face în acele puncte unde vântul are mai mare forţă de penetraţie. Aceste puncte se vor alege în urma unor observaţii mai îndelungate în  teren.

În ceea ce priveşte tratamentele sunt de preferat cele mai intensive, bazate pe regenerare naturală.

Mărirea rezistenţei arboretelor la acţiunea vântului este o problemă de durată care urmează a fi rezolvată în timp pe măsura aplicării complexului de măsuri şi dezvoltării arboretelor actuale şi viitoare.

Toate aceste măsuri nu pot decât să diminueze pagubele produse de acţiunea vântului deoarece acestea nu pot fi înlăturate în totalitate întrucât în condiţiile naturale existente, furtunile de mare intensitate pot produce pagube în continuare.

Protecția împotriva incendiilor

Pădurea, in decursul dezvoltarii sale, in afara de unii factori biotici (insecte, ciuperci, vânat etc.) sau abiotici (ingheturi, arsita, vânturi puternice, etc) mai poate fi vătămată si de actiunea dăunătoare a focului. Incendiile de pădure pot distruge litiera, pădurea vie, semințișul. arboretul și arbori în picioare, producând pagube atât prin deprecierea materialului lemnos cât și prin perturbări mari aduse regenerării si dezvoltării pădurii.

În zona incendiilor scade efectul de producție al pădurii, se reduce rolul igienic și estetic al ei, se distruge microflora și microfauna solului ,etc.

Arborii vatamati sunt usor atacati de insecte și ciuperci desfășurându-se astfel opera distructivă a focului, dacă acesta n-a mistuit complet pădurea.

Pentru prevenirea incendiilor de pădure se recomandă următoarele:

- Executarea operațiunilor de igienă și igienizare prin extragerea arborilor uscați și a uscăturilor din padure;

- Amenajarea locurilor speciale pentru fumat;

- Curățirea parchetelor exploatate;

- Pastrarea unei rețele de linii parcelare deschise (cum sunt cele de la fostele paduri bisericesti).

În cazul apariției vreunui incendiu se vor lua măsuri de izolare si se va asigura deplasarea rapida a echipelor de interventie la locul respectiv.

La izbucnirea incendiului, pădurarul sau orice persoana din corpul silvic ce se afla in apropiere are obligatia de a lua masurile necesare localizarii si stingerii acestuia si sa anunte ocolul silvic care administreaza acest fond forestier.

Personalul ocolului silvic trebuie să ducă o acțiune permanentă, organizată, de lămurire a populatiei, privind regulile de prevenire si stingere a incendiilor.

Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor

Pentru protecția fondului forestier împotriva dăunatorilor și bolilor se vor intreprinde acțiuni cu caracter informațional prin:

-depistarea pe teren a focarelor de dăunatori si a agentilor patogeni, efectuând observatii atente cu prilejul deplasarilor in teren si intocmirea la timp a rapoartelor de semnalare a ivirii daunatorilor;

-analiza datelor existente in arhiva tehnica si in evidentele curente ale ocolului silvic care administreaza acest fond forestier;

-documentari in literatura de specialitate referitoare la protectia padurilor din zona.

Pâna in prezent au produs atacuri sporadice: Hylobius abietis, Lymantria monacha, Ips typographus, etc.precum si unele boli provocate de ciuperci xilofage din genul Fomes, Armillariella etc.

Pentru asigurarea unei stari fitosanitare bune se recomandă următoarele masuri preventive:

-aplicarea masurilor de carantina în transferul puietilor;

-curățirea parchetelor de resturi de exploatare si cojirea cioatelor de rasinoase;

-respectarea marimii parchetelor si a termenelor de alaturare a lor care nu trebuie sa fie mai mic de 3-5 ani;

-executarea corectă a întregului sistem de lucrări de îngrijire

- ocrotirea dușmanilor naturali ai dăunatorilor pădurii, etc..

În cazul producerii unor atacuri puternice se vor lua masuri de combatere, dându-se prioritate combaterii biologice si integrate, bazate pe imbinarea masurilor silviculturale si ecologice cu cele specifice protectiei padurilor.

În continuare se vor face atente depistari cu curse feromonale la Ipidae sp. si Lymantria monacha, pentru a se lua masuri eficiente de combatere atunci când acesti daunatori ar depasi limitele capacitatii de suport a ecosistemelor respective.

Se va acorda o atenție deosebită protectiei puietilor impotriva roaderilor de catre vânat, ce pot fi preintâmpinate printr-o judicioasa executie a lucrarilor de ingrijire, prin dirijarea amestecurilor de rasinoase si foioase, dar in primul rând prin mentinerea efectivelor de vânat in limite normale in raport cu capacitatea de suport a biotopului.

Urmările vătămărilor provocate de cervide în pădure sunt diferite, după cum se refera la culturi, respectiv plantatii regenerari naturale sau la arborete. In cazul plantatiilor si regenerarilor naturale, ele ar consta din:

-diminuarea cresterilor in inaltime a puietilor;

-diminuarea procentului de reusita care duce la cresterea volumului completarilor;

-masuri specifice de ingrijire;

-intensificarea regenerarilor artificiale, in locul celor naturale si crearea

monoculturilor de molid;

-prelungirea stadiului de tinerete a arboretelor.

În prezent efectivele de cervide sunt subnormale, dar in trecut au fost foarte mari si este necesar sa se urmareasca foarte atent efectivele deoarece in conditiile cresterii efectivelor peste normal, se produce eliminarea unor elemente stabilizatoare si de structura a arboretelor, in principal a unor specii valoroase din punct de vedere ecologic si biologic, ca: bradul, paltinul de munte, fagul.

Bradul a pierdut in ultimele patru decenii o bună parte din arealul sau dispărând în unele locuri aproape complet. Fără masuri deosebite de protejare și paltinul de munte poate fi considerat aici ca o specie pierdută din aceasta zona.

Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală

Fenomenul de uscare anormală a fost depistat într-un numar de 3 arborete pe o suprafață de 11.43ha. Gradul de manifestare al fenomenului de uscare este slab- mediu la toate arboretele. În aceste arborete au fost propuse  tăieri de conservare pe o suprafață de 3.03ha, tăieri de igienă pe o suprafata de 8.40ha.

Protecția împotriva altor factori care pot prejudicia fondul forestier

Condițiile de relief, climă și substrat geologic favorizează procesele de eroziune și torențialitate din zonă.

În procesul de exploatare asupra arborilor și semințișurilor se produc daune importante care influențează negativ stabilitatea arboretelor. Pentru diminuarea acestor daune sunt necesare o serie de măsuri cum ar fi:

- stabilirea de trasee de colectare și amenajarea lor corespunzătoare;

- întreruperea colectării lemnului de la cioată în zilele cu sol umed și în timpul ploilor prelungite;

- protejarea arborilor situați de-a lungul traseelor de colectare prin lonjeroane sau crăci vrac.

# 12. Caracteristicile Planului Ce Pot Genera Impact Cumulativ Cu Planurile Existente Și Care Pot Afecta Aria NaturalĂ ProtejatĂ De Interes Comunitar

12.1. Relația Amenajamentului silvic cu alte Planuri și Programe din zonă

Tabel 36 Limite și vecinătăți UP III Raciu

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Hotare | Denumirea |
| NORD | Gol alpin muntele Raciu | artificială | - | Liziera fond forestier |
| SUD | Fond forestier propritate stat O.S. Pucioasa | naturală | Valea Raciu | Parau |
| EST | Pădure particulară | artificială | - | Semne convenționale |
| VEST | Pădure particulară | artificială | - | Semne convenționale |

În zona propusă pentru implementarea planului reprezentat de ”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a SC Wildland SRL, sunt propuse spre avizare sau sunt avizate mai multe planuri similare – respectiv Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Pucioasa , UP III Raciu și Amenajamente ale fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice..

Activitățile prevăzute pentru aceste suprafețe pot genera doar în mod excepțional impact cumulat potențial negativ cum sunt următoarele situații: înlăturarea efectelor unor calamități naturale  și acțiuni de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor. Impactul negativ generat de aceste lucrări este direct proporțional cu suprafețele propuse și invers proporțional cu gradul de antropizare al acestor ecosisteme forestiere. Aceste activități se desfășoară numai cu avizul administraţiei ariei naturale protejate.

Având în vedere că amenajamentele propuse nu contravin Codului silvic, au ca principii exploatarea durabilă a fondului forestier, activitatea îndelungată de gospodărire a codrului în zonă și compoziția - țel corespunzătoare tipului natural de habitat, implementarea planurilor nu intră în contradicție cu propunerea ”Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCO0013 Bucegi”.

Lucrările propuse prin amenajamentele silvice generează impact local asupra speciilor de plante, nevertebrate, pești, amfibieni și reptile determinat în principal de tăierile rase, depozitarea resturilor de exploatare în declivități naturale ale terenului sau în zonele umede, traversarea cursurilor de apă de utilajele și mijlocele de transport, bararea cursurilor de apă cu bușteni sau rumeguș. Impactul generat de lucrările silvice asupra categoriilor taxonomice menționate anterior rezultă din însumarea manifestărilor locale a efectelor potențial negative ale acestor acțiuni. Lucrările silvice efectuate în diferite amenajamente, chiar dacă parcelele sunt învecinate, nu se cumulează în sensul amplificării efectelor asupra speciilor de plante, nevetrebate, pești, amfibieni și reptile.

Până la data declarării ariilor naturale protejate suprafețele propuse prin amenajamentele analizate au fost supuse acțiunilor silviculturale. Habitatele forestiere existente și menționate în formularele standard sunt rezultatul acestor practici de gospodărire a fondului forestier.

Amenajamentele  silvice se bazează pe cinci principii majore:

- continuitatea funcţiilor pădurilor;

- exercitarea optimă şi durabilă a producţiei multiple şi funcţiilor de protecţie a pădurilor;

- folosirea optimă şi durabila a pădurilor;

- principiul esteticii;

- conservarea biodiversităţii.

”În ceea ce privește modul actual de planificare și aplicare a managementului pădurilor, în majoritatea cazurilor, habitatele forestiere sunt incluse în fondul forestier național, administrarea acestora fiind supusă regimului silvic și deci reglementată prin legislația națională. Ca urmare, gospodărirea pădurilor se face prin amenajamente silvice, elaborate după norme unitare la nivel național (indiferent de natura proprietății și de forma de administrare) și aprobate de autoritatea națională care răspunde de silvicultură. Aceste planuri au la bază obiective de interes național (gospodărirea durabilă și pentru funcții multiple) și nu urmăresc strict scopurile proprietarului care, în anumite cazuri, ar putea urmări maximizarea profitului, obținerea de venituri pe termen scurt și nu continuitatea funcțiilor sau mai ales conservarea biodiversității. Se poate deci afirma că, mai ales când este vorba de conservarea habitatului forestier în sine (și nu a unor specii – altele decât cele edificatoare – cu cerințe speciale de conservare), modul actual de gospodărire al pădurilor, conform instrucțiunilor în vigoare, nu trebuie modificat foarte mult pentru a corespunde cerințelor de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar).” (Golob 2005).

Compoziția-țel de regenerare a celor trei amenajamente analizate  s-a stabilit în concordanță cu cea corespunzătoare tipului natural fundamental: specii autohtone valoroase (molid, brad, fag) la care se adaugă specii valoroase de amestec (paltin de munte, larice), păstrându-se în compoziția arboretelor situate în zonele cu înmlăștinare, speciile iubitoare de apă: anin alb, frasin.

Compoziția-țel corespunde compoziției habitatelor forestiere care definește starea de conservare favorabilă a habitatelor.

Rețeaua Ecologică Natura 2000 din care face parte ROSCI0013 Bucegi propune conservarea speciilor și habitatelor printr-un management activ și durabil în concordanță cu realitățile sociale, economice și culturale ale fiecărei regiuni. În acest scop, articolul 6 din Directiva Habitate (92/43/CEE)  prevede obligații cu privire la gospodărirea siturilor Natura 2000. În acest articol se precizează necesitatea elaborării unor măsuri de conservare adecvate habitatelor incluse în siturile Natura 2000. De asemenea,  este prevăzută și stabilirea unor măsuri de evitare a degradării habitatelor sau distrugerii speciilor. În acest sens chiar și în zonele propuse pentru protecție integrală  unde se urmărește evoluția naturală a ecosistemelor forestiere și având în vedere faptul că structura actuală a arboretelor este rezultatul gospodăririi codrului,  pot să apară succesiuni ale vegetație sau modificări care  să determine schimbarea condițiilor tipice ale habitatului cu impact negativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, ajungându-se astfel la o situație conflictuală cu scopul  Rețelei ecologice Natura 2000.

# Informații  Privind  Ariile  Protejate  Afectate  De Implementarea  Amenajamentului  Silvic

Suprafaţa unităţii de producţie III Raciu se suprapune integral cu Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  și Parcul Natural Bucegi,  suprafață încadrată prin amenajamentul actual în categoria 1. 6H  (Arboretele incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale) și 5Q .

Suprafaţa unităţii de producţie III Raciu se suprapune integral cu Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  și Parcul Natural Bucegi,  suprafață încadrată prin amenajamentul actual în categoria 1. 6H  (Arboretele incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale) și 5Q .

## A.1. Situl De Importanță Comunitară ROSCI 0013 Bucegi

### Suprafaţa ariei protejate

Situl  de  interes  comunitar  ROSCI  0013  Bucegi  cu  suprafata  totală  de  38786,70  ha, aparţine regiunii biogeografice alpină, fiind situat în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, regiunile administrative RO033 – Dâmboviţa (43%), RO036 Prahova (34%) şi RO072 Braşov (23%). Longitudine 25.511111; Latitudine 45.381111.

### 1.2. Regiunea biogeografică

Aria protejată menționată este situată în regiunea biogeografică alpină.

### Tipuri de habitate în Situl De Importanță Comunitară - ROSCI 0013 Bucegi

Situl de importanță comunitară ROSCI0013 Bucegi a fost declarat în vederea conservării următoarelor  habitate de interes comunitar:

Tabel 37 Tipuri de habitate ROSCI0013 Bucegi

| Cod - Denumire | Pondere | Reprezen- tativitate | Suprafaţă relativă | Stare de conservare | Evaluare globală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4060-Tufărişuri alpine şi boreale | 5.00 | B | B | B | B |
| 4070-TufărişuricuPinusMugoşi Rhododendronmyrtifolium* | 5.00 | A | A | A | A |
| 6110-ComunităţirupicolecalcifilesaupajiştibazifitedinAlysso-Sedionalbii* | 0.02 | A | B | A | A |
| 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine | 0.10 | B | B | B | B |
| 6230-Pajiştimontanede Nardusbogateînspeciipesubstraturisilicioase* | 0.01 | B | C | B | B |
| 6430 - Comunităţi de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin | 1.00 | B | C | B | B |
| 6520 - Faneţe montane | 10.00 | B | B | B | B |
| 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis | 5.00 | C | C | A | B |
| 91V0 - Păduri dacice de fag | 22.40 | A | C | A | A |
| 9410-PăduriacidofiledePiceaabiesdinregiuneamontană | 6.60 | A | C | A | A |
| 9420-PădurideLarixdeciduaşi/sau Pinus cembra din regiunea montană | 2.60 | A | A | A | A |
| 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane | 3.00 | B | C | B | B |
| 91E0 - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior * | 0.50 | B | C | B | B |
| 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 11.00 | B | C | B | B |
| 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie si turbării oscilante | 0.10 | B | C | B | B |
| 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salixeleagnos de-a lungul râurilor montane | 1.00 | B | C | B | B |
| 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | 2.00 | A | C | B | B |
| 9180-PăduridinTilio-Acerionpeversanţiabrupţi,grohotişurişiravene* | 1.7 | A | B | A | B |
| 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix | 0.10 | B | A | B | B |
| 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane | 0.10 | D |  |  |  |
| 8210-Versanţistăncoşicuvegetaţiechasmofiticăperocicalcaroase | 0.01 | C | C | B | B |
| 8160-Grohotişurimedio-europenecalcaroasealeetajelorcolinarsimontan* | 0.01 | B | B | B | B |
| 8110 - Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin | 0.10 | B | C | B | B |
| 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până încelalpin | 0,10 | A | B | A | B |

Reprezentivitate: A – excelentă, B – bună, C – semnificativă, D – nesemnificativă. Suprafaţa  relativă:  A  –  100  ≥  p  >  15%,  B  –  15  ≥  p  >  2%,  C  –  2  ≥  p  >  0%.  Starea  de conservare: A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusăEvaluarea globală: A – valoare excelentă, B – valoare bună, C – valoare considerabilă.

### Speciile existente în sit care pot fi afectate doar prin implementarea necorespunzătoare a planului

Tabelul 38: Specii de mamifere identificate în situl ROSCI0013 Bucegi

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1354 | Ursus arctos | C |  |  |  | C | B | C | B |
| 1361 | Lynx lynx | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 1308 | Barbastella barbastellus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1352 | Canis lupus | P |  |  |  | C | B | C | B |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | P |  |  |  | C | B | C | B |

Populaţie:  C  –  specie  comună,  R  -  specie  rară,  V  -  foarte  rară,  P  -  specia  este prezentă. Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă. Evaluare  (izolare):  A  -  (aproape)  izolată,  B  -  populaţie  neizolată,  dar  la  limita  ariei  de distribuţie, C - populaţie neizolată cu o arie de răspeciiândire extinsă. Evaluare (globală):  A - excelentă, B - bună, C – considerabilă.

#### Tabelul 39: Specii de amfibieni şi reptile identificate în situl ROSCI0013 Bucegi

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1193 | Bombina variegata | RC |  |  |  | C | B | C | B |
| 2001 | Triturus montandoni | R |  |  |  | C | B | C | B |

Populaţie:  C  –  specie  comună,  R  -  specie  rară,  V  -  foarte  rară,  P  -  specia  este prezentă. Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă. Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă. Evaluare  (izolare):  A  -  (aproape)  izolată,  B  -  populaţie  neizolată,  dar  la  limita  ariei  de distribuţie, C - populaţie neizolată cu o arie de răspeciiândire extinsă. Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă.

#### Tabelul 44: Specii de peşti identificate în situl ROSCI0013 Bucegi

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 1163 | Cottus gobio | P |  |  |  | C | B | C | B |

#### Populaţie: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă. Evaluare  (populaţie):  A  -  100  ≥  p  >  15%,  B  -  15  ≥  p  >  2%,  C  -  2  ≥  p  >  0%,  D  –  nesemnificativă. Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă. Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă.

Tabelul 40: Specii de plante identificate în situl ROSCI0013 Bucegi

| Cod | Nume | Populaţie | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Populaţie | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
| 4070 | Campanula serrata | C | B | C | B | B |
| 4116 | Tozzia carpathica | R | B | C | B | B |
| 1758 | Ligularia sibirica | R | B | C | B | B |
| 2113 | Draba dorneri | V | A | A | B | B |
| 1386 | Buxbaumia viridis | V | A | C | A | A |
| 1381 | Dicranum viride | V | B | C | B | B |
| 1389 | Meesia longiseta | V | A | C | B | B |
| 4097 | Iris aphylla sspecii. hungarica | R | C | C | B | B |

Tabelul 41: Specii de nevertebate identificate în situl ROSCI0013 Bucegi

| Cod | Nume | Populaţie |  |  |  | Evaluarea sitului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |  |  | Populaţie | Conservare | Izolare | Evaluare globală |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |  |  |  |  |
| 4057 | Chilostomabanaticum | Rc |  |  |  | B | B | A | B |
| 1086 | Cucujuscinnaberinus | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 1083 | Lucanus cervus | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 1087 | Rosalia alpina | R |  |  |  | C | B | C | B |
| 4030 | Colias myrmidone | C |  |  |  | B | B | C | B |
| 1065 | Euphydryas aurinia | P |  |  |  | B | B | C | B |
| 4039 | Nymphalisvaualbum | P? |  |  |  |  |  |  |  |
| 1015 | Vertigo genesii | P? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4048 | Isophya costata | P |  |  |  | B | B | A | B |
| 4052 | Odontopodisma rubripes | P |  |  |  | C | B | A | B |
| 4054 | Pholidoptera transsylvanica | P |  |  |  | C | B | A | B |
| 4046 | Cordulegaster heros | R |  |  |  | B | B | A | B |

Populaţie: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă. Evaluare (populaţie):  A  -  100  ≥  p  >  15%,  B  -  15  ≥  p  >  2%,  C  -  2  ≥  p  >  0%,  D  –  nesemnificativă.  Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă. Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie  neizolată,  dar  la  limita  ariei  de  distribuţie,  C  -  populaţie  neizolată  cu  o  arie  de  răspeciiândire extinsă. Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă.

# Descrierea sitului

Caracteristici generale ale sitului

| Clase de habitat | pondere (%) |
| --- | --- |
| N08 - Lande, tufărişuri, maquis şi garigue, phrygana | 5.00 |
| N09 - Pajişti uscate, stepe | 18,00 |
| N16 - Păduri caducifoliate | 6.00 |
| N17 - Păduri de conifere | 33.00 |
| N19 - Păduri MIXTE | 36.00 |
| N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziţie) | 2.00 |
| TOTAL SUPRAFATA HABITAT | 100 |

Din punct de vedere geologic cuprinde două entităţi structurale majore: pânza getică a    Carpaţilor Meridionali spre vest si zona flişului Carpaţilor Orientali la est. Zona de contact a celor două structuri este ascunsă sub aria de dezvoltare a conglomeratelor de Bucegi medii şi  superioare.Pe  conglomerat,  datorită  eroziunii  diferenţiate,  au  luat  naştere  forme  bizare, cum  ar  fi  Babele  şi  Sfinxul,  pentru  ca  la  capetele  de  strat  să  existe  numeroase  brâne.În masivul Bucegi sunt cunoscute până în prezent 34 de peşteri în bazinul Prahova şi bazinul Ialomiţei  superioare,  dintre  care  două  sunt  remarcabile:  Peştera  Ialomiţei  şi  Peştera  Rătei. Relieful divers, structura geologică şi altitudinea de peste 2500 m au permis instalarea unei flore  bogate și  variate,  cuprinzând  toate  grupele  mari  de  plante:  3037  specii,  de  la  alge  la cormofite.Din   punctul   de   vedere   al   vegetaţiei   sunt   semnalate   78   de   asociaţii   cu   25 subasociaţii, dintre care menţionăm: Poa alpinae-Alyssetum repentis, Oxytropido carpaticae- Elynetum festucetosum bucegensis.Fauna este diversificată în 3500 specii de animale. Parcul Natural Bucegi este localizat in regiunea biogeografica alpina, ecoregiunea Carpatilor Meridionali,domeniul deluros-muntos in care se manifesta zonalitatea altitudinala a vegetatiei astfel:etajul nemoral al padurilor de foioase, etajul boreal al padurilor de molid, etajul subalpin al raristilor de arbori si tufarisurilor, etajul alpin al tufarisurilor pitice si al pajistilor scunde.

Exista 78 de asociatii de plante cormofite, cu 25 de subasociatii si numeroase faciesuri. S-a evidentiat existenta unui centru genetic. Aici se intalnesc 17 tipuri de habitate vizate de Directiva Habitate dintre care 6 sunt prioritare. Exista 29 specii de pasari listate in Anexa I a DP si 10 specii de mamifere, 4 specii amfibieni/reptile, 2 specii de pesti,10 specii nevertebrate listate in Anexa II la DH.

Abrupturile de mari dimensiuni, stancoase si salbatice, pastreaza particularitatile mediului natural slab sau aproape deloc modificat antropic.Etajele de vegetatie si animalele isi pastreaza limitele arealelor lor naturale si tot aici s-au pastrat arbori batrani, bradete pure, iar fasia de zada se mentine facand trecerea spre pajistile subalpine. Se releva importanta paleontologica si arheologica a pesterilor din Valea Tatarului caracterizate prin cantitatea mare de resturi de Ursus speciielaeus si instrumente de tip musterian si paleolitic superior. Reprezinta cea mai inalta statiune paleolitica din tara noastra (1548 m).

Parcul  Natural  Bucegi  figurează  în  Legea  nr.  5/2000  cu  o  suprafață de  32.662  ha, fiind  situat  pe  teritoriul  judeţelor Dâmbovița,  Prahova și Braşov.  Suprafaţa  Parcului  Natural Bucegi-sectorul dâmboviţean,conform noilor amenajamente, este de 16.387 ha. În perimetrul parcului,  pe  teritoriul  judeţului  Dâmboviţa  sunt  situate  nouă  rezervaţii  naturale  de  interes naţional,  declarate  prin  Legea  5/2000, și anume:  Peştera–Cocora,  Poiana  Crucii,  Valea Horoabei, Orzea - Zănoaga, Zănoaga – Lucăcilă, Cheile Tătarului, Turbăria Lăptici, Peştera Rătei şi Plaiul Hoţilor pe teritoriul jud.Prahova.

Calitate si importanţă. Se caracterizeaza prin ecosisteme valoroase montane si forme carstice deosebite. Valea Mălăieştilor a apărut ca urmare a sculptării de către vechii gheţari montani a unor circuri si văi glaciare. Relieful carstic este reprezentat prin numeroase peşteri, chei, doline si lapiezuri. Pe conglomerat, datorita eroziunii diferenţiate, au luat naştere forme bizare cum ar fi Sfinxul si Babele, pentru ca la capetele de strat să existe numeroase brâne. PN Bucegi conservă o diversitate biologica deosebita: cca 3037 specii de plante, de la alge la cormofite si cca 3500 specii de animale (dintre care 1300 specii de insecte, peste 100 specii de melci , 45 specii de mamifere , 129 specii de pasari, etc).

Apar habitate de limita superioara a pădurilor cum ar fi: jnepenişuri, petice de smirdar, asociatii floristice specifice golului alpin. În Bucegi apar pe langă specii endemice şi protejate şi specii relicte glaciare cum sunt: Carex chordorrhiza, Salix bicolor, Draba fladnitzensis, Thalictrum alpinum, Saxifraga cernua, Ligularia sibirica. În perimetrul parcului, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa  sunt situate nouă  rezervaţii naturale  de interes naţional, declarate  prin Legea 5/2000, şi anume: Peştera–Cocora, Poiana Crucii, Valea Horoabei, Orzea - Zănoaga, Zănoaga – Lucăcilă, Cheile Tătarului, Turbăria Lăptici, Peştera Rătei şi Plaiul Hoţilor.

Se remarcă la limita superioară a pădurilor covorul de jneapăn, peticele de smârdar din căldările  glaciare,  asociaţiile  floristice  specifice  golului  alpin.Elementul  endemic  carpatic reprezintă 5,6% din flora Bucegilor. În masivul Bucegi sunt cunoscute 3037 specii vegetale, cuprinzand toate grupele mari, de la alge până la plantele cormofite inclusiv. Elementul endemic  carpatic  reprezinta  5,6%  din  flora  Bucegilor,  fiind  reprezentat  prin  62  unităţi sistematice. Speciile vegetale endemice numai pentru Muntii Bucegi sunt in numar de 5. Speciile carpato-balcanice (raspândite numai in Carpaţii româneşti şi Balcani) sunt in număr de 58 (5% din floră).Relictele glaciare sunt cantonate în general pe Valea Ialomiţei, în locuri turboase şi sunt reprezentate prin 10 specii.Se remarcă bogăţia cenotaxonilor, mulţi dintre acestia fiind proprii pentru teritoriul Bucegilor.Întreaga vegetaţie din zona alpina înglobeaza un număr mare de relicte glaciare precum si specii endemice care dau acestor fitocenoze o notă aparte şi care au determinat descrierea a numerosi cenotaxoni noi pentru stiinţă.

Fauna terestră a peşterilor nu include elemente troglobionte dar fauna acvatică a fost putin  studiată,  numai  în  Peştera  Ialomiţei  a  fost  găsita  o  subspecie  probabil  endemică  de amfipod,Niphargus carpathicus. În acest masiv sunt cunoscute până în prezent aproximativ 3500 specii de animale, de la rotiferi până la mamifere. Insectele cuprind 1300 specii, dintre care  foarte  multe  sunt  endemice  pentru  Carpaţi  si  au  fost  semnalate  şi  în  Bucegi.  Clasa păsărilor este reprezentată prin 129 specii, dintre care 50 cuibăresc în aceasta zonă. Din punct de vedere biogeografic se întâlnesc specii strict europene, alte specii sunt rare, relicte glaciare sau ocrotite, cu importantă ecologică.

Remarcabil este şi numarul mare de specii noi pentru ştiinţă descoperite în acastă zonă. În cuprinsul Masivului Bucegi sunt semnalati 375 de taxoni algali ce apartin la 8 filumuri: Cyanophyta(138 taxoni), Chlorophyta (78 taxoni), Xanthophyta (49 taxoni), Bacillariophyta (81 taxoni), Chrysophyta (6 taxoni), Flagellata (1 taxon), Euglenophyta (2 taxoni), Pyrophyta

(2 taxoni).

Algele  au  fost  gasite  in  mai  multe  biotopuri:  ape,  roci,  soluri,  peşteri.  Dintre  aceştia Sinaiella  terricola  Gruia  şi  Oxicoccus  irregularis  Gruia,  precum  şi  formele  morfologice Hydrurus  vaucherii  C.Ag.  morpha  amorpha  Gruia  şi  Hydrurus  vaucherii  C.Ag.  morpha caulinara Gruia sunt unitati sistematice noi pentru stiinţă, semnalate în decursul mai multor ani de către cercetatorul Lucian Gruia (1962-1979). În privinţa florei lichenologice sunt identificati 141 de taxoni corticoli, 35 muscicoli, 48 lignicoli, 183 saxicoli, 78 tericoli. Dintre aceştia, 4 specii şi o varietate sunt endemice pentru M-tii Bucegi (Verrucaria bucegiensis, Po

Vulnerabilitate. Rezervatia poate fi vulnerabile la :

-practicarea turismului necontrolat (drumeţii care ies din potecile marcate);

-aruncarea gunoaielor întâmplătoare de turişti;

-păşunat intensiv în unele locuri;

-managementul forestier;

-exploatări forestiere pe suprafeţe restrânse;

-colectarea şi incendierea jepilor, plante rare;

-braconaj.

Desemnarea sitului (vezi observaţiile privind datele cantitative de mai jos). Atât PN Bucegi cât şi aria protejata Abruptul Bucşoiu, Mălăieşti, Gaura au fost declarate prin L5/2000 cu o suprafaţă de 32663 ha, respectiv 1634,00 ha. Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de  amenajare  a  teritoriului  naţional  -  Secţiunea  a  III-a  -  zone  protejate.  1.  Parcul  Natural Bucegi ocupă în Prahova 8322 ha din care rezervatiile declarate prin Legea 5/2000 sunt: 1.a. Abruptul  Prahovean  3  478  ha;  1.b.  Locul  fosilifer  Plaiul  Hotilor  6  ha;  1.c.  Munţii  Colţii  lui Barbeş 1 513 ha.

Tip de proprietate. Partea din teritoriul PN Bucegi aflată în judeţul Brasov, este in cea mai mare proporţie în proprietate particulară (fondul forestier este in proporţie de cca 90% în proprietate  particulară,  iar  zona  de  păşuni,  fâneţe,  sunt  de  asemenea  în  proprietatea Primariilor,  Composesoratelor,  etc).  C.L.Buşteni  deţine  1247  ha  păşune,  C.L.Sinaia  deţine 572 ha păşune şi 2,64 ha pădure, SC PLANING GROUP SRL Sinaia deţine 1,4 ha pădure, Vasiliu Bolnavu (persoană fizică-moştenitor, Sinaia) deţine 18 ha pădure (date valabile la 06.07.2005).

A.2. PARCUL NATURAL BUCEGI

Frumuseţea  uimitoare,  inegalabilă  a  peisajului  din  Parcul  Natural  Bucegi  este  un rezultat al îmbinării armonioase a diversităţii geomorfologice, floristice, faunistice şi hidrologice. După 1990 condiţiile economice au determinat o schimbare de atitudine a deţinătorilor/utilizatorilor  de  terenuri  si  anume  ecosisteme  aflate  în  regim  natural și  semi- natural de funcţionare, presiunea asupra resurselor naturale crescând semnificativ. În condiţiile economice actuale şi ca urmare a acţiunilor de promovare a turismului este foarte probabil ca presiunile datorate activităţii turistice să crească, periclitând una din caracteristicile   de   bază   ale   Parcului,   respectiv   aspectul   natural,   sălbatic,   precum   şi diversitatea  specifică,  genetică  şi  ecosistemică.  Vecinătatea  staţiunilor  balneo-climaterice, apropierea de zone puternic populate, Bucureşti cu o populatie de peste 2 milioane de locuitori, Ploiești, Braşov, Târgovişte, facilităţile create pentru pătrunderea în Parc, drumurile amenajate, hotelurile și cabanele alpine au atras un număr foarte mare de turişti, apreciat ca cel mai mare din Carpaţii Româneşti, supunând ecosistemele la puternice presiuni cu mult peste  nivelul  optim  al  capacităţii  lor  de  suport.  Formarea  conştiinţei  publice în  aşa  măsură încât să devină baza unui răspuns eficient în problemele mediului necesită o muncă susţinută  continuă  care  alături  de  antrenarea  unor  cunoscători  ai  problemelor  şi  mijloace materiale considerabile mai necesită existenţa unui cadru organizat, a unor reguli determinate,  doar  astfel  activitatea  putându-se  desfaşura  în  condiţii  optime  şi  cu  rezultate maxime.

Scopul declarat al Parcului Natural Bucegi este acela de a proteja şi conserva

ansamblurile peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi culturală, deseori de o mare diversitate biologică cu menţinerea capitalui natural la un nivel optim de funcţionare, cât mai apropiat posibil de regimul iniţial de funcţionare.

Zona munţilor Bucegi despre  care există referiri  înca din secolul  XV, a fost propusă pentru protejare în anul 1936, datorită peisajelor inegalabile şi a diversităţii speciilor de plante şi animale specifice acestui masiv. Cu toate acestea s-a reluat această propunere abia în 1990, când s-a concretizat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător nr. 7/1990 privind infiintarea parcurilor nationale, fiind oficializat alături de alte arii protejate ale României, prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a –zone protejate, limitele acestuia fiind stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora. Parcul Natural Bucegi se întinde pe o suprafaţă de 32496.8 ha, pe raza a trei judeţe: Dâmboviţa, Prahova şi Braşov, având mai mult de 60% din teritoriu acoperit cu păduri. Rezervaţiile Naturale nominalizate în Legea nr. 5/2000 ocupă 8.216 ha, din care pe teritoriul administrativ al jud. Prahova 4.997 ha, jud. Damboviţa 1.575 ha şi jud. Braşov 1.644 ha adică aproximativ 25% din suprafaţa Parcului. Zona de protecţie integrală şi zona de protecţie strictă, conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale din punct de vedere al  necesităţii  de  conservare  a  diversităţii  biologice  are  o  suprafaţă  totală  de  11384.09  ha reprezentând aproximativ 35% din suprafaţa Parcului.Conform prevederilor legale în vigoare privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  şi  faunei sălbatice, art. 5 şi anexa nr. 1, Parcul Natural Bucegi are ca scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori  cu  o  mare  diversitate  biologică,  promovând  păstrarea  folosinţelor  tradiţionale  ale terenurilor,  încurajarea  şi  consolidarea  activităţilor,  practicilor  şi  culturii  tradiţionale   ale populaţiei locale într-un mod durabil.De asemenea, Parcul oferă publicului posibilităţi de recreere  şi  turism  şi  încurajează  activităţile  ştiinţifice  şi  educaţionale.  Parcurile  naturale corespund categoriei V IUCN – “peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere”.

În   perimetrul   Parcului,   pe   teritoriul   judeţului   Dâmboviţa,   au   fost   identificate   şi constituite  în  mod  legal  un  număr  de  9  Rezervaţii  Naturale  având  ca  scop  protecţia  şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier,   hidrologic,   geologic,   speologic   şi   paleontologic.   Aceste   rezervaţii   corespund categoriei  IV  IUCN,  şi  anume  arie  de  gestionare  a  habitatelor  şi  speciilor  administrată  în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire. Rezervaţiile naturale din perimetrul Parcului Natural Bucegi - conform Legii nr. 5/2000 sunt:

| Judetul |  | Cod rezervatie | Denumire | Suprafata (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dambovita | 2.373 | Pestera Cocora inclusiv Cheile Ursilor | 307,00 |
| 2 |  | 2.374 | Cheile Tatarului | 144,330 |
| 3 |  | 2.375 | Valea Horoabei | 5,70 |
| 4 |  | 2.376 | Orzea – Zanoaga | 841,20 |
| 5 |  | 2.377 | Zanoaga – Lucacila | 259,40 |
| 6 |  | 2.379 | Pestera Rateiului | 1,50 |
| 7 |  | 2.380 | Turbaria Laptici | 14,90 |
| 8 |  | 2.381 | Poiana Crucii | 0,50 |
| 9 |  | 2.382 | Rezervatia Plaiul Hotilor | 0,50 |

Rezervatiile  mai  sus  mentionate  sunt  încadrate  în  zona  de  protectie  strictă  ZPS  şi zona  de  protecţie  integrală  ZPI,  în  funcţie  de  importanţa  şi  vulnerabilitatea  patrimoniului natural necesar a fi protejat şi conservat în acestea, corespunzătoare tipului I de gospodărire silvică: păduri cu funcţii speciale pentru ocrotirea naturii pentru care, prin lege, sînt interzise orice fel de exploatări de masă lemnoasă, sau de alte produse, fără aprobarea organului competent prevăzut în legea privind protecţia mediului înconjurător

A.2.1 Descrierea mediului biologic

Flora Munţilor Bucegi a constituit cu predilecţie un punct de atracţie pentru botanişti ori de câte ori au ajuns în acest colţ al naturii fie ca turişti, fie cu preocupări stricte de cercetare. Pentru  istoricul  cercetărilor  amintim  contribuţiile  aduse  de  U.  Hoffman  în  domeniul  botanic înca din anul 1864.

Odata cu trecerea timpului tot mai numeroase sunt datele floristice care îşi găsesc loc în literatura de specialitate. Cu pregnanţă deosebită apar lucrările lui Al. Beldie din anii 1940, 1967,  1972,  privitoare  la  flora  şi  vegetaţia  Munţilor  Bucegi,  ca  şi  cele  ale  lui  Tr.  Stefureac asupra briofitelor sau ale colectivului condus de D. Puşcaru ce abordează problema paşunilor alpine. De asemenea, studiile realizate de Academia Romană prin Institutul de Biologie   Bucureşti   au   contribuit   semnificativ   la   îmbogaţirea   bazei   de   date   privind biodiversitatea Muntilor Bucegi.

Diversitatea formelor de relief, structura geologică, altitudinea ce se ridică la peste 2500 metri, oferă condiţii deosebit de variate ce au permis instalarea unei flore pe cât de bogată, pe atât de variată, cuprinzând toate grupele mari de plante.

Algele. În cuprinsul Masivului Bucegi sunt semnalati 375 de taxoni algali ce apartin la 8 filumuri: Cyanophyta cu 138 taxoni, Chlorophyta cu 78 taxoni, Xanthophyta cu 49 taxoni, Bacillariophyta cu 81 taxoni, Chrysophyta cu 6 taxoni, Flagellata cu 1 taxon, Euglenophyta cu 2 taxoni, Pyrophyta cu 2 taxoni. Algele au fost găsite în mai multe biotopuri: ape, pe roci, soluri,  în  peşteri.  Dintre  acestea  Sinaiella  terricola  Gruia  şi  Oxicoccus  irregularis  Gruia, precum  şi  formele  morfologice  Hydrurus  vaucherii  C.Ag.  f.  amorpha  Gruia  şi  Hydrurus

vaucherii  C.Ag.  f.  caulinara  Gruia  sunt  unităti  sistematice  noi  pentru  ştiinţă,  semnalate  în decursul mai multor ani de către cercetătorul Lucian Gruia si anume 1962-1979, anexa nr. 7

– plante inferioare reprezentative pentru Masivul Bucegi.

Micoflora. Flora micologică a Munţilor Bucegi este deosebit de bogată și  diversă în alcătuirea ei, majoritatea criptogamelor găsind în acest areal condiţii din cele mai favorabile dezvoltării lor. Din această cauză, regiunea s-a bucurat de multă atenţie din partea oamenilor de  ştiinţă.  Menţionăm  contribuţia  substantială  adusă  de  Eugenia  Eliade  concretizată  în numeroase  lucrări  aparute  in  perioada  1960-1990,  dar  şi  de  Traian  Săvulescu  şi  Olga Săvulescu, care au pus în evidenţă prezenţa în Munţii Bucegi a numeroase ciuperci parazite din grupa Uredinalelor şi a Peronosporaceelor. În baza datelor din literatura de specialitate privind  Muntii  Bucegi  sunt  cunoscute  835  specii  parazite  şi  saprofite  identificate  pe  diferite substraturi, aparţinând la 281 genuri de ciuperci.

Licheni. Desi există referinţe despre lichenii colectaţi din Masivul Bucegi de mai bine de acum 100 ani cum ar fi Heufler, 1853, lichenii din această zonă sunt puţin cunoscuţi. Lucrările  dedicate  studiului  lichenilor  aparţin  lui  Cretzoiu,  1930,  1931  şi  se  opresc  în  anul 1970 cu lucrarile apartinand lui Mantu. Sunt identificaţi 141 de taxoni corticoli, 35 muscicoli, 48  lignicoli,  183  saxicoli,  78  tericoli.  Dintre  aceştia,  4  specii  şi  o  varietate  sunt  endemice pentru   munţii   Bucegi   cum   ar   fi   Verrucaria   bucegiensis,   Polyblastia   butschetschensis, Microglaena butschetschensis, Thelidium bucegiensis, Lecanora verrucosa var. bucegica şi sunt descrise doua specii noi pentru ştiinţă, cu “locus classicus” în această regiune - Calicium cretzoiui Nadv. şi Caloplaca calcivora Zasch.

Muşchii.  Studiul  briofitelor  din  Bucegi,  a  început  şi  a  evoluat  treptat  în  paralel  cu studiul  florei  cormofitelor  efectuate  atât  de  botanişti  autohtoni  cât  şi  din  alte  tări.  Dintre aceştia,  mai  importanţi  citaţi  de  Stefureac,  1963  menţionăm:  Baumgarten,  1864,  Radian 1901, 1903, 1915, Domian 1914, Podpĕra 1931, Stefureac 1946, 1948, 1949, 1951, 1955.

Conspectul briofitelor din Bucegi întocmit pe baza datelor şi a studiilor realizate de Academia Româna prin Institutul de Biologie Bucureşti, cuprinde un numar de 259 specii ce aparţin la 135 genuri şi 63 familii. Cea mai mare parte este reprezentată de elementele montane - 36,7%,  polizonale  -  25,1%,  montan  alpine  -  16,6%,  şi  respectiv  alpine  -13,1%.  Din  punct  de vedere al substratului predomină speciile tericole - 27,7% şi saxicole - 23,1%. Numărul mic al speciilor  corticole  se  explică  prin  prezenţa  lor  şi  pe  alte  substraturi  ceea  ce  a  dus  la încadrarea acestora în categoria poliedaficelor. În privinţa exigentelor hidrice predomină net speciile mezofile - 53,2%, şi higrofile -15,4%. Stefureac 1955, 1963menţionează o serie de elemente boreale, cum sunt: Grimmia alpicola, Catoscopium nigritum, iar dintre speciile găsite numai în Bucegi sunt citate Riccia sorocarpa var. nana, Tayloria tenuis, s.a. Multe elemente sunt de origine terţiar cuaternară, fiind relicte arctice şi subarctice - Conostomum boreale.

Briofitele sunt prezente atât în toate etajele cât şi în toate formaţiunile de vegetaţie, cu variaţii în funcţie de condiţiile de mediu. Se întâlnesc, în etajul pajiştilor alpine, grupări razleţe de Polytrichum juniperinum, Polytrichum communae s.a. Pe văile reci, umbroase găsim Bucegia romanica, descrisa în 1899 de Radian şi despre care s-a crezut ca este endemism din  Bucegi,  ulterior  fiind  semnalată  şi  în  alte  masive  muntoase.  În  pădurile  de  molid  şi  de amestec predomină specii de Hylocomium splendens, Pleurozium schreiberi s.a.

Majoritatea  staţiunilor  cu  elemente  briofloristice  importante  se  află  preponderent  în rezervaţiile naturale. De exemplu în Rezervatia botanică Turbaria Lăptici, pe cursul superior al   râului   Ialomiţa,   există   formaţiuni   turboase   de   Sphagnaceae   pe   care   se   dezvoltă numeroase elemente relictare ce merită protejate.

Cormofitele. Masivul Bucegi reprezintă o unitate aproape complet diferită faţă de celelalte masive muntoase de la noi, pe o suprafaţă relativ mică prezentând o multitudine de aspecte ceea ce a permis instalarea in aceasta zonă a unei flore deosebit de bogate, cu numeroase rarităţi floristice şi specii endemice de mare interes ştiinţific. Această bogatie de specii a atras de-a lungul timpului un numar mare de botanişti, dintre care putem menţiona pe C. Baumgarten 1816, 1846 şi U. Hoffman 1864. Este de remarcat faptul că W. Schott şi T. Kotschy 1851 descriu în acest masiv specii noi pentru ştiinţă, la timpul respectiv, şi anume: Rhododendron   myrtifolium,   Saxifraga   luteo-viridis,   Gentiana   phlogifolia,   s.a.   Contribuţii valoroase  la  cunoaşterea  florei  Bucegiului  şi  a României în  general, au  adus-o  botaniştii  I. Prodan 1923, Al. Borza 1944 şi Al. Beldie 1967.

Numărul speciilor de plante superioare semnalate până în prezent din Munţii Bucegi este de 1183 la care se mai adaugă 111 subspecii, taxoni cuprinşi în 96 de familii.

Numărul speciilor semnalate din Bucegi reprezintă circa 30% din totalul taxonilor cunoscuţi în flora României. Cele mai bine reprezentate sunt: Compositele cu 179 de specii şi Gramineele cu 103 specii. Cu peste 50 de taxoni sunt patru familii: Brassicaceae - 56 de specii, Caryophyllaceae - 52 de specii, Leguminosae - 51 de specii, Rosaceae - 49 de specii, Scrophulariaceae  - 49 de  specii, Ranunculaceae  - 44  de  specii şi  Labiatae -  41 de  specii. Elementul fitogeografic cel mai bine reprezentat este cel eurasiatic, cu un număr de 339 specii, ceea ce corespunde la 27,08% din totalul taxonilor menţionaţi. Urmează în ordine ca numar de specii, elementul european cu 106 taxoni, adică 12,78% din numărul total. Deosebit de bine reprezentat este elementul central-european cu 147 specii, respectiv 11,47% precum şi cel circumpolarcu 154 de specii, adică 12,30%. Numărul mare de specii circumpolare se explică prin condiţiile de climă din Masivul Bucegi, ce se caracterizează prin temperaturi mai scazute şi precipitaţii mai abundente.

Flora endemică, periclitată, vulnerabilă şi rară. Aceasta categorie de plante din Munţii Bucegi reprezintă ceva mai mult de jumatate din lista speciilor similare, alcatuită pentru întreaga ţara de Peterfi, Boscaiu, Toniuc 1977 în scopul de a intra în regim de ocrotire,  în  dorinţa  de  a  asigura  conservarea  genofondului  României.  Munţii  Bucegi  au  o mare diversitate floristică constituind o rezerva serioasă a genofondului românesc, chiar şi în privinţa unor taxoni cu importanţa mai deosebită.

Speciile endemice reprezintă 5,6% din flora Bucegilor, fiind reprezentate prin 60 de unitati taxonomice - specii sau subspecii.

Specifice pentru Munţii Bucegi sunt endemismele locale, exclusive ale Bucegilor sau ale  Bucegilor  şi  ale  celorlalţi  munţi  învecinaţi  Ţării  Bârsei  si  anume  muntii  Piatra  Craiului, Postăvaru, Tâmpa, Piatra Mare, acestea fiind în numar de cinci, dintre care numai doua pentru Bucegi: Astragalus australis ssp. bucsecsi şi Poa molinerii ssp. glacialis ,Beldie/ 1967. Astragalus australis ssp. bucsecsi Jáv. este prezentă sporadic în zona alpină, pe platouri, coame, vârfuri, brâne, pajişti, locuri pietroase sau pe stâncării. A fost semnalată în Caraiman, Coştila, în valea Mălinului şi pe Brâna Mare, Babele, Vf. Omu, Bucşoiu pe coamă, Padina Crucii, Gălbinările Gaurei , Beldie/1967.

Poa molinerii ssp. glacialis Beldie este frecventă în zona alpină, cu deosebire în etajul alpin superior, prin pajiştile din locuri vântuite şi în tundra alpină, pe soluri scheletice şi pe bolovănişuri. Element oligoterm, adesea pionier în locuri cu eroziuni eoliene. A fost semnalată la Babele, pe Platoul Caraiman, în Coştila pe Brâna de Sus 2430 m şi Brâna de Mijloc  2350  m,  Colţii  Obârşiei  2330  m  “La  Cerdac”,  în  arealul  Vf.  Omu,  Creasta  Moraru, Bucşoiu, valea Ţigăneşti, Scara, Doamnele, valea Obârşiei şi în Cocora, pe creastă, la 2020 m , Beldie/1967.

Această unitate, a fost semnalată pentru prima data în Bucegi de E.I. Nyárády, fiind descrisă de acest autor ca fiind Poa alpina f. prava. Prin caracterele anatomice ale frunzelor şi ligula frunzei bazale, plantele se încaderează însa la Poa molinerii. A fost trecută cu rang de subspecie datorită atât diferenţelor evidente de specia tipică, prin caracterele morfologice constante, prin ecologia ei, cât şi prin raspândirea limitată la masivul Bucegi , Beldie/ 1967.

Dintre speciile ocrotite prin lege menţionăm:

a). Taxus baccata L. - Tisa, rară prin pădurile din etajul montan mijlociu, în arborete de amestec de  fag cu  brad sau  brădete, în  locuri  stâncoase  sau  pe  grohotişuri  de  calcare, în exemplare izolate sau mici pâlcuri;

b). Gentiana lutea L. - Ghintura galbenă, sporadică în etajul alpin inferior, etajul subalpin  şi,  excepţional,  până  în  etajul  montan  mijlociu,  prin  pajiştile  de  pe  brânele  şi coastele versanţilor abrupţi însoriţi, prin buruienişuri de coastă şi pe stâncării înierbate.

c).Larix decidua Mill. - Larice, frecventă în etajul montan superior şi subalpin, sporadică în etajul alpin inferior, în pâlcuri, rarişti, arborete mici sau exemplare izolate, cu deosebire pe versantul prahovean al masivului. Masivul Bucegi reprezintă una dintre cele cinci statiuni cu larice natural din ţară.

d). Rhododendron myrtifolium Auct. -Smirdarul, frecventă in zona alpină şi etajul subalpin, atât pe coastele usor înclinate de pe Platoul Bucegilor, cât şi pe versanţii abrupţi, în tot cuprinsul masivului; în etajul alpin superior pe versanţi însoriţi, adăpostiţi, prin rarişti de pădure de pe versanţii nordici sau prin chei.

e). Daphne blagayana Freyer - Iedera albă, rară localizată pe grohotişuri de calcare semiumbrite, în etajele montan mijlociu şi superior;

f). Salix myrtilloides L. - Salcia de turbă, specie endemică, semnalată în Rezervaţia Naturală Lăptici, în turbărie, într-un singur pâlc, pe stratul gros de Sphagnum (Beldie, 1956)

g). Leontopodium alpinum (L.) Cass. - Floarea de colt, frecventă în zona alpină, cu deosebire în etajul alpin inferior, rară în etajul subalpin, prin pajiştile de pe brânele şi coastele versanţilor abrupţi însoriţi şi caracteristică pentru grupa asociaţiilor respective. Sporadică pe stâncăriile însorite, observată între 1500 şi 2350 m altitudine.

h). Angelica archangelica L. - Angelica, sporadică în etajele montan superior şi subalpin, pe langă pâraie şi în chei, în locuri stâncoase şi umede. Rară în etajul alpin inferior, prin buruienişurile de sub jnepenişuri.

i). Trollius europaeus L. - Bulbucii de munte, sporadică din etajul montan mijlociu până în  etajul  alpin  inferior,  prin  fâneţe,  pajişti  de  pe  coaste  şi  brâne  însorite,  buruienişuri, tufărişuri, la margini de păduri, pe soluri reavan-jilave sau jilave.

j). Nigritella rubra (Wettst.) Rich. şi Nigrittela nigra (L.) Rchb. - Sângele voinicului. Lista roşie a plantelor superioare din Munţii Bucegi este prezentată în anexa nr. 9, nomenclatura speciilor fiind cea folosită de Al. Beldie în Flora şi vegetaţia Munţilor Bucegi, 1967. Datorită numărului mare de plante endemice şi cu grad divers de periclitare, se impune pe viitor identificarea cât mai exactă a ariilor importante de protecţie şi conservare a plantelor, IPA, din Parcul Natural Bucegi inclusiv cele din afara rezervatiilor botanice deja declarate.

Vegetaţia. O privire de ansamblu asupra vegetaţiei Masivului Bucegi pune în evidenţă în primul rând bogaţia cenotaxonilor semnalaţi în regiune, mulţi dintre ei fiind proprii acestei catene muntoase. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că întreaga vegetaţie din zona alpină abundă în relicte glaciare sau specii endemice care dau acestor fitocenoze o notă aparte, fapt ce a determinat pe cercetători să descrie numeroşi cenotaxoni noi pentru ştiinţă.

Până în prezent s-au semnalat pentru Munţii Bucegi un numar de 78 de asociaţii, cu 25 de subasociaţii ,Beldie/ 1967. Numeroşi cenotaxoni descrişi sau semnalaţi pentru prima dată  în  aceşti  munţi  au  un  areal  destul  de  restrâns,  iar  unii  sunt  limitaţi  numai  la  masivul Bucegi. Dintre aceştia amintim: Papavero-Festucetum violaceae Beldie, Poa-Alyssetum repentis  -  Beldie,  Trifolio  ochranthum  -  Anthemietum  pyrethriformis  -  Beldie  şi  Festucetum versicoloris bucegicum - Beldie.

Vegetaţia lemnoasă. În masivul Bucegi, vegetaţia din zona forestieră se repartizează în cadrul a doua subzone şi anume :

a). subzona fagului;

b). subzona molidişurilor.

Speciile dominante sunt: fagul - Fagus sylvatica, bradul - Abies alba, molidul - Picea abies şi laricele sau zada - Larix decidua, iar asociaţia caracteristică este accea de Symphyto

cordati - Fagetum Vida, care reprezintă climaxul făgetelor pure sau cu diseminaţii de Abies alba şi Picea abies din etajul montan şi este răspândită pe toate expoziţiile, pe versanţii slab înclinaţi.

După compoziţia specifică a pădurilor şi succesiunea altitudinală a speciilor în cazul acestor subzone s-au deosebit urmatoarele etaje de vegetaţie:

a). montan inferior;

b). montan mijlociu;

c). montan superior.

Molidişurile care caracterizează etajul alpin superior sunt de tip Hieracio rotundati- Picetum Pawl. et Br.; ele ocupă suprafeţe mari în bazinul superior al Ialomiţei şi pe versantul transilvănean, unde fâşia acestora este mult mai îngustă. Brădetele Bazanio-Abietum albae Wraber sunt instalate pe versanţii moderat înclinaţi, pe suprafeţe relativ restrânse, în preajma Sinaei şi Poienii Ţapului.

Alte asociaţii caracteristice vegetaţiei de pădure sunt cele de Poaeto-Pinetum sylvestris Borza, Piceto-Laricetum carpaticae Beldie, Vaccinio-Pinetum sylvestris Kobensa.

Deasupra pădurilor se întinde o fâşie de tranziţie către golul alpin, care pe versantul prahovean  are  pe  alocuri,  o  mare  întindere  cum  ar  fi  Furnica,  Jepi,  Caraiman,  Coştila, Morarul, Bucşoiul. Pâlcurile şi rariştile din această zonă sunt formate din molid sau din larice, printre care se instalează adeseori tufărişuri de jneapăn şi anin de munte. Între Claia Mare şi

V. Jepilor, rariştea de larice cuprinde şi numeroase exemplare de zâmbru - Pinus cembra, arbore rar, care reprezintă un relict glaciar.

Vegetaţia stâncariilor. Grupează fitocenozele cosmofitice cu rol important în colonizarea stâncăriilor şi în pregătirea substratului pentru instalarea noii vegetaţii cu specii mai pretenţioase faţă de natura substratului. Ca asociaţie caracteristică menţionam Asplenio- Cystopteridetum Oberd., asociaţie sciafilă, ce vegetează în fisurile şi poliţele calcaroase ale masivului Leaota, în Vala Cheii şi Cheile Crovului. Se remarcă frecvenţa mare a speciei Poa nemoralis care poate fi considerată ca o diferentială pentru masiv.

Vegetaţia de grohotişuri şi bolovănişuri. Asociaţiile de grohotişuri calcaroase din etajul alpin grupate în alianţele Papavero-Tymion-pulcherrimae, Teucrion montani, Androsacion alpinae,  alcătuiesc  un  stadiu  incipient  de  colonizare,  legat  de  menţinerea  unei  mobilităţi relativ active a substratului. Calamintho baumgartenGalietum anisophylli Beldie este una dintre cele mai reprezentative asociaţii ale grohotişurilor calcaroase. Populează grohotişurile mărunte de la baza stâncăriilor. Se dezvoltă cu precădere pe coastele însorite şi marginile căldărilor glaciare bine luminate.

Vegetaţia de tufărişuri montane şi subalpine. Cuprinde fitocenoze de origine primară sau secundară cu rol important în reglarea proceselor erozionale prin fixarea substratului şi menţinerea stratului de zapadă un timp mai îndelungat, topirea acestuia făcându-se treptat.

Cele mai importante tufarişuri în Bucegi sunt alcatuite mai ales din jneapan - Pinus mugo, anin de munte - Alnus viridis sau din amestecuri între aceste două specii şi mai puţin din ienupăr - Juniperus nana.

Dintre  tufărişurile  pitice  smirdarul  sau  rododendronul  -  Rhododendron  myrtifolium formează una dintre cele mai remarcabile asociaţii din Bucegi. Ele se asociază cu alţi arbuşti scunzi  ca afinul  şi merişorul dar  şi cu  Pinus mugo, ca de exemplu  Rhododendro  myrtifolii- Pinetum mugi Borza et Coldea, fiind distribuite cu un optim ecologic pe platouri şi versanţii acoperiţi abundent cu zapadă în cursul iernii şi expuşi vânturilor umede. Tufărişurile pitice de azalee de munte - Loiseleuria procumbens formează covoare dese şi scunde, continue sau întrerupte de eroziuni de vânt, pe coastele şi şeile puternic vântuite din zona alpină, pe soluri sărace şi acide.

Tufarişurile   de   sălcii   pitice   reprezintă   o   vegetaţie   specifică   munţilor   înalţi,   fiind constituie din sălcii pitice: Salix reticulata - întalnite la Cerdacul Obârşiei, pe versantul nordic

al Coştilei şi din Salix herbacea care se găseşte în pâlcuri mici pe Vf. Omul, în Curmătura Văii Cerbului.

Vegetaţia buruienişurilor înalte de munte. Se caracterizează prin abundenţa speciilor care acoperă complet solul vegetând în staţiuni adăpostite, cu umiditate atmosferică relativ ridicată, fiind cantonate de regulă în zona forestieră, unde sunt instalate frecvent în lungul pâraielor, cheilor, văilor înguste şi hornurilor.

În cheile stâncoase din calcare - pe Valea Peleşului - se găsesc buruienişuri luxuriant dezvoltate precum brusturii cu frunze foarte mari, Petasites albus si Petasites kablikianus, Aconitum toxicum. Heracleum palmatum - Talpa ursului, endemism al Carpaţilor, este bine reprezentată în etajul molidişurilor. Rumex arifolius, Geranium silvaticum dar şi numeroase pâlcuri de urzici se întalnesc pe poteca Văii Jepilor sau în dreptul Cascadei Caraimanului.

Vegetaţia pajiştilor mezofile montane şi subalpine. Sunt răspândite în etajul nemoral pe coaste domoale, însorite, văi, pe solurile brune de pădure pâna la podzoluri, reavane şi relativ bogate în substrate nutritive - Agrosti-Festucetum rubrae Horv., Trifolio-Festucetum rubrae Oberd.. Dintre tipurile generale de pajişti în Parcul Natural Bucegi, pajiştile de ţăpoşică - Nardus stricta ocupă suprafeţe însemnate, continue, pe coastele slab înclinate din porşiunea  inferioară  şi  mijlocie  a  platoului:  pe  platourile  munţilor  Dichiu,  Oboarele,  Nucet, Blana, Lăptici, Piatra Arsă şi Cocora.

Alte tipuri de pajişti întalnite sunt:

a). pajiştile de păiuş roşu - Festuca rubra, caracteristice zonei forestiere;

b).pajiştile  de  păruşcă  -  Festuca  supina,  reprezintă  cel  mai  răspândit  tip  de  pajişte alpină din zona alpină a Bucegilor.

Pe  culmile  Caraimanului si  Coştilei,  la  altitudini  de  peste  2300  metri,  pajiştea  de Festuca  supina  este  pe  anumite  suprafeţe  înlocuită  de  pajişti  dominate  de  Carex  curvula. Acestea din urmă sunt relativ slab reprezentate în Bucegi, fiind specifice rocilor silicioase.

Pajiştile de pe versanţii abrupţi reprezintă cele mai interesante unitaţi de vegetaţie din Bucegi.  Aici  sunt  întâlnite  majoritatea  elementelor  specifice  masivului,  precum  şi  cele  mai multe endemisme şi rarităţi floristice.

Vegetaţia  specifică  brânelor  de  pe  versanţii  însoriţi  se  caracterizeză  prin  dominanţa ierburilor: Sesleria haynaldiana, Carex sempervirens, Festuca saxatilis, Festuca amethystina, Festuca versicolor şi Poa violacea.

Dintre  asociatii  menţionăm  Poa alpinae  -  Prunelletum Oberd.  care  alcătuieşte  pajişti compacte pe versanţi moderat înclinaţi şi în lungul văilor largi, Deschampsietum caespitoasee Horvatić sau Melico-Phleetum maontani Boşcaiu, Gergely et al.

Tundrele alpine. Prin “tundra alpină” întelegem o serie de grupări vegetale cu caracter strict  alpin,  cu  maxima  extindere  în  etajul  alpin  superior  şi  adaptate  la  condiţiile  de  climă dintre cele mai aspre. Astfel asociaţiile sunt alcătuite din plante pitice, alipite de sol, târâtoare sau rozulare, ca de exemplu Silene acaulis, Minuartia sedoides, Minuartia recurva, Minuartia gerardii. Spre deosebire de pajiştile alpine, vegetaţia de tundră alpină formează covoare întrerupte, în care ierburile fie lipsesc, fie sunt reprezentate prin specii scunde si anume Festuca glacialis, Luzula spicata, Luzula campestris si altele. Tundrele alpine le găsim instalate pe Vf. Omul, Creasta Coltilor Obarsiei, Creasta Morarului, Culmea Scara, Vf. Bucsoiu.

Vegetatia   prundisurilor  si  a   nisipurilor   aluvionare.   Se   întâlneşte   fragmentar   pe prundişurile   şi   nisipurile   aluvionare.   Este   reprezentată   în   principal   de   asociaţii   de   tip Calamagrostietum pseudophragmites/ Beldie, care vegetează pe prundişurile din albia cursului superior al Ialomiţei, unde alături de Calamagrostis pseudophragmites, se mai întalnesc Carex laporina, Equisetum variegatum, Ranunculus montanum, iar pe alocuri Salix purpurea sau Myricaria germanica.

Vegetatia  izvoarelor si pâraielor  subalpine si  alpine.  Biocenozele  fontinale,  relativ restrânse în Masivul Bucegi, prezintă o homeostazie ecologică asigurată atât din debitul

neîntrerupt  al  apei  cât  şi  din  temperatura  relativ  constantă  a  acesteia  în  decursul  întregii perioade  de  vegetaţie.  Asociaţia  muscinală  Cratoneuretum  filicinocommutati  /Kuhn  Oberd. este caracteristică izvoarelor de altitudine, între 1500 şi 2000 m, ocupând suprefeţe mici, pe marginile unor râuri slab înclinate. Pe lângă briofite se întalnesc şi numeroase fanerofite ca Silene pussila sau Cardamine rivularis.

Vegetaţia de mlaştini oligotrofe şi eutrofe. Substratul geologic bogat în calcar şi foarte permeabil, cât şi seceta mai pronunţată faţa de alte masive, au făcut ca turbăriile şi mlaştinile din Masivul Bucegi să fie mai rare şi reduse ca suprafaţă însumând un procent de sub 0,5 % din  suprafaţa  paşunilor  masivului.  Caracteristice  sunt  asociaţiile  de  Caricetum  canescenti- nigrae fuscae /Vlieger şi Carici-Blysmetum compressi/ Eggler. 2.3.3.

Fauna În urma investigaţiilor reiese faptul că în Masivul Bucegi sunt cunoscute până în prezent 3500 specii animale, de la rotifere pana la taxoni superiori. Bogaţia de specii a atras atenţia multor cercetătatori care şi-au sintetizat studiile într-o serie de publicaţii, dintre care mentionăm pe Godeanu S. /1970, cu privire la fauna de rotiferi, A. Zamfirescu /1978, pentru plathelminti, Popescu-Gorj /1962, pentru fauna de lepidoptere. Coleopterele au fost studiate de catre L.R. Popovici, iar studii despre himenoptere au publicat Paraschivescu şi col./1976,1985. Dintre speciile de rotifere cele mai reprezentative pentru Parcul Natural Bucegi sunt: Adineta barbata, Elosa worallii, Encetrum saundersiae lophosoma, speciile genului Habrotracha.

Deosebit  de  bogată  este  şi  fauna  de  gasteropode  care  este  caracterizată  prin prezenţa a aproximativ 105 specii, dintre care cităm: Dauderbardia transsylvanica, Monacha vicia, Agardhia bielzii, A. bielzii var. romanica, Cochlodina transsylvanica, Pseudoalinda montana, Uncinaria elata, Alopia livida, Alopia canescens haueri, Alopia nixa, A. straminicollis. Datorită marilor adaptări, speciile din această clasă ocupă aproape toate mediile naturale, caracter ce le încadrează ca elemente cosmopolite.

Oligochetele, cunoscute ca specii deosebit de importante în procesele de pedogeneză se găsesc în etajele de vegetaţie forestieră şi în etajul pajiştilor alpine. Reprezentative pentru Masivul Bucegi sunt: Fridericia ratzeli, Enchytreus albidus, Allolobophora dacica, Octolasium lacteum.

Tardigradele sunt reprezentate de 36 specii, având o varietate foarte mare, ele fiind semnalate în briofite. Dintre speciile caracteristice anumitor locuri din Bucegi se pot menţiona: Hypsibius spitzbergensis, H. microbs, H. dujardini.

Crustaceele sunt reprezentate prin 23 specii, dintre care cele specifice Bucegilor sunt în numar de cinci.

Miriapodele - diplopode şi chilopode, sunt reprezentate prin 20 specii caracteristice ecosistemelor forestiere, apartinând genurilor Lithobius, Geophilius, Scolopendra.

Cele mai reprezentative nevertebrate semnalate în Bucegi sunt arahnidele şi insectele. Araneele sunt reprezentate prin 13 specii, iar acarienii prin 145 specii. Dintre speciile caracteristice acestei zone amintim: Allothrombium fuliginosum, Oribatula alpina si unele specii ale genurilor Phthynacarus, Steganacarus, Suctobelbella, specifice zonei montane şi în special zonei forestiere.

Clasa Insecta cuprinde 1300 specii dintre care cele mai reprezentative aparţin următoarelor  ordine:  Hymenoptera,  Coleoptera,  Lepidoptera  şi  Diptera.  Din  această  clasă foarte multe specii sunt endemice pentru Bucegi, fiind semnalate următoarele: Leuctra carpatica, Cloroperla kisi, Nemoura carpatica, N. fusca, Carabus arvensis carpathicus, C. planicollis carpathica, Erbia pharte romaniae.

Din fauna acvatică specia Salmo trutta fario - păstravul de munte este slab reprezentată în râul Ialomiţa, specia Oncorhynchus mykiss în pâraiele de munte de pe Valea Cerbului iar de o mare importanţă fiind specia de interes comunitar Cottus gubio - zglăvoc.

Toate  cele  11  specii  de  amfibieni  semnalate  în  Bucegi,  sunt  reprezentative  lanţului carpatic, deci şi acestui masiv. Din această clasă specifice zonei montane sunt: Salamandra

salamandra, Triturus cristatus, Triturus montandoni , Bombina variegata, Bufo bufo, Rana temporaria. Datorită vulnerabilităţii acestor specii în perioada de reproducere numărul lor s-a diminuat semnificativ şi se impune în viitor adoptarea unei strategii de conservare, care sa includă identificarea siturilor de reproducere şi cartarea habitatelor. Reptilele, de asemenea prezente  în  fauna  Masivului  Bucegi,  sunt  reprezentate  de  subordinul  Sauria  şi  subordinul Ophidia, prevăzute în anexa nr. 11. Speciile citate sunt tipice ecosistemelor forestiere montane. Specia Lacerta agilis a fost semnalată în fagete iar specia Lacerta vivipara în zona alpină. Mai amintim prezenţa speciilor: Coronella austriaca şi Vipera berus, prin jnepenişurile din Platoul Bucegilor.

Dintre vertebrate clasa păsărilor este reprezentată prin 129 specii, prevăzute în anexa nr. 11. Avifauna masivului poate fi impartită după criterii de vegetaţie şi după criterii etologice. În primul caz avifauna se împarte în: avifaună alpină şi avifaună forestieră, fiecare categorie având specii caracteristice. După criteriul etologic avifauna masivului poate fi imparţită în: specii  care  cuibaresc  în  zonă,  specii  de  pasaj  şi  specii  care  vin  şi  caută  hrana  în  această zonă. Din cele 129 specii semnalate, 50 aparţin categoriei celor care cuibaresc în zona şi pe care le putem considera specifice Bucegilor: Corvus corax, Troglodytes troglodytes, Saxicola rubetra, Oenanthe oenanthe, Phoenicurus ochruros, Turdus merula, Phylloscopus collybita, Prunella collaris, P. modularis, Lanius collurio. Majoritatea speciilor din această clasă au o răspândire palearctică. Menţionam de asemenea speciile de răpitoare mari, dispărute din fauna  Romaniei  şi  prezente  în  trecut  şi  teritoriul  parcului  -  Aegypius  monachus,  Aquila chrysaetosus, Gypaetus barbatus .

Fauna de mamifere este reprezentată de 45 de specii care populează atât pădurile ce înconjoară poalele masivului cât cele din etajul subalpin: Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa attila, Lynx lynx, Canis lupus, Vulpes vulpes, Felis silvestris, Ursus arctos, Rupicapra rupicapra, Sciurus vulgaris, Muscardinus avellanarius, Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus, Clethrionomis glareolus. Se mai întâlnesc pârşul comun - Mzoxus glis, destul  de  frecvent,  şi  mai  rar  pârşul  cu  coadă  stufoasă  -  Dryomis  nitedula.  Majoritatea speciilor de mamifere au o reprezentare biogeografică palearctică.

În Masivul Bucegi există o mare varietate de specii care constitiue elemente de o reală valoare ştiinţifică, multe dintre acestea fiind prevăzute în Lista roşie a vertebratelor, anexa nr.

12. În primul rând, din punct de vedere biogeografic, întâlnim specii strict europene: Mnioba tetraodum, Habrotracha elegans, Lepadella rottemburgii, Sena obscura, S. montana, Meles meles, Felis silvestris, Lynx lynx, Sus scrofa attila.

De o mare diversitate se bucură şi speciile euroasiatice: Rivulogammarus balcanicus, Briocamptus zschoukkei, Dendrobaena byblica, Leuctra fusca, Geotrupes pomonae, Bibio clavipes, Aporia crataegi, Triturus vulgaris vulgaris.

Ca elemente eurosiberiene semnalate în zonă cităm câteva specii dintr-un numar foarte mare existent: Tropacarus carinatus, Notrus palustris, Iacarus coracinus, Eupelops duplex, Capnia vidua, Bombus subteraneus, Turdus pilaris. Speciile de păsări Columba palumbus, C. oenas, Streptopelia turtur, Coracios garrulus sunt semnalate în arealul euro- turchestanic.

Un alt criteriu care aduce argumente convingatoare în privinţa aplicării unor strategii de conservare pentru rezervaţiile din cuprinsul Parcului este prezenţa multor specii endemice montane: Allothrombium fuliginosum, Ena obscura montana, Allolobophora dacica, Leuctra carpatica, Nemoura carpathica, N. fusca, Erebia pharte romaniae.

O parte dintre speciile identificate în Bucegi sunt considerate rare: Hermanniela dolosa, Macrobiotus hibernicus, Hypsibius clavatus, H. nodosus, H. tuberculatus, Vipera berus.

De o deosebită importanţă sunt speciile relicte glaciare semnalate în această zonă:

Pachimerium tristanicum, Ena obscura montana, Amara erratica, Biapertura affinis, Lacerta vivipara.

Ca specii ocrotite cităm: Formica rufa, Tetrao urogallus, Lynx lynx, iar speciile de păsări  Aegypius  monachus,  Aquila  chrysaetos  sunt  elemente  dispărute  şi  care  trebuie reintroduse în Masivul Bucegi, având în vedere importanţa lor ecologică.

Fauna din peşteri. Fauna terestră a peşterilor cuprinde numeroase specii troglofile sau subtroglofile cu o răspândire mai largă în zonă.

Speciile   reprezentative   au   fost   semnalate   în   pesterile:   Rătei,   Peştera   Ialomiţei, Peştera Mică şi Peştera Ursului, ultimele două situate în Cheile Tătarului.

În Peştera Rătei au fost semnalate: Paranemastoma sillii - Ord. Opiliones, Neanura plena, Thaumanura carolii, Onychiurus armatus, Onychiurus carpaticus, Folsomia quadriocellat a- Subclasa Collembola, Stenophylax permistus, Stenophylax vibex speluncarum, Micropterna sequax - Ord. Trichoptera, Limonia nubeculosa - Ord. Diptera.

În  Peştera  Ialomiţei  s-au  găsit:  Fridericia  ratzeli  –  Subclasa  Oligochaeta,  Parasitus niveus, Euryparasitus emarginatus – Subclasa Acari, Folsomia listeri, Ceratophysella sigillata, Onychiurus armatus – Subclasa Collembola, Catops tristis, Duvalius procerus, Niptus crenatus - Ord. Coleoptera.

În   Peştera   Mică   din   Cheile   Tătarului   semnalăm   prezenţa   speciilor:   Onychiurus armatus, Onychiurus subgranulosus – Subclasa Collembola, Stenophylax permistus, Stenophylax vibex speluncarum Ord. Trichoptera.

În  Peştera  Ursului  din  Cheile  Tătarului  se  găsesc:  Enchytraeus  albidus  -  Subclasa Oligochaeta, Parasitus niveus - Subclasa Acari, Lepidocyrtus serbicus, Tomocerus flavescens, Neelus murinus – Subclasa Collembola.

Este posibil ca fauna acvatică subterană din peşterile Masivului Bucegi să prezinte un interes mult mai deosebit dar cercetările sunt înca insuficiente. Menţionăm prezenţa în Peştera Ialomiţei a unei subspecii endemice de amphipod, Niphargus carphaticus cavernicolus.

Pe suprafaţa depozitului din peşterile aflate în Cheile Tătarului există o mare cantitate de material clastic calcaros, iar în unele porţiuni se observă acumulari de pietriş. Suprafaţa crustei stalagmitice conţine o faună subfosilă alcătuită din specii de Ursus arctos, Capra ibex, Rupicapra rupicapra şi unele elemente fosile de Ursus spelaeus sau Felis spelaea.

Habitate şi ecosisteme. Ecosistemele principale ale Parcului sunt tipice zonei continental-boreale. Se poate observa o zonalitate clară, care porneşte de la pădurile montane  de  foioase,  păduri  de  conifere  şi  ajunge  în  zona  alpină  la  paşunile  alpine  şi stâncăriile din golul alpin. Aceste ecosisteme sunt unele dintre cele mai complexe întalnite în Europa, fiind foarte bine conservate.

În  urma  inventarului  de  baza  al  florei  şi  faunei  din  Parc  se  poate  constata  prezenţa unor ecosisteme foarte importante şi diverse, care au un grad de sensibilitate ridicat. Astfel, paşunile alpine sunt acele complexe ecologice care suferă cel mai mult în urma activităţilor legate de prezenţa omului, respectiv din cauza paşunatului excesiv. Speciile care traiesc pe aceste  paşuni  depind  foarte  mult  de  starea  ecosistemelor,  aici  găsindu-se  cele  mai  multe specii vulnerabile şi rare.

Privind  în  plan  vertical,  distingem  urmatoarele  etaje  de  vegetaţie:  etajul  montan inferior, etajul montan mijlociu, etajul montan superior, etajul subalpin, etajul alpin inferior, etajul alpin superior. Aceste etaje altitudinale, în raport cu condiţiile de mediu au o vegetaţie caracteristică.

Pădurile ocupă cea mai mare suprafaţă, aproximativ 60% din teritoriul ariei protejate.

În ultimele doua decenii au fost elaborate la nivel european mai multe sisteme de clasificare a habitatelor, având ca scop evidenţierea diversităţii ecosistemelor ce alcătuiesc invelişul viu care s-a mai pastrat pe continent, de exemplu : CORINE, PALEARCTIC HABITATS,  EUNIS.  Începand  cu  Programul  CORINE  (1991),  s-a  încetăţenit  în  Europa termenul de habitat care, în sensul strict, înseamnă loc de viaţă, adică mediul biologic în care traieşte un organism sau o biocenoză distinctă. În accepţiunea care i s-a dat în programul CORINE şi apoi în celelalte sisteme de clasificare ce au urmat, prin habitat s-a înţeles de fapt un ecosistem, adică un habitat în sensul strict şi biocenoza corespunzătoare care îl ocupă.

Cunoasterea  diferitelor  tipuri  de  habitate,  cât  şi  distribuţia  şi  suprafaţa  lor  este  de importanţă deosebită pentru managementul Parcului. Astfel se impune identificarea, cartarea lor şi stabilirea măsurilor de conservare. În linii mari se disting câteva categorii mari de habitate, ce cuprind şi alte tipuri, cu suprafeţe reduse, dar cu valoare conservativă mare. Biocenozele au putut fi caracterizate doar prin compoziţia, structura şi specificul ecologic al fitocenozei deoarece, pâna în prezent, datele referitoare la zoocenoza şi microcenoza sunt relativ putine şi disparate. Habitatele reprezentative pentru Parc sunt urmatoarele:

a).Habitatele  de  tufarisuri  şi  pajisti,  dintre  care  amintim  tufărişurile  de  smirdar  - Rhododendron myrtifolium cu afin - Vaccinium myrtillus, de jneapan - Pinus mugo, cu smirdar, tufarişuri de ienupar pitic - Juniperus sibirica, de alun - Corylus avellana, sau de soc negru - Sambucus nigra, toate având valoare conservativă mare;

b).Pajiştile alpine şi subalpine reprezentate de pajiştile de păruşca - Festuca supina şi Potentilla ternata, paiuş cu colţi - Festuca versicolor şi Sesleria rigida ssp. Haynaldiana, de ţăpoşică  -  Nardus  stricta  şi  Viola  declinata.  Sunt  alcatuite  din  asociaţii  variate,  cu  caracter higrofit pana la xerofit, care în mod normal acoperă complet sau aproape complet solul şi se caracterizează prin dominanţa ierburilor: graminee, cyperacee, juncacee, de statură mijlocie sau scundă;

c). Pajişti umede şi comunităţi de ierburi înalte - buruienişuri;

d). Păduri temperate de foioase cu frunze căzătoare, în care predomină fagul - Fagus sylvatica,  în  amestec  cu  raşinoase:  molid  -  Picea  abies  şi  brad  -  Abies  alba,  cu  vegetaţie ierboasă - Pulmonaria rubra, Hieracium rotundatum, Festuca drymeria, Leucanthemum waldsteinii, ocupând aproximativ 2700 ha din suprafaţa Parcului, situându-se la altitudini între 600 şi 1400 m, pe versanţi cu înclinări medii şi expoziţii diferite, platouri, culmi, pe soluri de tip eutricamposol, luvosol, slab scheletice, moderat-slab acide ;

e). Păduri temperate de conifere, de molid - Picea abies cu Soldanella hungarica şi Oxalis acetosella, de molid - Picea abies şi brad - Abies alba cu Hieracium rotundatum, cu Luzula sylvatica sau cu Leucanthemum waldsteinii, ce ocupă staţiuni la altitudini mari intre 1350-1850 m. Dintre habitatele cu valoare conservativă mare menţionam pădurile şi rariştile de larice - Larix decidua cu Saxifraga cuneifolia, ce ocupă versanţi înclinaţi cu expozitii diverse,  creste  sau  stâncării,  de  tip  conglomerate  calcaroase.  O  mare  suprafaţă  o  ocupă molidişurile pure localizate în etajul boreal, la altitudini între 1400-1600 m;

f). Mlaştini, turbării, izvoare şi pâraie, cu Carex nigra ssp. dacica şi Platago gentianoides, Blysmus compressus, Glyceria nemoralis s.a. Un habitat aparte îl reprezintă Turbaria acida de la Lăptici, unde pe stratul de turbă format din Sphagnaceae se dezvoltă o vegetaţie specifică, cum este endemitul Salix myrtilloides ;

g). Grohotişuri, alcătuite din pietrişuri silicioase cu Silene acaulis şi Minuartia sedoides, habitat particular, situat la inaltimi de 2300-2500 m, care se prezintă sub forma unor rozete pe pietrişuri, caracterizându-se printr-o structură floristică alcatuită din plante scunde circa 5-

10 cm; stâncării calcaroase cu Oxyria dygina, Cardaminopsis neglecta, Papaver corona- sancti-stephani şi Doronicum carpaticum, habitat endemic, cu valoare conservativă mare; stâncării cu Acinos alpinus şi Galium anisophyllon;

h). Stânci  continentale  şi  roci  pe  care  întalnim  de  exemplu  comunităţi  de  Saxifraga moschata  şi  Darba  kotschyi  pe  stâncile  calcaroase,  în  etajul  subalpin,  acesta  fiind  habitat endemic pentru Munţii Carpați;

i). Habitate acvatice, reprezentate de lacuri, pâraie subalpine şi alpine în care trăiesc populaţii  importante  de  nevertebrate  acvatice,  peşti  şi  amfibieni.  Vegetaţia  este  alcătuită dintr-o serie de briofite higrofite, care determină o asociaţie muscinală; lacurile de acumulare: Bolboci şi Scropoasa reprezintă habitate artificiale ;

j)Peşteri, cu valoare conservativă foarte mare, în special daca adăpostesc colonii de lilieci, dintre cei mentionati în Directiva Habitate.

Conservarea diversităţii biologice, utilizarea durabilă a componentelor ei şi împărţirea echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor naturale reprezintă condiţiile prioritare   ale   managementului   parcurilor   naturale,   prin   care   se   urmareşte   menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale.

Majoritatea statelor lumii şi în special statele europene manifestă o reală îngrijorare faţă  de utilizarea iraţională a componentelor diversităţii biologice, faţă de lipsa generală de informaţii   şi   cunoştinţe   cu   privire   la   aceasta   precum   şi   insuficienţa   unor   capacităţi instituţionale,   tehnice   şi   ştiinţifice   care   să   furnizeze   baza   înţelegerii   fenomenelor   de degradare a mediului la nivel continental şi naţional.

Dependenţa strânsă şi tradiţională a comunităţilor umane cu habitatele în care traiesc şi necesitatea conservării acestora, astfel încât să fie capabile să răspundă nevoilor şi aspiraţiilor generaţiilor prezente şi viitoare a determinat organizarea unui sistem unitar de arii protejate la nivel naţional.

Identitatea fizico-geografică şi geopolitică de necontestat a spaţiului carpatic, având ca rezultat  apariţia  unei  arii  carpatice  de  rezistenşă  tradiţională  etnoculturală,  în  care  vatra etnoculturală  a  Bucegilor  ocupă  un  loc  bine  determinat,  a  creat  necesitatea  infiinţării  unui cadru organizat în care să fie promovate tehnici de utilizare a resurselor naturale în acord cu practicile tradiţionale şi compatibile cu cerinţele conservării biodiversităţii: Parcul Natural Bucegi.

# A.3. Date Despre PrezenȚa, Localizarea, PopulaȚia Și Ecologia Speciilor/Habitatelor  De  Interes  Comunitar  Prezente  Pe  SuprafaȚa  Și  În  Imediata  VecinĂtate  A  Amenajamentului  Silvic

Amenajamentul silvic ce face obiectul evaluării adecvate U.P. III Raciu se suprapune integral cu situl de importanță comunitară  Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi suprapus cu Parcul Natural Bucegi.

Tabel 42: Situația suprapunerii Amenajamentului Silvic peste ROSCI0013 Bucegi

| U.A. - urile ce se suprapun peste Aria Protejată |  |  | Suprafața |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume | Categoria | u.a. | ha | % |
| ROSCI0013 BUCEGI | interes comunitar | 71 - 74 | 119.54 | 100 |

Analiza habitatelor s-a făcut la nivelul suprafeței aflate în interiorul siturilor de importanță comunitară.

## 3.1. Tipuri de habitate

### 3.1.1. Habitate prezente pe suprafața Amenajamentului Silvic

În urma corelării informațiilor din amenajamentul sivic cu observațiile din teren și cu bibliografia de specialitate  au fost identificate următoarele tipuri de habitate de interes comunitar.

Tabelul 43: Habitate N2000 prezente pe suprafața Amenajamentului Silvic din ROSCI 0013 Bucegi

| Tip habitat Natura 2000 | Tip habitat românesc | Tip de ecosistem | Tip pădure (productivitate) conform amenajamentului U.P. | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| 9410 Acido philous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio- Piceetea) | R 4208 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) și brad (Abies alba) cu Luzula carpatica | 2237 Molidis | 114.1 Molidis de altitudine mare cu Luzula sylvatica(i) | 11.43 | 10 |
|  | T o t a l R 4 2 0 8 |  |  | 11.43 | 10 |
| T o t a l 9 4 1 0 |  |  |  | 11.43 | 10 |
| 91V0 Dacian beech forest (Symphyto-Fagion) | R4101 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra | Amestecuri de molid, brad și fag (Piceato-fageta) | 132.1 Amestec de răşinoase şi fag pe soluri scheletice (m) | 98.67 | 82 |
|  | Total R4101 |  |  | 98.67 | 82 |
|  | R4104 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) și brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra | Brădeto-făgete cu floră de mull (Abieto- Fageta asperuletosa) | 221.1 Brădeto-făget normal cu floră de mull –(s) | 9.44 | 8 |
|  | T o t a l R 4 1 0 4 |  |  | 9.44 | 8 |
| T o t a l 9 1 V 0 |  |  |  | 108.11 | 90 |
| Total ROSCI013 Bucegi |  |  |  | 119.54 | 100 |

Prin aplicarea prevederilor planului (amenajamentului silvic) luat în studiu, nu se realizează un impact negativ asupra ariei naturale protejate, ci se va asigura permanenţa pădurii, prin conservarea tuturor habitatelor din U.P. III Raciu şi a speciilor existente (inclusiv a celor de interes comunitar).

În tabelul următor este prezentată situaţia habitatelor forestiere pe unităţii de producţie şi unităţii amenajistice:

Tabelul 44 Situația habitatelor forestiere pe unități amenajistice III Raciu suprapus cu ROSCI0013

| Tip habitat Natura 2000 | Tip pădure |  | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Unităţi amenajistice componente pe unităţi de producţie |  |
| 91V0-Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion). | 132.1 | 71A, 71C, 72A, 72C, 72D, 72E, 72F, 73A, 73C, 74B | 98.67 |
|  | 221.1 | 74A | 9.44 |
|  | TOTAL 91V0 |  | 108.11 |
| 9410- Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vac-cinio-Piceetea). | 114.1 | 71B, 72B, 73B | 11.43 |
|  | TOTAL 9410 |  |  |
| TOTAL ROSCI0013 Bucegi |  |  | 119.54 |

### 3.1.2. Localizarea şi suprafaţa habitatelor de interes comunitar din situl de pe suprafata Amenajamentului Silvic

Amplasamentul (coordonatele Stereo 70) ale principalelor puncte ale zonei din aria naturală protejată ce se suprapune peste fondul forestier al U.P. III Raciu (fond forestier proprietate privată aparţinând sc Wildland SRL), este prezentat în tabelul 46:

Tabelul 46: Coordonate Stereo 70

| Parcele | Coordonate |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 71 - 74 119.54 ha | 529218,210 | 418260,324 |
|  | 529505,350 | 419076,350 |
|  | 529602,660 | 418864,118 |
|  | 530041,949 | 418826,836 |
|  | 530074,853 | 418640,417 |
|  | 530320,376 | 418921,357 |
|  | 530790,305 | 418338,508 |
|  | 530920,510 | 418227,872 |
|  | 530398,938 | 417849,364 |
|  | 529795,198 | 417942,679 |
|  | 529579,869 | 418084,530 |

## 3.2. Specii de interes comunitar prezente pe suprafata și în imediata vecinătate a amenajamentului silvic

### 3.2.1. ROSCI 0013 Bucegi

Pe baza observațiilor din teren și a analizei informațiilor din literatura de specialitate s-au identificat speciile de inters comunitar care sunt regăsite în arealul de implementare a planului de amenajare a pădurilor analizate. Astfel s-a putut constata că o parte dintre specii cu toate că sunt prezente în situl ROSCI 0013 Bucegi nu se regăsesc în aria studiată.

##### 3.2.1.1. Specii de mamifere prezente pe suprafața Amenajamentului Silvic

## Liliacul cârn (Barbastella barbastellus )

Barbastella barbastellus (liliacul cârn).

Specie  de  talie  medie,  denumită  după  botul  scurt  şi  bombat.  Vânează  fluturi  mici, ţânţari şi insecte în păduri de foioase, în jurul vegetaţiei de pe marginea apelor, dar şi peste suprafeţe  de  apă.  Vara  foloseşte  scorburi  sau  fisurile  de  sub  scoarţa  arborilor  bătrâni. Coloniile de naştere sunt formate din 10-15 femele. Hibernează în adăposturi subterane sau scorburi de copaci. Este rezistent la frig, în peşteri poate fi întâlnit în apropierea intrării.

Lupul cenușiu (Canis Lupus).

Lupul cenuşiu este un mamifer sălbatic carnivor. Face parte din familia Canidae, alături de câine, vulpe, şacal şi enot. Lupul a fost privit ca simbol de daci, dar şi romanii l-au avut ca semn al începuturilor lor. In legenda întemeierii Romei, se spune că lupoaica, i-a salvat pe Romulus şi Remus, alăptându-i.

Lupul este răspândit în Europa, Asia, America de Nord, Orientul Apropiat şi Asia Centrală, întâlnindu-seîn stepe, munţi şi mai rar în taiga.

In România, lupii sunt întâlniţi din Delta Dunării până în pădurile alpine. Ei preferă zonele împădurite, dar coboară şi în regiunile de deal cu mărăcinişuri. Lupul se aseamănă cu un câine. Este un animal robust şi suplu, lung de 150 cm, cu înălţimea la greabănde 70-90 cm şi greutatea de 30-70 kg. Coada este stufoasă, o poartă îndreptată în jos şi poate atinge 80 cm.

Blana este de culoare brun-cenuşie, cu variaţii diverse. Vara, blana este de culoare mai închisă, apoi năpârleşte, iar în anotimpul de iarnă, blana devine mai deschisă. Pieptul este puternic, gâtul este scurt şi gros, capul mare, prevăzut cu un bot alungit, triunghiular, cu mustăţi lungi şi dese. Ochii sunt puţin oblici, mai depărtaţi în comparaţie cu cei ai câinelui, cu pupila  rotundă.  Urechile  sunt  ascuţite  şi  ridicate  totdeauna  în  sus.  Are  canini  puternici,  cu care sfâşie prada. Se ştie că lupul nu poate întoarce capul, dar are un gât musculos cu care poate căra prada oricât ar fi de grea. Picioarele sunt lungi, cu 4 degete la membrele dinainte şi cu 5 degete la cele din spate. Toate degetele labelor au unghii neretractabile, iar urmele lupului sunt de formă mai lunguiaţă, imprimate în linie dreaptă, lupul având degetele picioarelor dinainte mai apropiate decât la câine. Mersul lupului este la pas şi aleargă doar când prinde prada sau este speriat.

Simţurile acestui animal sunt foarte bine dezvoltate. In special văzul şi auzul (aude de 6 ori mai bine ca omul), putând vâna atât ziua, cât şi noaptea.

Lupul este foarte rezistent, parcurgând într-o noapte 40-50 de km. El are mai multe feluri de strigăte: lupul adult urlă mai gros, femela mai subţire, iar glasul puilor de lup este un schelălăit.

Este un animal foarte inteligent, este nomad, schimbându-şi mereu locul de trai.

Familia este compusă dintr-un lup, lupoaică şi 4-6 pui. După împerechere (februarie- martie), lupoaica se retrage într-un loc ferit (râpe împădurite), unde asistată de unul din pretendenţi, pregăteşte naşterea puilor. In această perioadă lupii nu parcurg mai mult de 3-5 km  pentru  căutarea  hranei.  La  naştere,  puii  sunt  surzi  şi  orbi  timp  de  10-14  zile.  Puii  sunt alăptaţi  aprox.  6  săptămâni,  timp  în  care  lupoaica  părăseşte  mai  rar  bârlogul,  hrana  fiind asigurată de mascul. Lupoaica fată o singură dată pe an, este o mamă devotată şi îşi apără cu mult curaj puii de eventualii duşmani. Dacă găseşte alţi pui rătăciţi prin pădure îi creşte ca pe proprii pui.

Durata medie de viata este de 15-16 ani.

Vara, trăieşte singuratic, hrănindu-se cu orice (şoareci, broaşte etc.). Dar iarna, lupii atacă în haite şi urlă înfiorător, iar când sunt înfometaţi se devorează între ei. O haită este formată din 5-20 de lupi şi condusă de o pereche conducătoare (alfa).

Lupul atacă turme de oi, vaci, boi, cai, iar când este flămând consumă până la 10 kg de carne, pe care o înghite fară să o mestece şi apoi, cu burta plină, se culcă în apropierea prăzii.

El mai vânează şi animale bolnave sau bătrâne, având un rol de igienizare. La nevoie este şi omnivor, putând supravieţui cu fructe, scoarţă de copac etc., dar poate trăi fară hrană chiar şi o săptămână.

Lupul nu are duşmani naturali.

Lupul era vânat pentru trofeu (craniu şi blană). Acum, el este protejat de lege prin convenţii internaţionale, deoarece în Europa efectivele lui sunt în pericol de dispariţie, ceea ce ar duce la dezechilibre ecologice.

## Ursul (Ursus arctos arctos).

## Taxonomia speciei

Ursul brun din tara noastra (ursul brun eurasiatic, Ursus arctos arctos L.) apartine phylumul-ului Chordata, Subphylum Vertebrata, Clasa Mammalia (mamifere homeoterme cu corpul acoperit cu par, care nasc pui vii pe care-i hranesc cu lapte produs de glandele mamare), Infraclasa Eutheria (mamifere placentare la care embrionul se dezvolta complet in interiorul uterului, datorita existentei placentei), Ordinul Fissipeda (mamifere carnivore cu dinti cu varfurile ascutite, care au canini foarte dezvoltati, remarcandu-se si prezenta carnasierelor), Suprafamilia Canoidea (fisipedele cu picioarele lungi, terminate cu gheare neretractile, cu osul penial prezent si dezvoltat), Familia Ursidae (carnivore mari, greoaie, cu mers plantigrad, gheare foarte puternice si coada scurta). In cadrul Familiei Ursidae sunt incluse sase genuri (Ursus, Melursus, Helarctos, Tremarctos, Selenarctos si Ailuropoda) incluzand mai multe specii cum ar fi: Ursus arctos,Ursus americanus, Selenarctos tibetanus, Ursus maritimus, Helarctos malaysus, Melsurus ursinus.

Arealul speciei si efectivele

Ursul brun se intalneste cu anumite subspecii in Europa, America de Nord si Asia, fiind specia cu arealul cel mai extins dintre Ursidae. Ursul brun popula intreaga Europa, insa in ultimele secole a disparut din majoritatea regiunilor. Printre cauzele disparitiei ursului brun se numara cresterea numerica a populatiei umane, fragmentarea habitatelor, dezvoltarea agriculturii si vanatoarea excesiva. Astazi, efectivele europene se ridica la circa 14000 de exemplare, exceptand Rusia, avand habitatele pe o suprafata de peste 800000 km2. In Romania efectivele de urs brun se ridicau la circa 5600 exemplare, reprezentand 40% din efectivele europene (Mertens si Ionescu, 2000).

Acest efectiv depaseste usor optimul ecologic calculat de autoritatile cinegetice, care este de 4800 exemplare. Ursii se intalnesc in zonele de munte (93% din populatie) si deal (7% din populatie), in Romania densitatea medie fiind de 8 ursi/100 km2

Efectivele de urs au fluctuat in timp datorita faptului ca este o specie de mare interes cinegetic. Dupa cel de-al doilea razboi mondial ursul a fost vanat intens, ajungand la 860 de exemplare in anii ‘50. Din acel moment, dintr-o combinatie de motive politice si ecologice, specia a devenit mai ocrotita, fiind protejate femelele cu pui si barloagele (Mertens si Ionescu 2000). Intre anii 1970-1975, pe fondul permiterii vanatorii de trofee cu strainii, efectivele au fost micsorate cu 20%. Dupa aceasta perioada vanatoarea a fost restrictionata si a devenit un apanaj al nomenclaturii comuniste. Acest fapt a fost benefic speciei pana la un moment dat, deoarece efectivele au crescut cu mult peste nivelul optim (8000 exemplare in 1988) aparand tot mai des conflicte om-urs (ursii gunoieri, conflicte cu ciobanii, agricultorii, apicultorii etc.).

Dupa 1990 cazurile de braconaj s-au inmultit, vanatoarea a devenit mai permisiva, astfel ca efectivele au ajuns azi la circa 5600 de exemplare. Specialistii apreciaza ca in Romania populatia	de	ursi	este	numeric	stabila. Estimarile realizate de administratorii speciilor de interes cinegetic din judetul Vrancea (Directia Silvica Vrancea si AJVPS Vrancea) arata ca in zona montana si deluroasa, in 2002 erau circa 304 exemplare de urs. Numarul lor este aproximativ stationar, existand putine diferente intre anii 2000 si 2002, populatia crescand foarte usor de la 298 exemplare in 2000 la 304 exemplare in 2002. Dintre acestia, circa 81 de ursi se afla pe teritoriile fondurilor de

vanatoare administrate de AJVPS Vrancea.

Biologia ursului

Marimea ursilor este un subiect mult discutat si controversat. In mod normal marimea se apreciaza in termeni de greutate, care este un parametru dificil de analizat din cauza variatilor individuale in inaltime, grosime a blanii, statura fizica, pozitia observatorului si nivelul de stress.

Pentru un ochi neantrenat ursul pare mare, insa realitatea a demonstrat ca oamenii au tendinta de a exagera marimea oricarui animal, cu atat mai mult a unuia care are reputatie de

„urias”. Datele de biometrie variaza in literatura, lucru normal deoarece esantionul analizat este diferit. In continuare vom prezenta datele biometrice dupa cele mai recente lucrari. Inaltimea la umar, la urs matur, masurata de la talpa la punctul cel mai inalt al umarului, este cuprinsa intre 90-150 cm. Inaltimea in picioare, la greaban, este de pana la 250 cm (100-135 cm la masculi si 150-200 cm la femele). In general masculii sunt mai mari decat femelele. Lungimea ursilor este masurata de la varful nasului la varful cozii, fiind apreciata ca

fiind de 150-165 cm la femele si 170-200 cm la masculi(Mertens si Ionescu, 2000). Coloritul ursilor este foarte variabil chiar si la acelasi individ. Astfel apar schimbari in coloratie datorita trecerii intr-un alt stadiu de maturitate si datorita schimbarilor sezoniere. In

aprecierea coloritului blanii pot aparea erori din cauza diferentelor de lumina sau a unghiului din care privim animalul.

In mod normal se schimba doar coloritul blanii protectoare (puful), exteriora, cea de dedesubtul acesteia ramanand neschimbata (subparul, spicul sau jarul). Pot exista diferente intre coloritul blanii protectoare si cea de dedesubtul acesteia. In cazuri foarte rare se pot intalni ursi albinosi in diferite grade

În Romania culoarea predominanta este brun deschis pana la brun inchis, puii putand avea un guler alb care dispare dupa primul an de viata. Dupa Micu 1999, cele mai des intalnite culori sunt:

brun sau castaniu (41%), brun deschis sau brun cu tenta aurie (15%), brun inchis sau ciocolatiu(39%)	si		brun	cenusiu	sau	cu		tenta		de	gri	(5%). Lungimea firului de par variaza in functie e de anotimp, cea mai mare fiind in perioada decembrie – aprilie/mai si cea mai mica in perioada iulie-septembrie. Lungimea parului de iarna este de 8-9 cm pe spate si 10-12 cm pe greaban, iar cea a parului de vara de 4-6 cm. Temperatura fiziologic normala a corpului este de 36,5 – 37,5 oC, variind in functie de activitate si de individ. Temperatura corpului se estimeaza rectal la imobilizare, totusi apar diferente fata de normal datorita stresului la care sunt supusi. Temperatura corpului scade  usor noaptea, sau atunci cand sta fara a avea activitate, in zilele reci. In timpul somnului de iarna	temperatura		poate		scadea		pana		la	circa 320C.     Ursii, ca toate mamiferele, trebuie sa-si mentina o temperatura constanta a corpului. Blana este un izolator foarte bun in timpul iernii, mentinand o temperatura constata. Albedoul scazut al blanii faciliteaza acumularea caldurii de la soare. Ursii nu au glande sudoripare,

reglajul termic si hidric realizandu-se in special prin:

- Ramanerea in barlog in timpul zilelor inourate si reci;

- Echilibru intre consumul energetic si hrana ingerata;

- Disiparea caldurii prin intermediul buzelor, nasului, labelor si a zonelor acoperite slab cu blana (fata, urechi, nas, zona interdigitala);

- Muschii din spatele gatul sunt traversati de vase de sange importante care actioneaza ca un radiator;

- Indepartarea degetelor;

- Băi;

- Băi de noroi si praf.

Ursii traiesc circa 25 – 30 ani, fiind din acest punct de vedere animale de longevitate medie. In general varsta se apreciaza  dupa  numarul  inelelor  de  crestere  a  cementului din premolarul 1 (cementum annuli), dar aceasta tehnica

Invazivaestegreudeaplicat.

Varsta ursilor poate fi clasificata pe clasele devarsta ale ursilor (Micu 1999): clasa 0 (pui), clasa I (2-5 ani sau juvenili), clasa II (5-10 ani sau foarte tineri), clasa III (10-15 ani sau tineri), clasa IV (15-20 de ani sau maturi) si clasa V (20 de ani si peste).

Somnul de iarna

La sfarsitul toamnei, dupa ce ursii au acumulat suficient tesut adipos pentru somnul de iarna, acestia intra in barlog. Somnul de iarna dureaza 3-6 luni.

Barlogul este sapat in sol sau este amenajat in cavitati naturale, sub stanci. Unii ursi pot ramane activi tot timpul anului in conditiile in care gasesc hrana suficienta. Acest comportament este incurajat si prin momirea acestora la ursarii.

Durata somnului este direct proportionala cu cantitatea de grasime acumulata pe timpul toamnei si invers proportionala cu cantitatea de hrana disponibila pe timpul iernii. Somnul de iarna este o adaptare la lipsa de hrana din acest anotimp. Pe timpul somnului de iarna activitatea cardio-pulmonara se reduce simtitor, temperatura corpului scazand la 29-340C.Ciclurile respiratorii sunt intrerupte pentru circa 4 minute dupa 5-10 cicluri consecutive.

O adaptare foarte importanta este reciclarea ureei, azotul din urina fiind folosit pentru recompunerea de aminoacizi. Proteinele rezultate din asamblarea de aminoacizi constituie unul din principalele elemente nutritive pentru organism.

Urs in barlog la sfarsitul iernii

Organizarea sociala si teritoriile

Se cunosc putine aspecte despre organizarea sociala a ursilor, datorita dificultatilor care le implica cercetarea indelungata a comportamentului etologic. Relatiile intre indivizi, in special adulti se bazeaza pe evitarea reciproca, cu exceptia perioadei de imperechere. Masculii se disperseaza dupa ce devin maturi, femelele stabilindu-si teritoriul in interiorul sau in apropierea teritoriului mamei. Teritoriile se suprapun, mai ales in zonele de concentratie mare a hranei, fiind citate cazuri in care se aduna pana la 80 de ursi pe un habitat de cateva sute de hectare (exemple citate de Mertens si Ionescu, 2000 in zonele Dealul Negru-Bistrita si Domnesti-Arges, cu zone de livezi inconjurate de paduri bogate).

Marimea teritoriilor la masculi si femele variaza in functie de zona, accesibilitatea hranei si densitatea populatiei. Cele mai mari teritorii la masculi le au ursii bruni nord – americani, cu 3757 km2 in Yellowstone, iar cele mai mici cei din centrul Suediei si Croatia, 128 km2. Femelele au teritorii mult mai mici, de exemplu cele din centrul Suediei si Croatia ocupand un teritoriu de 58 km2. Masculii in dispersie folosesc suprafete foarte mari, de pana la 12000 km2 in Scandinavia.

Reproducerea

Ursul brun ajunge la maturitate sexuala la varste ridicate, astfel ca datele indica faptul ca femelele dau nastere primilor pui la 4-6 ani si au un numar mediu de 2,4 pui. Ursul este o specie poligama, un mascul putandu-se imperechea cu mai multe femele in perioada de reproducere (mijlocul lunii mai – inceputul lunii iunie). Dupa fertilizare, embrionul se dezvolta pana la stadiul de blastocist, apoi dezvoltarea este sistata pana la sfarsitul lunii noiembrie, cand are loc implantarea si incepe dezvoltarea embrionului. Perioada efectiva de gestatie este	de	6-8	saptamani,	iar femela	 da	nastere	la	1-4	pui. Puii se nasc in barlog in perioada somnului de iarna, in lunile ianuarie-februarie. Nou nascutii cantaresc in jur de 0,5 kg si cresc foarte repede, acumuland pana la 70 g/zi datorita laptelui nutritiv al ursoaicei. Puii parasesc barlogul in aprilie-mai, si raman singuri in al doilea an de viata. Ursoaica reia ciclul reproductiv dupa ce puii devin independenti, deci dupa circa 2 ani.

## Dieta

Dieta ursilor este de tip omnivor, fiind reflectata de dentitie. Ursul brun are canini puternici, folositi pentru aparare, omorarea prazii dar si dezmembrarea carcaselor. Premolarii mici si postacarnasierii prezinta zone mari de contact si sunt asociati cu o dieta constand in principal din hrana vegetala si nevertrebrate. Ierburile si mugurii sunt consumati cu precadere primavara sau la inceputul verii. Vara si la inceputul toamnei consuma ciuperci si fructe (zmerura, mure, afine, mere, prune si pere). Toamana tarziu, dar si iarna, ursii consuma ghinda si jir. Insectele, in special Hymenopterele (furnici, albine, viespi) pot constitui sezonier o	sursa	de	hrană	importantă,	în	special	datorită	proteinelor	pe	care	le	contin.

Datorită gradului ridicat de asimilare și valorii nutritive ridicate, ursul preferă carnea obținută prin prădare, din carcase, animale salbatice sau de la punctele de hranire.

## Râsul (Linx linx)

Râşii sau lincşii (Lynx) sunt un grup al celor patru specii de feline sălbătice de mărime medie. Toate sunt considerate ca făcând parte din genul Lynx, dar unele autorităţi le clasifică să facă parte din genul Felis, căruia îi aparţine pisica sălbatică şi pisica de casă.

Din toate patru speciile de lincşi, doar râsul iberic (L. pardinus) a fost evaluat la lista roşie a IUCN ca specia ameninţată critic. Celelalte, în ciuda faptului că au fost vânate în mod necontrolat în secolele XIX şi XX rămân să fie în afara oricărui pericol de dispariţie la nivelul mondial, fiind totuşi ameninţate în unele ţări.

Etimologie

Cuvântul râs îşi   are    origine slavă,    cuvinte    înrudite    se    pot    găsi    spre    exemplu în cehă (rys), poloneză (ryś) şi rusă (рысь / rysi). Dicţionarul Etimologic Român, opunându-se părerii  populare,  nu  prezintă  nicio  legătură  între  acest  cuvânt  şi  verbul a  râde.  Pe  cealaltă parte, cuvântul linx este un împrumut mai recent din franceză, care mai are origine în limba latină şi este derivat de denumirea ştiinţifică lynx.

Răspândire şi statut de conservare

Statutul în care se găsesc toate speciile de lincşi este foarte vartiat. Râsul carpatin are prezenţe de populaţii destul de mari pentru a asigura continuitatea speciei.

Râşii carpatini trăiesc în multe arii ale Europei şi Asiei, ceea ce a rezultat în a doua denumire a lor – râşii eurasiatici. Toată populaţia de această specie este estimată la 55.000 de indivizi, din care majoritatea trăieşte în Rusia. În ţările Europei Centrale, de-a lungul Carpaţilor, există o populaţie mare dar ameninţată, izolată şi nestabilă a acestor feline. În afară Rusiei, cea mai mare populaţie a lincşilor se găseşte în România, numărul indivizilor atingând 2.050 în 2001. Încercări de a reintroduce râsul au avut loc în Slovenia şi Elveţia.

## Aspect

Linxul iberic

Linxul iberic

Râşii  au  mărimea  asemănătoare  cu  cea  a câinelui.  Au  între  70  şi  150 cm  lungime, cu coadă relativ scurtă — de 5–25 cm. Vârful cozii la toate speciile este de obicei negru, iar în vârful urechilor sunt smocurile de peri negri, ceea ce deosebeşte lincşii de alte felide. Culoarea perilor este diversificată şi depinzând de specia şi condiţiile climatice, variază între castaniu şi bej sau chiar alb. De asemenea, toţi râşii au perii albi la piept, pântece şi partea interioară a gambelor. Greutăţile maxime raportate se găsesc între 50 kg şi 58 kg, dar în mod normal reprezentanţii niciunei specii nu depăşesc greutatea de 30 kg. Ca toate altele felide, râşii   au   gheare   ascuţite   şi   retractile   care   ajung   lungimea   de   4–6 cm.   Lincşii   trăiesc aproxmiativ 20 ani.

Cele  mai  mari  sunt  lincşii  carpatini,  având  80–150 cm  lungime  şi  o  greutate  de  18–30 kg . Urmează cei iberici, cu 85–120 cm şi 13–25 kg şi ambele specii americane care au aceleaşi valori de lungime (70–120 cm) şi de greutate (9–15 kg).

Râşii mici sunt uneori confundaţi cu pisicile sălbatice în ciuda faptului că acestea sunt genuri separate.

Comportament şi pradă

Toate speciile de lincşi sunt carnivore, prădătoare şi teritoriale, iar arealul lor ocupă de la 100 la aproxmativ 2.000 km², însă speciile europene au teritoriul limitat din cauza activităţii umane. Se pot găsi mai ales în păduri din regiuni muntoase, dificil accesibile, bogate în vânatul potenţial. Râşii sunt capabili să se caţăre dar de obicei vânează la nivelul pământului. Râşii nu acceptă vulpile şi pisicile sălbatice în compania lor şi le îndepartează, reprezentând comportamentul ostil faţă de ele. Râşii sunt activi noaptea.

Prada lor tipică constă în diverse animale forestiere şi cele care trăiesc în câmpuri, cum ar fi şoareci, iepuri, cerbi, saigale, coluni şi diverse specii ale păsărilor. Uneori consumă şi animalele      domesticite,      cum      ar      fi găini, raţe, gâşte, curcani, oi ş.a.m.d.,      atacând chiar câini când se simte primejduit. La nevoie este necrofag, deşi în mod obişnuit îngroapă prada pe care nu a putut-o mânca.

Râsul roşu.

Râsul roşu.

Râşii se mişcă repede şi fără zgomot, ceea ce le permite să atace prada pe neaşteptate. Pot  şi  sări  la  o  distanţă  de  4-6  metri  în  orice  direcţie.  Auzul  şi  mirosul  lincşilor  sunt  foarte dezvoltate. De asemenea, ca majoritatea pisicilor, râşii pot vedea bine seara şi noaptea.

Împerechere

Toate  speciile  râşilor  se  împerechează  în  timpul primăverii timpurii,  în  martie  şi  aprilie. Fiindcă sunt animale solitare, împerecherea nu are loc la fiecare an. Ciclul estral la femelele durează 10-15 zile, iar sarcina — 65-90 de zile, depinzând de specia, după care se nasc 2-4 pui, orbi  pentru  două  săptămâni.  Alăptarea  durează relativ mult, până la şase  luni.  Puii  se despart de mama când au doi ani de vârstă, cu scopul de a se pregăti pentru prima împerechere. Este foarte dificil de observat obiceiuri de împerechere ale lincşilor din diverse cauze, mai ales raritatea animalelor, efectul vânătorilor intensive, ori marelor areale unde ele trăiesc.

##### 3.2.1.2. Specii de amfibieni și reptile prezente pe suprafața Amenajamentului Silvic

## Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata)

Izvoraşul  cu  burta  galbenă  (sau  buhaiul  de  baltă  cu  burta  galbenă)  –  Bombina variegata, are statutul oficial de Specie de Interes Comunitar, stabilit pe baza reglementărilor Uniunii Europene, fiind inclusă pe anexa 2 şi anexa 4 a Directivei Habitate. Se fac evaluări ale  situaţiei  lor,  ale  răspândirii  şi  ale  abundenţei,  detalii  privind  trendurile  populaţionale,  se analizează cauzele care produc declinul sau condiţiile care ar ajuta persistenţa lor în peisaje, mai concret în situri Natura 2000 care au fost desemnate şi pentru ele.

Natura  2000  ocupă  la  momentul  actual  circa  25%  din  suprafaţa  ţării.  A  îţi  face  o impresie realistă despre procesele biologice/ ecologice aflate în derulare pe un asemenea teritoriu, presupune munca unor echipe destul de mari şi diverse în structura lor, compuse din specialişti pe diferite grupe sistematice, astfel încât datele şi viziunile lor separate să se combine cumva într-un întreg care să fie ca un tot unitar. Uşor de zis, nu?

A avea o viziune biologic-ecologică destul de coerentă despre situaţia până şi a unei specii de amfibian (în cazul de faţă Bombina variegata), presupune o pregătire în domeniul ştiinţelor biologice, asigurarea de resurse de timp/ energie/ bani pentru deplasarea în teren, adoptarea unei metodologii de evaluare, răbdarea de a vedea care este situaţia lor în teren, analiza  datelor  şi  o  capacitate  intelectuală  de  a  trage  nişte  concluzii  pertinente,  care  pot eventual să fie formulate în aşa fel încât ele să fie inteligibile şi de către alţi oameni.

## Tritonul Carpatin (Triturus montandoni)

Masculul are 17 cm, femela 10 cm. Capul e foarte turtit dorso-ventral, mai lung decât lat. Botul e rotunjit, cu trei şanţuri longitudinale. Irisul e cafeniu închis, pătat cu galben-auriu şi roşu-arămiu. Limba e mare, mobilă, uşor protractilă şi liberă posterior. Degetele sunt scurte şi turtite, la mascul cele posterioare cu câte un tiv de piele mai mult sau mai puţin îngust. Coada este puternic comprimată, terminându-se printr-un vârf filiform, pe care se continuă foarte îngust muchiile, dorsală şi ventrală, ale cozii. Coada este mai lungă decât corpul. Orificiul cloacal e longitudinal la mascul, la femelă e conic şi circular, cu aspect de rozetă. Paratoidelesunt clare. Spatele e neted sau cu rugozităţi fine; ventrul e neted. Dinţii vomero-palatini în două şiruri apropiate anterior şi depărtate posterior, formând un "Y" răsturnat. Femela se aseamănă cu cea de Tr. Alpestris, dar ceva mai mare şi mai rotunjită decât masculul.

Masculul în perioada reproducerii are câte o muchie longitudinală pe laturi, spatele având aspect mai mult sau mai puţin plat.

Culoarea, primăvara, la mascul, e verzuie-galbenă-pământie pe spate, mai târziu gălbui-cafenie, pe laturile capului, trunchiului şi cozii cu câte o dungă longitudinală cafenie închis, ventral gălbuie deschis fără pete. Vârful cozii, pe partea inferioară, e galben-portocaliu, cu pete mari, negricioase, deasupra cu o dungă albă-albăstruie. Cloaca e galben-portocalie, umflătura cloacală e neagră- cenuşie, ca şi talpa membrelor posterioare. Femela are dungile laterale cafenii şi mai late decât la mascul. Către sfârşitul lunii iunie, adulţii părăsesc apa şi capătă o coloraţie roşiatică sau galbenă- cafenie deschis, iar dungile laterale ies bine în evidenţă.

Este o specie montană, nepretenţioasă pentru reproducere la calitatea apei, dar puţin rezistentă la căldură. Tolerează relativ bine ape poluate, deşi preferă ape limpezi, reci, cu pH acid. Adulţii sunt preponderent tereştrii. Spre sfârşitul lunii martie, prin mlaştinile mici din regiunile muntoase ies mai întâi masculii; apoi peste 3 - 4 săptămâni, apar femelele şi are loc reproducerea. După depunerea ouălor părăsesc apa şi se retrag pe sub pietre, sub muşchi, sub trunchiuri putrezite. Preferă zonele împădurite. Hibernează pe uscat, rareori în apă.

3.2.1.3. Specii de pești prezente pe suprafața Amenajamentului Silvic

## ZGLAVOACA ( Cottus gobio)

Zglavoaca face parte din familia percidelor, a carei membru este si bibanul. Este un peste prezent in aproape toate raurile montane din Europa, ca si la noi, unde traieste in compania pastravului indigen.

Este un peste usor de recunoscut dupa cele doua inotatoare dorsale una mai mare decat cealalta legate intre ele de o pielita subtire (o caracteristica a tuturor speciilor din familia percidelor). Inotatoarea ventrala este situata intre cele doua aripioare pectorale.Corpul, fara solzi, este aproape cilindric in portiunea de mijloc si usor plat lateral, in vecinatatea caudalei. Are un cap mare si lat, care aminteste de cel al broastei. Ochii privesc in sus. Gura larga este situata in varful botului.

Coloritul zglavoacei variaza mult in functie de mediul in care traieste exemplarul respectiv. Spatele pestelui este cafeniu, marmorat cu o puzderie de pete, uneori de nuanta rosiatica, alteori de un gri intunecat. Partea abdominala este alb-galbuie sau alb-cenusie. Pe jumatatea posterioara a pestelui se disting 3-4 dungi transversale, dispuse vertical, inotatoarele dorsale si pectorale sunt prevazute de asemenea cu pete cafenii, nu insa si cele ventrale.

In medie, zglavoaca creste pana la lungimea de 6-10 cm, ajungand rareori la 12-13 cm. Puietul inoata si in grupuri, insa exemplarele mature traiesc singure, stand ascunse,

lipite parca de albia raului. Din cauza coloritului, se poate ascunde foarte bine si este greu de observat, semanand mai mult cu o piatra de forma lunguiata. Daca este speriat, sare brusc din ascunzis, inotand repede dintr-un loc in altul.

Hrana acestui pestisor se limiteaza de obicei la ceea ce aduce spre el curentul apei. In timpul zilei nu se prea misca, fiind un peste fricos. Meniul consta din insecte si larvele acestora, alte vietuitoare mici, precum si icrele si puietul foarte tanar ale altor pesti, provocand astfel pagube in randurile speciilor mai valoroase; dar nu cruta nici propriile icre sau alevini.

Zglavoaca atinge maturitatea sexuala in cel de-al doilea an al vietii. Perioada de depunere a icrelor corespunde cu lunile februarie-martie. Femela depune circa 100- 300 de boabe de icre, cu un diametru de 2,5 mm, sub pietre sau printre pietre.

3.2.1.4. Specii de nevertebrate prezente pe suprafața Amenajamentului Silvic

- Cordulegaster heros (libelula)

Face parte din Clasa Insecta, Ordinul Odonata, Subordinul Anisoptera. Este cea mai mare dintre speciile de Cordulegaster. Lungimea totală a corpului la masculi variază între 78-

84 mm, iar la femele intre 93-97mm. În Balcani se întâlneşte subspecia Cordulegaster boltonii boltonii care se deosebeşte prin mărime, marcaje abdominale mai extinse precum şi prin colţurile externe superioare ale dungilor antehumerale.( Banaduc, A., 2008) Figura.11: Cordulegaster heros (imagine preluata de pe site-ul: http://www.hlasek.com) Cordulegaster heros prezintă următoarele caractere distinctive: triunghiul occipital este negru, dar poate avea două mici spoturi galbene ca la specia Cordulegaster picta, în special la femele; dungile  antehumerale  au  colţurile  externe  superioare  ţn  unghi  drept,  cu  o  mică  pată  lângă acest colţ.

Banda galbenă îngustă dintre cele doua benzi toracale laterale extinse, are marginea posterioară curbată spre mijloc, astfel încât jumătatea sa inferioara este plasată înaintea celei superioare; 17 inelul galben abdominal median, de obicei, este conectat la

segmentele(S)  2-7  şi  ajunge  până  aproape  de  partea  inferioara  a  lui  S3-8,  dar  spoturile apicale sunt reduse, fiind absente de pe S7-8 şi adesea şi de pe S5-6, mai ales la masculi. apendicii  superiori  la  mascul  sunt  robuşti,  mai  scurţi  decât  ultimul  segment  abdominal  (în vedere dorsala) puternic divergenţi în partea apicală.

În stadiul larvar este prezentă în râuri mici sau medii, în zonele cu viteză mică de curgere a apei şi cu maluri acoperite cu vegeţatie bogată. Larve de Cordulegaster heros au fost semnalate şi în bălţi, pe marginea râurilor. ( Banaduc, A., 2008). Larvele de libelule sunt remarcabili prădători în cadrul ecosistemelor acvatice. Genul Cordulegastrids este întâlnit în apele lotice, de obicei, în ecosistemele acvatice, la nivelul la care larvele traiesc îngropate superficial în substrat. Dezvoltarea larvară a cordulegastrids în Europa variază intre 2- 5 ani (Marczak, L.B., Richardson, J.S., Classen, M.C., 2006)

S-a constatat că la nivelul Europei numarul speciilor de Odonate, potrivit Listei roşii, 5% dintre speciile de libelule din Europa prezintă riscul dispariţiei totale. Cauza principală este reducerea surselor de apă, mediu în care ele proliferează.

Ca și  măsuri  de  conservare  a  acestei  specii  sunt  necesare  următoarele acțiuni: conservarea faciesului natural al râurilor şi a vegetatiei ripariene, păstrarea regimului natural al transportului sedimentelor, măsuri de protecţie împotriva poluarii habitatelor speciei, conservarea habitatelor ocupate de această specie. O altă masură eficientă pentru protecţia acestei acestei specii este aceea de a facilita canalele de dispersie. Dispersarea are un efect pozitiv asupra dinamicii populaţiei în special, cum este şi în cazul speciei Cordulegaste heros, atunci când populaţia ocupă un habitat neuniform. Un astfel de studiu a fost realizat de S. Angelibert, N. Giani; cu ajutorul metodei capturării-marcării-recapturării au putut estima legătura între trei populaţii neuniforme de odonate localizate pe trei iazuri. În urma studiului au putut identifica factorii care influenţau capacitatea de dispersie a celor trei populaţii: factorii abiotici (în special condiţiile meteorologice) care determinau numărul de zile în care dispersia este posibilă, diferenţele interspecifice iar al treilea factor este reprezentat de caracterul intraspecific.

Vertigo genesis (fără denumire populară).

Cochilie dextră, scurt-cilindrică sau oval-cilindrică, fin şi regulat striată, ultimul anfract de obicei neted, roşu-brună, lucioasă, fantă ombilicală adâncă, 4,25-5 anfracte, care cresc repede, bine curbate, sutură adâncă, ultimul rotunjit bazal, fără chenar marginal pe cerbix, apertură mică, o treime sau două cincimi din înălţimea cochiliei, înălţime egală cu lăţimea. Înălţime 1,7 - 1,8 mm, lăţime 1,05-1,12 mm. Grossu consideră că armătură aperturală este formată de obicei din 4 dinţi mici, unul parietal, un columelar şi două cute palatale, dar admite că uneori dinţii sunt regresaţi sau chiar lipsesc. Adesea s-au realizat confuzii între V. genesii şi V. geyerii, toate semnalările din România trebuie privite cu mult scepticism până la verificarea lor.

Habitat.  În  zone  calcaroase,  văi  umbroase  şi  umede,  prin  poieni,  printre  rădăcinile ierburilor,  sub  buşteni  putrezi,  la  munte  sau  zone  de  deal  şi  podiş,  niciodată  în  populaţii numeroase, se mai întâlneşte la baza stâncăriilor, printre plante sau direct pe sol. Se pare că necesită soluri calcaroase, pH mare şi umiditate ridicată.

Distribuţie şi ocurenţă. Specie arctic-alpină, în special nord-europeană, relict glaciar. Mai abundentă în munţii din centrul Scandinaviei; populaţii locale în diferitele ţări ale UE. Rară şi sporadică în întregul areal.

Populatie. Nu există nici un fel de informaţii privind parametri populaţiilor din România.

Starea actuală a acestora şi tendinţele sunt necunoscute.

Ecologie şi comportament Specie calcifilă, higrofilă, generaţii suprapuse, microfagă.

Euphydryas aurinia (fără denumire populară).

În  zona  umedă,  omizile  trăiesc  cea  mai  mare  parte  a  vieţii  pe  Succisa  pratensis,  în regiunea  alpină  pe  Gentiana  punctata,  Gentiana  acaulis  şi  alte  gentiane  şi  Scabiosa lucida. În zunele montane, specia trăieşte în timpul evenimente sale de cele mai multe ori pe Scabiosa columbaria. În continuare larvele se hrănesc ocazional pe Knautia arvensis caz în care pot apărea desfrunziri sezoniere pe pajişti umede, în primăvară, şi Knautia dipsacifolia (observate în sistemele forestiere ale regiunii în jurul valorii de 1500 m deasupra nivelului mării). Foarte rar, de asemenea, alte genuri conexe sunt utilizate ca: Menyanthes sau în anumite părţi ale gamei Lonicera (Caprifoliaceae), care este sintetizată cu Dipsacaceae (Knautia, Succisa, Scabiosa). Interesant, uneori au fost găsite, în mai 2008, la 2000m deasupra nivelului mării, peste 10 omizi care se hrănau cu mici tulpini de Lonicera coeruleai.

Euphydryas aurinia are loc în mai multe tipuri de habitate deschise de peisaj. Acestea toate au în comun faptul că sunt gestionate foarte extensiv şi că nu sunt prea bogate în substanţe  nutritive. Probabil  Euphydryas  aurinia  colonizată  iniţial  multe  păşuni  extinse  în Europa Centrală din zonele joase la altitudini mari. Acolo au dimensiuni mai mici, specimenele sunt de culoare mai închisă şi mai puţin solzoase acestea fiind separate ulterior ca o specie separată de Euphydryas.

Astăzi Euphydryas aurinia este împins înapoi la site-uri marginale, cum ar fi mlaştinile, pe de o parte şi pajişti uscate pe de altă parte, datorită culturilor agricole în special în zonele joase. Euphydryas aurinia necesită doar în creştere moderată de mare, zonele care nu împâslire pentru dezvoltare şi evită pe de altă parte, de asemenea, în creştere foarte scăzută şi păscut intens în special în zonele în altitudini mai mici.

Ciclu de viaţă:

Omida se prezintă peste iarnă în stadiile, de multe ori, L4, mai rar, ca şi L3 (în special în munţi). Un al doilea repetitiv la omizi, are loc parţial în câmpii şi mai des în munţi. S-au găsit omizi  şi  mai  târziu,  în  pupele  de  câmpie  între  martie  şi  mai,  în  munţi  cât  mai  târziu  la începutul lunii iulie. Pupele erau adesea ataşate la partea superioară a frunzei de Colchicum autumnale în unele habitate. Adulţii zboară din mai până la începutul lunii iulie, în munţi până în  luna  august. Ouăle  sunt  puse  în  ciorchine  pe  partea  inferioară  a  frunzelor  şi  au  fost observate  pe  Scabiosa  lucida,  Succisa  pratensis  şi  Gentiana  acaulis. Omizile  tinere  şi păturile sale sunt evidente în august / septembrie asupra plantelor.

Factori perturbatori:

Euphydryas aurinia este în declin foarte puternic, în special în medii mai mici din cauza pierderii habitatului în urma practicării agriculturii intensive, a desîmpăduririlor, etc. Această specie nu tolerează păşunatul prea intens şi nici lucrările de întreţinere extensivă (cosit târziu odată în toamnă) pentru perioade mai lungi. Factorul decisiv pentru protecţie este corelaţia cu vigoarea naturală de creştere a habitatului, adică zonele slabe de creştere nu ar trebui să fie cosite anual, dar în creştere puternică în mai multe site-uri bogate în nutrienţi.

Alternanţa schimbării zonelor necultivate ar trebui să fie incluse în fiecare habitat. Cel mai bune metode ar fi tunsul ierbii după jumătatea lunii septembrie pe pajişti (Molinietum etc.). Pe site-urile viguroase cositul complet, chiar şi cu coasă rotativă poate fi tolerat, în anumite circumstanţe, cel puţin în populaţiile vitale (A. Nunner informaţii personale).

## Lucanus cervus (Rădaşca).

Caracterizarea imago: Corpul e alungit, masiv, negru cu luciu mat, mandibulele şi elitrele masculilor sunt brune-castanii. Antenele sunt destul de lungi, măciuca lor fiind formată din 4 articole. Dimorfismul sexual este bine pronunţat la această specie. Masculul are capul masiv şi mandibulele sub forma unor coarne ramificate, foarte mari; culoarea elitrelor este brună- castanie; lungimea corpului variază în limita 25-75 mm. La exemplare mari, lungimea coarnelor poate atinge aproape jumătate din lungimea totală a gîndacului, care este 25 - 75 mm. Femela are capul şi mandibulele potrivite ca mărime, iar culoarea elitrelor este neagră; lungimea	corpului		este	25-50 mm. Habitat: Populează  pădurile  bătrâne  cu  esenţe  foioase,  preferând  în  special  pădurile  de cvercinee, dar poate fi întâlnită şi în zonele de silvostepă şi stepă. Deseori adulţii zboară în grădini si parcuri. Biologie şi ecologie: Ciclul reproductiv durează 5-6 ani, în funcţie de factorii climatici. Larva se  dezvoltă  în  lemnul  putrezit  al  diferitor  esenţe  cu  frunze  căzătoare  (stejar,  mesteacăn, frasin, etc.), hrănindu-se cu acesta. Gândacii tineri apar toamna, însă nu părăsesc camera larvară până în primavara următoare. În decursul zilei adulţii pot fi observaţi pe trunchiurile stejarilor  şi  altor  arbori,  hrănindu-se  cu  scurgerile  acestora.  Zboară  în  amurg  în  decursul perioadei mai-iulie.

Areal: Specia este răspândită în Europa, Asia Mijlocie, Crimeea, Caucaz, Africa de Nord.

Măsuri   de   protecţie   şi   conservare: Conservarea   şi   protejarea   biotopilor   caracteristici (pădurile bătrâne de cvercinee); interzicerea colectării speciei de către colecţionarii amatori; protejarea arborilor bătrâni din pădurile de foioase.

Specia este inclusă în anexele Convenţiei de la Berna ca specie rară şi ameninţată cu dispariţia.

Cucujus cinnaberinus (Fără denumire populară).

Cucujus cinnaberinus este o specie de coleoptere din familia Cucujidae. Corpul este colorat în roşu, cu excepţia mandibulelor, antenelor, picioarelor şi marginilor laterale ale pronotului, care sunt negre. Preferă pădurile de foiase, poate fi găsit sub coaja stejarilor şi araţarilor. [/restrict]Cucujus cinnaberinus este răspândit în Europa continentală.

## Rosalia alpina (Croitorul alpin cu cruce)

STATUT conform UICN: Specie in stare critica. Critically Endangered (CR). CARACTERIZAREA IMAGO. Corpul prezinta o pubescenta de fond deasa, culcata, fina si scurta, de culoare cenusie-albastrie sau cenusie-verzuie, uneori aproape albastra. Articolele antenale 3-6 au cate o tufa apicala de peri lungi, desi, negri. Pronotul prezinta cate un dinte lateral, puternic, indreptat in sus, precum si cate un tubercul obtuz, situat postmedian la partea marginala a discului; exista in general o pata catifelata, neagra, semicirculara, situata median la marginea anterioara a pronotului. La forma tipica elitrele sunt de regula granulate puternic la baza si prezinta un desen negru, catifelat, alcatuit din urmatoarele elemente: o banda comuna, postmediana, cate o pata posthumerala mare si cate una anteapicala mica, fiecare din aceste elemente fiind marginite cu pubescenta colorata deschis. Lungimea corpului - 15-38 mm.

HABITAT. Traieste in complexul climatic al fagului si coniferelor, mai rar in cel al stejarului, preferand in special fagetele batrane.

BIOLOGIE SI ECOLOGIE. Perioada de dezvoltare (de la ou pana la adult) dureaza circa 2-3 ani. Femela depune ouale in crapaturile sau ranile scoartei. Larvele se dezvolta in lemnul fagilor batrani (Fagus sylvatica, F. orientalis). Adultii sunt activi in zilele insorite si zboara in decursulperioadei  iunie-septembrie. AREAL. Arealul speciei cuprinde Europa Centrala si Meridionala, Caucazul, Transcaucazia, Crimeea, Turcia de Nord-Est, Siria, Israel.

MASURI DE PROTECTIE SI CONSERVARE. Initierea unui program de conservare a speciei in teritoriul Republicii Moldova; conservarea si protejarea biotopilor caracteristici (fagetele batrane);       interzicerea       colectarii       speciei        de        catre        colectionari. Specia este inclusa in anexele Conventiei de la Berna ca specie rara si amenintata cu disparitia.

Colias myrmidone (fără denumire populară).

Acesta este acum un fluture foarte rar. Culoarea exemplarelor de sex masculin este roşiatică , iar femela are pete luminoase . Populaţia a scăzut masiv în ultimele două sau trei decenii,  în  Germania,  Cehia  şi,  probabil,  Polonia,  Slovacia  şi  Ungaria. Majoritatea  acestei populaţii trăieşte acum România unde supravieţuieşte pe păşuni, unde   lumina încurajează creşterea plantelor folosite de larve.

Distribuţie şi zbor: Fost Europa de Est spre Est din sud - estul Germaniei. Acum limitată la România, cu, eventual, câteva colonii din Slovacia, Ungaria şi estul Poloniei. Acest declin este adesea atribuit schimbării utilizării terenului ca păşune. Habitatul trebuie să fie păşunat neintensiv. Prea mult sau prea puţin păşunat şi habitatul devine necorespunzător.

Habitat    şi    comportament: versanţi    uscaţi,    cu    pajişti    înflorite    deschise. Planta alimentară: Cytisus sp.

Acesta are un zbor puternic. Masculii vor patrula un anumit traseu de zbor (vezi poze), probabil, în speranţa de a intercepta femele. Este raportat că masculii vor umbla, uneori fiind găsite la distanţe mari de habitate cunoscute.

## Nymphalis vaualbum (fluture ţestos)

Denumirea românească: Fluturele Testos. Denumire ştiinţifică: Nymphalis vaualbum.

Habitat:  Liziere  de  pădure  din  regiunea  colinară,  plantaţii  extensive  cu  pomi  fructiferi, tufărişuri.

Distribuţie  şi  ocurenţă:  Răspândită  în  estul  Europei,  Turcia,  centrul  Asiei,  nord  -  sudul Chinei,  Coreea,  Japonia,  Sudul  Canadei  şi  nordul  SUA.  Este  geu  de  stabilit  care  sunt diferenţele între populaţiile permanente, cele migratoare şi coloniile temporare stabilite prin migraţie: cele de la limita V, N şi S Europei sunt prin migratie. Răspândindu-se neaşteptat de mult în Europa.

Ecologie  şi  comportament:  Zboară  o  dată  pe  an,  în  lunile  iunie/  iulie  şi  este  specie migratoare. Indivizii care hibernează apar prin martie/aprilie. Plantele gazda pentru larva sunt Salix spp., opulus spp., Ulmus spp. Când sunt mici larvele trăiesc în ţesături de mătase. Date constatate privind prezenţa specie în arealul studiat: Această specie este posibil să fie prezentă în perimetrul studiat.

Isophya costata (fără denumire populară).

Lungimea antenei este aproximativ egală cu jumătate din lungimea corpului. In masculi, care este pronotum , de obicei , din nou mai puternic la femei există puţine sau deloc contrast îmbunătăţit. Elitrele sunt imbricat (micropter). La bărbaţi, baza este aproape complet liber şi Stridulationsader este întotdeauna bun pentru a vedea, la femei, Elitrele sunt doar uşor expuse  la  baza. In  masculi,  care  sunt Cerci  întotdeauna  curbe  şi  apexul  este  de  obicei  un dinte simplu , dar. Subgenital de sex masculin este mai mult sau mai puţin ausgerandet puternic. Ovipozitor este  curbat  şi Apex zimţată. Fie  care  se  sprijină Goangulum ventrală  în lama sau este fuzionat cu ea. tipologii Isophya au de obicei diferite nuanţe de verde , pe o culoare de bază. Mai mult decât atât, ei pot, în special dorsală, să fie mai mult sau mai puţin acoperite cu pete brun roşcate.

## Odontopodisma rubripes (Lăcusta de munte).

Este o lăcustă de culoare verde, cu dungi laterale negre. Tibiile posterioare sunt roşietice. Specia este brahiptera, tegminele de culoare roşie-roz, sunt oval alungite depăşesc cu puţin primul tergit abdominal. La masculi cercii se subţiază treptat spre vârf, iar furculele sunt bine dezvoltate. Apofiza posterioară a epifalusului este nedivizată. La femele valvele oviscaptului sunt subţiri şi se termină cu câte doi dinţi.

Trăieşte  în  pajiştile  mezofite  din  regiunile  deluroase  şi  muntoase  din  interiorul  arcului Carpatic întâlnindu-se şi în Slovacia, Ungaria,Ucraina şi Bulgaria.

Este o specie mezofilă ce trăieşte îm zonele deluroase în pajişti şi luminişurile pădurilor. Adulţii se pot întâlni din iunie până în septembrie.

Consrvarea habitatelor în care trăieşte: cosit şi păşunat alternative.

Pholidoptera transsylvanica (Cosaş transilvan).

Ortopter  de  20-24  mm  masculul  şi  25-27  mm  femela,  cu  colorit  castaniu  negricios  cu câte o dungă deschisă pe părţile posto-laterale ale pronotului. Femurele posterioare şi abdomenul sunt galbene ventral, elitrele sunt cafenii închis.

Specie omnivoră, mezofilă care preferă fâneţele cu iarbă înaltă.

Adulţii sunt activi de la sfârşitul lui iunie până în octombrie. Ponta este depusă în sol în iulie-septembrie, iernarea făcându-se în stadiul de ou. Larvele apar în luna mai, acest stadiu durând până în iulie.

Ameninţările  sun  date  de  modificarea  habitatelor  specifice  prin  activităţi  de  campare, păşunat, cosit sau modificări asupra modului de folosinţă.

Chilostoma banaticum (melc bănăţean carenat).

Această  specie  se  caracterizează  prin  prezenţa unei  cochilii  solide,  rezistente,  având forma turtită, lenticulară, cu striaţii neregulate. Culoarea cochiliei variază de la brun-roşcat până la brun-gălbui, rar verzuie, fiind mărginită de o bandă brun-roşcată şi prezentând o carenă mediană evidentă. Peristomul este albicios, întări, iar ombilicul este deschis. În ceea ce privesc dimensiunile cochiliei, înălţimea variază între 15 şi 20 mm, iar lăţimea între 25 şi 35 mm.

Ecologie Specia Chilostoma banaticum se întâlneşte cu precădere sub pietre, printre lemne putrede sau buşteni, pe stânci sau pe plante, pe sol în frunzar, în zone ruderale, în zone  umede  şi  umbrite  de  la  altitudini  medii.  Se  întâlnesc  de  asemenea  şi  în  apropierea cursurilor de ape, de la munte până la şes. Este o specie mezobiontă, higrofilă, ce preferă zonele împădurite sau cu vegetaţie abundentă. Este microfagă şi hermafrodită. Deşi o mare parte din habitatele preferate de această specie au fost distruse sau cel puţin degradate prin despăduriri, prin distrugerea luncilor inundabile sau prin diverse practici agricole, mai ales în zonele situate la altitudini mai scăzute, această specie a reuşit să supravieţuiască sub forma unor metapopulaţii.

Aspecte comportamentale Pe perioadele de uscăciune, acest melc se retrage în sol, putând fi astfel trecută uşor cu vederea.

Nişă trofică Este o specie microfagă.

Nişă spaţială Zone de (micro)habitate ferite, umbrite, bine umectate.

Modelare  nişă  ecologică  Specia  preferă  zonele  puţin  deranjate,  bogate  în  materie organică în descompunere.

Estimare populaţională Cartarea se face prin parcurgerea unor transecte (benzi), recoltându-se probe de vegetaţie (litieră) în volume (în echivalent) reduse de maximum 3 litri. Probele sunt uscate la aer sunt trecute prin ciururi cu ochiuri de 5 mm, pentru a se separa materialul grosier, apoi prin ciururi cu ochiuri de 8 mm unde se va reţine materialul fin ce va fi studiat la lupa binoculară.

Ameninţări  Factorii  de  declin  ai  acestei  specii  nu  sunt  bine  individualizaţi.  Una  din cauzele diminuării drastice a populaţiilor se pare că ar fi asociată instalării succesiunilor de vegetaţie induse de influenţele antropice

Prin friabilitatea condiţiilor de mediu asociate cerinţelor speciei, gestiunea localităţilor trebuie să  se  realizeze  cu  o  mare  atenţie,  orice  modificare  chiar  şi  sumară,  putând  conduce  la  o pierdere  drastică  a  relevanţei  şi  capacităţii  de  suport  a  habitatelor  pentru  această  specie. Cosirile punctuale, manuale sunt de asemenea utile mai cu seamă atunci când este nevoie de limitarea dezvoltării covorului vegetal. In zonele în care structura habitatelor se menţine pe perioade lungi (zeci de ani), orice intervenţie trebuie evitată. Fragilitatea populaţiilor impune un program de monitorizare şi raportare anual, fiind mult prea rare raportările impuse (o dată la şase ani) prin Directiva 92/43 Habitate. Obiectivele măsurilor de conservare trebuie orientate  spre  întărirea  populaţiilor  locale  identificate  şi  în  direcţia  (re)colonizării  unor  noi areale.

Propuneri concrete: 1. Cartarea zonelor de favorabilitate potenţială; 2. Identificarea şi cartarea  cu  mare  precizie  a  distribuţiei  şi  atributelor  populaţionale  a  acestei  specii;  3. Demararea  unui  program  experimental  de  protecţie,  adaptat  condiţiilor  staţionale;  se  vor delimita zone de favorabilitate cu ajutorul unor palisade/garduri pentru a limita acccesul speciilor ierbivore, în scopul stabilirii gradului de stabilitate al habitatelor; se vor întreprinde măsuri  active  de  creere  a  condiţiilor  de  favorabilitate  prin  intervenţii  punctuale,  păşunat controlat, etc; 4. Experimental se va stabili pentru fiecare facies de vegetaţie, capacitatea de suport.

# A.4. Descrierea FuncȚiilor Ecologice Ale Speciilor Și Habitatelor De Interes Comunitar Afectate

## 4.1. Descrierea tipului de habitat

4.1.1. Habitatul 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

Habitatul include păduri de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica-Abies alba, Fagus sylvatica-Abies alba-Picea abies şi Fagus sylvatica-Carpinus betula din Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei, şi din dealurile subcarpatice, din alianţa Symphyto cordati-Fagion, cu specii tipice de Fagetalia, dezvoltate pe substraturi neutre, bazice şi uneori acide.

În zona pentru care  a fost realizat amenajamentul forestier habitatul ocupă o suprafață de 108.11 ha.

Prevederile amenajamentului forestier analizat nu au impact negativ semnificativ asupra acestui tip de habitat.

Principalele amenințări sunt tăierile necontrolate de arbori, construirea de noi drumuri forestiere, tehnologii de exploatare a lemnului agresive care perturbă echilibrul habitatului. Trebuie promovată menținerea suprafețelor actuale ale habitatului, managementul conservativ cu regenerări naturale, menținerea diversității de specii lemnoase native, interzicerea tăierilor necontrolate, menținerea de lemn mort - arbori căzuți, deoarece acestea asigură loc de hrană sau habitat pentru alte specii de vertebrate sau nevertebrate.

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariei naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

4.1.2. Habitatul 9410 – Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană - Vaccinio – Piceetea

Acest habitat include păduri de conifere subalpine și alpine în care sunt cuprinse două subtipuri: păduri de molid subalpine și păduri de molid perialpine. Sunt păduri aflate la altitudini de peste 1.000 m, cu valoare conservativă moderată, mare sau foarte mare, valoarea conservativă fiind dată de compoziția stratului ierbos. Ca structură acest tip de habitat conține un strat al arborilor compus exclusiv din molid - Picea abies sau cu puțin amestec scoruș de munte - Sorbus aucuparia, paltin de munte - Acer pseudoplatanus. Stratul arbustiv lipsește sau este slab dezvoltat. Stratul ierbos este dominat de anumite specii: Oxalis acetosella, Soldanella hungarica, Vaccinium myrtillus, stratul de mușchi bine dezvoltat, gros cu specii ale genului Hyloconium spp., Politrichum spp.

În zona pentru care  a fost realizat amenajamentul forestier habitatul ocupă o suprafață de 11.43 ha. Prevederile amenajamentului forestier analizat nu au impact negativ semnificativ asupra acestui tip de habitat.

Principala amenințare pentru acest tip de habitat este exploatare masivă a lemnului. Pe întreaga suprafață a acestui tip de habitat se pot observa suprafețe defrișate foarte extinse care au dus la o micșorare considerabilă a acestui tip de habitat. Dacă aceste defrișări au loc în habitatele învecinate cum sunt cele ale turbăriilor acide sau a turbăriilor cu vegetație forestieră aceasta poate avea un impact negativ și asupra acestor tipuri de habitate prioritare prin perturbarea regimului hidric.

Multe din drumurile forestiere ale acestui habitat au depozitate bușteni. Depozitele de bușteni sunt locuri de depunere a pontei de către diverse specii de insecte, dar dacă ele sunt doar depozite temporare, buștenii fiind transportați în afara sitului pontele nu ajung să se maturizeze în sit, ducând la declinul populațiilor în anumite grupe de insecte.

Principalele amenințări sunt defrișările rase care au loc fără replantări, tehnologiile forestiere agresive de exploatare a lemnului care lasă în urmă un teren devastat, extinderea drumurilor forestiere, afectarea pe termen lung a covorului vegetal caracteristic acestui tip de habitat.

### Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariei naturale protejate este evaluată ca fiind favorabilă.

# A. 5. Statutul De Conservare A Speciilor Și Habitatelor De Interes Comunitar

## 5.1. Habitatele  Prezente În Situl ROSCI0013 Bucegi

5.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din ROSCI0013 Bucegi în momentul elaborării amenajamentului silvic

Habitatele reprezentative pentru Bucegi sunt pădurile, pajistile, pajiştile alpine, grohotişurile calcaroase, stâncăriile si turbăriile care adăpostesc cele mai mari aglomerări de specii endemice din masiv. Aceste habitate se găsesc în general într-o stare bună de conservare.

Starea de conservare a pădurilor s-a făcut individual pe unități de producție având-se in vedere diferența altitudinală, expoziția, panta, etc.

Factorul destabilizator care afectează cel mai mult arboretele este reprezentat de doborâturile de vânt. De cele mai multe ori, până în prezent, acestea s-au manifestat în mod dispersat. Uscarea afectează o suprafată mică de 1,0 % având o intensitate slabă. Fenomenul este prezent în arboretele artificiale de rășinoase instalate pe terenuri care inițial au fost constituite ca perimetre de ameliorare, condițiile pedologice fiind improprii speciilor plantate pe aceste suprafețe. Roca la suprafață (stânci, bolovani, grohotiș) este de asemenea un factor limitativ și afectează 15 % din suprafață, atat prin prezența singulară a fenomenului dar și în combinație cu prezenta vântului și panta versanților.

Pe baza informațiilor dobândite din amenajamentele silvice, în urma analizei și a informațiilor referitoare la tipul de pădure și corespondenta acestora cu tipurile de habitate după clasificarea natională și comunitară, unitațile amenajistice au fost clasificate în 4 grupe ce corespund urmatoarelor habitate:

| 91E0* | 91VO | 9110 | 9410 |
| --- | --- | --- | --- |

Ponderea cea mai mare o are habitatul 91V0. Suprafața cea mai mica este acoperită de habitatul comunitar 91E0*.

De o mare importanţă sunt molidişurile de limită altitudinală pe calcare, unice în România. Din suprafaţa totală a pădurilor, 43% sunt excluse de la tăiere, iar pe 24 % din suprafaţă, se practică tăieri de conservare.

Starea de conservare a păşunilor este în continuă înrăutăţire. Administraţia parcului a început să pună în practică măsuri de management adecvate și anume pășunatul rațional prin respecrarea incarcaturii animale la hectar în funcție de tipul habitatului pentru a evita degradarea totală a covorului vegetal şi apariţia unui fenomen puternic de eroziune a solului.

Starea de conservare actuală a fâneţelor este bună, aici practicându-se un cosit tradiţional de sute de ani. Cositul se efectuează pe porţiuni mici, vara târziu, începând cu luna iunie, continuându-se până în august după fructificarea speciilor protejate de plante care se găsesc aici. Acest mod de cosire târzie permite plantelor să fructifice şi realizează totodată şi o împrăştiere a seminţelor pe fâneaţă. Cositul efectuat în acest mod permite o bună dezvoltare şi menţinere a unor populaţii bogate de specii de floră protejate ca Trollius europaeus - bulbuci, diferite specii de orhidaceae şi altele asemenea.

Starea de conservare a grohotişurilor calcaroase este bună. Singura ameninţare în prezent vine din partea turiştilor care circulă pe trasee nemarcate, favorizând deplasarea grohotişurilor şi distrugerea vegetaţiei destul de fragilă în aceste zone.

Cursurile importante de apă: Ialomita si Prahova sunt în general într-o stare bună, biodiversitatea nefiind ameninţată în mod vizibil de poluarea apei. Excepţia o constituie zonele în care se remarcă prezenţa gunoiului menajer provenit de la cabane.

Biodiversitatea este bogată având în vedere situarea masivului Bucegi în zona temperat- continentală a Europei.

Parcul Natural Bucegi este renumit în mod special pentru diversitatea sa floristică, din totalul de 1108 specii, 120 fiind incluse în “Lista Roşie a Plantelor Superioare din România” ca specii rare, endemice, vulnerabile sau periclitate. Se remarcă prezenţa unui număr de 58 de specii endemice carpatice şi a trei endemisme locale de Bucegi si Ceahlau: Astragalus alpinus (chitulus), endemism de Bucegi si Rodna; Draba fladnitzensis si endemismul local Poa remota. Cele mai mari aglomerări din flora endemică se întâlnesc în zona pajiştilor alpine, grohotişurilor şi stâncăriilor. De asemenea fâneţele adăpostesc populaţii bogate de specii protejate.

O specie de importanţă comunitară o reprezintă gălbenelele Ligularia sibirica – întâlnită in brusturisurile din lungul vailor, valcelelor (Cheile Zanoagei, Cheile Tatarului) care se găsește într-o stare de conservare favorabilă.

Fauna este bogată, dar încă insuficient cunoscută. Din cele 108 de specii de păsări identificate până în prezent, 50 se regăsesc în convenţiile internaţionale ca fiind specii importante şi protejate ca atare. Sunt caracteristice şi importante în special speciile caracteristice zonelor stâncoase din Parc ca fluturaşul de stâncă – Trichodroma muraria. S-a înregistrat un număr extrem de mic de exemplare de acvilă de munte Aquila chrysaetos, existând pericolul dispariţiei acestora din masiv datorită antropizării şi a intensificării turismului în zonele de cuibărit, dar probabil nu mai cuibăresc deja aici, ci numai în Făgăraş

În parc s-a înregistrat un număr mare de specii de lilieci, respectiv 21 specii. Aceştia au un rol ecologic important. Prezenţa unor specii vulnerabile la nivel mondial impune stabilirea unor măsuri adecvate de protejare a lor.

Munții Bucegi adăpostesc efective bogate de carnivore şi erbivore mari, aflate într-o bună stare de conservare. Populaţiile de capră neagră se află însă în declin, în ultima vreme fiind observate tot mai puţine exemplare.

Se consideră că posibilitatea ca un arboret să aibă o stare favorabilă de conservare este mai ridicată in cadrul arboretelor naturale decat in cazul aboretelor artificiale.

În ceea ce priveşte caracterul actual al tipului de pădure, se constată că arboretele natural fundamentale  98% din suprafaţa unităţii, dor 2% sunt arborete parțial derivate.

Acest lucru evidențiază faptul că, în ansamblu, habitatele forestiere de interes comunitar care fac obiectul conservării sitului ROSCI0013 Bucegi se află într-o stare de conservare favorabilă.

În continuare, a fost evaluată starea de conservare a habitatelor incluse în porțiunea amenajamentului forestier care se suprapune cu ROSCI0013 Bucegi luând în considerare fiecare indicator in parte. În aceest sens au fost realizate deplasări de studiu în teren, informațiile colectate fiind comparate cu informațiile din amenajamentul forestier analizat.

Tabel 47 Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar

| Nr. crt. | Tipul de habitat | Evaluarea stării de conservare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suprafeța ocupata | structura și funcțiile specifice tipului de habitat | perspectiva viitoare, în urma aplicării măsurilor de management | globală |
| 1 | 3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 2 | 3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane | favorabila | favorabila | favorabilă | favorabilă |
| 3 | 3240 Rauri montane si vegetatia lor de Salix elaeagnos | nefavorabil | favorabila | favorabila | favorabila |
| 4 | 4060 Tufărişuri alpine şi boreale | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 5 | 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 6 | 4080 Tufarisuri subarctice de Salix spp. | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta |
| 7 | 6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 8 | 6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 9 | 6230 Pajişti montane cu Nardus, cu mare diversitate de specii, dezvoltate pe substraturi silicioase în Europa continentală | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 10 | 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, la cel montan și alpin | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 11 | 6520 Fânețe montane | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 12 | 7140 Turbarii sud-est carpatice, mezo- oligotrofe, cu Carex rostrata si | inadecvata cu tendinta | inadecvata cu | inadecvata cu tendinta | inadecvata cu |

|  | Sphagnum recurvum | necunoscuta | tendinta necunoscuta | necunoscuta | tendinta necunoscuta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 8110 Grohotiş stâncos al etajului montan | favorabila | favorabila | favorabila | favorabila |
| 14 | 8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 15 | 8160* Grohotisuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 16 | 8210 Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 17 | 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta |
| 18 | 9110 Păduri de fag de tip Luzulo- Fagetum | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 19 | 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 20 | 9180 Păduri de tip Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta | inadecvata cu tendinta necunoscuta |
| 21 | 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | nefavorabilă - inadecvată | nefavorabilă - inadecvată | favorabilă | nefavorabilă - inadecvată |
| 22 | 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto- Fagion) | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 23 | 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 24 | 9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |

### 5.1.1.1 Evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere de interes conservativ

Tabelul 48: Evaluare stării de conservare a mamiferelor de interes conservativ

| Specia | Cod Natura 2000 | Distribuţia locală a speciei (răspândirea speciei în cadrul sitului) | Starea de conservare din punct de vedere al populației | Starea de conservare din punct e vedere al habitatului | Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor | Starea globală de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canis Lupus | 1352 | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |
| Ursus Arctos | 1354 | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |
| Lynx Lynx | 1361 | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |

5.1.1.2 Evaluarea stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile de interes conservativ

Tabelul 49: Evaluare stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile de interes conservativ

| Specia | Cod Natura 2000 | Distribuţia locală a speciei (răspândirea speciei în cadrul sitului) | Starea de conservare din punct de vedere al populației | Starea de conservare din punct de vedere al habitatului | Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor* | Starea globală de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triturus montadoni | 2001 | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |
| Bombina variegata | 1193 | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |

5.1.1.3 Evaluarea stării de conservare a speciilor de pești  de interes conservativ

Tabelul 50: Evaluare stării de conservare a speciiloe de pești de interes conservativ

| Specia | Cod Natura 2000 | Starea de conservare din punct de vedere al populației | Starea de conservare din punct de vedere al habitatului | Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor* | Starea globală de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotus gobio | 1163 | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |
| Barbus meridionalis |  | Nefavorabilă - inadecavtă | Nefavorabilă - inadecavtă | Nefavorabilă - inadecavtă | Nefavorabilă - inadecavtă |

### 5.1.1.4. Evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de interes conservativ

Tabel 51: Starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar de la nivelul U.P. III Raciu

|  |  | Evaluarea stării de conservare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | perspectiva |  |
| Nr. crt. | Specia | populației | habitatului | speciei, în urma aplicării | globală |
|  |  |  |  | măsurilor de |  |
|  |  |  |  | management |  |
| 1 | Rosalia alpina | nefavorabilă - inadecvată | nefavorabilă - inadecvată | favorabilă | nefavorabilă - inadecvată |
| 2 | Cucujus cinnaberinus | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 3 | Lucanus cervus | nefavorabilă - inadecvată | nefavorabilă - inadecvată | favorabilă | nefavorabilă - inadecvată |
| 4 | Pholidoptera transsylvanica | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 5 | Chilostoma banaticum | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 6 | Colias myrmidone | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 7 | Euphydryas aurinia | neevaluată | neevaluat | neevaluată | neevaluată |
| 8 | Nymphalis vaualbum | nefavorabilă - inadecvată | nefavorabilă - inadecvată | favorabilă | nefavorabilă - inadecvată |
| 9 | Vertigo genesii | neevaluată | neevaluată | neevaluată | neevaluată |
| 10 | Isophya costata | favorabilă | Favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 11 | Odontopodisma rubripes | favorabilă | favorabilă | favorabilă | favorabilă |
| 12 | Cordulegaster heros | neevaluata | neevaluata | neevaluata | neevaluata |

5.2 Date privind structura și dinamica populațiilor de specii afectate (evoluția numerică a populației în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al populației unei specii afectate de implementarea PP, suprafața habitatului este suficient de mare pentru a asigura menținerea speciei pe termen lung)

Speciile care au fost identificate pe suprafața pentru care a fost realizat amenajamentul forestier sunt prezentate pe larg în tabelele din capitolul 2 Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP

Speciile a căror prezență a fost identificată în amplasament, pe baza observațiilor din teren, sau a infomațiilor bibliografice sunt menționate în tabelul de mai jos.

Tabel 52 Specii identificate în amplasament

| Nr. | Cod | Denumire specie | Prezența speciei in perimetrul sau în vecinătatea amenajamentului silvic |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5213 | Canis lupus | DA |
| 2 | 1354 | Ursus arctos | DA |
| 3 | 1361 | Lynx lynx | DA |
| 4 | 1193 | Bombina variegata | DA |
| 5 | 2001 | Triturus montandoni | DA |
| 6 | 1163 | Cottus gobio | Da (în pâraiele care traversează suprafața pentru care a fost realizat amenajamentul) |
| 7 | 1087 | Rosalia alpina | DA |

Carnivorele mari (Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx)

Prezența efectivelor de carnivore mari menționate în formularul standard al sitului este certă, având in vedere studiile referitoare la marimea teritoriilor carnivorelor mari in Romania ( ICAS 2007, Micu et all 2010, Rozylowicz 2005) prin care se specifica suprafetele teritoriilor utilizate de carnivorele mari (urs 35.000 -140.000 ha, lup 20.000 – 130.000 ha, ras 20.000 – 35.000 ha).

Cele trei specii utilizează zona în mod frecvent, datorită stării bune de conservare a habitatelor și  a presiunii antropice scăzute.

Nu au fost identificate insă zone cu adăposturi de râs și lup. Este însă foarte posibil ca acestea să existe în zonă și ca urmare sunt necesare unelele măsuri de reducere a impactului activităților de exploatare forestieră.

Zona este utilizată în mod constant de cele trei specii fara fluctuatii care sa evidentieze prezenta unor concentrari masive ale ursilor in perioada de hiperfagie sau existenta unor zone importante pentru hibernare si reproducere/cresterea puilor.

În acest context se poate afirma ca suprafata analizată este parte componentă a unor teritorii utilizate de carnivore mari.

Cele trei specii de carnivore mari evită prezența omului și sunt deranjate de activitățile antropice. Activitățile de expoatare forestieră poate deranja temporar populațiile celor trei specii. Având în vedere etologia speciilor si regimul trofic specific, activitățile de exploatare forestieră din amenajament nu modifică starea de conservare a speciilor de carnivore sau a habitatelor acestora (utilizate pentru hrănire, adăpost, reproducere).

Speciile de amfibieni ( Bombina variegata, Triturus montandoni)

Studiile realizate în teren au condus la identificarea a unei rețele de microhabitate umede favorabile celor trei specii de amfibieni.

Complexul de zone umede temporare si permanente, reprezentate de bălți si băltoace cu apă stagnantă care se formează primăvara la topirea zăpezilor si sunt intreținute de rețeaua fină de izvoare si paraie cu apă limpede si curată permit supraviețuirea speciilor de amfibieni. În acest context activitatea antropică nu afectează populațiile celor trei specii de amfibieni, în ansamblul lor.

Zonele favorabile amfibienilor sunt sunt amplasate in imediata vecinatate a paraielor,  in suprafete cu baltiri sau acumulari de apa la baza versantilor impaduriti, îndeosebi în zonele de ecoton ale ecosistemelor forestiere. Multe specii de amfibieni pot fi caracterizate drept specii de ecoton datorită ciclului lor complex de viață care implică atat o fază terestră cat si o fază acvatică de viață. Compoziția comunităților de amfibieni depinde de variabilitatea spațio-temporală a fiecăreia dintre aceste unități, constituind o sursă de presiune selectivă ce acționează asupra reproducerii amfibienilor. Acestia răspund prin adaptări specifice care se reflectă atat in stadiul larvar cat si in cel de adult (Joly si Morand, 1997).

In zona studiată, habitatele cele mai instabile, cu un nivel al apei care fluctuează continuu si e puțin predictibil, sunt ocupate de Bombina variegata. Această specie se poate reproduce cu succes pană si in bălți create in foste urme de tractor, in urma unor ploi torențiale. Alte specii preferă habitate intermediare din punct de vedere al stabilității: Triturus sp.

Suprafata pentru care a fost realizat amenajamentuli silvic cuprinde o rețea bogată de habitate favorabile speciilor de amfibieni.  Astfel, in perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populațiilor de amfibieni si reptile se menține deocamdată intr-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Un management forestier adecvat care să conserve suprafețele ocupate la ora actuală de pădure si păsune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum si păstrarea conectivității in cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităților de amfibieni.

Speciile de pești (Cottus gobio)

Pâraiele care traversează suprafața pentru care a fost realizat amenajamentul, reprezintă habitate favorabile pentru speciile de pesti.

Populațiile speciilor de pești, nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor cu condiția respectarii măsurilor de reducere a impactului, care vor preveni apariția unor poluări accidentale a apelor.

Speciile de insecte (Rosalia alpina)

Impactul amenajamentului silvic asupra habitatelor speciilor de insecte de interes comunitar poate deveni negativ atunci când prin tratamentele silvice aplicate se produce distrugerea, fragmentarea, degradarea sau simplificarea structurii habitatului.

Amenajamentul analizat, prin tratamentele propuse nu vor afecta în mod ireversibil habitatele speciei Rosalia alpina.

Specia Rosalia alpina, prefera ca habitate pădurile bătrâne de fag preferă arborii bătrani, izolati in luminițuri sau la marginea pădurii, mai ales cei parțial atacați de alți dăunători. Adultii pot fi observați cu ușurință in zona montană din iunie pană in septembrie.

Habitatele favorabile speciei, sunt cele care au în componența lor fagul: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum și 91V0 Păduri dacice de fag, în care există arbori cu vârste mai mari de 140 ani. Această vârstă la fag, este considerată un prag la care apar modificari fiziologice care favorizeza dezvoltarea unor nișe ecologice pentru Rosalia alpina.

Aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact semnificativ asupra populatiei de Rosalia alpina deoarece se propune conservarea fagilor batrani.

În parcelele incluse in SUP M nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare, favorabile, de asemenea menținerii într-o stare bună de conservare a indivizilor de croitor alpin din UA-urile incluse.

În parcele incluse în SUP A, se recomandă menținerea în teren a cel puțin unui fag putred, sau cu vârstă de peste 140 de ani, în picioare, sau chiar doborât/ha, pentru a constitui o nișă favorabilă speciei Rosalia alpina. Acolo unde este posibil (există resurse suficiente) se pot păstra chiar cinci exemplare/trunchiuri putrede la ha.

Speciile de păsări

Aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact semnificativ asupra populațiilor specilor de păsări, în condițiile respectării cu strictețe a prevederilor amenajamantului forestier și a recomandărilor din acest raport.

Respectându-se perioadele de realizare a exploatărilor forestiere (în afara perioadelor de cuibărit și de creștere a puilor), la modul general, impactul asupra populațiilor speciilor de păsări va fi nesemnificativ.

# A. 6. Obiectivele De Conservare A Ariei Naturale Protejate De Interes Comunitar, Acolo Unde Au Fost Stabilite Prin Planuri De Management

Baza legislativă pentru înfiinţarea reţelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) şi 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul reţelei Natura 2000 este de a stabili un „statut de conservare favorabil” pentru habitatele şi speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcţie de dinamica populaţiilor de specii, tendinţe în răspândirea speciilor şi habitatelor şi de restul zonei de habitate. (Natura 2000 şi pădurile, C.E.)

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanţă comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se facă defrişări pe suprafeţe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se face ţinându-se cont de caracteristicile ariei naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este posibil afectată dacă planul poate:

1. să reducă suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

2. să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

3. să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

4. să producă modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Pentru pădurile din cadrul UP III Raciu obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodarire a acestora, detaliate prin stabilirea țelurilor   de   producție   ori   de   protecție   la   nivelul   unităţilor   de   amenajament   (parcela, subparcela, etc.) au fost prezentate în paragraful A.1.2.4. Stabilirea functiilor social-economice si ecologice ale padurii si a bazelor de amenajare.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic UP III Raciu susţin integritatea ariilor naturale protejate de interes national și comunitar din zona și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zona.

Având în vedere că pentru ROSCI0013 Bucegi nu a fost aprobat până în prezent un plan de management, obiectivele specifice de conservare ale speciilor și habitatelor forestiere care se regăsesc pe suprafețele incluse în amenajamentul silvic UP III Raciu au fost solicitate și transmise de Administrația Parcului Natural Bucegi în calitate de administrator al sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, obiective atașate prezentului studiu.

Subliniem faptul că prevederile amenajamentului silvic țin cont de statutul de arie protejată de interes național ale sitului ROSCI0013 Bucegi  și se încadreză în prevederile planului de management.

În procesul de realizare al amenajamentului și studiului de evaluare adecvată, amenajiștii și evaluatorul s-au consultat în permanență, raportând prevederile amenajamentului silvic la prevederile incluse în planul de management. Considerăm astfel, că amenajamentul analizat se încadrează perfect în prevederile legislaței referitoare la ariile de importantă comunitară și în prevederile planului de mangement.

# A. 7. Descrierea Stării De Conservare A Ariei Naturale Protejate De Interes Comunitar

Pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor forestiere s-a folosit setul de indicatori propus în cadrul Proiectului LIFE05 NAT/RO/000176 - „Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” (Stăncioiu et al. 2008). Desigur, pentru un management corespunzător al populaţiilor speciilor de de păsări şi carnivore pentru care a fost propus situl, pot apărea anumite măsuri în plus faţă de cele referitoare strict la gospodărirea durabilă a habitatelor forestiere, însă nu considerăm că vor exista motive pentru care unele vor intra în conflict cu celelalte.

Starea de conservare se referă la habitatul ca întreg (la nivel de sit) şi nu la porţiuni din acesta (arborete individuale din cadrul sitului). Cu toate acestea, din motive tehnico–organizatorice (situaţii complexe sub raportul proprietăţii, administrării, fragmentării habitatului etc.), considerăm că aceasta trebuie să fie evaluată la nivelul fiecărui arboret (ca unitate elementară în gospodărirea pădurilor) folosind ca model de referinţă structura tipurilor natural fundamentale de pădure (Paşcovschi şi Leandru 1958). Dacă fiecare arboret va prezenta o stare de conservare favorabilă cu atât mai mult suma lor (întreaga suprafaţă a habitatului la nivel de sit) va fi într-o astfel de stare. În plus, existenţa unei porţiuni cât de mici într-o stare nefavorabilă conservării ar putea trece neobservată (efectul ei asupra întregului ar putea fi considerat drept nesemnificativ) în cazul în care habitatul este evaluat ca întreg şi nu la nivel de arboret individual aşa cum propunem în abordarea de faţă.

Tabelul 53: Evaluarea stării favorabile de conservare (extras din Stăncioiu et al. 2009)

| Indicatorul supus evaluării | Mod de exprimare | Valoarea indicatorului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Normală | Pragul acceptabil |  |
| 1. Suprafaţa |  |  |  |  |
| 1.1. Suprafaţa minimă | hectare | > 1 la arboretele pure | Minim 1 |  |
|  |  | > 3 la arboretele amestecate | Minim 3 |  |
| 1.2. Dinamica suprafeţei | % de diminuare (privită ca distrugere atât a biotopului cât şi a biocenozei) din suprafaţa subparcelei | 0 | Maxim 5 |  |
| 2. Etajul arborilor |  |  |  |  |
| 2.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de baza în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de baza | Minim 60 |  |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de baza şi alte specii | Minim 40 |  |
| 2.2. Specii alohtone | % din compoziţia arboretului | 0 | Maxim 20 |  |
| 2.3. Mod de regenerare | % de arbori regeneraţi din sămânţă din total arboret | 100 | Minim 60 |  |
| 2.4. Consistenţa - cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | % de închidere a coronamentului la nivel de arboret | 80 – 100 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 |  |
|  |  | 30 – 50 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 |  |
| 2.5. Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 |  |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 |  |
| 2.6. Numărul de arbori aflaţi în curs de descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Număr de arbori la hectar | 4 – 5 în arborete de până la 80 ani | Minim 3 |  |
|  |  | 2 – 3 în arborete de peste 80 ani | Minim 1 |  |
| 3. Seminţişul (doar în arboretele sau terenurile în curs de regenerare) |  |  |  |
| 3.1. Compoziţia | % de participare a speciilor principale de bază în compoziţia arboretului, potrivit tipului natural fundamental de pădure | 80 – 100 în cazul arboretelor pure sau constituite doar din specii principale de bază | Minim 60 |
|  |  | 50 – 70 în cazul arboretelor de amestec dintre specii principale de bază şi alte specii | Minim 40 |
| 3.2. Specii alohtone | % de acoperire pe care îl realizează speciile alohtone din total subparcelă | 0 | Maxim 20 |
| 3.3. Mod de regenerare | % de acoperire pe care îl realizează exemplarele regenerate din sămânţă din total seminţiş | 100 | Minim 70 % |
| 3.4. Grad de acoperire | % de acoperire pe care îl realizează seminţişului plus arborii bătrâni (unde există – în cazul arboretelor în care se aplică tratamente bazate pe regenerare sub masiv) din total arboret | > 80 în cazul habitatelor de pădure | Minim 70 |
|  |  | > 30 în cazul habitatelor de rarişte | Minim 20 |
| 4. Subarboretul (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |
| 4.1. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 5. Stratul ierbos (doar în arboretele cu vârstă de peste 30 ani) |  |  |  |
| 5.1. Specii alohtone | % de acoperire din suprafaţa arboretului | 0 | Maxim 20 |
| 6. Perturbări |  |  |  |
| 6.1. Suprafaţa afectată a etajului arborilor | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa etajului arborilor este pusă în pericol | 0 | Maxim 10 |
| 6.2. Suprafaţa afectată a seminţişului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa seminţişului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |
| 6.3. Suprafaţa afectată a subarboretului | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa subarboretului este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |
| 6.4. Suprafaţa afectată a stratului ierbos | % din suprafaţa arboretului pe care existenţa stratului ierbos este pusă în pericol | 0 | Maxim 20 |

În ceea ce priveşte indicatorii prezentaţi în tabel se impun următoarele clarificări (Stăncioiu et al. 2008):

Suprafaţa habitatului. Chiar dacă nu există limite de suprafaţă impuse de Reţeaua Natura 2000, în general, atunci când habitatul în cauză ocupă suprafeţe prea mici, întrucât menţinerea integralităţii şi a continuităţii acestuia sunt dificil de asigurat, se recomandă fie să i se mărească suprafaţa (dacă acest lucru este posibil), fie suprafaţa respectivă să fie considerată „fără cod Natura 2000”;

Dinamica suprafeţei. Trebuie reţinut faptul că acest indicator se referă strict la diminuarea suprafeţei pe care există habitatul de importanţă comunitară (pentru care a fost declarat situl). În plus, chiar şi pentru cazurile în care diminuarea suprafeţei este sub pragul maxim admis prezentat în tabel, se vor lua măsuri de revenire cel puţin la suprafaţa iniţială (fie prin refacere pe vechiul amplasament, fie prin extindere într-o altă zonă).

Compoziţia arboretului. În arboretele tinere trebuie privită ca grad de acoperire al coronamentului, iar în cele mature ca indice de densitate (pondere în volum).

Modul de regenerare a arboretului. Trebuie subliniat faptul că Reţeaua Ecologică Natura 2000  nu impune regenerarea exclusiv din sămânţă a habitatelor forestiere. Cu toate acestea, având în vedere efectele negative ale regenerării repetate din lăstari, este de preferat ca regenerarea generativă (sau cea din drajoni, atunci când cea din sămânţă este dificil de realizat) să fie promovată ori de câte ori este posibil. Regenerarea generativă include şi plantaţiile (dar cu puieţi obţinuţi din sămânţă de provenienţă corespunzătoare – locală sau din ecotip similar).

Arbori uscaţi în arboret. Reţeaua Ecologică Natura 2000 nu impune dar recomandă prezenţa lemnului mort (i.e. arbori uscaţi pe picior sau căzuţi la sol). Cu toate acestea, prezenţa acestora în arboret denotă o biodiversitate crescută şi ca atare existenţa lor trebuie promovată. La evaluarea acestui indicator se vor inventaria arborii de acest fel de dimensiuni medii la nivel de arboret. În plus, în arboretele tinere (sub 20 ani), în care eliminarea naturală este foarte activă, aceşti indicatori nu au relevanţă.

Gradul de acoperire al seminţişului.  Acest indicator nu se va estima în primii 2 ani după executarea unei tăieri de regenerare (mai ales în cazul celor cu caracter de însămânţare).

Compoziţia floristică a subarboretului şi păturii erbacee. La evaluare se va ţine seama de stadiul de dezvoltare a arboretului. În plus, în cazul păturii erbacee este de dorit ca evaluarea să surprindă atât aspectul vernal cât şi cel estival.

Perturbări. Se includ aici suprafeţe de pe care minim 50% din exemplarele unui etaj al arboretului sunt vătămate (înţelegând prin aceasta că la nivel de fito-individ intensitatea distrugerilor reprezintă cel puţin 50% din suprafaţa asimilatoare); nu vor face obiectul evaluării etajele care asigură o acoperire mai mică de 10%. Evaluarea se face la nivelul fiecărui etaj, nu se cumulează suprafeţele afectate de la mai multe etaje. Factorii de stres/situaţiile limitative care pot avea un impact major asupra 	habitatelor forestiere din sit sunt în general:

- de natură abiotică: doborâturi/rupturi produse de vânt şi/sau de zăpadă, viituri/revărsări de ape, depuneri de materiale aluvionare, etc.;

- de natură biotică: vătămări produse de insecte, ciuperci, plante parazite, microorganisme, faună etc.;

- de natură antropică: tăieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea resurselor (e.g. rocă, nisip, pietriş etc.), eroziunea şi reducerea stabilităţii terenului, păşunatul etc.

Totuşi chiar dacă anumite perturbări (păşunatul şi trecerea animalelor prin habitat, incendiile de litieră etc.) nu au un efect imediat şi foarte vizibil asupra etajului arborilor, suprafaţa afectată de acestea nu trebuie să depăşească 20 % din suprafaţa totală a arboretului.

# A.8. Alte InformaȚii Relevante Privind Conservarea Ariei Naturale Protejate De Interes Comunitar, Inclusiv Posibile SchimbĂri În EvoluȚia NaturalĂ  A Ariei Protejate De  Interes Comunitar

Amenințările  majore  privind  speciile  și  habitatele  siturilor  specificate  în Formularele Standard Natura 2000 sunt:

- Vânătoare ilegală (braconajul, otrăvirea și capcanele)

- Pescuitul ilegal

- Defrișările necontrolate

- Pășunatul  reprezintă  o  amenințare  negativă  atunci  când  este  practicat în zonele unde se găsesc specii protejate de floră

Depozitarea deșeurilor menajereAlte activități cu impact negativ asupra speciilor și habitatelor din situl ROSCI010013 Bucegi: focul, prădarea stațiunilor florisitice, utilizarea pesticidelor, impactul generat de turismul dezorganizat.

# Identificarea Și Evaluarea Impactului

Obiectul prezentului studiu este analiza impactului aplicării planului de Amenajament Silvic pentru fondul forestier proprietate privată aparținând SC Wildland SRL, asupra sitului  de interes comunitar ROSCI010013 Bucegi. Amenajamentul Silvic fiind un document programatic, bazat pe obiective și măsuri de management pentru atingerea obiectivelor, respectiv lucrări silvice (stabilite conform normelor silvice de amenajare).

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului am urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor și speciilor prezente în suprafața studiată.

Obiectul prezentului studiu este analiza impactului aplicării planului de Amenajament Silvic pentru fondul forestier proprietate privată aparținând SC Wildland SRL, asupra sitului  de interes comunitar ROSCI010013 Bucegi. Amenajamentul Silvic fiind un document programatic, bazat pe obiective și măsuri de management pentru atingerea obiectivelor, respectiv lucrări silvice (stabilite conform normelor silvice de amenajare).

Impactul generat de modul în care vor fi implementate soluţiile tehnice stabilite în amenajament, nu face obiectul prezentului studiu, analiza făcându-se cu premisa că modul de aplicare a lucrărilor silvice se va face cu un impact minim. În procesul de evaluare a impactului am urmărit efectele generate de soluţiile tehnice asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor și speciilor prezente în suprafața studiată.

## B.1. Identificarea Impactului

Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea, îmbunătăţirea sau refacerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000, luând în considerare realităţile economice, sociale şi culturale specifice la nivel regional şi local ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Prin urmare această reţea ecologică nu are în vedere altceva decât gospodărirea durabilă a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000. Însăşi existenţa unor specii şi habitate într-o stare bună de conservare, chiar în zone cu management activ aşa cum sunt pădurile din situl de importanţă comunitară ROSCI010013 Bucegi, atestă faptul că gestionarea durabilă a resurselor naturale nu este incompatibilă cu obiectivele Natura 2000.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră “favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

2. habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

3.speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor tipice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor tipice. Această stare se consideră “favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condiţiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

2. habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare;

3.speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Aşadar, la nivelul fiecărei regiuni biogeografice (în siturile de importanţă comunitară propuse şi chiar în afara acestora), pentru ca un anumit habitat considerat de importanţă comunitară să aibe o stare de conservare favorabilă, trebuie să fie gospodărit astfel încât să fie îndeplinite concomitent aceste trei condiţii.

Abordarea corectă şi completă a problemei gospodăririi durabile a habitate forestiere de importanţă comunitară trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele patru etape (Stăncioiu et al. 2009):

    - descrierea tipurilor de habitate

    - evaluarea stării lor de conservare (pentru a cunoaşte paşii necesari de implementat în continuare)

    - propunerea de măsuri de gospodărire adecvate

    - monitorizarea dinamicii stării de conservare (pentru îmbunătăţirea continuă a modului de management).

În ceea ce priveşte situl de importanţă comunitară ROSCI0013Bucegi,  considerăm că menţinerea structurii naturale şi a funcţiilor specifice habitatelor forestiere va conduce la menţinerea speciilor caracteristice într-o stare de conservare favorabilă.

Factorii de stres/situațiile limitative care pot avea un impact major asupra habitatelor studiate sunt (preluat după Stănciu & al., 2008):

- de natură abiotică: doborâturi/rupturi produse de vânt și/sau de zăpadă, viituri/revărsări de ape, depuneri de materiale aluvionare, incendii naturale, secete etc.;

- de natură biotică: vătămări produse de insecte, ciuperci, plante parazite, microorganisme, faună, uscare anormală etc.;

- de natură antropică: tăieri ilegale, incendieri, poluare, exploatarea resurselor (e.g. nisip, pietriș, luturi, argile, turbă, rășini etc.), construirea unor obiective economice și sociale, dereglarea regimului hidric, eroziunea și reducerea stabilității terenului, pășunatul etc.

Cu toate că anumite perturbări (e.g. pășunatul și trecerea animalelor prin habitat, incendiile de litieră etc.) nu au un efect imediat și foarte vizibil asupra etajului arborilor, suprafața afectată de acestea nu trebuie să depășească 20 % din suprafața totală a arboretului.

Pe lângă parametrii utilizați în evaluarea stării de conservare a habitatelor, în lucrările de specialitate (Stăncioiu, 2008) se recomandă să se țină cont de o serie de caracteristici.

Astfel în ceea ce privește vârsta arboretului și structura verticală, acolo unde suprafața acoperită de habitatul în cauză este suficient de mare, se recomandă ca gospodărirea să urmărească crearea unui mozaic de arborete aflate în diferite stadii de dezvoltare. În acest mod se pot atinge atât obiectivele de management cât și cele privind biodiversitatea speciilor asociate unei astfel de structuri complexe.

Având în vedere că productivitatea arboretelor exprimă vigoarea de creștere și starea de sănătate a etajului arborilor, prin management trebuie urmărit ca aceasta să fie corespunzătoare condițiilor staționale locale.

În ceea ce privește gradul de acoperire al subarboretului și al stratului ierbos, este de dorit ca prin management acestea să se mențină în limite normale (ținând cont de tipul natural de pădure, de stadiul de dezvoltare al arboretului și de fenofază).

În cazul sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi habitatele de pădure analizate adăpostesc specii importante din punct de vedere conservativ, obiectivul de management al sitului fiind menținerea acestora într-o stare favorabilă de conservare.

În acest scop prevederile amenajamentului forestier trebuie să:

- asigure existența unor unor populații viabile;

- protejeze adăposturile acestora;

- să asigure, acolo unde este nevoie, coridoare necesare pentru conectivitatea habitatelor fragmentate.

Amenajamentul forestier analizat îndeplinește toate cerințe menționate mai sus.

Pe baza datelor din literatura de specialitate și a observațiilor din teren au fost identificați mai mulți factori perturbatori care pot afecta statutul favorabil de conservare al habitatelor forestiere de interes comunitar, pentru care a fost desemnat situl.

Factorii de stres/situațiile limitative care pot avea un impact major asupra habitatelor studiate sunt în general:

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

- neexecutarea la timp a lucrărilor de ingrijire;

- aplicarea necorespunzătoare a tăierilor de regenerare ce au condus la compoziții atipice ale

semințisului utilizabile (procent ridicat de fag in unele arborete) ;

- doboraturile produse de vant;

- rupturile produse de zăpadă;

- extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător;

- impădurirea cu alte specii decat cele alese pe principiul ecologic.

91VO Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion))

- plantațiile cu molid in monoculturi;

- neexecutarea la timp a lucrărilor de ingrijire;

- aplicarea necorespunzătoare a tăierilor de regenerare ce au condus la compoziții atipice ale

semințisului utilizabile (procent ridicat de fag in unele arborete) ;

- doboraturile produse de vant;

- rupturile produse de zăpadă;

- extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător;

- impădurirea cu alte specii decat cele alese pe principiul ecologic.

Prin prevederile sale, amenajamentul propus contribuie la menținerea și chiar la îmbunătățirea stării favorabile de conservare a habitatelor și implicit a speciilor din ROSCI0013 Bucegi.

1.1. Prevederi ale planului de amenajare silvică ce pot afecta semnificativ starea de conservare a habitatelor

În vederea respectării obiectivelor de conservare ale și corespunzător obiectivelor ecologice, economice și sociale, pădurea din zona luată în discuție a fost încadrată în totalitate în grupa I – păduri cu funcții speciale de protecție.

Grupele și categoriile funcționale stabilite pentru fiecare arboret în parte pe toată suprafața sunt următoarele:

Tabel 54. Situaţia suprafeţelor pe tipuri de categorii funcţionale

| Grupa, subgrupa şi categoria funcţională |  |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Denumirea |  | ha | % |
| Grupa I – Păduri cu funcţii speciale de protecţie |  |  |  |  |
| 1.2A |  | Păduri situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe terenuri cu eroziune in adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35g (TII) | 90.08 | 75 |
| 1.2C |  | Arboretele/benzile de pădure din jurul golurilor alpine (TII) | 11.43 | 10 |
| 1.6H |  | Arboretele incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale (T III); | 18.03 | 15 |
| TOTAL U.P. III |  |  | 119.54 | 100 |

Întreaga suprafață a unității se suprapune cu Parcul Natural Bucegi, cu Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi sunt încadrate în grupa funcţională 1.6H urmate şi de 1.5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor(din reţeaua Natura 2000SCI).

Pădurile de protecție a ariilor protejate pot fi incluse la reglementarea procesului de producție lemnoasă, în următoarele condiții:  să li se poată aplica tratamentele prevăzute pentru categoriile funcționale respective; să se asigure conservarea genofondului local; să nu se aplice tehnologii care ar putea afecta echilibrul ecologic peste capacitatea de suport a respectivelor ecosisteme.

Pentru pădurile de protecție, lucrările de îngrijire se execută în același ritm ca și în pădurile cu funcție de producție, adoptând însă intensități mai scăzute.

Diferențe importante apar la alegerea tratamentelor, astfel:

- tipul II: păduri cu funcții speciale de protecție situate în stațiuni cu condiții grele sub raport ecologic, precum și arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare (TII).

-  tipul III și IV: păduri cu funcții speciale de protecție (TIII, IV).

Conform normelor silvice, în pădurile cu funcții de protecție se impune unul din tipurile menționate mai sus.

În cadrul amenajamentului, lucrările propuse sunt în conformitate cu normele silvice în vigoare, fiind corespunzătoare cu necesitățile de menținere a habitatelor într-o stare favorabilă de conservare.

Pentru a se putea justifica și explică mai bine modul in care lucrările realizate nu afectează negativ starea de conservare a habitatelor și speciilor ce fac obiectul conservării în situl  ROSCI0013 Bucegi, se face o scurtă prezentare a principiilor, specificului și tehnicilor de aplicare a lucrărilor silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic analizat.

1.1.1 Tipurile de lucrări și intensitatea intervențiilor stabilite

În procesul de normalizare a fondului de producţie al unei păduri (fond de producţie real), planificarea recoltelor de lemn (posibilitatea) constituie  modalitatea de conducere a acestui proces.

a) Posibilitatea de produse principale

Produsele principale sunt cele ce rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare potrivit tratamentelor silvice aplicate.

În cadrul unității de producție III Raciu nu s-a prevăzut recoltarea de produse principale în deceniul 2020 – 2029.

b) Posibilitatea de produse secundare, tăieri de igienă

Produsele secundare sunt cele ce rezultă în urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.

Defalcarea posibilităţii de produse secundare pe lucrări propuse şi specii este prezentată tabelar  în continuare:

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe lucrări propuse şi specii U.P. III Raciu

| Specificări | Suprafaţa (ha) |  | Volum de extras (m3) |  | Posibilitatea anuală pe specii (mc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | DT |
| Rărituri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produse secundare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tăieri de igienă | 107.07 | 107.07 | 935 | 94 | 53 | 23 | 17 | 2 |

Prin tăieri de igienă se prevăd a se extrage 94 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 0,88 m3/an/ha. În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament se fac următoarele precizări:

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate pădurile, în funcţie de necesităţile impuse de starea acestora, indiferent dacă acestea au fost parcurse sau nu cu lucrări de îngrijire sau cu tăieri de regenerare;

### c).Posibilitatea de extras prin tăieri de conservare

Cu lucrări speciale de conservare se va parcurge in acest deceniu o suprafaţă de 12.47 ha si se va extrage un volum de cca. 478 m3. Având în vedere zonarea funcţională actuală a arboretelor din cadrul SUP M, lucru care exprimă condiţii grele de regenerare si funcţii speciale de protecţie, intervenţiile propuse sunt reduse ca intensitate si corelate cu capacitatea arboretelor de îndeplinire a funcţiilor de protecţie si starea regenerării.

Suprafaţa de parcurs şi volumul de extras pe specii prin lucrări de conservareU.P. III Raciu

| S.U.P | Grupa funcţ. | Suprafaţa (ha) |  | Volum (mc) |  | Posibilitatea anuală pe specii (mc) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | FA | MO | BR | DT |
| “M” | I | 12.47 | 1.25 | 478 | 48 | 9 | 9 | 30 | - |

Prin tăieri de conservare se prevăd a se extrage 48 m3/an, ceea ce înseamnă o intensitate de 3.8 m3/an/ha.

În vederea realizării funcţiilor atribuite, arboretelor li se vor aplica și alte măsuri de gospodărire diferenţiate, urmărindu-se optimizarea structurii sub aspectul compoziţiei, distribuţiei pe verticală si desimii arborilor.

1.1.2. Repartiția arboretelor pe clase de vârstă situate în unitățile amenajistice din cadrul ROSCO0013 Bucegi

| Specificări |  | Suprafaţa pe clase de vârstă |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | I | II | III | IV | V | VI | VII şi > |
| Total fond productiv | ha | 18.03 | - | - | - | 10.51 | 7.49 | - | - |
|  | % | 100 | - | - | - | 58 | 42 | - | - |
| Total fond forestier | ha | 119.54 | 1.81 | - | - | 58.04 | 50.25 | - | 9.44 |
|  | % | 100 | 2 | - | - | 49 | 42 | - | 7 |

Din analiza structurii pe clase de vârstă se observă un dezechilibru puternic de arborete în unele clase de vârstă a I – a, a II – a,  a III a și a VI a de vârstă prin lipsa acestora şi un excedent de arborete în clasa a IV-a și a V – a de vârstă.

Pentru întreaga suprafaţă a unităţii de producţie dezechilibrul claselor de vârstă se menţine accentuat, dar cu un excedent în clasa a IV a și  a V –a de vârstă.

Pentru viitor se va urmări menţinerea arboretelor corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, cât şi aducerea prin metode silvotehnice a celorlalte arborete spre acest tip, încercându-se în acelaşi timp normalizarea fondului de producţie în raport cu clasele de vârstă.

1.1.3. Structura arboretelor din cadrul UP III Raciu ce se suprapun cu ROSCI0013 Bucegi

Compoziţia actuală a arboretelor din unitatea de producţie III Raciu este   51FA 26MO 23BR.

Clasa de producţie medie a arboretelor este 3,0 si reflectă in cea mai mare parte bonitatea staţiunilor, iar consistenţa medie 0,77 este sub valoarea optimă pentru condiţiile locale.

Regenerarea se realizează pe 94% din suprafaţă în mod natural, din samânţă, iar 6% din lăstari. Vitalitatea arboretelor este normală în proporţie de 100%.

Indicele de creştere curentă este 5.5 mc/an/ha, iar vârsta medie a arboretelor este de 105 ani.

Pentru ameliorarea fondului de producţie, prin amenajamentul actual se propun o serie de măsuri care se refer în special la:

- promovarea speciilor autohtone valoroase (fag, molid, brad, diverse specii valoroase de amestec) în funcţie de condiţiile staţionale;

- promovarea regenerării naturale din sămânţă;

- normalizarea treptată a claselor de vârstă.

Principalele caracteristici ale fondului forestier sunt redate în tabelul următor:

| Specificări | Specii |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FA | MO | BR | AN | SAC |  |  |  |  |  |  |
| Compoziţia (%) | 51 | 26 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Clasa de producţie | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |
| Consistenţa | 0.81 | 0.70 | 0.76 | 0.69 | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.77 |
| Vârsta medie - ani | 98 | 106 | 120 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 105 |
| Creşterea curentă (mc/an/ha) | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 5.5 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |
| Volum mediu (mc/ha) | 359 | 473 | 514 | 27 | 11 |  |  |  |  |  | 421 |
| Volum total (mc) | 21979 | 14499 | 13841 | 15 | 2 |  |  |  |  |  | 50336 |

1.2.  Analiza impactului in perioada de execuție a lucrărilor în situl ROSCI 0013 Bucegi (pe perioada de 10 ani în care vor fi implementate prevederile amenajamentului silvic analizat).

Analiza impactului s-a realizat urmărind evoluția parametrilor ce caracterizează starea favorabilă de conservare șub influența lucrărilor propuse.

Deoarece lucrările silvice propuse vizează direct habitatele de interes comunitar, a fost analizat doar impactul direct.

Tabel 55 Evaluarea impactului lucrărilor silvotehnice aplicate arboretelor din UP III Raciu

| Ua | S(ha) | Categ funct | Tip Pădure | Lucrări propuse | Cod habitat Romania | Cod Habitat Natura 2000 | Impactul lucrărilor propuse prin amenajament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71A | 10.23 | 6H5Q | 1321 | Taieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 71B | 3.03 | 2C6H5Q | 1141 | Taieri conservare | R4208 | 9410 | Impact negativ nesemnificativ |
| 71C | 0.31 | 6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 72A | 10.6 | 2A6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 72B | 7.37 | 2C6H5Q | 1141 | Tăieri igienă | R4208 | 9410 | Neutru |
| 72C | 2.39 | 2A6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 72D | 17.22 | 2A6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 72E | 0.71 | 2A6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 72F | 1.1 | 2A6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 73A | 21.88 | 2A6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 73B | 1.03 | 2C6H5Q | 1141 | Tăieri igienă | R4208 | 9410 | Neutru |
| 73C | 7.49 | 6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| 74A | 9.44 | 2A6H5Q | 2211 | Taieri conservare | R4104 | 91V0 | Impact negativ nesemnificativ |
| 74B | 26.74 | 2A6H5Q | 1321 | Tăieri igienă | R 4101 | 91V0 | Neutru |
| TOTAL | 119.54 |  |  |  |  |  |  |

Din tabelul de mai sus se observă că lucrările propuse nu afectează în mod semnificativ negativ nici unul dintre parametrii care definesc starea favorabilă de conservare a habitatelor care fac obiectul conservării sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi.

Sintetizând informațiile din tabele de mai sus s-a ajuns la concluzia că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu si lung.

Se poate concluziona că:

- aplicarea prevederilor amenajamentului silvic nu conduce la pierderi de suprafață din habiatatele de interes comunitar. Anumite lucrări precum completăriile, curățiriile, răriturile au un caracter ajutător in menținerea sau imbunătățirea după caz a stării de conservare.

- modificările pe termen scurt ale condițiilor de mediu la nivel local ca urmare a realizării lucrărilor propuse în amenajament nu sunt diferite de cel ce au loc în mod natural în cadrul unei păduri, cu condiția respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate în raportul de mediu.

Analizând prevederile amenajamentului silvic, se observă că, acestea promovează menținerea prin: aplicarea unui ciclu de producție de 110 de ani si o varstă medie a exploatabilității de 110 ani,  încadrarea tuturor arboretelor ce se suprapun cu aria protejată în grupa I funcțională - păduri cu funcții speciale de protecție, realizarea unor lucrări care să conducă arboretele spre menținerea refacerea compoziției naturale caracteristice  etc.

1.3. Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor pentru care a fost declarat ROSCO0013 Bucegi

1.3.1 Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor care fac obiectul conservării sitului Natura 2000

Impactul cumulativ a fost analizat pentru suprafața de cca 119.54 ha suprapusă cu ROSCI0013 Bucegi  și pentru zonele învecinate amenajamentului, respectiv UP III Raciu, din cadrul OS Pucioasa.

Conform formularului standard, in cadrul sitului au fost identificate mai multe categorii de folosință a terenului:

| Clase de habitat | pondere (%) |
| --- | --- |
| N08 - Lande, tufărişuri, maquis şi garigue, phrygana | 5.00 |
| N09 - Pajişti uscate, stepe | 18,00 |
| N16 - Păduri caducifoliate | 6.00 |
| N17 - Păduri de conifere | 33.00 |
| N19 - Păduri MIXTE | 36.00 |
| N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziţie) | 2.00 |
| TOTAL SUPRAFATA HABITAT | 100 |

Suprafața de pădure pentru care a fost realizat amenajamentul  este localizată  într-o zonă în care  se derulează în special activități silvice, conform amenajamentelor forestiere. Suprafața luată în discuție se învecinează cu următoarele proprietăți supuse regimului silvic:

Tabel 56. Limite și Vecinătăți proprietate

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Hotare | Denumirea |
| NORD | Gol alpin muntele Raciu | artificială | - | Liziera fond forestier |
| SUD | Fond forestier propritate stat O.S. Pucioasa | naturală | Valea Raciu | Parau |
| EST | Pădure particulară | artificială | - | Semne convenționale |
| VEST | Pădure particulară | artificială | - | Semne convenționale |

În zona propusă pentru implementarea planului reprezentat de ”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a SC Wildland SRL, sunt propuse spre avizare sau sunt avizate mai multe planuri similare – respectiv Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Pucioasa , UP III Raciu și Amenajamente ale fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice..

Activitățile prevăzute pentru aceste suprafețe pot genera doar în mod excepțional impact cumulat potențial negativ cum sunt următoarele situații: înlăturarea efectelor unor calamități naturale  și acțiuni de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor. Impactul negativ generat de aceste lucrări este direct proporțional cu suprafețele propuse și invers proporțional cu gradul de antropizare al acestor ecosisteme forestiere. Aceste activități se desfășoară numai cu avizul administraţiei ariei naturale protejate.

Având în vedere că amenajamentele propuse nu contravin Codului silvic, au ca principii exploatarea durabilă a fondului forestier, activitatea îndelungată de gospodărire a codrului în zonă și compoziția - țel corespunzătoare tipului natural de habitat, implementarea planurilor nu intră în contradicție cu propunerea ”Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSCO0013 Bucegi”.

Lucrările propuse prin amenajamentele silvice generează impact local asupra speciilor de plante, nevertebrate, pești, amfibieni și reptile determinat în principal de tăierile rase, depozitarea resturilor de exploatare în declivități naturale ale terenului sau în zonele umede, traversarea cursurilor de apă de utilajele și mijlocele de transport, bararea cursurilor de apă cu bușteni sau rumeguș. Impactul generat de lucrările silvice asupra categoriilor taxonomice menționate anterior rezultă din însumarea manifestărilor locale a efectelor potențial negative ale acestor acțiuni. Lucrările silvice efectuate în diferite amenajamente, chiar dacă parcelele sunt învecinate, nu se cumulează în sensul amplificării efectelor asupra speciilor de plante, nevetrebate, pești, amfibieni și reptile.

Până la data declarării ariilor naturale protejate suprafețele propuse prin amenajamentele analizate au fost supuse acțiunilor silviculturale. Habitatele forestiere existente și menționate în formularele standard sunt rezultatul acestor practici de gospodărire a fondului forestier.

Amenajamentele  silvice se bazează pe cinci principii majore:

- continuitatea funcţiilor pădurilor;

- exercitarea optimă şi durabilă a producţiei multiple şi funcţiilor de protecţie a pădurilor;

- folosirea optimă şi durabila a pădurilor;

- principiul esteticii;

- conservarea biodiversităţii.

”În ceea ce privește modul actual de planificare și aplicare a managementului pădurilor, în majoritatea cazurilor, habitatele forestiere sunt incluse în fondul forestier național, administrarea acestora fiind supusă regimului silvic și deci reglementată prin legislația națională. Ca urmare, gospodărirea pădurilor se face prin amenajamente silvice, elaborate după norme unitare la nivel național (indiferent de natura proprietății și de forma de administrare) și aprobate de autoritatea națională care răspunde de silvicultură. Aceste planuri au la bază obiective de interes național (gospodărirea durabilă și pentru funcții multiple) și nu urmăresc strict scopurile proprietarului care, în anumite cazuri, ar putea urmări maximizarea profitului, obținerea de venituri pe termen scurt și nu continuitatea funcțiilor sau mai ales conservarea biodiversității. Se poate deci afirma că, mai ales când este vorba de conservarea habitatului forestier în sine (și nu a unor specii – altele decât cele edificatoare – cu cerințe speciale de conservare), modul actual de gospodărire al pădurilor, conform instrucțiunilor în vigoare, nu trebuie modificat foarte mult pentru a corespunde cerințelor de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar).” (Golob 2005).

Rețeaua Ecologică Natura 2000 din care face parte ROSCI0013 Bucegi propune conservarea speciilor și habitatelor printr-un management activ și durabil în concordanță cu realitățile sociale, economice și culturale ale fiecărei regiuni. În acest scop, articolul 6 din Directiva Habitate (92/43/CEE)  prevede obligații cu privire la gospodărirea siturilor Natura 2000. În acest articol se precizează necesitatea elaborării unor măsuri de conservare adecvate habitatelor incluse în siturile Natura 2000. De asemenea,  este prevăzută și stabilirea unor măsuri de evitare a degradării habitatelor sau distrugerii speciilor. În acest sens chiar și în zonele propuse pentru protecție integrală  unde se urmărește evoluția naturală a ecosistemelor forestiere și având în vedere faptul că structura actuală a arboretelor este rezultatul gospodăririi codrului,  pot să apară succesiuni ale vegetație sau modificări care  să determine schimbarea condițiilor tipice ale habitatului cu impact negativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, ajungându-se astfel la o situație conflictuală cu scopul  Rețelei ecologice Natura 2000.

Lucrările propuse prin amenajamentele silvice generează impact local asupra speciilor de plante, nevertebrate, pești, amfibieni și reptile determinat în principal de tăierile rase, depozitarea resturilor de exploatare în declivități naturale ale terenului sau în zonele umede, traversarea cursurilor de apă de utilajele și mijlocele de transport, bararea cursurilor de apă cu bușteni sau rumeguș. Impactul generat de lucrările silvice asupra categoriilor taxonomice menționate anterior rezultă din însumarea manifestărilor locale a efectelor potențial negative ale acestor acțiuni. Lucrările silvice efectuate în diferite amenajamente, chiar dacă parcelele sunt învecinate, nu se cumulează în sensul amplificării efectelor asupra speciilor de plante, nevetrebate, pești, amfibieni și reptile.

Pornind de la premisa că amenajamentele silvice ale proprietăților învecinate au fost realizate în conformitate normele tehnice în vigoare, luând în considerare situația concretă din teren, se estimează că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrității ROSCI0013 Bucegi este nesemnificativ.

1.3.2 Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor de mamifere pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi

Suprafața pentru care a fost realizat amenajamentul forestier conține habitate favorabile pentru cele trei specii de mamifere de interes european din sit: Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx.

Studiile realizate în teren, au arătat că zona este utilizata frecvent de cele trei specii, fără însă a reprezenta o arie de concentrare pentru aceste specii.

Nu au fost identificate insă zone cu adăposturi de râs și lup. Este însă foarte posibil ca acestea să existe în zonă și ca urmare sunt necesare unelele măsuri de reducere a impactului activităților de exploatare forestieră.Activitățile de exploatare forestieră pot afecta speciile de carnivore mari în condițiile:

- exploatării masive a exemplarelor mature de fag care fructifica abundent (fructele fiind sursa importantă de hrană pentru speciile-pradă);

- organizării de parchete de exploatare in zonele cu bârloage in perioadea noiembrie – martie;

- organizării simultane de parchete de exploatare pe suprafete invecinate.

Impactul prevederilor amenajamentului asupra celor trei specii este nesemnificativ, mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate în raport. Respectarea măsurilor de depozitare a deșeurilor va elimina posibilitatea ca ursii care traversează zona sa fie afectati in perioada realizării lucrărilor sivice sau să afecteze punctul de lucru provocând daune materiale sau umane.

1.3.3 Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor de amfibieni pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi ( Bombina variegata și Triturus montandoni)

Complexul de zone umede temporare si permanente, reprezentate de bălți si băltoace cu apă stagnantă care se formează primăvara la topirea zăpezilor si sunt intreținute de rețeaua fină de izvoare si paraie cu apă limpede si curată permit supraviețuirea speciilor de amfibieni. În acest context activitatea antropică nu afectează populațiile celor trei specii de amfibieni, în ansamblul lor.

Studiile realizate în teren, au arătat că în zona nu reprezentă o arie de concentrare pentru aceste specii.

Activitățile de exploatare forestieră pot afecta speciile de amfibienii prin:

- drenarea/desecarea zoneleor umede;

- taierile rase, ce pot conduce la modificări importante ale habitatelor forestiere din sit;

- depozitarea resturilor de exploatare și a rumegusului pe pâraie sau în zonele umede;

- obturarea cursurilor de apă cu resturi de la exploatare.

Impactul prevederilor amenajamentului asupra speciilor de amfibieni este nesemnificativ, mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate în raport.

1.3.4 Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor de pești pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi (cottus gobio)

Pâraiele care traversează suprafața pentru care a fost realizat amenajamentul, reprezintă habitate favorabile pentru speciile de pesti.

Populațiile speciilor de pești, nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor cu conditia respectarii masurilor de reducere a impactului, care vor preveni aparitia unor poluari accidentale a apelor.

Activitățile de exploatare forestieră pot afecta speciile de pești prin:

- taierile rase, pe suprafețe mari, ce pot conduce la modificări importante ale habitatelor forestiere din sit;

- depozitarea resturilor de exploatare și a rumegusului în albie sau în zonele învecinate;

- obturarea cursurilor de apă cu resturi de la exploatare;

- traversării cursurilor de apa de catre utilaje forestiere sau cu busteni;

- creșterii turbiditatii apei datorită lucrărilor silvice din amonte;

- deversarea accidentală de carburanți sau uleiuri uzate;

- utilizarea pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor forestieri.

Impactul prevederilor amenajamentului asupra speciilor de pești este nesemnificativ, mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate în raport.

1.3.5 Analiza impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra speciilor de insecte pentru care a fost declarat ROSCI0013 Bucegi

Impactul amenajamentului silvic asupra habitatelor speciilor de insecte de interes comunitar poate deveni negativ atunci când prin tratamentele silvice aplicate se produce distrugerea, fragmentarea, degradarea sau simplificarea structurii habitatului.

Amenajamentul analizat, prin tratamentele propuse nu vor afecta în mod ireversibil habitatele speciei Rosalia alpina.

Aplicarea amenajamentului silvic nu va avea un impact semnificativ asupra populatiei de Rosalia alpina deoarece se propune conservarea fagilor batrâni.

În parcelele incluse in SUP M nu se admite recoltarea de produse principale, ele urmând a fi parcurse doar cu lucrări de îngrijire, lucrări de igienă sau lucrări de conservare, favorabile, de asemenea menținerii într-o stare bună de conservare a indivizilor de croitor alpin din UA-urile incluse.

În parcele incluse în SUP A, se recomandă menținerea în teren a cel puțin unui fag putred, sau cu vârstă de peste 140 de ani, în picioare, sau chiar doborât/ha, pentru a constitui o nișă favorabilă speciei Rosalia alpina. Acolo unde este posibil (există resurse suficiente) se pot păstra chiar cinci exemplare/trunchiuri putrede la ha.

Activitățile de exploatare forestieră pot afecta habitatul acestor specii în condițiile:

- taierilor rase pe suprafețe mari, ce pot conduce la modificări importante ale habitatelor forestiere din sit, fără respectarea măsurilor de reducere a impactului recomandate.

Impactul prevederilor amenajamentului asupra speciilor de insecte este nesemnificativ, mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate în raport.

1.3.6 Concluzii ale analizei impactului prevederilor amenajamentului forestier asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

tABEL 64 Analiza impact prevederi amenajament

| Integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este afectată dacă PP poate: | ROSCI0013 Bucegi |
| --- | --- |
| - să reducă suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar; | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, tinând cont și de recomandările din raport, nu se va reduce suprafața habitatelor sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar. Lucrările propuse în amenajamentul forestier, prin natura lor, nu vor reduce suprafața habitatelor sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar. |
| - să ducă la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, tinând cont și de recomandările din raport, nu se vor fragmenta habitatele de interes comunitar. |
| - să aibă impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; | Nu va exista un impact negativ asupra habitatelor de interes comunitar si asupra speciilor protejate de flora si fauna, cu conditia respectarii masurilor propuse de reducere a impactului. Lucrarile propuse în amenajamentul forestier, prin natura lor, nu vor avea un impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar. |
| - să producă modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate de interes comunitar. | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, tinând cont și de recomandările din raport, acestea nu vor modifica dinamica relațiilor care definesc structura și/sau funcția ariei naturale protejate de interes comunitar. Așa cum se menționează în raport, implementarea prevederilor amenajamentului se va face în sensul menținerii/refacerii structurii tipice a habitatelor, a tipului fundamental de pădure. |

B.2. Evaluarea semnificaȚiei impactului (concluziile analizelor anterioare)

În cadrul studiului de evaluare adecvată s-a realizat identificarea și evaluarea tuturor tipurilor de impact negativ al prevederilor amenajamentului silvic - păduri proprietate privată a SC Wildland SRL susceptibile să afecteze în mod semnificativ aria naturală  protejată de interes comunitar ROSCI0013 Bucegi.

Tabel 65 Identificarea și evaluarea impactului

| Identificarea impactului | Evaluarea impactului | ROSCI0013 Bucegi |
| --- | --- | --- |
| Tipul de impact | indicatori-cheie cuantificabili folositi la evaluarea impactului produs prin implementarea proiectului |  |
| Direct | 1. procentul din suprafața habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut; | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, tinând cont și de recomandările din prezentul raport, nu se va reduce suprafața habitatelor de interes comunitar. Printre prevederile amenajamentului III Raciu se regăsesc propuneri care asigură conservarea și funcțiile acestor tipuri de habitate cum sunt menținerea compoziție țel apropiată de cea a tipului fundamental de pădure – principiu care a fost aplicat și în lucrările de amenajare executate în trecut, asigurându-se astfel o continuitate a modului de gestionare a fondului forestier și implicit a habitatelor care s-au instalat și evoluat în zonă dintre care unele au fost indentificare ca fiind de interes comunitar. - 0% suprafață afectată |
|  | 2. procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar; | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, tinând cont și de recomandările din prezentul raport, nu se va reduce suprafața habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar, la nivelul suprafeței de fond forestier inclusăm în amenajamentul UP III Raciu. În perioada executării lucrărilor propuse pot să se manifeste perturbări ale speciilor de interes comunitar determinate de prezența muncitorilor și a utilajelor, executarea unor lucrări de rărituri, tăieri sau igienă. Aceste pertubări nu produc pierderi ale habitatelor folosite de speciile de interes comunitar pentru satisfacerea necesităților ecologice. - 0% suprafață afectată |
|  | 3. fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente); | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, tinând cont și de recomandările din prezentul raport, nu se vor fragmenta habitatele de interes comunitar. - 0% suprafață afectată |
|  | 4. durata sau persistența fragmentării; | Neexistând o fragmentare a habitatelor nu exista nici o durată a fragmentării. |
|  | 5. durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar; | Perturbarea speciilor va avea o durată minimă, pe perioada lucrărilor propuse în amenajament și se va ține cont de perioadele în care lucrările pot produce perturbări minime ale speciilor de interes comunitar din fauna zonei. Aceste perturbări vor fi reduse la minimum, tinând cont și de recomandările din prezentul raport. Nu va exista un impact de durată sau persistent la nivelul ariilor protejate. |
|  | 6. schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/suprafață); | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, tinând cont și de recomandările din prezentul raport, nu se vor produce schimbări permanente în densitatea populațiilor speciilor de interes comunitar. În perioada executării lucrărilor silviculturale vor exista modificări ale distribuției speciilor pe suprafețele afectate. Aceste modificări sunt temporare, depind de tipul de lucrări efectuate și nu pot fi cuantificate având în vedere că metologia de realizare a amenajamentelor prevede lucrări care se vor executa în termen de 5 – 10 ani de la intrarea în vigoare, iar populațiile speciilor variază în funcție de condițiile climatice din fiecare an (temperatură, cantitate de precipitații, intensitatea vânturilor care pot determina doborâturi în arboretele de rășinoase) și de evoluția anuală a arboretelor (resursă trofică printre care fructificația arboretelor, mărimea populațiilor speciilor pradă) – dinamică aflată în strânsă corelație cu factorii abiotici. Având în vedere că lucrările propuse nu se vor realiza concomitent pe toată suprafața de 119,54 ha, acestea fiind executate periodic în anumite parcele cu condiția să nu fie u.a.-uri învecinate, schimbările temporare ale densității speciilor în anumite zone cu suprafață redusă în raport cu aria amenajamentului nu vor determina modificări semnificative la nivelul ecosistemelor forestiere propuse pentru amenajare prin planul analizat. Această afirmație este susținută și de faptul că parcele propuse nu conțin ecosisteme forestiere virgine, ele au ajuns la compoziția specifică actuală prin aplicarea prevedrilor amenajamentelor silvice în ultimile decenii. |
|  | 7. scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea planului | În urma implementării prevederilor amenajamentului propus, tinând cont și de recomandările din prezentul raport, nu se vor distruge specii si habitate. |
| Indirect | evaluarea impactului cauzat de PP fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului; | În general, nu a fost identificat un impact indirect negativ al implementării prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor si speciilor pentru care au fost declarate ariile protejate. În unele cazuri, impactul poate fi nesemnificativ, ca de exemplu, in cazul scurgerilor de carburanti care ar putea polua solul sau apele. De asemenea ar putea exista o poluare atmosferica rezultată de la gazele de esapament si praful produs in timpul lucrărilor propuse în amenajament. Implementarea planului de monitorizare este necesara doar pentru a evidentia situatia acestor poluanti in amplasament. |
| Pe termen scurt | evaluarea impactului cauzat de PP fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului; | Pe termen scurt impactul potential poate aparea in perioada de executare a lucrărilor propuse și de refacere a drumurilor forestiere, acesta fiind în limite admisibile |
| Pe termen lung | evaluarea impactului cauzat de planul propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului; | Impactul pe termen lung va fi favorabil conservării habitatelor și menținerii diversității biologice având în vedere că gospodărirea pădurilor se face prin amenajamente silvice, elaborate după norme unitare la nivel național (indiferent de natura proprietății și de forma de administrare) și aprobate de autoritatea națională care răspunde de silvicultură. Impactul pe termen lung poate fi considerat pozitiv deoarece având în vedere că structura actuală a arboretelor este rezultatul gospodării iar în lipsa măsurilor de administrare a fondului forestier pot să apară succesiuni de evenimente (dinamica vegetației – având în vedere dinamica evoluției vegetație forestire care parcurge etapele de arboret, pădure matură, pădure bătrână, doborâturi, atacuri ale dăunătorilor) care în lispa măsurilor de gestionare pot determinarea modificări profunde ale funcțiilor ecolgice ale habitatelor. |
| În faza de constructie | evaluarea impactului cauzat de planul propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului; | Nu este aplicabil |
| În faza de operare (de implementare a prevederilor amenajamentului) | evaluarea impactului cauzat de planul propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului; | In general, nu a fost identificat un impact negativ al implementării prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor și speciilor pentru care au fost declarate ariile protejate. Prin lucrările propuse nu sunt prevăzute tăieri rase ale arboretelor ceea ce ar determina modificarea completă a condițiilor ecologice de pe acele amplasamente. Realizarea lucrărilor propuse pentru u.a. –urile din care este alcătuit amenajamentul UP III Raciu poate determina impact atunci când: - se efectuează simultan în parcele învecinate; - sunt îndepărtate prin lucrări de igienă și curățare toate trunchiurile bătrâne, căzute sau scorburoase; - sunt executate lucrări în mai multe parcele situate de-a lungul aceluiași râu/pârâu; - sunt exploatate toate exemplare de fag mature care fructifică intens dintr-un arboret; - sunt organizate parchete în vecinătatea bârlogurilor; - cursurile de apă sunt traversate de utilaje; - depozitarea deșeurilor din exploatare în zonele umede; - efectuarea lucrările silviculturale în perioada de reproducere a speciilor de păsări; - bararea cursurilor pâraielor determinată de traversarea lor cu utilaje, tractare bușteni, depozitare deșeuri din exploatare. In unele cazuri, impactul poate fi nesemnificativ, ca de exemplu, in cazul scurgerilor de carburanti care ar putea polua solul sau apele. De asemenea ar putea exista o poluare atmosferica rezultata de la gazele de esapament si praful produs in timpul lucrărilor propuse în amenajament. Implementarea planului de monitorizare este necesara doar pentru a evidentia situatia acestor poluanti in amplasament. |
| Rezidual | evaluarea impactului rezidual care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru planul propus și pentru alte PP. | Nu a fost identificat un impact negativ rezidual al implementării prevederilor amenajamentului propus asupra habitatelor si speciilor pentru care au fost declarate ariile protejate, după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru planul propus. |
| cumulativ | evaluarea impactului cumulativ al PP propus cu alte PP: | Având în vedere normele conform cărora sunt elaborate amenajamentele silvice impactul cumulat produs de aceste planuri nu determină modificări ale habitatelor existente care să atragă diminuări ale populațiilor speciilor de interes conservativ din zonă sau schimbări ale funcțiilor ecologice ale habitatelor de interes comunitar. Respectarea propunerilor de reducere a impactului cumulat cuprinse în prezentul raport determină evitarea însumării efectelor negative ale lucrărilor silviculturale. |
|  | evaluarea impactului cumulativ al PP cu alte PP fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului | Realizarea lucrărilor silviculturale propuse pentru amenajamentele care sunt limitate de cursuri de apă, concomitent în parcelele limitrofe albiei poate genera un impact cumulat semnificativ asupra speciei Cottus gobio. Realizarea lucrărilor de tăieri progresive, rărituri și curățiri în parcele UP III Raciu învecinate cu cele în care se desfășoară lucrări silviculturale situate în u.a. – urile amenajamentelor învecinate va genera impact cumulat. |

În cazul in care s-ar aplica prevederile Amenajamentului Silvic fără a se ține cont de recomandările acestei evaluări de mediu, ar fi realizate doar obiectivele care țin cont de prevederile codului silvic cu rezultate directe asupra dezvoltării habitatelor forestiere bazate strict pe criterii forestiere și criterii economice.

În aceste condiții nu se iau în calcul menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor cu păstrarea echilibrului între speciile caracteristice acestora.

Așa cum s-a menționat anterior, aplicarea prevederilor amenajamentului silvic fără a se ține cont de recomandările acestei evaluări de mediu nu ar avea consecințe dezastruase, tratamentele propuse fiind în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului, însă vor putea afecta starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor din sit și calitatea mediului.

# Măsuri De Reducere A Impactului

## C.1. Măsuri De Reducere A Impactului Cu Caracter General

1.1. Măsuri cu caracter general (după Comisia Europeană – Natura 200 si pădurile – „Provocări si oportunității”- Ghid de interpretare – DG Mediu, Unitatea Natură si Biodiversitate, Secția Păduri si Agricultură

Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cat mai bine structurile si procesele naturale si să folosească măsuri biologice preventive ori de cate ori este posibil. Existenta unei diversităti genetice, specifice si structurale adecvate intăreste stabilitatea, vitalitatea si rezistenta pădurilor la factori de mediu adversi si duce la intărirea mecanismelor naturale de reglare.

Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reimpădurirea si impădurirea cu specii si proveniente de arbori adaptate sitului precum si tratamente, tehnici de recoltare si transport care să reducă la minim degradarea arborilor si/sau a solului. Scurgerile de ulei in cursul operațiunilor forestiere sau depozitarea nereglementară a deseurilor trebuie strict interzise;

Operatiunile de regenerare, ingrijire si recoltare trebuie executate la timp si in asa fel incat să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului si arborilor rămasi, ca si a solului si prin utilizarea sistemelor corespunzătoare.

Recoltarea produselor, atat lemnoase cat si nelemnoase, nu trebuie să depăsească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate in mod optim, urmărindu-se rata de reciclare a nutrientilor.

Se va proiecta, realiza si mentine o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scos-apropiat sau poduri) pentru a asigura circulatia eficientă a bunurilor si serviciilor si in acelasi timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească mentinerea, conservarea si sporirea biodiversitătii ecosistemice, specifice si genetice, ca si mentinerea diversitătii peisajului.

Amenajamentele silvice, inventarierea terestră si cartarea resurselor pădurii trebuie să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic si să tină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafetele ripariene si zonele umede, arii ce contin specii endemice si habitate ale speciilor amenintate ca si resursele genetice in situ periclitate sau protejate.

Se va prefera regenerarea naturală cu conditia existentei unor conditii adecvate care să asigure cantitatea si calitatea resurselor pădurii si ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului.

Pentru impăduriri si reimpăduriri vor fi preferate specii indigene si proveniente locale bine adaptate la conditiile sitului.

Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atat orizontale cat si verticale, ca de exemplu arboretul de varste inegale, si diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări mentinerea si refacerea diversitătii peisajului.

Infrastructura trebuie proiectată si construită asa incat afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales in cazul ecosistemelor si rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative, si acordandu-se atentie speciilor amenintate sau altor specii cheie - in mod special modelelor lor de migrare.

Arborii uscati, căzuti sau in picioare, arborii scorburosi, palcuri de arbori bătrani si specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate in cantitatea si distributia necesare protejării biodiversitătii, luandu-se in calcul efectul posibil asupra sănătătii si stabilitătii pădurii si ecosistemelor inconjurătoare.

Biotopurile cheie ai pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorismente si ravine trebuie protejate si, dacă este cazul, refăcute in cazul in care au fost degradate de practicile forestiere.

Se va acorda o atentie sporită operatiunilor silvice desfăsurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca si celor efectuate in zone in care se poate provoca o eroziune excesivă a solului in cursurile de apă.

Se va acorda o atentie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu functie de protectie a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calitătii si cantitătii surselor de apă.

Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substante dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenta negativ calitatea apei.

1.2. Măsuri propuse pentru gospodărirea durabilă a habitatelor și speciilor de interes comunitar din perimetrul amenajamentului

Administratorii pădurilor vor urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversității la nivelul unității administrate:

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici - în toate unitățile amenajistice;

- arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parțial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenții pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporție redusă în arborete – în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curățiri;

- compozițiile țel și compozițiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziția tipică a habitatelor – în unitățile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale;

- păstrarea a minim 10 arbori maturi, uscați sau în descompunere pe hectar, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc) – în toate unitățile amenajistice;

- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unitățile amenajistice;

- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei – în toate unitățile amenajistice;

- menținerea terenurilor pentru hrana vânatului și a terenurilor administrative la stadiul actual evitându-se împădurirea acestora;

- reconstructia terenurilor a caror suprafata a fost afectata (invelisul vegetal) la finalizarea lucrarilor de exploatare si redarea terenurilor folosintelor initiale;

- valorificarea la maximum a posibilităților de regenerare naturală din sămânță, a fagului.

- conducerea arboretelor numai în regimul codru.

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire și conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenții de intensitate redusă dar mai frecvente;

- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenți cu ocazia recoltării masei lemnoase;

- conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a rășinoaselor sau / și a speciilor pioniere, către o compoziție apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, în cazul arboretelor în care acestea au o proporție de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare – în momentul ajungerii la vârsta exploatabilității – și împădurirea cu specii corespunzătoare, în cazul arboretelor constituite în proporție de cel putin 80% din rășinoase sau / și specii pioniere);

- folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieți produși cu material seminologic de origine locală;

- respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase și evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenți;

- eliminarea tăierilor în delict;

- evitarea pășunatului în pădure și reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete;

- respectarea măsurilor de identificare și prognoză a evoluției populațiilor principalelor insecte dăunătoare și agenți fitopatogeni, combaterea promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate, executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a proliferării agenților fitopatogeni;

- evitarea colectării concentrate și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menținerii fără vegetație forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenția operativă în cazul apariției unor semne de torențialitate.

Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) și 4 B (specii de interes național) din OUG 57/2007, precum și speciile incluse în lista roșie națională și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afară lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și din activitățile specifice. Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deșeurilor și se va asigura transportul acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă.

1.2.1 Măsuri de reducere a impactului  pentru habitatul 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

-la plantare se vor folosi scheme cu max 2500-3000 puieti la ha și se va asigura valorificarea la maxim a regenerării naturale existente;

-executarea plantațiilor se va realiza la momentul optim

- se va asigura executarea la timp a lucrărilor de ingrijire si conducere a arboretelor iar in cazul arboretelor în care nu s-a intervenit la timp se vor aplica interventii de intensitate redusă.

- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenți cu ocazia recoltării masei lemnoase;

-  se vor aplica lucrări de intensitate ridicată în arborete tinere;

- se va evita la maxim rănirea arborilor remanenti cu ocazia recoltarii masei lemnoase

- se vor respecta măsurile de identificare și prognoză a evoluției populațiilor principalelor insecte dăunătoare și agenți fitopatogeni, combaterea promptă pe cât posibil pe cale biologică și integrată, in caz de necesitate și se vor executa măsurile fitosanitare necesare prevenirii înmulțirii în masă a insectelor dăunătoare și a proliferării agenților fitopatogeni.

- se va evita plantarea sau completarea cu specii aflate în afara arealului lor natural în zonele neregenerate din habitatele forestiere.

- se va evita substituirea speciilor native cu specii repede crescătoare chiar și în cazul în care acest lucru se face în vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului;

- se va asigura promovarea tipului natural fundamental de pădure;

- colectarea cetinei este permisă doar cu avizul administratorului ariei naturale protejate, în baza acordului proprietarilor.

1.2.2 Măsuri de reducere a impactului  pentru habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum și 91V0 – Păduri dacice de fag Symphyto - Fagio

-conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a speciilor pioniere, către o compoziție apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, in cazul arboretelor in care acestea au o proporție de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare – in momentul ajungerii la varsta exploatabilității – si impădurirea cu specii corespunzătoare, in cazul arboretelor constituite in proporție de cel putin 80% din răsinoase sau / si specii pioniere);

- se vor evita replantările și completările cu molid și pin în arealul fagului;

- executarea la timp a lucrărilor de ingrijire si conducere a arboretelor;

- valorificarea la maxim a posibilităților de regenerare naturală din sămanță, a fagului;

- conducerea arboretelor numai in regimul codru;

- executarea la timp a lucrărilor de ingrijire si conducere, iar in cazul arboretelor in care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenții de intensitate redusă dar mai frecvente;

- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenți cu ocazia recoltării masei lemnoase;

- respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase si evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenți;

- in caz de necesitate, executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii inmulțirii in masă a insectelor dăunătoare si a proliferării agenților fitopatogeni;

- evitarea colectării concentrate si pe o durată lungă a arborilor prin tarare, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu inclinare mare, evitarea menținerii fără vegetație forestieră, pentru o perioadă indelungată, a terenurilor inclinate, intervenția operativă in cazul apariției unor semne de torențialitate.

-se va evita substituirea speciilor native cu specii repede crescătoare chiar și in cazul în care acest lucru se face in vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului.

-interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizeaza carburanti fosili în scopul practicarii de sporturi cu exceptia drumurilor permise accesului public.

- se va evita plantarea sau completarea cu specii aflate în afara arealului lor natural în zonele neregenerate din habitatele forestiere.

- se va evita substituirea speciilor native cu specii repede crescătoare chiar și în cazul în care acest lucru se face în vederea prevenirii fenomenelor de eroziune a solului;

- în vederea asigurării unor conditii favorabile habitarii unor specii de pasari și de coleoptere xilofile de interes comunitar se vor mentine pe picior 3-5 iescari/ha, iar la tăierile definitive se vor menține pe picior 5-7 arbori maturi, cu o varsta de min 80 de ani si partial debilitati/ha.

1.2.3. Măsuri de conservare pentru carnivorele mari ( Ursus arctos) urs brun

- delimitarea efectivă prin amenajamentul silvic a unei zone de protectie  specială de 200m în jurul bârloagelor în care să fie interzisă exploatarea pădurii.

- delimitarea prin amenajamentul silvic a unei zone tampon de 500m în jurul bârloagelor de urs, în perimetru cărora să fie interzise activitățile umane în perioada somnului de iarnă

- este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.

1.2.4 Măsuri de reducere a impactului  pentru speciile de amfibieni Triturus cristatus și Bombina variegata

Se vor evita pe cat posibil următoarele activități:

- se interzice desecarea sau drenarea habitatelor acvatice specifice;

-activitățile de exploatare forestieră – tăiere, scos apropiat, transport și depozitarea masei lemnoase se vor desfășura astfel încât să fie evitate orice formă de degradare a habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni. Habitatele acvatice caracteristice speciilor de amfibieni vor fi menționbate în procesele verbale de predare primire a parchetelor de exploatare masă lemnoasă

-se interzice degradarea sub orice formă a habitatelor acvatice în care se identifică prezenta acestor specii

-se interzice orice activități de deversare a substanțelor poluante sau depozitare a deseurilor de orice natură în habitatele acvatice sau în apropierea acestora

-este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.

1.2.5. Măsuri de reducere a impactului  pentru speciile de pești Cottus gobio (zlăvoaca)

-   se recomandă plantarea cu arbori – anin, salcie sau frasin pe suprafețele de mal fără vegetație forestieră, în vederea creșterii gradului de umbrire a luciului de apă;

- se va limita tăierea arborilor de pe malul cursurilor de apă;

- se interzice sub orice formă deversarea de substanțe poluante și depozitarea deșeurilor de orice natură în alnia minoră a cursurilor de apă sau în apropierea acestora;

- Se interzice depozitarea sau abandonarea materialului lemnos provenit din lucrările de exploatare în albia cursurilor de apă;

- Se interzice accesul cu mijloace motorizate în albia pâraielor;

- Se interzice extragerea de resurse minerale din albia minoră a cursurilor dev apă din aria natyurală protejată.

1.2.6 Măsuri de reducere a impactului  pentru speciile de coleoptere xilofile Lucanus cervus, Rosalia alpina și Morimus funereus

Rosalia alpina: se recomandă menținerea în teren a cel puțin unui fag putred, sau cu vârstă de peste 140 de ani, în picioare, sau chiar doborât/ha, pentru a constitui o nișă favorabilă speciei Rosalia alpina. Acolo unde este posibil (există resurse suficiente) se pot păstra chiar cinci exemplare/trunchiuri putrede la ha.

- În arboretele de foioase și de amestec se vor menține 3-5 iescari/ha

- În arboretele de foioase și de amestec se vor menține 3-5 arbori doborâti și aflați în contact cu solul

- La tăierile definitive în habitatele de păduri de foioase se vor mentine pe picior 3-5 iescari/ha, iar la tăierile definitive se vor menține pe picior 5-7 arbori maturi, cu o varsta de min 80 de ani si partial debilitati/ha.

- Se va respecta volumul de 1mc/an/ha la igienizare, depășirea acestei valori putând conduce la degradarea habitatului speciei.

1.2.7. Măsuri de reducere a impactului  pentru speciile de speciile de plante (Cypripedium calceolus)

- respectarea perioadelor de realizare a lucrărilor silvice.

-conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a răsinoaselor sau/ si a speciilor pioniere, către o compoziție apropiată de cea a tipului natural de pădure (fie prin extragerea treptată a speciilor necorespunzătoare, in cazul arboretelor in care acestea au o proporție de peste 20%, fie prin substituirea speciilor necorespunzătoare – in momentul ajungerii la varsta exploatabilității – si impădurirea cu specii corespunzătoare, in cazul arboretelor constituite in proporție de cel putin 80% din răsinoase sau / si specii pioniere);

- executarea la timp a lucrărilor de ingrijire si conducere a arboretelor;

- valorificarea la maxim a posibilităților de regenerare naturală din sămanță, a fagului;

- conducerea arboretelor numai in regimul codru;

- executarea la timp a lucrărilor de ingrijire si conducere, iar in cazul arboretelor in care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenții de intensitate redusă dar mai frecvente;

- evitarea colectării concentrate si pe o durată lungă a arborilor prin tarare, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu inclinare mare, evitarea menținerii fără vegetație forestieră, pentru o perioadă indelungată, a terenurilor inclinate, intervenția operativă in cazul apariției unor semne de torențialitate.

1.2.8. Măsurile necesare pentru refacerea fondului forestier în cazul arboretelor calamitate

Stabilirea lucrărilor de executat în cuprinsul fondului forestier în amenajamentul silvic a ţinut cont şi de refacerea arboretelor afectate de factori destabilizatori identificate prin lucrările de teren, prin stabilirea urgenţelor şi amplasarea cu prioritate a tăierilor acolo unde s-au semnalat doborâturi, fenomene de uscare. Volumele afectate au fost incluse în planurile decenale, iar unde a fost cazul s-au prevăzut lucrări de împăduriri sau completări pentru refacerea arboretelor.

În perioada de aplicare a amenajamentului silvic pot să apară diverse fenomene de calamitate (rupturi şi doborâturi de vânt şi de zăpadă, incendii, fenomene de uscare datorate fie factorilor biotici fie abiotici). Aceste calamităţi sunt neprevăzute atât ca moment de apariţie cât şi ca amplasament în cadrul fondului forestier, în amenajament neputând a se lua în considerare amplasarea unor lucrări de refacere, calculul unor volume de extras, suprafeţe de împădurit, etc. Aşadar, amenajamentul nu-şi propune un asemnea obiectiv.

Este foarte important ca personalul silvic de teren al ocolului să semnaleze apariţia acestor fenomene, astfel încât specialiştii din cadrul ocolului silvic să poată stabili măsurile de intervenţie. Aceste măsuri sunt de regulă:

- inventarierea şi punerea în valoare a masei lemnoase afectate de calamitate;

- organizarea exploatării cât mai urgente a materialului lemnos pentru evitarea degradării acestuia şi menţinerea stării fitosanitare a arboretelor limitrofe;

- în cazul atacurilor unor dăunători biotici, aplicarea unor lucrări de combatere a acestora în funcţie de dăunător (tratamente chimice, amplasarea de curse feromonale, arbori cursă, etc);

- dacă în urma calamităţii rezultă goluri neregenerate se planifică lucrările de regenerare cu stabilirea formulei de împădurit cu specii caracteristice tipului natural de pădure;

- executarea lucrărilor de regenerare la momentul oportun;

- noile regenerări se monitorizează cel puţin cu ocazia controlului anual pentru a se stabili necesitatea intervenţiei cu completări;

- noilor regenerări se aplică lucrări de îngrijire a culturilor astfel încât acestea să încheie starea de masiv la momentul potrivit;

- produsele rezultate se consideră produse accidentale I sau II în raport cu vârsta arboretului calamitat;

- în cazul arboretelor calamitate cu vârste > 60ani, volumele aferente produselor accidentale se precomtează (se înlocuiesc volumele cu volume echivalente de lemn prevazute a fi recoltate din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale)

- prin precomptare, se exclud de la tăiere suprafeţe din planul decenal de recoltare a produselor principale pentru a nu se depăşi posbilitatea de recoltare calculată în amenajament;

- produse accidentale II (provenite din arborete calamitate cu vârste <60ani) nu se precomptează, lucrările de îngrijire stabilite în amenajament urmând a fi executate în continuare conform planificării iniţiale.

Pentru a evita situaţiile de acest gen, personalul silvic desfăşoară activităţi de prognoză a atacurilor de dăunători biotici şi aplică măsuri de combatere a acestora dacă e cazul.

Pentru minimizarea apariţiei fenomenului de doborâturi de vânt este important ca la aplicarea lucrărilor din amenajament, la amplasarea parchetelor să se ţină cont de direcţia vânturilor predominante.

C.2. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale si a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;

- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;

- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (10 – 20 ha) de pădure;

- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora;

- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

C.3. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;

- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți , albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean;

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți;

- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;

- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;

C.4. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu sol

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târâit) de transport a masei lemnoase, cel puțin acolo unde solul are compoziție de consistență ”moale” în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20 % (mai ales pe versanți);

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie conduse pe teren pietros sau stâncos și evitarea acelor porțiuni de sol care au portanță redusă;

  - drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;

  - pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare;

  - spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;

- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF – uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;

- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să evite, pe cât posibil, coborâri pe pante de lungime și înclinație mari;

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;

  - platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.).

Monitorizarea implementării măsurilor de reducedre a impactului propuse, va fi realizată de către titularul Amenajamntului Silvic.

C.5 MONITORIZARE MĂSURI DE CONSERVARE

Monitorizarea Amenajamentului silvic al SC Wildland SRL se va realiza conform următorului program de monitorizare prezentat în tabelul următor.

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | 1.Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | anual |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | 1.Suprafaţa regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - Regenerări artificiale (împăduriri+completări) | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare şi conducere a arboretelor tinere | - Suprafaţa anuală parcursă cu degajări - Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor - Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor. | anual |
| Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare | - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de conservare - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare. | anual |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale. | anual |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | - Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare. | anual |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | 1. Suprafeţe infestate cu dăunători. | anual |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | 1. Volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal. | anual |

Obligaţia monitorizării revine titularului planului. Monitorizarea va avea ca scop:

-urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor amenajamentului silvic;

-urmărirea modului în care sunt respectate recomandările prezentei evaluări adecvate;

-urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor amenajamentului silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

-urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri.

-Stabilirea responsabilităţilor aplicării prevederilor amenajamentului silvic şi a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine Ocolului silvic Carpathia, administrator al suprafețelor de fond forestier proprietate privată a SC Wildland SRL.

-În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa în cadrul amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

# Metode Utilizate Pentru Culegerea Informațiilor Privind Speciile Și Habitatele De Interes Comunitar Afectate

## D.1. Habitate forestiere

Studiul stațiunii şi al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren  şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea tuturor informațiilor care contribuie la:

- cunoaşterea condițiilelor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului actual, a potențialului productiv al stațiunii şi a capacității actuale de producție şi protecție a arboretului;

- stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiilele ecologice şi cu cerințele ecologice și social-economice;

- realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în  ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce le-au fost atribuite.

Descrierea unităților amenajistice se execută obligatoriu prin parcurgerea terenului, iar datele se determină prin măsurători şi observații. De asemenea, ca material ajutător de orientare s-au folosit ortofotoplanuri.

Datele de teren s-au consemnat în fişa unității amenajistice şi în fişa privind condițiilele  staționale,  prin  coduri  şi  denumiri  oficializate,  ele  constituind documentele primare ale sistemului informatic al amenajării pădurilor.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilelor staționale şi de vegetație, cuprinzând evidențe cu date statistice, caracterizări, diagnoze, precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condițiilelor respective.

Acest studiu s-a realizat cu luarea în considerare a zonării şi regionării ecologice a pădurilor din România, cu precizarea regiunii, subregiunii şi sectorului ecologic. De asemenea, s-a avut în vedere clasificările oficializate privind: clima, solurile, flora indicatoare, tipurile de stațiuni şi de ecosisteme forestiere.

a) Lucrãri pregãtitoare

Lucrările de teren pentru amenajarea pădurilor s-au desfăşurat pe baza unei documentări prealabile şi a unei recunoaşteri generale.

Documentarea  prealabilã   s-a  realizat  prin  consultarea  următoarelor materiale de  lucru:  amenajamentul şi hărțile amenajistice anterioare, lucrări de cercetare şi proiectare executate în teritoriul studiat, studii de sinteză referitoare la diferite aspecte ale gospodăririi pădurilor, alte lucrări cu implicații în gospodărirea fondului forestier, harta geologică (scara 1:200.000) și  harta  pedologică  (scara 1:200.000) pentru teritoriul studiat, zonarea şi regionarea ecologică a pădurilor din România, tema de proiectare pentru amenajarea pădurilor din ocolul silvic respectiv, evidențe privind aplicarea amenajamentului anterior.

Pe  baza  acestei  documentări  s-au  întocmit  schițe  de  plan  (scara  1:50.000) privind:  geologia  şi litologia,  geomorfologia,  clima,  solurile,  etajele fitoclimatice, proiectul  de canevas al profilelor  principale de sol, precum şi lista provizorie  a tipurilor de pădure natural fundamentale şi ale tipurilor de stațiuni forestiere.

În situațiile în care există studii naturalistice prealabile, canevasul profilelor de sol elaborat cu ocazia studiilor respective se va îndesi corespunzător necesităților de rezolvare integrală a cartării staționale.

Amplasarea profilelor de sol a fost corelată cu punctele rețelei de monitoring forestier național (4x4 km), urmărindu-se respectarea densității canevasului profilelor de sol corespunzătoare scării la care sa întocmit studiul stațional.

Recunoaşterea generalã a  terenului s-a făcut înaintea începerii lucrărilor de teren  propriu-zise  şi a avut ca scop o  primă  informare  privind:  geologia,  formele specifice de relief, particularitățile climatice, principalele tipuri de sol, etajele fitoclimatice, stațiunile intra şi extrazonale, tipurile natural fundamentale de pădure, tipurile de floră indicatoare, condițiile de regenerare naturală, starea fitosanitară a pădurilor, intensitatea proceselor de degradare a terenurilor etc. Această recunoaştere a servit, de asemenea, şi la organizarea cât mai eficientă a lucrărilor de teren.

b) Informații de teren privind studiul stațiunii

Lucrările de teren privind condițiile staționale au avut ca scop elaborarea de studii staționale la scară mijlocie (1:50.000). Studiile staționale s-au întocmit de colectivele de amenajişti, concomitent cu lucrările de amenajare, cu participarea specialiştilor în domeniu.

Datele de caracterizare a stațiunilor forestiere s-au înscris în fişele unitățiilor amenajistice şi fişele staționale şi se referă la:

- factorii fizico - geografici (substrat litologic, forma de relief, configurația terenului, înclinare, expoziție, altitudine, particularități climatice);

- caracteristicile solului (litiera, orizonturile diagnostice, grosimea şi culoarea lor;  tipul,  subtipul  şi  conținutul  de  humus;  pH;  textura;  conținutul  de  schelet; structura; compactitatea; drenajul; conținutul în CaCO3  şi săruri solubile; procese de degradare;  grosimea  fiziologică,  volumul  edafic  util,  regimul  hidrologic  şi  de umiditate, adâncimea apei freatice; tipul, subtipul şi varietatea de sol; potențialul productiv; tendința de evoluție);

- tipul natural fundamental de pădure, tipul de floră indicatoare şi tipul de stațiune;

- alte caracteristici specifice.

c) Informații de teren privind vegetația forestierã

Descrierea vegetației forestiere se referă cu precădere la arboret. Acesta reprezintă partea biocenozei (ecosistemului forestier) constituite, în principal, din populațiile de arbori şi arbuşti.

Studiul şi descrierea arboretului cuprinde determinarea şi înregistrarea caracteristicilor de ordin ecologic, dendrometric, silvotehnic şi fitosanitar, de interes amenajistic,  precum  şi  indicarea  măsurilor  necesare  în  deceniul  următor  pentru fiecare unitate amenajistică,  ținându-se  seama de starea arboretului şi de funcțiile atribuite acestuia.

Stabilirea caracteristicilor de mai sus s-a făcut pe etaje şi elemente de arboret, precum şi pe ansamblul arboretului în baza sondajelor. De asemenea, se fac determinări şi asupra subarboretului şi semințişului, precum și pentru alte componente ale biocenozei forestiere, la nevoie, se fac determinări suplimentare cu înscrierea informațiilor la “date complementare”.

Măsurarea şi înregistrarea caracteristicilor respective, inclusiv inventarierea arboretelor, s-a făcut folosind instrumente şi aparate performante, bazate pe tehnologia informației, care să asigure precizie ridicată, precum şi stocarea şi transmiterea automată a informațiilor, în vederea prelucrării lor în sistemul informatic al amenajării pădurilor.

S-au făcut determinări asupra următoarelor caracteristici:

Tipul  fundamental  de  pãdure.  S-a  determinat  după  sistematica  tipurilor  de pădure în vigoare.

Caracterul actual  al tipului  de pãdure.  S-a folosit următoarea clasificare: natural  fundamental  de  productivitate  superioară,  natural  fundamental  de productivitate mijlocie și natural fundamental de productivitate inferioară; natural fundamental subproductiv; parțial derivat; total derivat; artificial (de productivitate: superioară,  mijlocie,  inferioară);  arboret  tânăr  -  nedefinit  sub  raportul  tipului  de pădure.

Tipul de structurã. Sub raportul vârstelor se deosebesc următoarele tipuri: echien, relative - echien, relative - plurien și plurien, iar din punct de vedere al etajării, structuri unietajate şi bietajate.

Elementul de arboret este format din totalitatea arborilor dintr-o unitate amenajistică,  de  aceeaşi  specie,  din  aceeaşi  generație şi  constituind  rezultatul aceluiaşi mod de regenerare (din sămânță, lăstari, plantații); elementele de arboret s-au constituit diferențiat, în raport cu etajul din care fac parte.

S-au constituit atâtea elemente de arboret câte specii, generații şi moduri de regenerare (proveniențe) s-au identificat în cadrul unei subparcele.

Constituirea  în  elemente,  în  raport  cu  criteriile  menționate,  s-a facut  în  toate cazurile în care cunoaşterea structurii, conducerea şi regenerarea arboretului a reclamat acest lucru. Elementele de arboret nu s-au constituit, de regulă, în cazul în care ponderea lor a fost sub limita de 5% din volumul etajului din care face parte. Elementul de arboret care nu îndeplineşte condiția menționată s-a înscris la date complementare.

În  cazul  arboretelor  pluriene,  elementele  de  arboret  s-au  constituit  numai  în raport cu specia.

Ponderea elementelor de arboret s-a estimat în raport cu suprafața ocupată de element în cadrul subparcelei şi s-a exprimat în procente, din 5 în 5.

Ponderea speciilor, respectiv participarea acestora în compoziția  arboretului, s-a stabilit prin însumarea ponderilor elementelor de arboret de aceeaşi specie, pe etaje sau pe întregul arboret, după caz.

La plantațiile care n-au realizat încă reuşita definitivă, proporția speciilor s-a determinat conform “ Normelor tehnice pentru compozițiile, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor”.

Amestecul exprimă modul de repartizare a speciilor în cadrul arboretului şi poate fi: intim, grupat (în buchete, în grupe, în pâlcuri, în benzi) sau mixt.

Vârsta.  S-a determinat pentru fiecare element de arboret şi pe arboretul întreg. Pe elemente de arboret, toleranța de determinare a vârstei este de aproximativ 5% .

Vârsta arboretului s-a stabilit în raport cu vârsta elementului în raport cu care se stabilesc măsurile de gospodărire. În cazul când în cadrul arboretului nu s-a putut defini un astfel de element, s-a înregistrat vârsta elementului majoritar. În cazul arboretelor etajate, vârsta arboretului în ansamblu este reprezentată de vârsta care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei. Pentru arboretele pluriene s-a estimat vârsta medie a arborilor din categoria de diametre de referință (50 cm).

Diametrul mediu al suprafeței de  bază (dg) s-a determinat pentru  fiecare element de arboret, prin luarea în considerare a diametrelor măsurate pentru calculul suprafeței de bază măsurat, cu o toleranță de +/- 10 % .

În cazul arboretelor pluriene s-a înscris diametrul mediu corespunzător categoriei de diametre de referință.

Suprafața de bază a arboretului (G) s-a determinat prin procedeul Bitterlich.

Înãlțimea medie (hg) s-a determinat prin măsurători pentru fiecare element de arboret cu o toleranță  de +/- 5 % pentru arboretele care intră în rând de tăiere în următorul deceniu şi de +/- 7 % la celelalte.

La arboretele pluriene s-a determinat înălțimea indicatoare, măsurată pentru categoria arborilor de referință.

Clasa de producție. Clasa de producție relativă s-a determinat pentru fiecare element de arboret în parte, prin intermediul graficelor de variație a înălțimii în raport cu vârsta, la vârsta de referință. La arboretele pluriene tratate în grădinărit, clasa de productie s-a determină cu ajutorul graficelor corespunzătoare arboretelor cu structuri pluriene.

Cu  ocazia prelucrării datelor, s-a determinat automat şi clasa de producție absolută în raport cu înălțimea la vârsta de referință.

Clasa de producție a întregului arboret este cea a elementului sau grupei de elemente preponderente. În cazul în care nu s-a putut defini un element preponderent, clasa de producție pe întregul arboret s-a stabilit a fi cea a elementului majoritar.

În cazul arboretelor etajate, clasa de producție a arboretului în ansamblu este reprezentată de clasa de producție care caracterizează etajul ce formează obiectul principal al gospodăriei.

Volumul. Se stabileşte atât pentru fiecare element de arboret şi etaj, cât şi pentru întregul arboret.

Creşterea curentã în volum s-a stabilit atât pentru fiecare element de arboret, cât şi pentru arboretul întreg. În raport cu importanța arboretelor şi posibilitățile de realizare, s-au aplicat următoarele procedee:

- compararea volumelor determinate la etape diferite, cu luarea în considerare a volumului extras între timp - se aplică de regulă la arboretele tratate în grădinărit;

-  procedeul tabelelor de producție sau al ecuațiilor de regresie echivalente.

În cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori, creşterea curentă în volum determinată a fost diminuată corespunzător intensității cu care s-a manifestat fenomenul.

Clasa de calitate. S-a stabilit  prin  măsurători  pentru  fiecare  element  de arboret identificat şi s-a exprimat prin clasa de calitate a fiecărui element de arboret.

Elagajul. S-a estimat  pentru  fiecare  element  de  arboret şi s-a exprimat în zecimi din înălțimea arborilor.

Consistența s-a determinat pentru etajul care constituie obiectul gospodăririi şi s-a redat prin următorii indici:

- indicele de desime, în cazul semințişurilor, lăstărişurilor sau plantațiilor fără starea de masiv încheiată;

- indicele de închidere a coronamentului (de acoperire);

- indicele  de  densitate,  determinat  în  raport  cu  suprafața  de  bază, pentru fiecare element de arboret, acolo unde s-a determinat suprafața de bază prin procedee simplificate.

Indicele de densitate serveşte la stabilirea elementelor biometrice, cel de acoperire este necesar pentru stabilirea măsurilor silviculturale cu referire specială la lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi pentru aplicarea tratamentelor. Indicele de desime se are în vedere la stabilirea lucrărilor de completări, îngrijire a semințişurilor şi a culturilor tinere. Indicii respectivi s-au înscris obligatoriu în amenajament, în raport cu scopurile urmărite. În cazul arboretelor etajate, consistența s-a stabilit şi pe etaje.

Modul de regenerare s-a determinat pentru fiecare element de arboret şi poate fi: naturală din sămânță, din lăstari (din cioată, din scaun) sau din drajoni; artificială din sămânță sau din plantație.

Vitalitatea. S-a stabilit pentru fiecare element de arboret după aspectul majorității  arborilor şi poate fi: foarte viguroasă, viguroasă, normală, slabă, foarte slabă.

Starea de sănătate. S-a stabilit pe arboret, prin observații şi măsurători, în raport cu vătămările cauzate de animale, insecte, ciuperci, factori abiotici, factori antropici etc.

Subarboretul. S-au consemnat speciile componente de arbuşti, indicându-se desimea, răspândirea şi suprafața ocupată.

Semințişul (starea regenerării). S-a descris atât semințişul utilizabil, cât şi cel neutilizabil, pentru fiecare dintre acestea indicându-se speciile componente, vârsta medie, modul de răspândire, desimea şi suprafața ocupată.

Cu ocazia descrierii parcelare s-a insistat, pe cât posibil, asupra diversității genetice intraspecifice şi asupra diversității la nivelul speciilor şi al ecosistemelor (arboretelor) respective. Este de importanță deosebită semnalarea diverselor forme genetice, a tuturor speciilor forestiere existente (indiferent de proporția lor în arboret), a speciilor arbustive, a speciilor de plante erbacee, a unor particularități privind fauna, precum şi a caracteristicilor de ansamblu ale arboretelor (amestec, structură verticală etc.).

Lucrãrile executate. Se referă la natura şi cantitatea lucrărilor executate în cursul deceniului expirat. Datele corespunzătoare se înscriu pe baza constatărilor din teren şi luând în considerare evidențele aplicării amenajamentului şi alte evidențe şi documente tehnice deținute de unitățile silvice.

Lucrãri propuse. Se referă la natura şi cantitatea tuturor lucrărilor necesare pentru deceniul următor, inclusiv la indicii de recoltare pentru produse principale şi secundare, în raport cu  prevederile  normelor  tehnice  de  specialitate  şi  cerințele fiecărui arboret.

Datele complementare. S-au arătat în termeni concişi toate detaliile ce nu au putut fi înregistrate la punctele anterioare, dar necesare caracterizării de ansamblu sau de detaliu sub raportul stațiunii şi al arboretului, al folosinței terenului şi funcțiilor pădurii. Tot aici s-a mai consemnat date în legătură cu preexistenții, cu tineretul din arboretele grădinărite, cu defectele arborilor, cu starea cioatelor şi altele. S-a menționat, de asemenea, aspecte referitoare la neomogenitatea arboretelor sub raportul consistenței, compoziției, existenței unor goluri, dacă porțiunile în cauză nu au putut fi constituite ca subparcele separate.

Se fac aprecieri asupra efectului măsurilor aplicate în deceniul expirat, asupra provenienței materialului de împădurire, existenței arborilor plus şi orice elemente informative referitoare la biodiversitate.

## D.2. Mamifere

În vederea analizei impactului planului propus asupra populațiilor de mamifere au fost luate în consideratie datele publicate pe site-uri de profil, precum și informațiile din literatura de specialitate.

Pe baza analizei favorabilității reliefului și a habitatelor s-au identificat şi evidentiat zonele de mare importanţă pentru speciile de mamifere care se suprapun arelului planurilor de amenajare a fondului forestier.

## D.3. Amfibieni

Cercetările în teren asupra amfibienilor şi reptilelor produc informaţii privind distribuţia, abundenţa şi necesităţile de habitat ale acestor specii, şi totodată aduc lumină în ce priveşte variabilele din mediu care controlează diversitatea acestora.

Monitorizarea amfibienilor se realizează cel mai uşor şi sigur în perioada de reproducere, când indivizii se adună de pe suprafeţe întinse în zonele umede, unde pot fi identificaţi şi număraţi (Cogălniceanu, 1997b). Adesea timpul nu e un element favorabil, pentru că eficienţa unui studiu de monitorizare a amfibienilor depinde de numărul sezoanelor de-a lungul cărora s-a realizat.

Identificarea şi inventarierea speciilor de amfibieni de interes comunitar care fac obiectul conservarii în situl ROSCI0013 Bucegi se va realiza prin metode active cât şi pasive, prin transecte vizuale, auditive (în cazul masculilor), căutari active, realizare de adaposturi artificiale, cercetarea siturilor de reproducere din zona etc. Cartarea arealelor de distribuție s-a realizat prin vizitarea repetată a unor habitate cât şi prin testarea şi validarea estimatorilor de bogăţie specifică, în funcţie de bogăţia specifică totală din zonă.

S-au identificat şi cartat zonele de mare importanţă pentru speciile de interes comunitar (zona de adăpost, zona de reproducere, de hrănire etc) existente în spațiul de implementare al amenajamentului silvic.

Pentru fiecare specie de interes comunitar analizată  s-au avut în vedere următoarele aspecte:

- inventarierea  tuturor speciilor de amfibieni  identificate pe teritoriul proiectului de amenajare a pădurilor;

- realizarea unor hărţi cu distribuţia fiecărei specii pe teritoriul proiectului de amenajare a pădurilor.

## D.4. Nevertebrate

S-a realizat prin inventarierea și cartarea parțială a speciilor de nevertebrate de interes comunitar care fac obiectul formularului standard al ROSCI0013 Bucegi. Pentru identificări şi inventarieri sau folosit atât metode active cât şi pasive:

- metode active – s-au ales şi delimitat transecte vizuale pentru identificarea atât a speciilor cât şi a urmelor acestora, căutarea activă pe unităţi de suprafaţă;

- metode pasive - prin care s-au identificat şi inventariat speciile prin amplasarea de capcane vizitate permanent pe durata etapelor de teren.

S-au identificat şi cartat zonele de importanţă (situri de reproducere, zone de hrănire și hibernare) pentru speciile de interes comunitar vizate de ROSCI0013 Bucegi.

## D.5. Plante

Ca şi metode de studiu a vegetaţiei s-au folosit principiile şcolii fitocenologice a lui BRAUNBLANQUET în Europa, iar în România a lui Al. BORZA. În etapa de teren s-au  ales suprafeţe de probă din porţiuni ale covorului vegetal cu fizionomie şi condiţii ecologice omogene, pentru determinarea tipurilor de asociatii vegetale caracteristice unitatilor amenajistice in care sunt propuse lucrări silvice.

# Concluzii

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care au duratã de viaţã îndelungatã, cum sunt pãdurile, anumite evenimente produc schimbãri radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţeazã dezvoltarea lor viitoare. În  astfel  de situaţii,  perioada  necesarã reinstalãrii  aceluiaşi tip de pãdure este variabilã, în funcţie de amploarea perturbãrii şi de capacitatea de rezilienţã a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţialã dupã o anumitã perturbare – Larsen 1995). Reţeaua Ecologicã Natura 2000  urmãreşte menţinerea sau refacerea stãrii de conservare favorabilã a habitatelor  forestiere  de interes  comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţã, în fiecare caz în parte, mãsurile de gospodãrire au fost direct corelate cu funcţia prioritarã atribuitã pãdurii (care poate fi de producţie sau de protecţie – vezi cap. A.1.2.5. Funcţiile păduri). Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesitãţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodãrire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes  comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi  inutile  proprietarilor de terenuri.

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic urmăreste o conservare (= prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire putând duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate. Astfel, măsurile de gospodărire propuse vin în a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu numai ca tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Prevederile amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, susţinute de un ciclu de producţie de 110 de ani pentru SUP A şi o vârstă medie a exploatabilităţii de 110 ani pentru SUP A (U.P. III Raciu),  indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

Astfel se estimează:

i.        menținerea diversități structurale – atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât și pe orizontală (structură mozaicată – existența de arborete in faze de dezvoltare diferită),

ii.	menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

De asemenea, se mai poate concluziona:

- Din analiza obiectivelor amenajamentului silvic, tragem concluzia că acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie;

- Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000, în zona studiată nu au fost identificate habitate forestiere;

- Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung, pentru că nu au fost identificate habitate forestiere pe suprafața amenajamentului silvic;

- Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar;

- Anumite lucrări precum completările, curăţirile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare;

- Pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea microclimatului local pe termen scurt, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structuriilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului);

- În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestui amenajament asupra integrităţii sitului este de asemenea nesemnificativ, nu au fost identificate habitate;

- Având în vedere etologia speciilor și regimul trofic specific nu se poate afirma că gospodărirea fondului forestier poate cauza schimbări fundamentale în ceea ce privește starea de conservare al populațiilor de carnivore;

- În perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor de amfibieni şi reptile se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de amfibieni;

Amenajamentul Silvic are ca bază următoarele principii:

- Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

- Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

- Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

- Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

- Principiul estetic, etc.

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona că, măsurile de gospodărire a pădurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul  administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el.

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona că, măsurile de gospodărire a pădurilor, prescrise de Amenajamentul Silvic propus coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul  administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el.

# Index De Termeni Tehnici

A

Administrarea pãdurilor

- totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic

Amenajament silvic

- documentul de bazã în gestionarea pãdurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic

Amenajarea pãdurilor

- ansamblul de preocupãri şi mãsuri menite sã asigure aducerea şi pãstrarea pãdurilor în stare corespunzãtoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc

Arboret

- porţiunea omogenã de pãdure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale

Arboretum

- suprafaţa de teren pe care este cultivatã, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti

C

Circulaţia materialelor lemnoase

- acţiunea de transport al materialelor lemnoase între douã locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietãţii asupra materialelor lemnoase

Compoziţie-ţel

- combinaţia de specii urmãritã a se realiza de un arboret care îmbinã în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice

Consistenţa

- gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimã prin urmãtorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lãstãrişurilor sau plantaţiilor fãrã starea de masiv încheiatã;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bazã sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului

Control de fond

- totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de cãtre personalul care asigurã administrarea pãdurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificãrii stãrii limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificãrii suprafeţei de pãdure în scopul identificãrii, inventarierii şi evaluãrii valorice a arborilor tãiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vãtãmate, a oricãror altor pagube aduse pãdurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificãrii oportunitãţii şi calitãţii lucrãrilor silvice executate;

d) identificãrii lucrãrilor silvice necesare;

e) verificãrii stãrii bunurilor mobile şi imobile aferente pãdurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pãdurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pãdurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora

D

Defrişare

- acţiunea de înlãturare completã a vegetaţiei forestiere, fãrã a fi urmatã de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepãrtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului

Deţinãtor

- proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altã persoanã fizicã sau juridicã în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase

Dispozitiv special de marcat

- ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos

E

Ecosistem forestier

- unitatea funcţionalã a biosferei, constituitã din biocenozã, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupã aceasta

Exploatare forestierã

- procesul de producţie prin care se extrage din pãduri lemnul brut în condiţiile prevãzute de regimul silvic

G

Gestionarea durabilã a pãdurilor

- administrarea şi utilizarea pãdurilor astfel încât sã îşi menţinã şi sã îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sãnãtatea şi în aşa fel încât sã asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fãrã a crea prejudicii altor ecosisteme

M

Masã lemnoasã

- totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau pãrţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestierã

Materiale lemnoase

- lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiularã sau pãtratã -, precum şi lemnul cioplit. Aceastã categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crãciun, rãchitã şi puieţi

Material forestier de reproducere

- materialul biologic vegetal prin care se realizeazã reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specialã

O

Obiectiv ecologic, economic sau social

- Efectul scontat şi fixat ca țel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii

Ocol silvic

- unitatea constituitã în scopul administrãrii pãdurilor şi/sau asigurãrii serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimã de constituire dupã cum urmeazã:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier

Ocupare temporarã a terenului

- schimbarea temporarã a folosinţei unui teren cu destinaţie forestierã în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii

P

Precomptare

- acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevãzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişãri legale şi tãieri ilegale

Parchet

- suprafaţa de pãdure în care se efectueazã recoltãri de masã lemnoasã în scopul realizãrii unei tãieri de îngrijire sau a unui anumit tratament

Perdele forestiere de protecţie

- formaţiunile cu vegetaţie forestierã, amplasate la o anumitã distanţã unele faţã de altele sau faţã de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dãunãtori şi/sau pentru ameliorarea climaticã, economicã şi estetico-sanitarã a terenurilor

Perimetru de ameliorare

- terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împãdurire, a cãror punere în valoare este necesarã din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi al diversitãţii biologice

Plantaj

- cultura forestierã constituitã din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolatã faţã de surse de polen strãin şi care este condusã astfel încât sã producã în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat

Posibilitate

- volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia

Posibilitate anualã

- volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pãdure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numãrul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic

Prejudiciu adus pãdurii

- efectul unei acţiuni umane, prin care este afectatã integritatea pãdurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui sã le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pãdurea:

a) în mod direct, prin acţiuni desfãşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al cãror efect asupra pãdurii poate fi cuantificat în timp. Se încadreazã în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluãrii, realizãrii de construcţii, exploatãrii de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauzã-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagãrii incendiilor, precum şi neasigurarea dotãrii minime pentru intervenţie în caz de incendiu

Prestaţie silvicã

- lucrãrile cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bazã de contract, în vegetaţia forestierã din afara fondului forestier naţional

Principiul teritorialitãţii

- efectuarea administrãrii şi serviciilor silvice, dupã caz, pe bazã de contract, de cãtre ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unitãţii administrativ-teritoriale respective

Produse accidentale I

- volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişãri legal aprobate

Produse accidentale II

- volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de pânã la 60 de ani, afectate parţial de factori biotici şi abiotici

Provenienţa materialelor lemnoase

- sursa localizatã de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestierã din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e) pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import

Preţul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior

- preţul mediu de vânzare al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, calculatã la nivel naţional pe baza datelor statistice din anul anterior

R

Regimul codrului

- modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea din sãmânţã

Regimul crângului

- modul general de gospodãrire a unei pãduri, bazat pe regenerarea vegetativã

Regimul silvic

- sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurãrii gestionãrii durabile

S

Schimbarea categoriei de folosinţã

- schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinatã de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executãrii de lucrãri, instalaţii şi construcţii necesare gestionãrii pãdurilor

Scoatere definitivã din fondul forestier naţional

- schimbarea definitivã a destinaţiei forestiere a unui teren în altã destinaţie, în condiţiile legii

Servicii silvice

- totalitatea activitãţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfãşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva în scopul asigurãrii gestionãrii durabile a pãdurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase

Sezon de vegetaţie

- perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret pânã la repaosul vegetativ

Silvicultura

- ansamblul de preocupãri şi acţiuni privind cunoaşterea pãdurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţionalã a produselor sale, prelucrarea primarã a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase

- spaţiile delimitate, în care deţinãtorul materialelor lemnoase are dreptul sã realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrãrii primare şi industriale, a comercializãrii, precum şi platformele primare de la locul de tãiere a masei lemnoase pe picior

Stare de masiv

- stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului cã exemplarele componente ale acesteia realizeazã o desime care asigurã condiţionarea lor reciprocã în creştere şi dezvoltare, fãrã a mai fi necesare lucrãri de completãri şi întreţineri

Structurã silvicã de rang superior

- structura în a cãrei subordine se pot afla, din punct de vedere tehnic, ocoalele silvice private

Subunitate de gospodãrire

- diviziunea unei unitãţi de producţie şi/sau protecţie, constituitã ca urmare a grupãrii arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodãrire

T

Teren neproductiv

- terenul în suprafaţã de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintã condiţii staţionale care sã permitã instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere

Terenuri degradate

- terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivã a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolã, dar pot fi ameliorate prin împãdurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţã foarte puternicã şi excesivã;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecãri active, prãbuşiri, surpãri şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodãrii de cãtre vânt sau apã;

e) terenurile cu aglomerãri de pietriş, bolovãniş, grohotiş, stâncãrii şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sãrãturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacã acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesitã lucrãri de împãdurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlãturatã

U

Unitate de producţie şi/sau protecţie

- suprafaţa de fond forestier pentru care se elaboreazã un amenajament silvic. La constituirea unei unitãţi de protecţie şi de producţie se au în vedere urmãtoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizeazã prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietãţii forestiere, dupã caz.

Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietãţi întregi, nefragmentate; proprietãţile se pot fragmenta numai dacã suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maximã stabilitã de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie

Urgență de regenerare

- Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilității şi starea lor

V

Vegetaţie forestierã din afara fondului forestier naţional

- vegetaţia forestierã situatã pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pãdurii, fiind alcãtuitã din urmãtoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestierã de pe pãşuni cu consistenţã mai micã de 0,4;

c) fâneţele împãdurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrãrilor hidrotehnice şi de îmbunãtãţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apã şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca pãduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în pãduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cãilor de transport şi comunicaţie

Vârsta exploatabilității

- Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcțiile multiple atribuite

Z

Zonã deficitarã în pãduri

- judeţul în care suprafaţa pãdurilor reprezintã mai puţin de 16% din suprafaţa totalãa acestuia

Zonarea funcțională a pădurilor

- operația de delimitare a suprafețelor de pădure menite să îndeplinească diferite funcții de producție şi protecție sau numai de protecție

-

# Bibliografie

Doniţã N., Biriş I. A., Filat M., Roşu C., Petrila M. 2008. Ghid de bune practici Pentru managementul pădurilor  din lunca dunării, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 86  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(a).Habitatele din România, Editura Tehnicã-Silvicã, Bucureşti, 496  p.

Doniţã N., Popescu A., Paucã-Comãnescu M., Mihãilescu S., Biriş I. A. 2005(b).Habitatele  din  România  – Modificãri  conform  amendamentelor  propuse de România  şi  Bulgaria  la  Directiva  Habitate  (92/43/EEC),   Editura  Tehnicã- Silvicã, Bucureşti, 95 p.

Doniţã N., Biriş I. A. 2007.  Pãdurile de luncã din România – trecut, prezent, viitor.

Florescu  I. I. 1991.  Tratamente silviculturale,  Editura  Ceres,  Bucureşti,  270  p. Florescu  I.  I.,  Nicolescu  N.  V.  1998.   Silviculturã,  Vol.  II  –  Silvotehnica,Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 194  p.

Giurgiu,  V. 1988.  Amenajarea  pãdurilor  cu  funcţii  multiple,  Editura  Ceres, Bucureşti, 289  p.

Haralamb  A. M.   1963.  Cultura  speciilor  forestiere  (ediţia  a II-a,  revizuitã  şi adaugitã), Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureşti, 778  p.

Horodnic S. 2006.  XI Exploatarea lemnului, în: Milescu I., Cartea Silvicultorului, Editura Universitãţii Suceava, p. 592 – 639.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  Doniţã  N.,  Indreica  A., Mazãre  G.  2007.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Ameninţãri Potenţiale, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 200 p.

Lazãr  G., Stãncioiu  P. T., Tudoran Gh.  M., Şofletea  N., Candrea  Bozga Şt.  B., Predoiu  Gh.,  2008.  Habitate  forestiere de interes comunitar incluse în planul LIFE05 NAT/RO/000176:  “Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România” – Măsuri de gospodărire, Editura Universitãţii Transilvania din Braşov, 184 p.

Leahu   I.  2001.   Amenajarea   Pãdurilor,   Editura   Didacticã   şi   Pedagogicã, Bucureşti, 616  p.

Paşcovschi  S. 1967.  Succesiunea  speciilor  forestiere,  Editura  Agro-Silvicã, Bucureşti, 318  p.

Paşcovschi  S., Leandru  V. 1958.  Tipuri  de pãdure din  Republica  Popularã Românã, Institutul de Cercetãri Silvice,  Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura Agro-Silvicã de Stat, Bucureşti, 458  p.

Paucã-Comãnescu   M.,   Bîndiu    C.,    Ularu    F.,    Zamfirescu    A.   1980. Ecosisteme  terestre, în:  Ecosistemele  din  România,  editor  Pârvu. C., Editura Ceres, Bucureşti, 303  p.

Schneider  E.,  Drãgulescu  C.  2005.  Habitate  şi  situri  de interes  comunitar, Editura Universitãţii „Lucian Blaga” Sibiu, 167  p.

Smith  D. M., Larson  B. C.,  Kelty  M. J., Ashton  P. M. S. 1997.  The practice of  silviculture  – applied  forest  ecology,  9th  edition,  John Willey  & Sons Inc., New York – USA, 537  p.

Şofletea  N.,  Curtu  L.  2007.   Dendrologie,  Editura  Universitãţii  „Transilvania”, Braşov, 540  p.

Vlad  I.,  Chiriţã  C.,  Doniţã  N.,  Petrescu  L. 1997.  Silviculturã  pe baze  eco- sistemice, Editura Academiei Române, Bucureşti, 292  p.

*Comisia  Europeanã – Directiva  92/43/CEE   privind  conservarea  habitatelor naturale şi a speciilor de florã şi faunã sãlbatice.

*Comisia Europeanã 2003 – Interpretation Manual of European Union Habitats,

*Comisia   Europeanã  –  Website-ul   oficial   referitor   la   Reţeaua   Ecologicã Natura 2000  (http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm).

*Comisia Europeanã – Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare  Ruralã  (FEADR)  http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_ rurala/R_1698_2005.pdf.

* EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in Romania 2008. Natura 2000 în România - Species Fact Sheets, Bucureşti, 502 p.

* EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network in Romania 2008. Natura 2000 în România - Habitat Fact Sheets, Bucureşti, 243 p.

*Legea 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor foretiere.

*Legea 46/2008  Codul Silvic.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 2. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 212  p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 3. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 86 p.

*Ministerul  Apelor,  Pãdurilor  şi  Protecţiei  Mediului  2000  – 5. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, 163  p.

*Ministerul  Silviculturii  1986 a. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti, 166 p.

*Ministerul Silviculturii 1986 b. Norme tehnice pentru amenajarea pãdurilor, Bucureşti, 198  p.

*Ministerul Silviculturii 1987.  Îndrumãri tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pãdurilor, Bucureşti, 231  p.

*MinisterulSilviculturii 1988 a. Norme tehnice  pentru alegerea  şi  aplicarea tratamentelor, Bucureşti, 98 p.

*Ordinul nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa nr. 1 şi manualul de completare al formularului standard.

*Ordinului nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea  termenelor, modalitãţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din  pãduri  şi  din  vegetaţia  forestierã  din  afara  fondului  forestier naţional.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 11 din 2004  privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 195  din 2005  privind protecţia mediului.

*Ordonanţa de Urgenţã nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sãlbatice.

*Plan  Darwin  385  –  2005.   “Întãrirea  capacitãţii  de gospodarire  a pãdurilor cu valoare ridicatã de conservare din Estul Europei: România”, Universitatea Transilvania   Braşov,   Facultatea   de  Silviculturã   şi   Exploatãri   Forestiere.

*Amenajamentul Silvic U.P. III Raciu, 2021, proprietate privată a SC Wildland SRL

* Planul de management al ariei naturale protejate ROSCI0013 Bucegi

# I. Anexe - Piese Desenate

## 1. Harta Lucrărilor Propuse Cu EvidenȚierea Ariilor Protejate Pe Care Se Suprapun

## 2. HARTA DE DISTRIBUȚIE A HABITATELOR FORESTIERE

## 3. Listă Abrevieri.

Specii forestiere

ALT	ALUN T.

AN	ANIN ALB

ANN	ANIN N.

AR	ARTAR

ARA	ARTAR AM.

BR	BRAD

CA	CARPEN

CAP	CASTAN P.

CAS	CASTAN C.

CD	CORCODUS

CE	CER

CI	CIRES

CLA	CELTISA

CLO	CELTISO

CR	CARPINITA

CS	CENUSAR

CT	CATALPA

DD	DUD

DM	DIV.MOI

DR	DIV.RAS.

DT	DIV.TARI

DU	DUGLAS

EX	DIV.EXOT.

FA	FAG

FR	FRASIN C.

FRA	FRASIN A.

FRB	FRASIN B.

FRP	FRASIN P.

GI	GIRNITA

GL	GLADITA

GO	GORUN

JE	JUNIPER

JU	JUGASTRU

KL	KOELRAT

LA	LARICE

MA	MAR

ME	MESTEACAN

MJ	MOJDREAN

ML	MALIN

MLA	MALIN AMERICAN

MO	MOLID

NU	NUC C.

NUA	NUC A.

OT	OTETAR

PA	PALTIN C.

PAM	PALTIN M.

PI	PIN SILV.

PIC	PIN CEMB.

PIN	PIN NEGRU

PIS	PIN STROB

PLA	PLOP ALB

PLC	PLOP C.

PLN	PLOP N.

PLT	PLOP TR.

PLX	PLOPI EA.

PLY	PLOPI EA.

PLZ	PLOPI EA.

PR	PAR

PRN	PRUN

PTL	PLATAN

SA	SALCIE A.

SAC	SALCIE C.

SAP	PLESNITOARE

SB	SORB

SC	SALCIM

SCJ	SALCIM J.

SL	SALCIOARA

SR	SCORUS

ST	STEJAR PD

STB	STEJAR BR.

STP	STEJAR PF.

STR	STEJAR R.

TA	TAXODIUM

TE	TEI ARG.

TEM	TEI M.

TEP	TEI P.

TI	TISA

TU	TUIA

ULC	ULM CIMP

ULM	ULM MUNTE

ULV	VELNIS

VIT	VISIN T.

Diverse

FIL	FILIALA SILVICA

OS	OCOLUL SILVIC

UP	UNITATEA DE PRODUCTIE

IDUA	CHEIE UNICA DE IDENTTIFICARE

UA	UNITATE AMENAJISTICA

ADM	ADMINISTRATIV

DEC1	SUPRAFATA DE PARCURS IN DECENIU PT. LUCRAREA PROPUSA 1

DEC2	SUPRAFATA DE PARCURS IN DECENIU PT. LUCRAREA PROPUSA 2

DEC3	SUPRAFATA DE PARCURS IN DECENIU PT. LUCRAREA PROPUSA 3

SUP	SUBUNITATEA DE PRODUCTIE

FF	FOND FORESTIER

SPR	SUPRAFATA, HA

FLS	FOLOSINTA

GF	GRUPA FUNCTIONALA

FCT1	CATEGORIA FUNCTIONALA 1

FCT2	CATEGORIA FUNCTIONALA 2

FCT3	CATEGORIA FUNCTIONALA 3

RLF	UNITATEA DE RELIEF

CNF	CONFIGURATIA TERENULUI

EXP	EXPOZITIA

INC	INCLINAREA

ALT1	ALTITUDINEA MINIMA/MEDIE

ALT2	ALTITUDINEA MAXIMA

SOL	SOL

ERZ	GRADU DE EROZIUNE

FLR	FLORA INDICATOARE

TS	TIPUL DE STATIUNE

INV	MODUL DE INVENTARIERE

TP	TIPUL DE PADURE

CRTI	CARACTERUL ARBORETULUI

MRG	MOD DE REGENERARE

PROV	PROVENIENTA

PRP	PROPORTIE

SPF	SUPRAFATA PE ELEMENT

VRT	VARSTA

AMS	AMESTEC

ELG	ELAGAJ

VIT	VITALITATE

TEL	TEL

CAL	CALITATE

PEX1	PROCENT DE EXTRAS PT. LUCRAREA PROPUSA NR. 1

PEX2	PROCENT DE EXTRAS PT. LUCRAREA PROPUSA NR. 2

PEX3	PROCENT DE EXTRAS PT. LUCRAREA PROPUSA NR. 3

DM	DIAMETRUL MEDIU

HM	INALTIMEA MEDIE

M	FACTOR DE UNIFORMITATE

CP	CLASA DE PRODUCTIE

VOL	VOLUMUL

CRS	CRESTEREA

CRSC	CRESTEREA CURENTA

## 3. Certificat de Atestare.

## 4. Listă semnături

Denumirea proiectului:

STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ

UP III RACIU

Beneficiar:

SC Wildland SRL

Data:

07.12.2021

Titularul proiectului confirmă și își asumă întreaga răspundere pentru datele de bază puse la dispoziția elaboratorului.

Titularul proiectului confirmă și își asumă întreaga răspundere pentru datele de bază puse la dispoziția elaboratorului.

LISTA DE SEMNĂTURI

Elaborator:  Ing. Popovici Turnea Mihai

Colaborator : Ing. Negru Larisa